附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能巡检四足机器人底盘采购项目 | 四足移动平台 | 1.整机重量（包含电池）：<60kg 2.长*宽*高：<120cm*70cm*60cm 3.有效负载：≥20kg 4.电池容量：≥1500WH（72V 21AH） 5.整机自由度：12；单腿自由度：3 6.行走时间：当负载20kg时，续航 ≥2h 7.最大速度：≥12 km/h 8.最大坡度：≥30° 9.电源接口：包含5V、12V、24V、72V 10.通讯接口：Ethernet；USB；RS485 11.保护模式：包含软硬急停保护、摔倒保护 12.包含低电压报警、过温报警 13.整机防护等级：≥IP66，提供第三方测试报告 14.深度相机：至少包含2个Realsense D435i和1个Realsense D455 15.激光雷达：16线 测距能力≥150米，精度≤±3cm，搭配导航软件包。 16.包含触屏操作手柄 17.运动功能：可以实现前后、左右、运动，原地转弯，可以攀爬18cm楼梯，机器人可涉水深度不小于15cm。 18.自主充电桩：机器人低电量时可自主返回充电桩补充电量； 19.材质：机器人四肢关节、身体采购全金属机身； 20.全力控：机器人采用全力控技术，足底采用耐磨、防火实心橡胶。 | 个 | 1 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 | 厂商要求：制造商或代理商 备注：不接受联合体投标。代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 2018年1月1日至招标采购公告发布日止， 所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于30万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.84 |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。