附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用桥式起重机、抱夹装置组件等采购项目 | 通用桥式起重机 | 总高≥15000mm 卷扬起重量≥25t 葫芦起重量≥10t 跨度≥38m 悬臂:双侧悬6m 动滑轮下高度≥10.5m 操作形式:地操遥控 主起升功率≤55kw 大车轮距≤7000mm 大车导电方式:电缆卷筒 大车运行速度≤38m/min 小车运行速度≤32m/min 卷扬提升速度≤7m/min 小车极限吊装距离:主钩左、右极限距离2500mm（道轨外） 大车采用8轮4驱，小车4轮2驱，大小车电机均为带编码器反馈变频电机，H级绝缘，IP54，独立风机，电磁抱闸，可在超低频2-3Hz低速运行，各机构带多圈绝对值编码器；大小车及提升均带机械限位和限位开关； | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，同类产品累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于380万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 11.4 |
|  | 抱夹装置组件 | 承载重量≥13T； 4吊点独立伺服控制； 智能复合夹爪,同时自动夹取箱变和线缆卷； 集成扫码器； 具备基于视觉深度学习的防摇功能，摆动幅度检测范围0-50cm； 操作台800*1200*500/850,含PLC、转换开关、按钮、隔离器、开关等元器件； 二维码识别相机：正确率≥98%； 红外网络摄像机：400万星光级1/2.7 CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；200万像素针孔摄像机； | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 定位设备组件 | 格雷母线≥100米，测距长度≤1000m，防护等级QP69，工作温度-40℃~+85℃，位置检测感应距离：水平方向100mm±50mm，上下方向±50mm，悬挂式安装 信号匹配器，壁挂安装，自制20kg，安装尺寸160*200*20（高*宽*厚） 防撞定位传感器：定位精度≤1cm | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 激光雷达扫描组件 | 测距方法 ToF 飞行时间测距 探测距离 1 ~ 60m (20% 物体反射率)；精度: ±5mm； 像素 200 万 分辨率 1280 x 720 (720p) 帧频 20fps 输出 三维空间坐标、视频流数据、时间戳等 防水等级 IP67 激光返回模式 多次回波 分辨率 水平 1750 ；垂直 700 ； 视场角 水平 45°；垂直 25°； 角分辨率 水平 0.03°；垂直 0.04°； 帧频 1fps ~ 30fps 重复率 最大 1,500,000 点/秒 可输出点云数据及融合摄像头数据的彩色点云 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 称重模块组件 | 额定容量:7.5/15/22.5t 安全水平载荷:74kN 安全倾覆载荷:62kN 屈服水平载荷:105kN 屈服倾覆载荷:85kN 极限水平载荷:210kN 极限倾覆载荷:200kN 水平拉杆允许载荷:22kN 灵敏度:2±0.1% mv/V 重复性误差:≤0.01 %R.C. 滞后:≤0.02 %R.C. 非线性:≤0.02 %R.C. 蠕变:≤0.02 %R.C. 零点输出: ≤±5 %R.C. 温度补偿范围:-10~+40℃ 使用温度范围：-40~+80℃ 输入阻抗：1550±50Ω 输出阻抗：1000±2Ω 建议激励电压：5~15V(DC/AC) 最大激励电压：20V(DC/AC) 安全过载：200 %R.C. 极限过载：300 %R.C. 防水防尘等级：IP68 电缆线长度：12m | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能堆高叉车组件 | 自动叉车，额定起升重量，货架1~2层≥3000kg，3~4层≥1500kg； 最大高度≥6米；插取托盘L2000mm*W1600mm*H215mm，集成托盘检测相机，360°激光避障雷达； 停止精度：±10mm，±3°； 自动调度系统； 最大起升速度（满载/空载） ≥24mm/s； 额定工况下工作时间 ≥6h ； 激光避障，碰撞条检测，托盘到位检测，叉齿检测，声光报警，货物检测；对接系统：具备网络接入能力，接受调度平台的调度指令； | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 激光导航组件 | 光源 红外线 (850 nm) 激光等级 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 开启角度 水平的 270° 扫描频率 15 Hz 角度分辨率 1° 工作区域 0.05 m-4 m 扫描范围 反射比为 10% 时 2 m | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能充电组件 | 最大功率 11.2 Kw 输入电压 交流输入电压：380VAC 50Hz三相四线 输出电压 DC 42-56V 输出电流 DC 10-200A 稳压精度 ≤±1% 纹波 ≤200mV（带宽20MHZ） 冷却方式 风冷 控制方式 手动均充、自动快充 外形尺寸 L450mm*W400mm*H1070mm 表面处理 酸洗、磷化处理、喷塑 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 封样机械臂组件 | 手臂类型： 多关节型设备 自由度 (轴)≥6 最大负载能力 (kg)≥ 20 最大臂展 (mm) ≥1,725 重复定位精度 (mm)≤0.5 驱动方式：交流伺服电机或更优 重量 (kg) ≤230 安装方式： 地面, 悬挂 工作范围(mm)≥1200 防护等级≥IP65 含电控组件/示教器/机械臂底座500mm*500mm*600mm 表面处理 酸洗、磷化处理、喷塑 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 封样转台组件 | 尺寸：≥L2100mm*W1600mm*H510mm 最大承载≥2.5T 90度回转，RV减速机动力，电控组件 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 贴标组件 | 真空装置：PIAB。便携式打印机 分辨率 ≥203dpi（8点/毫米） ≥300dpi（12点/毫米） ≥600dpi（24点/毫米） 可选 打印方式 热敏或热转印 打印速度 ≥168mm/s 最大打印长度 ≥203 dpi：2591mm ≥300 dpi：1143mm 条形码类型 一维条码：Code11，Code39，Code93，Code128，UPC-A，UPC-E，EAN-8，EAN-13，EAN-14，UPC-E with EAN 2-or5-digit extensions，Plessey，Postnet，Standard 2-of-5，Industrial 2-of-5，Interleaved 2-of-5，Logmars，MSI，Codabar，GS1 DataBar 二维条码： Codablock，PDF417，MicroPDF-417，Code49，DataMatrix，MaxiCode，QR Code，Aztec 通信接口： 双频 802.11ac Wi-Fi和蓝牙 并行（双向接口） 10/100 以太网 贴标机接口： CPU 256MB SDRAM 512MB 板载线性存储 介质传感器： 投射式和反射式 介质类型： 连续纸，模切纸，有凹凸口的纸，黑标纸 介质长度： 1143-2591mm 介质宽度： 171-178mm 介质厚度： 0.058-0.25mm 最大外径： ≥203mm 卷芯直径：≥76mm 碳带规格：碳带长度 ≥450m ；碳带宽度 51-174mm；卷芯≥内径 25mm 其它参数：产品尺寸 ≤495×336×324mm 产品重量 ≤18.14kg 电源电压 AC 100-240V，50/60Hz 环境参数： 热转印温度：5-40℃，工作湿度：20-85%（非凝结） 热敏温度：0-40℃，存储湿度：5-85%（非凝结） | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 封样视觉组件 | 外接电源 不支持外接电源 电池类型 可充电锂离子电池 产品净重（g） ≤124 产品尺寸（mm） ≤175*30*33 有效像素 ≥1600 光学变焦倍数 0-4倍 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 配载激光扫描设备组件 | 工作距离 1200mm-2500mm 深度精度 ≤±5mm 工作温度 -5℃~60℃ 存储温度 -40℃~80℃ 通讯接口 以太网 大小 ≥150*80*69mm 功耗 ≤24w（24V; 1A） 电源 支持多种供电模式:24VDC 深度分辨率 1. 深度分辨率最大支持 ≥800*1280像素； 2. 帧率取决于ROI区域的像素数量。 深度数据格式 RAW 深度数据接口 USB 红外分辨率 红外分辨率最大支持 ≥800*1280像素； 红外FOV H56°V68°;支持纵向视野。 红外数据格式 RAW 红外数据接口 USB 分辨率 ≥720*1280@300fps（默认） ≥1080*1920@300fps（可调） 数据格式 MONO 数据接口 USB | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 桁架设备本体组件 | 跨度：X轴≥19.5m*Y轴≥13.5m*Z轴≥5m X轴≥0.5m/s Y轴≥0.5m/s Z轴≥0.2m/s 物资负载≥3T X轴定位方式 — 伺服编码器定位 Y轴定位方式 — 伺服编码器定位 Z轴定位方式 — 伺服编码器定位 X/Y/Z轴定位精度≤5mm X轴组件，Y轴组件，Z轴组件等钢梁结构，精加工回火、铣面、烤漆，限位装置 移动大板,驱动安装板等非标零件，滚轮导轨，调节机构、封盖、地脚，抱闸等， 齿轮齿条，精密减速机，自动油泵，分油器，润滑轮，油管，定量接头，集中润滑 支持自动化装卸和手动遥控装卸。 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 桁架设备智能控制组件 | 三维扫描定位系统，伺服电机+变频器+线缆，PLC及电气元件，桁架控制系统，柔性线缆，三色灯等 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控； 支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入； 支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流； 支持10M/100M自适应以太网口； 支持红外补光； 防护等级不低于IP66； IPv4/6、https等网络协议，32路接入，16路回放，H265/H.264视频压缩格式，2个千兆以太网口，2TB监控硬盘 DELL塔式服务器主机 酷睿i7 3.4GHz 8G内存丨1T ，usb接口大于2路 I7 Win10，8G内存，512固态，1T硬盘，5.2寸定制型工业手持平板及附件，支持WAPI网络。 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 桁架设备货叉组件 | 自动伺服控制调距；负载≥3T；组件含伺服回转支撑机构；C型结构 旋转角度 ° ±100 回转速度 rpm 0.8-1.0rpm（变频） 工作电压 V AC380 50hZ 工作温度 ℃ -16~﹢60 （1）具备标准托盘自动抓取功能； （2）具备变压器（插孔高度≥100mm）的自动抓取功能； 防锈：防锈漆 使用寿命：≥5年 防护等级：IP65 动作精度：±2mm | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 室内激光雷达扫描 组件 | 测距方法 ToF 飞行时间测距 探测距离 1 ~ 60m (20% 物体反射率)；精度: ±5mm； 像素 200 万 分辨率 1280 x 720 (720p) 帧频 20fps 输出 三维空间坐标、视频流数据、时间戳等 防水等级 IP67 激光返回模式 多次回波 分辨率 水平 1750 ；垂直 700 ； 视场角 水平 45°；垂直 25°； 角分辨率 水平 0.03°；垂直 0.04°； 帧频 1fps ~ 30fps 重复率 最大 1,500,000 点/秒 可输出点云数据及融合摄像头数据的彩色点云 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。