附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能搬运叉车采购项目 | 智能搬运叉车 | 1.叉车车体 （1）外形尺L*D*H：L＜3500mm，D＜2500mm，H＜2500mm； （2）载荷中心距：600~1200mm； （3）自重：≤5500kg （4）导航方式：激光反射板或自然导航 操作形式：手动/自动； （5）叉齿尺寸：适配现场作业托盘 （6）额定起升重量，货架1~2层≥3000kg，3~4层≥1500kg； （7）最大高度≥6米 2.动力锂电池 （1）电池额定电压：24V； （2）电池容量：≥180Ah； （3）充电循环次数：1500； （4）充电时间：≤4小时； （5）充电方式：自动 3.驱动单元 （1）功耗：30W; （2）电源：10～36VDC; （3）内存：内置4GB DDR3L 1333MHz( 8GB) （4）工作温度：-20 ～ 60℃ 4.激光导航 （1）光源 红外线 (850 nm) （2）激光等级1(IEC 60825-1:2014,EN60825-1:2014) （3）开启角度 水平的270° （4）扫描频率15Hz （5）角度分辨率1° （6）工作区域0.05m-4m （7）扫描范围 反射比为10%时2m 5.智能充电设备 （1）最大功率11.2KW （2）输入电压 交流输入（3）电压：380VAC 50Hz三相四线 （4）输出电压DC 42-56V （5）输出电流DC10-200A 0mm*H1070mm 6.安全模块 纵向加密认证装置，防止电网内网系统受到网络攻击； | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，叉车累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于60万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.0 |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。