附件1：采购需求一览表

## 分标一：电气试验专用安全设备采购项目

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维专用绝缘手套（靴）智能全自动耐压试验装置 | 工作电压:AC220V 1kW 额定电压:≤50kv 泄漏电流量程:25.0mA 额定容量:5kVA 输出电压量程:50.0kV 电压测量误差:<1%U+0.5%满度 输入电流量程:25.0A 电流测量误差:<0.5%+0.5%满度 测试工位:8-12 | 台 | 1 | 接到供货通知后25日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：集货商； - 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 2020年1月1日起至招标公告发布之日内同类产品累计销售业绩不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |
| 2 | 配电专用接地成组电阻测试仪 | 电源：220VAC 电阻量程：0~999mΩ 电阻误差：优于0.2%，100μΩ以下优于2%+1μΩ 电阻分辨率：1μΩ 实验电流：30A/50A 温度精度：±0.2℃ 使用温度范围：0~50℃ 湿度精度：±2%RH 湿度量程：0~100%RH | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运维专用登杆脚扣静载试验机 | 测试精度：符合静荷拉力试验机1级标准 最大拉力：5kN 测量范围：1%~100%F.S 油缸最大行程：1200mm 加载速率：0-300mm/min 主机尺寸：1250*900*1905mm 工作电源：二相三线制220V~50Hz 额定功耗：1.5kW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运维专用安全带静载试验机 | 测试精度：符合静荷拉力试验机1级标准 最大拉力：20kN 测量范围：1%~100%F.S 油缸最大行程：1200mm 加载速率：0-300mm/min 主机尺寸：1620*920*1990mm 工作电源：二相三线制220V~50Hz 额定功耗：1.5kW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：相量测量系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相量测量系统采购项目 | 相量测量系统 | 相量数据集中器：100M网口4个，能够支持与8个调度主站的数据通信，具有接受时间同步装置对本装置时间同步状态管理的功能。 同步相量测量系统：具有实时监测低频振荡的功能；具有实时监测次/超同步振荡的功能。 显示器：接入子站工作站或数据集中器：17′机架式液晶显示器，键盘，鼠标。 屏体：宽600（800）×深600（800）×高2260 | 套 | 1 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 2019年1月1日起至招标公告发布之日内具有保护类产品销售业绩不少于1套。注：需提供相应的合同证明文件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。