附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输送机、拆叠盘机等设备采购项目 | 钢结构框架1 | 1、材质：碳钢 2、额定载荷：1500kg 3、运行跟踪方式：红外光电开关 4、输送导向：折弯板导向护栏 5、适用范围：长距离输送、提升机进出口对接等 6、适用托盘尺寸：1600mm*1200mm 7、共11段，尺寸详见图纸。 | 套 | 1 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能仓储设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |
|  | 钢结构框架2 | 1、材质：碳钢 2、额定载荷：1000kg 3、运行跟踪方式：红外光电开关 4、输送导向：折弯板导向护栏 5、适用范围：长距离输送、提升机进出口对接等 6、适用托盘尺寸：1200mm*1000mm 7、共9段，尺寸详见图纸。 | 套 | 1 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 钢结构框架3 | - 材质：碳钢 - 适配托盘尺寸：1600mm*1200mm（长*宽） 3、最大码盘数量≥8个 4、包含护网、防护外壳 | 套 | 1 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 钢结构框架4 | - 材质：碳钢 - 适配托盘尺寸：1200mm*1000mm（长*宽） 3、最大码盘数量≥8个 4、包含护网、防护外壳 | 套 | 1 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 链条1 | 1、适用托盘尺寸：1600mm*1200mm托盘 2、品牌：国内外知名品牌 3、额定载重：1500kg | 条 | 16 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 链条2 | 1、适用托盘尺寸：1200mm*1000mm 2、品牌：国内外知名品牌 3、额定载重：1000kg | 条 | 18 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 链条3 | 1、适配托盘尺寸为1600mm*1200mm（长*宽）的拆叠盘机。 2、品牌：国内外知名品牌 3、最大码盘数量≥8 | 条 | 8 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 链条4 | 1、适配托盘尺寸为1200mm*1000mm（长*宽）的拆叠盘机。 2、品牌：国内外知名品牌 3、最大码盘数量≥8 | 条 | 8 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 辊筒1 | 1、适用托盘尺寸：1600mm*1400mm 2、品牌：国内外知名品牌 3、额定载重：1500kg | 组 | 26 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 辊筒2 | 1、适用托盘尺寸：1200mm*1000mm 2、品牌：国内外知名品牌 3、额定载重：1000kg | 组 | 16 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交流接触器 | 国内外知名品牌，满足输送机控制要求。 额定电压：380v 额定电流：60A 动作值：吸合电压不低于线圈额定电压的85% 使用寿命： 一千万次以上 | 个 | 20 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | PLC控制器 | 国内外知名品牌，满足输送机控制要求。 输入输出（I/O）：不少于50个 存储器容量：不低于512M CPU字长：不低于32位 | 个 | 4 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 传感器 | 位置传感器，国内外知名品牌，用于输送线位置检测 传感器制式：光学传感器 感应方式：漫反射 感应距离：不低于3米 | 个 | 20 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 微型断路器 | 国内外知名品牌。 额定电压：380V 额定电流In：0.5A ≤In≤60A | 个 | 20 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电机断路器 | 国内外知名品牌。 额定工作电压：380V 额定电流：1~63A | 个 | 20 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电机过荷保护器 | 国内外知名品牌。 工作电压：380V，45～65Hz 缺相保护：动作时间 <1s 短路保护：动作值 ≥10Ie 动作时间 0.1s | 个 | 20 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电机1 | 国内外知名品牌，满足1500kg及以下输送机适配要求。 额定电压：380V 额定功率不小于0.75KW | 个 | 20 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电机2 | 国内外知名品牌，满足托盘尺寸为1600mm*1200mm的拆叠盘机使用要求. 额定电压：380V 额定功率不小于1.5KW | 个 | 6 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电机3 | 国内外知名品牌，满足托盘尺寸为1200mm*1000mm的拆叠盘机使用要求. 额定电压：380V 额定功率不小于1.5KW | 个 | 6 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电控系统 | 含控制柜体以及低压电器如：继电器，雷普/菲尼克斯等接线端子；开关电源等，含线缆、辅材、桥架等 | 套 | 1 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品及相关配件、配套软件，类似升级产品。为保证供货质量，关键部件需采用国内外优质品牌。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。