附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电室采购项目 | LER-3100变电站巡检机器人充电室 | 1.采用小屋样式（工业级）设计，长宽高为2.2m×1.6m×2.5m。2.充电室颜色宜与国网标准色一致，以绿色（C100 M5 Y50 K40）和银白色为主。防雨防火浅绿色屋顶，墙角需用50不锈钢包边，刷灰漆。 3.充电室墙厚不小于10cm，受外力的影响小，不宜弯曲、变形。需在1.6m宽的一面墙上要装设卷帘门样式的自动门，自动门宽1.1m，高1.7m。自动门与外墙间隙小于2cm。 4.充电室2.2m宽的一面墙要装设手动门，。手动门宽70cm，高1.9m，手动门上上部预留（长×宽=78cm×42cm）玻璃窗。 5.充电室屋顶使用沥青瓦，承载能力不小于2000 N/m2，小屋地面承载能力不小于3000 N/m2。屋顶金属框架与各面墙体框架型材固定牢固，外墙面及屋顶满足14级抗风能力。 | 台 | 1 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过充电室销售业绩不少于2份，合同额累计不少于40万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
|  | LER-3000C变电站巡检机器人充电室 | - 1.采用小屋样式（工业级）设计，长宽高为2.4m×1.8m×2.5m。 2.充电室颜色宜与国网标准色一致，以绿色（C100 M5 Y50 K40）和银白色为主。防雨防火浅绿色屋顶，墙角需用50不锈钢包边，刷灰漆。 3.充电室墙厚不小于10cm，受外力的影响小，不宜弯曲、变形。需在1.8m宽的两面墙上要装设卷帘门样式的自动门，自动门宽1.2m，高1.7m。自动门两侧需安装传感器和传感器支架，安装牢固，不受外界干扰。自动门安装应具有良好的密封性,自动门与外墙间隙小于2cm,外墙上安装自动门操作面板。 4.充电室2.4m宽的一面墙要装设手动门，手动门宽70cm，高1.9m，手动门上上部预留（长×宽=78cm×42cm）玻璃窗。 5.充电室屋顶使用沥青瓦，承载能力不小于2000 N/m2，小屋地面承载能力不小于3000 N/m2。屋顶金属框架与各面墙体框架型材固定牢固，外墙面及屋顶满足14级抗风能力。 | 台 | 1 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | LER-3200变电站巡检机器人充电室 | - 1.采用小屋样式（工业级）设计，长宽高为2.4m×1.8m×2.5m。2.充电室颜色宜与国网标准色一致，以绿色（C100 M5 Y50 K40）和银白色为主。防雨防火浅绿色屋顶，墙角需用50不锈钢包边，刷灰漆。 - 3.充电室墙厚不小于10cm，需在1.8m宽的两面墙上要装设卷帘门样式的自动门，自动门宽1.2m，高1.7m。自动门两侧需安装传感器和传感器支架，安装牢固。自动门安装应具有良好的密封性,自动门与外墙间隙小于2cm,外墙上安装自动门操作面板。 4.充电室2.4m宽的一面墙要装设手动门，手动门宽70cm，高1.9m，手动门上上部预留（长×宽=78cm×42cm）玻璃窗。 - 5.充电室屋顶使用沥青瓦，承载能力不小于2000 N/m2，小屋地面承载能力不小于3000 N/m2。屋顶金属框架与各面墙体框架型材固定牢固，外墙面及屋顶满足14级抗风能力。 | 台 | 50 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | LER-3100变电站巡检机器人防风雪充电室 | 1.采用小屋样式（工业级）设计，长宽高为2.2m×1.6m×2.5m。2.充电室颜色宜与国网标准色一致，以绿色（C100 M5 Y50 K40）和银白色为主。防雨防火浅绿色屋顶，墙角需用50不锈钢包边，刷灰漆。 3.充电室墙厚不小于10cm，受外力的影响小，不宜弯曲、变形。需在1.6m宽的一面墙上要装设卷帘门样式的自动门，自动门宽1.1m，高1.7m。自动门与外墙间隙小于2cm。 4.充电室2.2m宽的一面墙要装设手动门，。手动门宽70cm，高1.9m，手动门上上部预留（长×宽=78cm×42cm）玻璃窗。 5.充电室屋顶使用沥青瓦，承载能力不小于2000 N/m2，小屋地面承载能力不小于3000 N/m2。屋顶金属框架与各面墙体框架型材固定牢固，外墙面及屋顶满足14级抗风能力。 6.防风雪： （1）卷帘门帘片性能及技术要求： ①80直板帘片要求采用双面铝合金一次性而成，中间填充环抱型材聚氨脂发泡，表面多层烤漆处理，表面纹理平直清晰，坚固耐用。 ②帘片内部保温材料要求保温、隔音、防尘、防雪、防冻、防风、防水等，帘片表面具有自清洁、耐腐蚀、抗老化的效果。 （2）卷帘门导轨性能及技术要求： 采用高强度120型铝合金型材作为轨道，轨道两侧配有密封降噪毛条，厚度5mm，宽度7mm；轨道外两侧均配有密封防尘、防雪密封黑色橡胶条（卷帘门内部和外部均有防雪橡胶条），左右对称固定可靠，不脱落，厚度7mm，宽度45mm。 （3）包厢及卷轴性能及技术要求： 卷帘门卷轴选用镀锌圆管,卷轴不可变形, 包箱采用0.4mm厚彩钢板折弯,包厢与门帘接触点的空隙，采用配有软羊毛毛片，厚度5mm，宽度25mm，卷帘门内外侧配有密封防尘、防雪黑色橡胶条（厚7mm，宽45mm）。门帘底部配有软羊毛毛片，厚度10mm，宽度20mm，固定牢固，起到密封、防尘、防雪、防冻的作用。 （4）卷帘门电机性能及技术要求： 电机功率大于300W,满足长期稳定运行要求。要求体积小、重量轻,噪音小、携带稳定耐用的机械行程限位，有热敏保护器，工作环境:-40℃-155℃ | 台 | 1 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | LER-3000C变电站巡检机器人防风雪充电室 | - 1.采用小屋样式（工业级）设计，长宽高为2.4m×1.8m×2.5m。 2.充电室颜色宜与国网标准色一致，以绿色（C100 M5 Y50 K40）和银白色为主。防雨防火浅绿色屋顶，墙角需用50不锈钢包边，刷灰漆。 3.充电室墙厚不小于10cm，受外力的影响小，不宜弯曲、变形。需在1.8m宽的两面墙上要装设卷帘门样式的自动门，自动门宽1.2m，高1.7m。自动门两侧需安装传感器和传感器支架，安装牢固，不受外界干扰。自动门安装应具有良好的密封性,自动门与外墙间隙小于2cm,外墙上安装自动门操作面板。 4.充电室2.4m宽的一面墙要装设手动门，手动门宽70cm，高1.9m，手动门上上部预留（长×宽=78cm×42cm）玻璃窗。 5.充电室屋顶使用沥青瓦，承载能力不小于2000 N/m2，小屋地面承载能力不小于3000 N/m2。屋顶金属框架与各面墙体框架型材固定牢固，外墙面及屋顶满足14级抗风能力。 6.防风雪： （1）卷帘门帘片性能及技术要求： ①80直板帘片要求采用双面铝合金一次性而成，中间填充环抱型材聚氨脂发泡，表面多层烤漆处理，表面纹理平直清晰，坚固耐用。 ②帘片内部保温材料要求保温、隔音、防尘、防雪、防冻、防风、防水等，帘片表面具有自清洁、耐腐蚀、抗老化的效果。 （2）卷帘门导轨性能及技术要求： 采用高强度120型铝合金型材作为轨道，轨道两侧配有密封降噪毛条，厚度5mm，宽度7mm；轨道外两侧均配有密封防尘、防雪密封黑色橡胶条（卷帘门内部和外部均有防雪橡胶条），左右对称固定可靠，不脱落，厚度7mm，宽度45mm。 （3）包厢及卷轴性能及技术要求： 卷帘门卷轴选用镀锌圆管,卷轴不可变形, 包箱采用0.4mm厚彩钢板折弯,包厢与门帘接触点的空隙，采用配有软羊毛毛片，厚度5mm，宽度25mm，卷帘门内外侧配有密封防尘、防雪黑色橡胶条（厚7mm，宽45mm）。门帘底部配有软羊毛毛片，厚度10mm，宽度20mm，固定牢固，起到密封、防尘、防雪、防冻的作用。 （4）卷帘门电机性能及技术要求： 电机功率大于300W,满足长期稳定运行要求。要求体积小、重量轻,噪音小、携带稳定耐用的机械行程限位，有热敏保护器，工作环境:-40℃-155℃ | 台 | 1 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | LER-3200变电站巡检机器人防风雪充电室 | - 1.采用小屋样式（工业级）设计，长宽高为2.4m×1.8m×2.5m。2.充电室颜色宜与国网标准色一致，以绿色（C100 M5 Y50 K40）和银白色为主。防雨防火浅绿色屋顶，墙角需用50不锈钢包边，刷灰漆。 - 3.充电室墙厚不小于10cm，需在1.8m宽的两面墙上要装设卷帘门样式的自动门，自动门宽1.2m，高1.7m。自动门两侧需安装传感器和传感器支架，安装牢固。自动门安装应具有良好的密封性,自动门与外墙间隙小于2cm,外墙上安装自动门操作面板。 4.充电室2.4m宽的一面墙要装设手动门，手动门宽70cm，高1.9m，手动门上上部预留（长×宽=78cm×42cm）玻璃窗。 5.充电室屋顶使用沥青瓦，承载能力不小于2000 N/m2，小屋地面承载能力不小于3000 N/m2。屋顶金属框架与各面墙体框架型材固定牢固，外墙面及屋顶满足14级抗风能力。 6.防风雪： （1）卷帘门帘片性能及技术要求： ①80直板帘片要求采用双面铝合金一次性而成，中间填充环抱型材聚氨脂发泡，表面多层烤漆处理，表面纹理平直清晰，坚固耐用。 ②帘片内部保温材料要求保温、隔音、防尘、防雪、防冻、防风、防水等，帘片表面具有自清洁、耐腐蚀、抗老化的效果。 （2）卷帘门导轨性能及技术要求： 采用高强度120型铝合金型材作为轨道，轨道两侧配有密封降噪毛条，厚度5mm，宽度7mm；轨道外两侧均配有密封防尘、防雪密封黑色橡胶条（卷帘门内部和外部均有防雪橡胶条），左右对称固定可靠，不脱落，厚度7mm，宽度45mm。 （3）包厢及卷轴性能及技术要求： 卷帘门卷轴选用镀锌圆管,卷轴不可变形, 包箱采用0.4mm厚彩钢板折弯,包厢与门帘接触点的空隙，采用配有软羊毛毛片，厚度5mm，宽度25mm，卷帘门内外侧配有密封防尘、防雪黑色橡胶条（厚7mm，宽45mm）。门帘底部配有软羊毛毛片，厚度10mm，宽度20mm，固定牢固，起到密封、防尘、防雪、防冻的作用。 （4）卷帘门电机性能及技术要求： 电机功率大于300W,满足长期稳定运行要求。要求体积小、重量轻,噪音小、携带稳定耐用的机械行程限位，有热敏保护器，工作环境:-40℃-155℃ | 台 | 1 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。