附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机场、无人机维修物料采购项目 | 机场舱盖组件 | 长*宽*高≤1500mm*1500mm*800mm；主材质覆铝锌板、ABS；重量：≤30kg；满足IP54防护，内带骨架，具有防水通讯口； | 个 | 20 | 接到供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点地面交货 | - 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格： - 2.备注：具备《民用无人驾驶航空器经营许可证》或《通用航空企业经营许可证》 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机及相关配件、载荷销售业绩不少于1份，合同额累计不少于200万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.4 |
|  | 机场RTK组件 | RTK 基站卫星接收频点同时接收： GPS：L1 C/A、L2 BeiDou2：B1l、B2l、B3l BeiDou3：B1l、B3l GLONASS：L1、L2 Galileo：E1、E5B； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场主控模块 | 工作电压≤12VDC，尺寸≤20*20cm； 供电系统隔离； 最大主频：72MHz，Flashd≥256KB ； 开关量输入：≥6路隔离输入； 开关量输出：≥8路隔离输出； | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场电机组件 | 尺寸≤60*60*120mm；内置编码器；工作电流≤5.0A；单相电压≤1.9V；扭矩≥2N.M； | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场停机坪出风口组件 | 供电电压：≤12V/24V;转速：≥2000rpm；风量≥0.8m³³；出风口尺寸≥150*20mm；总长度≤200mm； | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场电池保护壳组件 | 尺寸≤100*100*200mm，材质宜选用ABS塑料或者碳纤维材质，不易变形，采用卡扣方式固定，方便拆卸； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场蓄电池 | 额定电压：≤12VDC；额定容量：≥5AH；尺寸≤150*150*90mm； | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场停机坪舵机 | 金属无刷数字舵机，最大扭力≥70KG，多协议支持：至少包含CAN总线，RS485及PWM控制； | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场电机传动轴 | 材质为碳钢，尺寸≤5*90mm； | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场水浸传感器 | 供电：DC10-30V 最大功耗：≤1.2W RS485 输出：≤0.4W 变送器电路工作温度：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH 继电器信号输出：常开触点 RS485 输出：ModBus-RTU 协议； | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场RTK连接线 | 线长≥100mm，屏蔽双绞线，两头带有接线端子； | 条 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场传动轴轴承 | 内径10mm，外径30mm，P0级精度，宽度9mm，Cr≥5.1kN； | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场环境温度传感器 | 温度精度：±0.5℃；湿度精度：±3%RH；温度量程：-40℃～+60℃；湿度量程：0～80%RH；温度分辨率≤0.1℃；湿度分辨率≤0.1%RH； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场撑杆固定支架 | 碳钢材质，90°角立面结构，单面开孔2个，单孔直径2.5mm，适用于M2.5螺丝； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场摇臂承载件 | 双环链接构件，单环内径尺寸≤40mm，连接件中心可镂空处理，但要保证整体构件强度满足要求； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场下舱链轮 | 材料使用优质45钢，齿面强度不低于45HRC，内孔直径70mm，外轮直径150mm，齿数19个； | 个 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场防雷器后备保护器 | 最大放电电流≤40kA, 8/20uA； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场雨量计接口板组件 | 开关量信号输入≥4路，支持检测干接点通断状态，外接无源干接点，响应时间≤0.2S； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场张紧轮组件 | 碳钢材质，构件两端预留10mm的开孔位置，张紧轮采用主体组件相同材质，以轴承链接固定； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场信号线 | 16PIN，≥4芯，两端带有防水段子； | 条 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场急停开关保护罩 | 开孔直径≤30mm，长*宽*高≤60mm*60mm*50mm，工程塑料材质，抗老化； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场ACDC电源模块 | 工作频率100 - 200 KHz，绝缘电阻≥200 MΩ，电压精度≤±2%，功率≤100w，电压范围：220 VAC(额定值）176-264 VAC，输入宽频噪声滤波，输入浪涌电流抑制电路； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场集成电路板组件 | 层数≥6L，介电常数4.3，板厚1.6mm，外层铜箔厚度：1oz，内层铜箔厚度：1oz，表面处理方式：沉金，最小孔径：0.2MM 最小线宽/线距：0.075mm/0.075MM； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场空调TEC控制板 | 测温精度0.1°，供电DC48V，功耗≤5W，工作环境温度：-30°~70°，＜90%RH，尺寸≤100mm*110mm*10mm； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场雨量计鼓面感应组件 | 雨量计脉冲信号输入≥1路，支持采集磁开关脉冲信号进行雨量计量，默认脉冲当量≤0.2mm；数据上传间隔1S～10000S可设； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场电机驱动器组件 | 接口采用高速光耦隔离，八种细分可调，6档电流控制，电源接入DC9v-40V直流（DC24V)，驱动器脉冲信号3.3V/5V/24V； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场停机坪组件 | 材质采用钢材或者高强度工程塑料，尺寸≤1000mm*1000mm，根据需要可涂装无人机视觉定位图像，预留穿线孔位，具有散热孔不少于2个； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场停机坪线材 | 连接主控-停机坪，线束一分为二，采用屏蔽双绞线，长度≥200mm，C级阻燃，两端接线端子防水处理； | 条 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场电机电调线 | 连接主控-电机，线束一分为五，采用屏蔽双绞线，长度≥200mm，C级阻燃，两端接线端子防水处理； | 条 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机核心板组件 | 集成气压计、陀螺仪、加速度计等多种传感器，搭载WIFI、蓝牙和4G等多种无线通讯模块； | 条 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机云台至机身连接线 | UL1007，300V 80°，电子线32AWG -16AWG ,单根或者裸铜，镀锡铜丝，标准UL758 -。 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机摄像头模组 | 光学尺寸≥1/6′，感光阵列≥640*480，模拟电压2.45VDV，工作温度≥-30℃到70℃，动态范围≥52dB； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机云台支撑架 | 采用ABS材质，高温条件下形变量≤5%； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机机臂线束 | 线材采用UL2661或UL1569，注塑成型，线束外部套热缩套管，导通阻抗：≤2欧姆，绝缘阻抗：≥20兆欧姆，端子采用插板端子（JCTC）； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机电池仓支架 | 采用高强度工程塑料材质，结构稳定，预留孔位符合电池仓尺寸； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机视觉板组件 | FOV：65°(H)，50°(V)，障碍物感知范围：前：0.6-38 m，上下后左右：0.5-33 m； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机下壳组件 | 采用ABS材质，预留螺丝孔位≥6个，结构强化加固凹槽面积≥30%； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机上壳组件 | 采用ABS材质，表面光滑无磨损，预留至少4个散热孔，结构强度符合要求； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机机臂碳管 | 碳纤维材质，外径*内径≤20*14，长度≤300mm，配有铝合金紧固装置； | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机电池仓组件 | 高强度航空铝合金材质，电池仓孔隙率≥50%，采用螺丝或者高强度尼龙魔术贴固定； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机RTK板组件 | 尺寸≤80mm*50mm*10mm，初始化时间≤5秒，定向精度≤0.2度/1m基线，重量≤20g； | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机起落架组件 | 材质为碳纤维或工程塑料，重量≤100g，支撑杆尺寸≤200mm，横杆尺寸≤150mm，包含防滑垫和连接件； | 个 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机桨叶（正反桨） | 桨盘直径：≤42 厘米（≤16 英寸） 螺距：≤20 厘米（≤7.6 英寸）； | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机机身连接件 | 高强度航空铝合金材质，重量≤100g，尺寸≤100mm*50mm*50mm； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机减震球 | 橡胶材质，净重≤60g，壁厚≥1mm，直径≥12mm； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机RTK天线组件 | 频率范围: GPS L1 GLONASS L1，增益≥38dB，驻 波比:<1.5，阻抗≤50Ω； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机电调板 | 接口类型：AC/DC，采用注塑工艺，接触件材质采用铜镀金，PA66绝缘体材质，芯数≥4，针数≥4； | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机动力电机 | 电机尺寸≤50mm*40mm，轴径≤4mm，重量≤200g，最大连续功率≥800W； | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场无人机专用电池 | 容量：≤6000 mAh，重量：≤700 g，电压：≤27 V，工作温度：-20℃ 至 50℃； | 块 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻小型无人机桨叶（正反桨） | 桨盘直径：≤42 厘米（≤16 英寸） 螺距：≤20 厘米（≤7.6 英寸）； | 个 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻小型无人机机身连接件 | 直径 × 螺距：≤9 ×5 inch 单个重量：≤8 g； | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻小型无人机智能飞行电池 | 容量：≤4000 毫安时，标称电压≤16 伏，充电限制电压≤18 伏，电池类型：LiPo 4S，能量≥59.29 瓦时，重量≤300 克，充电环境温度：5℃ 至 40℃，最大充电功率≥80 瓦； | 块 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻小型无人机电调板 | 接口类型：AC/DC，采用注塑工艺，接触件材质采用铜镀金，PA66绝缘体材质，芯数≥2，针数≥2； | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻小型无人机电机 | 电机尺寸≤40mm*30mm，轴径≤3mm，重量≤150g，最大连续功率≥650W； | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。