附件1   招标需求一览表

分标一：通信信号转发模组壳体采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信信号转发模组壳体采购项目（包一） | 通信信号转发模组 | 系统的工作频率为1MHz～30MHz。宽带中继器应具有网络配置管理、故障管理、性能管理、安全管理等网络管理功能。详情见技术规范。 | 个 | 12285 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家级权威检验检测机构出具的HPLC模块（单模或双模）检测报告。 | 业绩要求：2021年1月1日至采购公告发布日内,HPLC模块（单模或双模）或双模芯片销售业绩不少于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.6 |
|  | 壳体 | 有机壳封装的通信单元其外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形应不影响其正常工作。外壳防护性能应符合GB/T4208—2008规定的IP51级要求，即防尘和防滴水；在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层。详情见技术规范。 | 个 | 12285 |  |  |  |  |  |  |
| 通信信号转发模组壳体采购项目（包二） | 通信信号转发模组 | 系统的工作频率为1MHz～30MHz。宽带中继器应具有网络配置管理、故障管理、性能管理、安全管理等网络管理功能。详情见技术规范。 | 个 | 6615 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家级权威检验检测机构出具的HPLC模块（单模或双模）检测报告。 | 业绩要求：2021年1月1日至采购公告发布日内,HPLC模块（单模或双模）或双模芯片销售业绩不少于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.5 |
|  | 壳体 | 有机壳封装的通信单元其外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形应不影响其正常工作。外壳防护性能应符合GB/T4208—2008规定的IP51级要求，即防尘和防滴水；在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层。详情见技术规范。 | 个 | 6615 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二：充电设备屏柜体采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备屏柜体采购项目（包一） | 720kW分体户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 3 | 接到供货通知后20日内 | 5年 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | 业绩要求：2021年1月1日至招标公告发布日,屏柜体类或者箱体类产品累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.6 |
|  | 300kW分体户外充电柜1 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300kW分体户外充电柜2 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160kW分体户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 240kW分体户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180kW-240kW一体户外柜/分体户外柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60kW一体化户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100~160kW一体化户外充电柜-1 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160~240kW一体化户外充电柜-2 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300~360kW一体化户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板 | 面 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户外控制柜（不锈钢） | 不锈钢 | 面 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户外通讯柜1 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户外通讯柜2 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20kW一体化户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流户外充电桩1 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流户外充电桩2 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流户外充电桩（壁挂1） | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流户外充电桩（壁挂2） | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流户外充电桩（立式1） | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流户外充电桩（立式2） | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光伏智能开关户外机箱1 | 外壳： 不锈钢304 内部框架： 覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光伏智能开关户外机箱2 | 外壳： 不锈钢304 内部框架： 覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关模块户外机箱1 | 面板： 冷轧镀锌板喷涂 外壳及内部框架： 覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关模块户外机箱2 | 面板： 冷轧镀锌板喷涂 外壳及内部框架： 覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装置壳体 | 冷轧镀锌板（或不锈钢） | 面 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6壁挂板 | 冷轧镀锌板喷涂 | 块 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6圆管立柱 | 型材钢+冷轧镀锌板 | 套 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6带遮阳 方形立柱 | 冷轧镀锌板喷涂 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6有序 转接板 | 铝合金 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | A5方管立柱 | 型材钢+冷轧镀锌板 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20kW立柱 | 冷轧镀锌板喷涂 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 椭圆面板遮阳罩 | 聚碳酸酯PC | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶盖蓝透防雨罩1 | 聚碳酸酯PC | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶盖蓝透防雨罩2 | 聚碳酸酯PC | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 国网面板遮阳罩 | 聚碳酸酯PC | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6LOGO面板 | 聚碳酸酯PC | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | V2G检测箱 | ABS+GF | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 柜体门板 | 冷轧镀锌板喷涂 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电设备改造安装板及配套安装螺丝 | 冷轧镀锌板喷涂 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 移动储能仓 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急舱 整流柜1 | 900≤宽≤1200,900≤深≤1100,1700≤高≤1900 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急舱 整流柜2 | 1300≤宽≤1500,600≤深≤800,1700≤高≤1900 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急舱 整流柜3 | 1600≤宽≤1900,600≤深≤800,1700≤高≤1900 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流Chaoji分体桩 | 400≤宽≤600,400≤深≤600,1700≤高≤1900 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 充电设备屏柜体采购项目（包二） | 720kW分体户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 2 | 接到供货通知后20日内 | 5年 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | 业绩要求：2021年1月1日至招标公告发布日,屏柜体类或者箱体类产品累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.4 |
|  | 300kW分体户外充电柜1 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300kW分体户外充电柜2 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160kW分体户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 240kW分体户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180kW-240kW一体户外柜/分体户外柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60kW一体化户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100~160kW一体化户外充电柜-1 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160~240kW一体化户外充电柜-2 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300~360kW一体化户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板 | 面 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户外控制柜（不锈钢） | 不锈钢 | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户外通讯柜1 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户外通讯柜2 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20kW一体化户外充电柜 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流户外充电桩1 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流户外充电桩2 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流户外充电桩（壁挂1） | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流户外充电桩（壁挂2） | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流户外充电桩（立式1） | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流户外充电桩（立式2） | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光伏智能开关户外机箱1 | 外壳： 不锈钢304 内部框架： 覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光伏智能开关户外机箱2 | 外壳： 不锈钢304 内部框架： 覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关模块户外机箱1 | 面板： 冷轧镀锌板喷涂 外壳及内部框架： 覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关模块户外机箱2 | 面板： 冷轧镀锌板喷涂 外壳及内部框架： 覆铝锌板（或不锈钢） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装置壳体 | 冷轧镀锌板（或不锈钢） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6壁挂板 | 冷轧镀锌板喷涂 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6圆管立柱 | 型材钢+冷轧镀锌板 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6带遮阳 方形立柱 | 冷轧镀锌板喷涂 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6有序 转接板 | 铝合金 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | A5方管立柱 | 型材钢+冷轧镀锌板 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20kW立柱 | 冷轧镀锌板喷涂 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 椭圆面板遮阳罩 | 聚碳酸酯PC | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶盖蓝透防雨罩1 | 聚碳酸酯PC | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶盖蓝透防雨罩2 | 聚碳酸酯PC | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 国网面板遮阳罩 | 聚碳酸酯PC | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6LOGO面板 | 聚碳酸酯PC | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | V2G检测箱 | ABS+GF | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 柜体门板 | 冷轧镀锌板喷涂 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电设备改造安装板及配套安装螺丝 | 冷轧镀锌板喷涂 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 移动储能仓 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂 内部框架：覆铝锌板（或不锈钢） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急舱 整流柜1 | 900≤宽≤1200,900≤深≤1100,1700≤高≤1900 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急舱 整流柜2 | 1300≤宽≤1500,600≤深≤800,1700≤高≤1900 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急舱 整流柜3 | 1600≤宽≤1900,600≤深≤800,1700≤高≤1900 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流Chaoji分体桩 | 400≤宽≤600,400≤深≤600,1700≤高≤1900 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三：充电站雨棚及光伏组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电站雨棚及光伏组件采购项目 | 标准车位钢构膜结构雨棚 | 标准车位钢构膜结构雨棚，单列排布，主体结构采用钢结构样式，膜布采用PVC膜材，含雨棚基础及安装，具体尺寸样式见技术要求。 | m² | 210 | 接到供货通知后45日 | 36个月(光伏组件质保10年) | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商； 2.认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，或具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 4.备注:代理商需提供光伏组件及膜结构雨棚制造商出具的授权函及质保函 | 业绩要求:投标人2021年1月1日至采购公告发布日内，光伏组件同类产品累计销售或光伏系统工程业绩不少于200万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.2 |
|  | 标准车位钢结构光伏雨棚框架（不含光伏板及光伏板安装） | 标准车位钢构光伏雨棚框架，单列排布，含雨棚框架安装（不含光伏板及光伏板的安装），具体尺寸样式见技术要求。 | m² | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨棚光伏系统组件 | 分布式光伏组件，国内一线品牌，材料选用单晶硅太阳能电池片，光电转换效率高于20%，单组件功率不低于540Wp（典型规格：550Wp），组件间连接方式为MC4，防护等级为IP68。含安装辅料；并网施工及安装，含光伏逆变器安装及安装辅料，包括交直流汇流箱、并网配电计量箱（如需）；含光伏系统内部连接线缆,光伏支架。 | Wp | 500000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶及地面光伏系统组件 | 分布式光伏组件，国内一线品牌，材料选用单晶硅太阳能电池片，光电转换效率高于20%，单组件功率不低于540Wp（典型规格：550Wp），组件间连接方式为MC4，防护等级为IP68。含安装辅料；并网施工及安装，含光伏逆变器安装及安装辅料，包括交直流汇流箱、并网配电计量箱（如需）；含光伏系统内部连接线缆,光伏支架。 | 台 | 50000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15kW三相光伏逆变器 | 额定输出功率：15kW,采用380v或220v输出方式，具备mppt功率追踪，直流侧电压500-800V具备防孤岛保护功能，可通过485/RJ45通讯方式。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30kW三相光伏逆变器 | 额定输出功率：30kW,采用380v或220v输出方式，具备mppt功率追踪，直流侧电压500-800V具备防孤岛保护功能，可通过485/RJ45通讯方式。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50kW三相光伏逆变器 | 额定输出功率：50kW,采用380v或220v输出方式，具备mppt功率追踪，直流侧电压500-800V具备防孤岛保护功能，可通过485/RJ45通讯方式。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100kW三相光伏逆变器 | 额定输出功率：100kW,采用380v或220v输出方式，具备mppt功率追踪，直流侧电压500-800V具备防孤岛保护功能，可通过485/RJ45通讯方式。 | Wp | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装路径地面开挖与恢复 | 路面应复原至原状（颜色、平整度、植被等）；根据项目现场实际情况，可依据勘察设计工程量据实结算或执行或项目施工地面开挖单价执行，沟槽开挖尺寸：宽500mm×深400mm。 | Wp | 200 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。