附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机配件模块采购项目 | 充电管家 | 输入5V 至 20V，≤5安；输出12 V 至 17 V，≤5安；额定功率≥65 W；充电方式：3块电池轮充。 | 个 | 150 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 具备《民用无人驾驶航空器运营合格证》。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机或无人机配件载荷或无人机组部件销售业绩不少于2份，合同额累计不少于800万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |
|  | 飞行电池 | 容量≥4241mAh；标称电压≥14 V；充电限制电压≥17 V；电池类型LiPo 4S；能量≥62 Wh。 | 块 | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 机身 | 模块整体重量≥720g；机载内存≥8GB，最大上升速度≥10 m/s ；最长飞行时间（无风环境）≥46分钟。 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 桨叶 | 尺寸（直径 × 螺距）≥22.1cm×12cm ；重量（单个）≥6.4±1g；材质复合材料。 | 个 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 图传增强模块 | 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）FCC：≥20 公里；最低延时飞行器 + 遥控器：约 120 毫秒；天线：六天线，二发四收。 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 遥控器 | 续航≥3.5 小时；最大通信距离≥8km；最大数据下载速度≥10MB/s；遥控器屏幕彩色。 | 个 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 云台 | 稳定系统三轴系统（俯仰、横滚、偏航）；最大控制转速（俯仰）≥100°/秒；角度抖动量≤±0.0037°。 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 动力电池 | 容量≥5800mAh ；电压≥44 V；能量≥260Wh；重量≤1355克。 | 块 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 微型RTK模块 | 外形尺寸长≥50mm 宽≥40mm 高≥60mm；重量≤27g；接口USB-C；额定功率 ≤2W。 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 小型RTK模块 | 悬停精度垂直≤±0.2m，水平≤±0.2m；精度厘米级定位；定位（导航）仅接收或仅处理北斗卫星导航信号。 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 微型机身 | 模块整体重量≥850g；轴距对角线≤390mm；最大起飞海拔高度≥5500米；最长飞行时间（无风环境） ≥42分钟。 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 小型机身 | 对称电机轴距≤900mm；最大上升速度＞4 m/s；最大起飞海拔高度≥4500米；最大飞行时间≥50 分钟。 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 小型遥控器 | 续航≥2.5小时；遥控器屏幕彩色；工作频率2.4-2.45 GHz或5.75-5.8 GHz。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 小型云台 | 重量≤850g；安装方式 可拆式；激光测距波长≥900nm；可见光拍照最大像素≥2000万。 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 微型动力电池 | 容量≥5000 mAh；电池类型 LiPo 4S；能量≥50 Wh；重量≤350克。 | 块 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | 双光云台 | 长焦相机视角≥15°；等效焦距≥162 mm；长焦相机数字变焦≥8倍；热成像分辨率≥640×512。 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 可见光云台 | 广角相机≥4000 × 3000；长焦相机≥4000 × 3000；定时需支持JPEG；长焦相机单拍≥1000万像素；数字变焦长焦相机≥6倍。 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 微型桨叶 | 尺寸直径≥20cm 螺距≥10cm ；重量≥8g；材质复合材料。 | 个 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | 微型机臂 | 材质工程塑料；尺寸50≤X≤80mm；最大适应海拔高度≥5000米。 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 微型充电管家 | 额定功率≥65 W；充电方式3块电池轮充；充电温度范围5℃ 至 40℃；支持电池类型Lipo。 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 小型动力电池 | 容量≥5935mAh ；电压≥50 V；能量≥270 Wh；重量≤1500克 。 | 块 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 微型遥控器 | 续航≥2小时；最大通信距离≥8km；通讯延时≤300ms；天线数量≥4根。 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 小型机臂 | 材质碳纤维；尺寸200≤X≤500mm；最大适应海拔≥5000m；最大可承受风速≥13m/s。 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 机身图传模块 | 支持的最大设备尺寸≥60mm × 53mm × 22mm（长×宽×高）；支持的最大设备重量≤80克；天线数量≥4根；通信方式4G/5G。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 地面终端图传模块 | 支持的最大设备重量≤240克 ；存储能力≥64GB；AI计算能力≥21TOPS；通信方式4G/5G。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 小型桨叶 | 材质复合材料；类型桨叶/高原静音桨叶；适配机型尺寸小型。 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 智能电池箱 | 外形尺寸≥450×463×202mm；空箱重量≥6.5kg；最大输入功率≥1020W；功能8块动力电池+4块遥控器电池。 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。