附件1   招标需求一览

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资格要求 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形渲染单元、界面可视化模块等采购项目 | 图形渲染单元 | 输入电源：DC 220V±10% 工作温度​：0-95℃（GPU结温，支持动态降频保护） 视频接口：VGA/HDMI2.0，多屏支持：2-4屏同步输出 视频流：≥60fps@1080p（HDMI 2.0） 防护要求：防尘涂层、防潮PCB 散热方式：风冷或水冷 | 个 | 119 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构出具的具备CMA或CNAS认证的有效的压板监测装置试验报告；检测项至少包含外观、功能、高低温运行、电磁兼容。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布前，投标方完成过变电站智能巡视系统或二次状态在线监测子站或保护信息子站或保护压板在线监测装置销售业绩不少于2份，累计金额不少于350万元。注：销售业绩必须提供对应的合同复印件。 |
|  | 界面可视化模块 | 输入电源：AC 220V±10% 频率：50/60Hz 视频输入：HDMI 静态功耗：≤2W（熄屏待机） | 个 | 119 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 操纵处理单元 | ​输入电源​：DC 220V±10% 两路以太网口 存储8GB 支持USB导出 | 个 | 119 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 命令控制模块 | 两路RS485串口 ​存储日志​：内置8GB存储 具备调试、配置接口 控制指令：≤50ms端到端延迟（实时控制） | 个 | 119 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 讯息交流模块 | 输入电源：DC 220V±10% 集成以太网通信功能 支持DLT860(61850)、IEC103通信规约 支持cid模型文件导出 | 个 | 119 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 信息传输单元 | 输入电源：DC 220V±10% 频率：50/60Hz 集成RS485串口通讯功能 支持MODBUS通信规约 | 个 | 119 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 能源维持模块 | 电源：AC 85～264V 电源输出：DC 24V 工作环境温度: -10℃〜+ 55℃ 工作相对湿度:5%〜95% 过载能力：支持120%短时过载(10分钟） 保护：热保护、短路保护 | 个 | 119 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 配电模块 | 电源输入：DC 125～373V 电源输出：DC 24V 工作环境温度: -25℃〜+ 55℃ ​工作环境湿度​：5%-95% RH（非凝露） 安装方式​：导轨式（35mm标准导轨）、壁挂式 | 个 | 119 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 线缆数据中转站通信模组 | 电源：DC 220V±10%； 支持传输介质：双绞线、以太网6类网线 转发模式：存储转发（CRC校验）/ 直通转发（低延迟） 安装：导轨式安装；最大功耗<20W | 个 | 1071 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 线缆数据中转站外壳 | 适配线缆数据中转站通信模组，采用耐腐蚀耐老化的绝缘阻燃塑料材质，外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常，应符合GB/T 5169.11—2017的阻燃要求，工作尺寸：168mm *70mm *45mm， | 个 | 1071 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | WAPI数据中转站通信模组 | 电池容量≥17000毫安时，工作电压：3.6V，支持休眠，休眠电力<20微安，支持一定AT指令集；工作环境温度：-25℃～+55℃ | 个 | 1785 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | WAPI数据中转站外壳 | 适配WAPI数据中转站通信模组，采用耐腐蚀耐老化的绝缘阻燃塑料材质，外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作尺寸：27mm *57mm *45mm，应符合GB/T 5169.11—2017的阻燃要求 | 个 | 1785 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 信号接收组件通信模组 | 工作电源DC 9~32V；通讯方式RS-48；采用DC3.3V供电，休眠模式整机功耗电流不大于90uA,支持无线数据接收功能,支持不少于100个监视传感器模块数据采集和汇总 | 个 | 8925 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 信号接收组件外壳 | 适配信号接收组件通信模组，采用耐腐蚀耐老化的绝缘阻燃塑料材质或铝合金材质，外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作，尺寸：320mm *36mm *20mm，塑料材质应符合GB/T 5169.11—2017的阻燃要求 | 个 | 8925 | 接供货通知后后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。