附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 保质期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称重外形检测组件、托盘扫描组件等采购项目 | 称重外形检测组件 | （1）称重额定容量：≥1.5T； （2）安全过载：≥150%； （3）称重方式：静载称重； （4）安全保护：防倾覆保护、防过载保护、水平限位保护； （5）外形检测范围：货物高度、货物宽度（左右两侧超宽限制），适应货物尺寸 L1000/1200*D1200/1500mm； （6）外形检测方式：动态检测。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成仓储设备相类似业绩不少于1份，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 托盘扫描组件 | （1）结构形式：转角型单端口 (12 针); （2）防护等级：IP65; （3）条码类型：一维/二维码; （4）最小条码分辨率：0.2mm; （5）阅读领域：正前方; （6）传感器类型：行扫描; （7）最大扫描距离：≥365mm; | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 输送组件 | （1）额定载荷：≥1.5T； （2）输送方式：链条输送； （3）机架结构：Q235材质，壁厚≥4.0mm； （4）输送速度：≥12m/min，变频调速； （5）作业能力：≥30托/小时； （6）控制方式：手动、联机自动控制方式； （7）定位方式：光电开关； （8）高度调节：±25mm； （9）表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂，厚度60～80µm； （10）高度误差：±1.5mm/m,在全长范围内高度允差为±2mm,链条中心线间距允差为±1.5mm； （11）噪音（dB）：≤75 dB； | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 辊筒皮带组件 | 1、料箱尺寸：600*400mm； 2、额载：≥30kg； 3、长度：≥8米： 4、具备导向装置 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 输送组件控制模组 | 含电控柜、触摸屏、PLC控制器、变频器、空气开关设备及动力布线桥架等 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 叉车阻挡组件 | 1、安装位置：出入库输送线端口； 2、阻挡器类型：三棱柱形； 3、阻挡器高度：≥100mm； 4、安装方式：螺栓固定； 5、颜色：交通黄； | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 托盘1 | （1）规格尺寸：L1000mm×W1200mm×H150mm； （2）材质：不低于 Q235 钢材材质； （3）额定载重：≥1500kg（含托盘）； （4）类型：四向进叉、满铺面板、表面防滑处理； （5）底面平整度：平整度 ≤5mm； （6）对角线误差：≤3mm； （7）托盘设计需满足与堆垛机及控制系统配合要求 | 个 | 250 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 托盘2 | （1）规格尺寸：L1200mm×W1500mm×H150mm； （2）材质：不低于 Q235 钢材材质； （3）额定载重：≥1500kg（含托盘）； （4）类型：四向进叉、满铺面板、表面防滑处理； （5）底面平整度：平整度 ≤5mm； （6）对角线误差：≤3mm； （7）托盘设计需满足与堆垛机及控制系统配合要求 | 个 | 250 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机械臂组件 | 1、辅助搬运机械臂； 2、负载能力：≥30kg； 3、臂展：满足使用要求； 4、重复定位精度：≤±0.2mm； 5、含配套附件 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 视觉识别模组 | 1、≥2000万像素工业视觉相机； 2、支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转） ； 3、支持3D定位，实现目标的快速定位与捕捉。 4、光源：LED光源；寿命≥50000小时。 5、OCR视觉算法（含算法训练） 6、含工控机、显示屏、安装支架等 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 条码读写组件 | 1、最小条码分辨率：0.2 mm； 2、结构形式：转角型单端口 (12 针)； 3、最大扫描距离：≥365mm； 4、传感器类型：行扫描； 5、阅读领域：正前方； 6、条码类型：电力行业常见条码类型； 7、防护等级：IP65； | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示组件1 | 1、屏幕类型：小间距全彩LED； 2、白平衡亮度：600 cd/㎡； 3、色温：3000-10000 K可调； 4、可视角 ：160°(H)/160°(V)； 5、尺寸：长≥2000mm，宽≥300mm； 6、箱体材质：压铸铝箱体； 7、含安装支架等辅材。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示组件2 | 1、100寸液晶显示器； 2、WIFI频段：支持2.4G&5G 3、运行内存：≥4GB；存储内存：≥128GB 4、系统：Android 5、背光方式：直下式/DLED 6、CPU架构：四核A73 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智慧综合管控模块 | 1、功能要求：主要包括入库和上架管理、出库和下架管理、盘点管理、理货管理、查询报表、权限管理六部分，实现自动化设备的驱动与监控功能，为自动化设备执行作业提供动作指令和决策支持，仓库涉及堆垛机组件、输送组件、RGV、AGV等自动化设备； 2、兼容性：可与系统集成，提供API接口； 3、扩展性：可根据需要增加更多自动化设备，并支持多设备调度； 4、接口开发，与上位系统对接。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据库存储单元 | 1、数据库存储和备份存储； 2、CPU:核数≥12核，主频≥2.2GHz； 3、内存：不低于32G DDR4 2T硬盘； | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机柜组件 | 1、系统服务器专用机柜； 2、≥22U。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源组件 | 1、服务器、交换机、路由器用不间断电源； 2、额定容量： ≥2400W； 3、断电时电池工作时间≥2小时。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 操作终端 | 1、CPU:i7，核数≥10核，主频≥2.0GHz； 2、内存：16G DDR4 1T硬盘； 3、显示屏：≥27寸。 | 台 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 手持PDA组件 | 1、CPU:核数≥8核，主频≥1.8GHz； 2、内存：不低于8+64GB； 3、显示屏：≥5.2寸。 | 台 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络组件 | 1、包含网络交换机、路由器等设备； 2、网络交换机：支持三层网络架构划分，支持VLAN设置；上行端口速率：千兆网管类型；下行端口速率：千兆； 3、网线：超6类或以上。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 厂房配套组件 | 含标识牌、地面画线。 1、厂房标识标牌和地面划线按照使用区域划分。 2、厂房内各类标识牌应摆放在醒目位置。 3、厂房地面划线应清晰、牢固、不易脱落，不同区域标记不同功能。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品，设备安装施工改造费用。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。