## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制板、传感器等采购项目 | 控制板 | 尺寸：80*127（±2）mm；电源输入：DC12V 电源输出：DC12V、DC5V、DC3.3V 4路开关信号输入、2路开关信号输出；通讯方式：RS485、RS232 | 个 | 50 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过电子元器件相类似销售业绩不少于1份，累计金额不低于40万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 传感器 | 额定电源：DC12V（1A）和DC5V（500mA） AB信号输出：4096；通讯方式：SPI | 个 | 50 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 驱动电机 | 驱动俯仰方向的运动功能；电机及减速器整体高度小于69mm；减速比1:10，额定电流0.6A，保持力矩2.2kg.cm | 个 | 50 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 俯仰传动机构 | 改变竖直运动方向、运动速度、扭矩等；传动方式：齿轮传动、 同步带传动、蜗轮蜗杆传动 | 个 | 30 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水平传动机构 | 改变水平运动方向、运动速度、扭矩等；传动方式：齿轮传动、 同步带传动、蜗轮蜗杆传动 | 个 | 30 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源板 | 尺寸：80*69（±2）mm；额定电压：DC24V/AC24V 额定电流：3A；输出电源：DC24V、AC24V、DC12V、DC5V、DC3.3V、DC36V | 个 | 50 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 俯仰电机 | 电压：24VDC；速度：不小于18度/秒；断电刹车控制 | 个 | 50 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 减速箱 | 行星齿轮结构，金属齿轮变速传动，非蜗轮蜗杆。整体载重大于10kg，精度≤±0.1° | 个 | 50 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 编码器（Ⅰ型） | 可连续旋转，精度≤±0.05° | 个 | 50 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 编码器（Ⅱ型） | 视频输入路数：1路； 码流类型：视频流、复合流； 音频输入路数：1路； 音频压缩码率：32kbps； 通讯接口：2个10M/100M自适应以太网电接口； 1个RS232口，1个RS485口； 报警输入：4路； 报警输出：2路； 电源：DC 12V； 功耗：≤12W； 工作温度：-10℃～＋55℃； 工作湿度：10％～90％； | 个 | 50 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 变速箱 | 10MM减速齿轮箱 外径:10mm 材质:塑料 旋转方向:Cw&CCW 齿轮箱回程差:≤3% 轴承:烧结轴承;滚动轴承 轴向窜动:≤0.3mm(烧结轴承);≤0.2mm(滚动轴承) 输出轴径向负载:≤1N(烧结轴承);≤7N(滚动轴承) 工作温度:-20...+85°C | 个 | 30 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 内存 | 电压：1.2V; 针脚：288PIN; 代次：DDR4; 区块：2R*4； 容量：32GB; 组件：（2G*4）*36; 频率不低于3200MHz; 颗粒：D-DIE; 搭载Montage/IDT/Rambus寄存器， RCD符合JEDEC规范，可以独立用作RDIMM上的中央缓冲区，实现存储系统的高容量 | 个 | 30 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 工业固态硬盘 | 2.5寸/100.2*69.9*9.3±0.25mm/接口SATA III/MLC闪存/DC5.0V/工作温度-40~85℃ | 个 | 30 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源模块 | 功率不小于650W；尺寸≤150*140*86mm；全模组支持DC-DC；电压100-240V；LLC谐振同步整流 | 个 | 30 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 图像采集模块 | 可见光分辨率：≥1920 x 1080；镜头：≥25mm定焦（热成像）；≥30倍光学变倍（可见光），最大焦距≥135mm； 防护等级：≥IP66 | 个 | 30 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 机芯组件 | 分辨率：≥320×240（热成像）；镜头：≥25mm定焦（热成像）；最大焦距≥135mm；测温范围：-20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃；测温精度：±2 ℃或读数的±2%； 防护等级：≥IP66 | 个 | 30 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。