附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架组件、主控单元等采购项目 | 摄像头单元 | 具备夜视功能的单体摄像头一体机，摄像头分辨率≥3840*2160；应具备图像循环存储功能，存储容量≥64G，且支持最大扩展256G；能够输出PNG，JPG等常用图片格式；自带图片ID编号及时间水印功能； 具备对装置主要组件进行定时自检功能，异常情况需主动报警。 | 个 | 605 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2022年1月1 日至投标截止日止，完成过在线监测装置或视频监拍设备等相类似业绩不少于1份，累计金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 主控单元 | 支持图像检索与调阅； 需配置4G APN通信模块，通信方式应满足电信电力专网自适应要求； 应采用APN专用通道，且关键数据应采用加密算法加密后再传输，4G APN通信流量套餐应按每月≥3GB配置。 | 个 | 605 |  |  |  |  |
|  | 供电单元 | 采用太阳能供电，装置自带的磷酸铁锂电池容量≥60Ah，电池能量≥720Wh；电池供电时间：装置应以光能+磷酸铁锂电池进行供电； 具备远端电源管理功能；4.太阳能电池板使用寿命应≥20年，且安装时能够进行全方位无死角调整。 | 个 | 605 |  |  |  |  |
|  | 外壳组件 | 总重量应≤30kg，应符合标准化、小型化、低功耗设计要求,便于现场安装；防护等级：IP66级。 | 个 | 605 |  |  |  |  |
|  | 支架组件 | 应能适应角钢塔、水泥杆、钢管杆（塔）等不同类型杆塔的安装要求； 安装应整齐、牢固，安装方式、位置应不影响正常检修维护，不应破坏原有塔材及镀锌层；监测装置安装时应能够进行水平方向360度调整、竖直方向≥180度调整。 | 个 | 605 |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。