附件1   招标需求一览表

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能存储模组、周转柜体模组等采购项目 | 智能存储模组 | 1.配置≥8层储位，可实现新表、拆回表、模块、互感器等资产管理； 2.每个储位配置红外感应模块、红外控制板、指示灯及RFID模块可实现设备出入库自动识别，错层自动告警，库房自动盘点。 | 套 | 181 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成智能仓储设备业绩不少于1份，累计金额不低于180万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 周转柜体模组 | 1.整柜设备尺寸不大于1846×515×850mm； 2.柜体采用1.5mm镀锌钢板喷塑压制； 3.外壳的棱缘和拐角应倒圆和磨光,各模块可拆卸并模块式拼装； 4.机柜底部安装有福马轮，可以各个方向移动，并有固定防滑装置； 5.金属的外壳及正常工作中可能被接触的金属部分，应连接到独立的保护接地端子上，接地端子应有清楚的接地符号，接地端子的截面积≥6 mm2，使用过程中可能直接触及的各组件模块,应有可靠的电源隔离措施； 6.正面配置钢化玻璃门带RFID信号屏蔽功能。 | 套 | 181 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID控制模组 | 1.支持 860~960MHz 超高频频段； 2.兼容 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2（ISO 18000-6C）及 ISO 18000-6B 协议，确保与电力计量资产现有 RFID 标签（符合 DL/T 1940-2018 电力行业标准）兼容； 3.可调范围 5~30dBm，步进 1dB，精度 ±0.5dBm；支持功率自动调节功能； 4.支持主动上传（标签变化时）与被动查询（接收周转柜控制指令）两种模式，响应延迟≤100ms； 5.支持射频电路、通信接口故障自检，并通过串行接口反馈故障代码 | 套 | 181 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 周转柜管控单元 | 具备支持与周转柜的业务联动。从功能上完全覆盖营销2.0业务应用中关于供电所发放零散用表，供抢修、零散业扩轮换所需计量器具管理业务模块所有相关功能，包括单相表，三相表，终端（集中器），互感器，模块，等设备先进先出管控、以及拆回表出入库、库存实时监控、日清周盘、库存上下限告警、库存自动盘点、装表监督告警、凭工单存取设备等功能。 | 套 | 181 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。