## 采购公告附件：

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点控制模块等采购项目 | 节点电源模块 | 输入电压范围：85-305VAC/100-430VDC；输出DC12V ≥8.5A、效率≥90%；工作温度范围：-40℃~+85℃；4000VAC高隔离电压、输出短路、过流、过压保护、满足5000m海拔应用；尺寸≤100mm×100mm×30mm。 | 套 | 15 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成电子元器件业绩不少于1份，累计金额不低于30万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 节点控制模块 | 电源DC9-36V输入；主频≥168MHz内存≥192Kbytes；ADC采样≥1路；精度≥12bit；开入≥2路；开出额定负载≥2A；≥2路、具备1路RJ45网口、2路RS232接口、1路RS-485接口、具备不低于2路供电电压≤36V直流电机调速控制功能、驱动能力≥3A。 | 套 | 15 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID感知天线 | 物联感知终端RFID天线。频率范围 860-940MHz；增益9dBi；最大功率不大于50W；工作温度-40～55℃；馈线接口直出端子N母头。 | 套 | 48 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 终端控制箱组件 | 外壳不锈钢材质，尺寸＜400×200×180mm（长×宽×厚），预留出线孔不小于5个，装配高度1.5米左右。 | 套 | 15 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 全向盘点模组 | 水平旋转范围±10°俯仰角度调节范围25°-85°，水平旋转速度，最快可≥10°/s可调，高度4.5米。 | 套 | 20 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID射频模组 | 读写器端口数量4口。高度4.5米；输出功率 5-33dBm，接收灵敏度 -88dBm，盘存标签峰值速度 900 tag/s，供电电压 5V；工作温度-20~+50℃。 | 套 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID射频模组 | 读写器端口数量8口。高度4.5米；输出功率 5-33dBm，接收灵敏度 -88dBm，盘存标签峰值速度 900 tag/s，供电电压 5V；工作温度-20~+50℃。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 感知终端馈线 | 频率范围 860-940MHz，增益9dBi，最大功率 50W；工作温度 -40～55℃，单根长度最长不超15米。 | 米 | 550 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 万向支架 | 万向支架尺寸≥162.5×97×171mm，净重＜0.5kg，表面喷砂，全向调角方式。 | 套 | 30 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 四向车盘点模组 | 天线数量4件，天线功率超高频9dBi；电池充电方式：接触式自动充电，AC220V；整机功率＜20w；无线通讯，适用安全加密模块；底盘尺寸适合1200×1000mm；支持协议EPC C1G2/ISO18000-6C；防护等级IP5X。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全加密模块 | 加密吞吐≥15Nbps延时≤100ms，标配接口2个10/100自适应以太网电口，输入电压AC12V 50Hz，LN-PCIP-SecM-01。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 终端电缆 | RVV5×1.0,阻燃，多芯无氧纯铜，外径≤10mm；满足GB/T 5023.5-2023要求，采用国内一流品牌。 | 米 | 270 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 节点控制箱组件 | 尺寸≤400×500×170mm（宽×高×厚），箱体材质不锈钢；防水箱含固定件；断路器10A 2P断路器C特性脱扣功能，五孔开关插座额定电流不小于10A；出线孔径25mm不少于4个。 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 交换机 | 2个千兆Hi-PoE电口，6个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；端口最大供电功率：Hi-PoE端口 90W，PoE端口 30W；整机最大供电功率：230W；Hi-PoE口支持IEEE 802.3at/af/bt，PoE口支持IEEE 802.3at/af；供电方式AC220V。 | 套 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 网线 | POE供电专用网线，CAT6屏蔽纯铜网线，屏蔽等级不低于F/UTP，每箱长度305米。 | 米 | 1200 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 过线防护组件 | 过线折弯部分折弯90度，内径不小于25mm，材质金属镀锌；过线直线管径内宽不小于35×35mm；结合紧密，卡箍和螺栓紧固功能;天线紧固件表面处理白色镀锌，扎带材料白色尼龙，卡箍材质不锈钢等。 | 米 | 400 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智慧节点系统 | 智慧节点调度系统包括调度设备与智慧盘点平台：（1）涵盖核心业务与设备对接功能，设备管理贯穿设备全生命周期并监测状态、预判故障。（2）盘点管理支持自定义计划与多元模式且能自动核对数据生成差异报告，支持对接通过标准化接口实现与上层系统的数据交互。（3）设备调度可智能分配并支持手动调整以提升利用率，数据统计依多维度生成可视化报表辅助决策，系统设置负责权限分配、参数配置与日志管理。（4）设备对接方面，系统兼容多个读写设备，能准确采集多种标签信息，实时处理传输标签数据且异常时自动缓存补发，实时采集设备运行状态并预警异常，还可安全可靠地实现设备软件与固件远程升级，全方位保障盘点业务高效、精准运行。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线倾角传感器 | 测量精度：0~5°@±0.005°；5~10°@±0.01°；10~15°@±0.02°；15~30°@±0.05°；分辨率 0.0025°；防水等级 IP68；工作温度 温度-20℃-+55℃，高度5.4米和12米。 | 套 | 20 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水浸传感器 | 工作电压：DC12 - 24V；报警电流：≤200mA；静态电流：≤30mA；探测方式：水感探头；探测灵敏度：≤500kΩ；声压分贝：≥85dB；工作温度：-10 - +55℃。 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 网关 | 发射功率：GSM850/EGSM900：33dBm±2dB；DCS1800/PCS1900：30dBm±2dB；CDMA：24dBm + 6/-1dB；WCDMA：24dBm + 1/-3dB；TD - SCDMA：24dBm + 1/-3dB；LTE FDD：23dBm±2dB；LTE TDD：23dBm±2dB；电源范围 DC 6V-35V，2A以上；工作温度-40~+85℃。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 声光报警器 | 音量100dB；供电电压 12V；工作温度-20 ~ +60℃。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智慧物联平台控制盒系统 | 智慧物联平台控制盒集成控制盒设备与智慧物联平台，能稳定接入倾角、水浸传感器及声光报警器等设备，实现快速入网与数据交互，实时采集设备数据并触发对应响应机制。同时，该控制盒提供标准化、高安全对外接口，运用 RESTful API 等技术，可与第三方系统无缝对接，完成数据双向交互与共享。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无人机和机巢模块 | （1）裸机重量≤1500克，最大起飞重量≥1500克，支持六向避障，最大上升速度：6 米/秒（普通挡）；8 米/秒（运动挡）；最大下降速度：6 米/秒（普通挡）；6 米/秒（运动挡）；最大抗风速度：作业阶段抗风能力：12 米/秒；起降阶段抗风能力：8 米/秒；最长飞行时间：≥40分钟；最大作业半径：≥10公里；工作环境温度：-20℃ 至 45℃；防护等级不低于IP54；支持可见光、红外光拍照、录像；可见光分辨率≥1920 × 1080。（2）存储空间应具备 1 架小型无人机的存储空间；输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz；工作环境温度：-25°C 至 45°C；防护等级不低于IP55；最大允许降落风速：8 米/秒；内置无线充电，支持自动充电。输出电压直流28V；电量从 20% 充至 90% 时充电时间≤40分钟；支持防雷；交流电接口：20 千安防护（额定值），满足 EN 61643-11 的 Type 2 和 IEC 61643-1 的 Class Ⅱ 保护等级。（3）支架固定牢靠，表面防腐处理。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智觉视控盘点模组 | 1.边缘计算盒硬件设备配备多种数据采集接口，可快速连接各类传感器。内置高性能计算芯片，拥有强大的边缘计算能力，能够在本地对采集到的大量物料数据进行快速运算和初步处理；2.视控盘点算法数据采集与预处理、特征提取与识别、数量统计与盘点、动态监测与更新。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智联迅通 RFID 模组 | 盘点输出功率0～30dBm (步进1dB)；空口协议：支持EPC Global C1Gen2 /ISO 18000-6B/C；盘点识别灵敏度:<-80dBm @0%BER；识别速率:≥160个/秒；天线增益≥9dBi；具备射频发射接收、读写和解析功能、无线通讯功能。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品，及整体设备的安装调试。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。