## 采购公告附件：

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合式横梁货架配件、AGV动力组件等采购项目 | 组合式横梁货架配件 | 存储货位：≥15组 货架：1000mm×2700mm×5000mm/组 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成智能仓储设备业绩不少于1份，累计金额不低于80万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | AGV动力组件 | 额定电压：48V 电池容量：125 Ah 充电循环次数：≥1500次 运行时间：≥8小时（额定工况下） 充电时间：≤3小时 电源管理：智能电源管理，支持低电量自主充电 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV车体组件 | 轴距：1500 mm 最小转弯半径：≤2400 mm 驱动方式：舵轮驱动（后轮差速驱动及前轮转向），支持前进、后退、弧线转弯和原地旋转 运行速度：≥1.5 m/s（满载和空载） 工作噪声：＜95 dB 车体设计：自研车体，支持后续功能拓展 适用托盘尺寸：D1200mm×L1000mm×H200mm | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV提升组件 | 额定负载：≥3000 kg 载荷中心距：≥600 mm 提升高度：≥5.5m 举升能力：举升4.5m时载荷＞1吨 提叉速度：满载≥110 mm/s，空载≥150 mm/s 降叉速度：满载≥100 mm/s，空载≥180 mm/s 门架和货叉：支持定制尺寸，自研门架 搬运功能：支持叉取式搬运，能提升、搬运和下放3000 kg货物 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV导航与控制组件 | 导航类型：激光SLAM导航，支持3D无反导航 定位精度：≤±10 mm 角度精度：≤±1° 重复定位精度：≤±5 mm 操作方式：支持手动操作和移动终端APP操作 控制系统：自研控制系统，支持后续功能拓展 状态指示：具备设备状态指示功能 激光扫描面高度：≥2700 mm（用于导航定位） | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV叉车充电模组 | 配套AGV叉车设计，需与叉车充电接口兼容，确保稳定充电； 具备过流、过压、过温、短路等多重保护功能，保障充电过程的安全性 输入电压：380V 输出电压：48V 输出电流：100A 通讯方式：无线局域网，方便远程监控与管理 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机器人控制模组 | 机器人配置服务（WEB）：主要完成系统配置、任务配置、控制调度、任务管理、告警管理、日志管理、线边仓管理等功能，同时提供对外接口。 机器人控制服务：与AMR进行通信，完成机器人的任务分配、路径规划、充电管理等功能。 告警管理服务（AMS）：查询和统计告警日志、设备运行数据、设备标定数据。 监控客户端：完成对所有设备的运行监控、控制干预、告警监控、任务监控以及异常时进行人工干预控制。 车辆管理：支持对多台移动机器人（含堆高 AGV 叉车）进行实时状态监控、远程控制、参数配置及故障报警等操作，可同时管理的机器人数量≥200 台。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 设备接口组件 | 接口预留：需为厂内第三方设备对接预留标准化接口，接口类型包括但不限于 TCP/IP、HTTP、MQTT 等常见工业通讯协议，确保接口的通用性和开放性。​ 兼容性：支持与主流工业控制系统、仓储管理系统、生产执行系统等第三方设备或系统进行对接，提供接口开发文档及示例代码，方便后续对接开发。​ 扩展性：接口软件架构具备良好的扩展性，可根据新增第三方设备的需求进行接口扩展，扩展过程不影响现有系统的正常运行。 数据交互：支持双向数据交互，数据传输速率≥100Mbps，数据传输准确率≥99.9%，确保信息实时、准确传递。​ | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV数据处理模组 | 服务器采用 2U 机架式结构，尺寸规格为 426mm×660mm×87mm（高 × 宽 × 深）。处理器采用 Intel Xeon Gold 6338 系列，数量≥2 颗，每颗核心数≥28 核，主频≥2.0GHz。内存配置为 2×32GB DDR4-3200 RDIMM，内存插槽数量≥24 个，最大支持内存容量≥3TB。显卡采用 NVIDIA Quadro P2200（730-2G 对应型号），显存≥2GB GDDR5，支持 DirectX 12、OpenGL 4.6。存储接口支持 SATA/SAS/NVMe，标配≥8 个 2.5 英寸硬盘位，支持热插拔。网络接口集成 2×10GbE SFP + 光口。电源采用单电源，功率≥1600W，80PLUS Platinum 认证，效率≥94%。扩展槽数量≥7 个 PCIe 4.0 插槽。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV数据存储模组 | 内置正版MYSQL数据库 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线接入模组 | 设备支持2.4G和5G双频，均支持802.11ax标准；整机支持4条空间流，整机速率>1.7G, 采用内置智能天线 | 台 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV核心交换模组 | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥456Mpps。端口配置：20 个千兆 SFP 光口，支持 1000BASE-SX/LX/LH 等光模块；4 个万兆 SFP + 光口，支持 10GBASE-SR/LR 等光模块；6 个 40GE QSFP + 光口，支持 40GBASE-SR4/LR4 等光模块，所有端口均支持热插拔。支持三层路由功能，可实现静态路由、RIP、OSPFv2/v3、BGP4/BGP4 + 等路由协议。支持 IEEE 802.1Q VLAN，可划分≥4096 个 VLAN，支持 Private VLAN、Voice VLAN。支持链路聚合功能，每个聚合组最大支持 8 个成员端口，支持 LACP 协议。支持 QoS 功能，可基于端口、802.1p、DSCP 对流量进行分类，支持 WRR、SP 等队列调度算法。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | POE接入交换组件 | 具备 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，端口类型为 RJ45 接口，支持自动协商功能； 配备 4 个千兆 SFP 端口，支持1000BASE-SX/LX/LH/ZX 等多种光模块类型； 交换容量≥520Gbps、包转发率≥51Mpps 支持POE功能，整机 POE 供电功率≥370W，单端口最大 PoE 供电功率≥30W | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AC控制模组 | 独立专业无线控制模组，最大可管理AP数目≥512个，单台AC最大接入用户数量≥4K，三层转发吞吐量≥10Gbps，单台AC提供2个10GE光口, 8个GE电口 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 仓库物料调度管理模组 | 终端库级软硬一体仓储管理调度系统，主要由电能表管理系统和计量箱管理系统组成，用于与营销2.0交互。 用于管理和控制仓库运行。它通过对仓库内的物资进行准确、高效的入库、出库和盘库以及库存管理，实现仓库的自动化、智能化管理，从而提升仓库运营效率、降低运营成本。 系统具备出入库管理、盘库管理：存储管理、库存管理、查询管理、综合信息查询和报表管理等功能。 主要功能由3个模块组成，分别是多任务模块管理，数据库模块管理，全局监控模块管理 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 货架背网配件 | 安装在货架单侧，约160㎡，网状碳钢材质。 镀锌钢丝网（Q235B碳钢，热镀锌处理，锌层厚度≥80μm） 网孔尺寸：≥50mm×50mm 丝径：≥3.0mm 根据货架背网区域定制 | ㎡ | 160 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据存储模组 | 内置正版MYSQL数据库 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | Rose数据热备模组 | 热备软件具备故障检测功能、切换功能、数据同步功能；可实时监测应用服务运行状态，切换及恢复时间在15s-60s,支持主备模式；数据同步支持同步、半同步、异步数据同步模式。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据处理模组 | 主机采用 2U 机架式结构，尺寸规格为 426mm×660mm×87mm（高 × 宽 × 深）。处理器数量≥2 颗，每颗核心数≥28 核，主频≥2.0GHz。内存配置为 2×32GB DDR4-3200 RDIMM，内存插槽数量≥24 个，最大支持内存容量≥3TB。显卡显存≥2GB GDDR5，标配≥8 个 2.5 英寸硬盘位，支持热插拔。网络接口集成 2×10GbE SFP + 光口。电源采用单电源，功率≥1600W，效率≥94%。扩展槽数量≥7 个 PCIe 4.0 插槽。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 现场终端模组 | 处理器：采用≥8 核 16 线程处理器，主频≥2.9GHz，具备高效数据处理能力，满足工业场景下的复杂运算需求。​ 内存：配置≥16G DDR4 2133MHz 内存，支持内存扩展，保障多任务运行时的系统稳定性与流畅性。​ 硬盘：配备 256G 固态硬盘 + 1TB 7200 RPM 3.5SATA 硬盘组合，固态硬盘用于提升系统及常用软件的启动和运行速度，机械硬盘满足大容量数据存储需求。 操作系统：预装正版 WIN11 操作系统，确保系统合法合规且具备良好的兼容性与稳定性。​ 显示器：搭配 21.5 英寸显示器，分辨率≥1920×1080，具备长时间稳定运行能力。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 业务终端模组 | 处理器：采用≥6 核 12 线程处理器，主频≥2.5GHz，满足日常业务处理的性能需求。​ 内存：配置≥8G 内存，支持扩展至 32G，以应对业务量增长带来的内存需求。​ 硬盘：采用 1T 机械硬盘 + 256G 固态硬盘组合，固态硬盘提升系统和应用程序加载速度，机械硬盘提供大容量存储空间。​ 显卡：集成显卡，支持高清显示输出，满足日常办公及业务软件的图形处理要求。​ 显示器：配备 23.8 英寸显示器，分辨率≥1920×1080，色彩表现准确，可视角度≥178°，提升办公效率。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 展示模组 | 尺寸与分辨率：75 英寸 4K 液晶显示设备，分辨率≥3840×2160，确保高清显示效果，满足大画面展示需求。刷新率：刷新率≥120Hz，保证动态画面显示流畅，无拖影现象。​ 功能：支持禁用蓝牙及无线通讯功能，需提供功能实现说明及相关验证方式，满足特定场景下的信息安全要求。​ 具备良好散热性能，连续工作时间≥24 小时，平均无故障工作时间（MTBF）≥50000 小时。 配件：包含专用安装支架，支架需具备稳固性和可调节性，适应不同安装环境，并提供专业安装服务。​ | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 手持一体模组 | 电池容量:3.8V&6500mAh 输入:DC5V&<2A(适用品牌手机原配USB充电器充电) 输出:DC5V&≤1.5A(可对手机等充电) 通讯接口:蓝牙5.2.支持SPP&BIE通讯协议 包括电池、手带、充电基座、电缆等附件，安卓系统 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 核心交换模组 | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥456Mpps。端口配置：20 个千兆 SFP 光口，支持 1000BASE-SX/LX/LH 等光模块；4 个万兆 SFP + 光口，支持 10GBASE-SR/LR 等光模块；6 个 40GE QSFP + 光口，支持 40GBASE-SR4/LR4 等光模块，所有端口均支持热插拔。支持三层路由功能，可实现静态路由、RIP、OSPFv2/v3、BGP4/BGP4 + 等路由协议。支持 IEEE 802.1Q VLAN，可划分≥4096 个 VLAN，支持 Private VLAN、Voice VLAN。支持链路聚合功能，每个聚合组最大支持 8 个成员端口，支持 LACP 协议。支持 QoS 功能，可基于端口、802.1p、DSCP 对流量进行分类，支持 WRR、SP 等队列调度算法。支持电源冗余，标配≥2 个可热插拔电源模块，支持 AC/DC 输入。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 条码打印模组 | 用途：用于配套条码打印 打印精度：打印分辨率≥300dpi，保证条码清晰可辨，提高扫描识别成功率。​ 打印速度：打印速度≥50mm/s，满足批量条码打印的效率需求。 支持多种规格标签纸（如不干胶标签、吊牌等），具备自动识别标签纸尺寸功能。​ 提供配套打印软件，支持与常用业务系统对接，方便数据导入与打印操作 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 激光打印模组 | 功能：具备打印、复印、扫描三合一功能，满足日常办公多样化需求。​ 打印速度：黑白打印速度≥25ppm，复印速度≥25cpm，扫描速度≥20ppm，提升办公效率。​ 分辨率：打印分辨率≥1200×1200dpi，复印分辨率≥600×600dpi，扫描分辨率≥1200×1200dpi，保证输出文档质量。​ 支持有线网络打印和 USB 打印，方便多人共享使用。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络防护模组 | 支持千兆Combo接口≥8个，万兆光口≥2个，千兆WAN口≥2个，支持SSL VPN并发数≥1000，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100； 接口：支持千兆 Combo 接口≥8 个，万兆光口≥2 个，千兆 WAN 口≥2 个，满足不同网络环境的连接需求。 VPN 功能：支持 SSL VPN 并发数≥1000，IPSec VPN 隧道≥4000，保障远程访问的安全性与稳定性。​ 虚拟防火墙：支持虚拟防火墙数量≥100，满足多区域、多业务的网络隔离需求。​ 具备强大的入侵检测与防御功能，支持多种攻击特征库实时更新，有效抵御各类网络攻击。​ | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 全景鱼眼摄像组件 | 1.≥500万鱼眼摄像； 2.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离8米处所摄目标的轮廓和状态。 3.需支持双码流技术，主码流最高分辨率2560×1920，子码流最高分辨率704×480。 4.水平视场角≥180°，垂直视场角≥180°。 5.摄像机与PC之间用150m五类非屏蔽网线直连,PC 端通过命令行程序连续发送1000个Ping包(ICMP协议,32 bytes),重复测试3次，每次丢包数应＜1个。 6.需具备区域入侵检测、越界检测、感兴趣区域、数字降噪、音频异常侦测等功能。 7.支持11种画面浏览模式，最多可支持9个独立子画面显示。 8.在-25~60摄氏度，湿度＜93%环境下稳定工作。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清枪机组件 | 1.≥400万智能变焦筒型网络摄像。 2.最大分辨率2688×1520@25fps。 3.最低照度彩色0.005lx。 4.支持白光/红外双补光，支持分区补光，红外光最远可达50 m；5.白光最远可达30 m。 6.焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：99°~30.4°，垂直视场角：52.9°~17.2°，对角视场角：117.7°~34.9°。 7.内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 8.支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型≥10 种，报警音量和重复次数可设置。 | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清球机组件 | 1. 全景枪球一体化摄像，具有全景和细节2个镜头，全景镜头可随细节镜头一起水平、垂直旋转，保证画面同步，最大分辨率和帧率均≥1920×1080@25fps，支持H.265、H.264编码； 2. 摄像靶面尺寸≥1/1.8英寸，≥1颗GPU芯片，细节通道镜头焦距范围≥5-115mm，单路及双路模式下水平视场角均≥90°； 3. 支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°~90°，支持自动翻转；支持深度学习算法，支持人脸抓拍，支持区域入侵、越界、进入/离开区域等智能侦测，支持人车分类报警。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能分析管控模组 | 1.具有2个HDMI接口、2个 VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘)、1个eSata接口； 2.具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16 路报警输入接口、9路报警输出接口(其中第9路支持受控直流12V输出)、具有1路直流12V输出接口(12V 1A)，配置 4块8TB SATA接口硬盘； 3.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 4.在告警断网续传功能启用后，支持告警事件在NVR断网恢复后继续向中心平台发送，断网时间段内的告警事件不丢失。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频数据处理模组 | 采用 2U 机架式结构，尺寸规格为 426mm×660mm×87mm（高 × 宽 × 深）。处理器数量≥2 颗，每颗核心数≥28 核，主频≥2.0GHz。内存配置为 2×32GB DDR4-3200 RDIMM，内存插槽数量≥24 个，最大支持内存容量≥3TB。显卡显存≥2GB GDDR5，标配≥8 个 2.5 英寸硬盘位，支持热插拔。网络接口集成 2×10GbE SFP + 光口。电源采用单电源，功率≥1600W，效率≥94%。扩展槽数量≥7 个 PCIe 4.0 插槽。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频数据交换模组 | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥456Mpps。端口配置：20 个千兆 SFP 光口，支持 1000BASE-SX/LX/LH 等光模块；4 个万兆 SFP + 光口，支持 10GBASE-SR/LR 等光模块；6 个 40GE QSFP + 光口，支持 40GBASE-SR4/LR4 等光模块，所有端口均支持热插拔。支持三层路由功能，可实现静态路由、RIP、OSPFv2/v3、BGP4/BGP4 + 等路由协议。支持 IEEE 802.1Q VLAN，可划分≥4096 个 VLAN，支持 Private VLAN、Voice VLAN。支持链路聚合功能，每个聚合组最大支持 8 个成员端口，支持 LACP 协议。支持 QoS 功能，可基于端口、802.1p、DSCP 对流量进行分类，支持 WRR、SP 等队列调度算法。支持电源冗余，标配≥2 个可热插拔电源模块，支持 AC/DC 输入；风扇采用冗余设计，支持热插拔。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 人脸门禁模组 | 1.设备采用≥8英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800×1280，屏幕防暴等级≥IK04，设备后壳防破坏能力≥IK07； 2. 具有≥2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），支持≥1920×1080@25帧/s，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度； 3. 支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录 4. 设备离线应支持≥100000个人脸特征值、≥100000张卡片信息、≥150000笔记录存储； | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电动门 | 1．门板规格：铝片厚度 0.8mm（中间聚氨酯发泡），总厚度 40mm，宽 220mm，每米重量≤1.63kg。 2．防火与防盗等级：防火等级 B 级以上，具备防盗功。 3．密封与耐用性：软连接胶条折叠寿命≥百万次，门板间通过软连接胶条密封。 4．维护便利性：门板可逐一拆卸修复（无需整体拆卸）。 5．节能效率：比普通工业滑升门、卷帘门节约能源约 80%。 6．运行受力设计：门板条螺接在两侧钢带，垂直状态下板条不受力，通过钢带实现垂直提升。 7．伺服电机功率范围：0.8KW-2.2KW。 8．开闭速度：每秒 0.8m-1.2m，高频使用可达 800-2000 次 /天。 | 扇 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 暖风模组 | 含1台暖风机（60kw），控制器，控制平板，含接线、安装费；加热电压380V三相四线制、YJV铜缆3×50mm²，线缆穿管；风量10500m³/h； 风机高速噪声68dB(A)；尺寸900×900×1000mm。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 配电模组 | 3个2项空开，2个三项空开；250A漏电断路器；接地铜排 零线铜排；配电箱尺寸400×500mm | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | UPS备用电源 | 配套机房设备负载≥10kVA的UPS、支持≥8小时备用时间 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。