## 采购公告附件：

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库监控模组等采购项目 | 横梁货架 | 货架层数：≥3层； 货架高度：约2.9m； 载重：单货位≥1000kg； 适用存储单元尺寸：1200mm×1000mm； 含货架两端防撞护栏。 | 仓位 | 72 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成智能仓储设备或监控设备业绩不少于1份，累计金额不低于12万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 托盘 | 形式：川字型钢制托盘； 托盘尺寸：1200mm×1000mm×150mm； 托盘载重：≥1000kg； 材质：Q235； 对角线误差：≤3mm； | 个 | 72 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 倾角传感器 | 测量精度： 0~5°@±0.005° 5~10°@±0.01° 10~15°@±0.02° 15~30°@±0.05° 分辨率 0.0025° 防水等级 IP68 含：货架检测管理平台 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 网关 | 发射功率： GSM850/EGSM900：33dBm±2dB DCS1800/PCS1900：30dBm±2dB CDMA： 24dBm + 6/-1dB WCDMA：24dBm + 1/-3dB TD - SCDMA：24dBm + 1/-3dB LTE FDD：23dBm±2dB LTE TDD：23dBm±2dB 电源范围 DC 6V-35V，2A以上 工作温度 -40~+85ºC | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 声光报警器 | 音量100dB； 供电电压 12V； 工作温度-20 ~ +60℃。 | 个 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电脑 | 台式机，配置要求：处理器性能不低于I5-14400；存储硬盘不低于1TB SSD；显示器不小于23.8英寸。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 监控模组 | 4MM，水平视场角79°，垂直视场角42°，对焦视场角93°。 智能补光，可切换白光灯、红外灯。 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。 移动侦测（支持人行检测），异常。 POE供电，1个内置麦克风； 含铝合金支架及设备安装。 | 个 | 16 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 硬盘录像机 | 支持16路H.265编码的高清监控摄像头接入（单路最高可达800万像素）。 最大支持32路1080P视频流的实时解码与预览。‌‌ 支持4盘位设计（每个盘位可安装10TB硬盘），总存储容量可达40TB（需搭配大容量硬盘使用）。 适配H.264/H.265编码格式的摄像头，并具备智能移动侦测功能（如人车检测。 录像存储≥90天。含安装及设备调试。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 监控硬盘 | SATA，8TB，64MB，安防监控；摄像头数据的实时保存，含安装及设备调试。 | 块 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示器 | 尺寸≥24英寸，分辨率：1080； IPS面板，接口支持VGA+HDMI。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 监控配套组件 | 8口poe交换机≥4台； 5口千兆接入交换机≥1台； 6类网线≥1500米； rvv3*1.5电源线≥300米； 立杆（含地笼）≥3套； 千兆光纤收发器≥1对； 光纤（单模双芯）≥180米；pvc线管（25mm）≥50米； pe管（32mm，1寸管）≥220米； 镀锌管（25mm）≥450米；机柜≥1套 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 搬运地牛 | 载重：≥2T，知名一线品牌。 | 台 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 剪线钳 | 额定功率≥400W；切割深度≥230mm；品牌：一线品牌。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 洗地车 | 刷盘个数：2个； 续航时间≥180min； 整机重量≥310kg； 刷盘直径：≥400mm； 清洁效率：≥6000平方米/小时； 清洁宽度：≥800mm。 爬坡角度≥8°。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁装置 | 现有卷帘门加装门禁装置，含密码、刷脸、指纹三种识别方式。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 仓库标识模组 | 1.地面标识，仓库面积约4000平米； 2.仓库标识牌，要求材质耐用、图案清晰、颜色标准，共2套。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。