## 采购公告附件：

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升降测试移动模组、直线作业模组等采购项目 | 升降测试移动模组 | （1）可电动调节范围≤3.2m。调节方式：钢丝绳及三方位滑轮导向。 （2）底部支撑范围≤1.7m*1.3m,悬臂径向载荷≤100kg。 （3）顶部含挂扣悬臂，可升降，含上下电动限位。 （4）底部支撑臂可快速更换。 | 套 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1 日至投标截止日止，完成过电子元器件等业绩不少于1份，累计金额不低于15万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 直线作业模组 | （1）开合有效行程：≥300mm； （2）导轨材质：7075铝合金、6061铝合金及硬质氧化； （3）滑块材质：铝合金+高强度塑料直线轴承； （4）模组重量：≤3.5kg； （5）有效推力：≥20kg | 套 | 2 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 轴端电机 | （1）输出扭矩：≥4.5Nm。 （2）额定转速：≥55 rpm。 （3）重量：≤750g。 （4）通讯协议：CAN/485/232。 （5）零值归位及多圈编码器。 （6）温度要求：-20—55℃。 | 个 | 4 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 提升电机 | （1）温度范围：-20—55℃。 （2）电机电压：12-36V。 （3）额定扭矩：≥8Nm。 （4）额定功率：≥100W。 （5）额定转速：≥50rpm。 （6）多圈绝对值编码器。 （7）通讯协议：CAN/485/232。 | 个 | 2 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 前推模组 | （1）伸缩范围420-920mm,三节升降式，内含花键防转设计。 （2）末端推力≥25kg，径向支撑力≥10kg。 （3）含行星减速+丝杆组合。 （4）整体重量≤2.5kg。 | 套 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电磁保护壳体组件 | （1）主体户外级聚酯分子材质，具备高压态定抗功能。 （2）具备EMS四级特性。 （3）具备抗静电、紫外等功能，尺寸≤300×300×350mm。 （4）具备抗低温-20℃特性。 （5）抗共扰频率≤300MHz。 | 套 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 防坠装置 | （1）材质:6061合金、304不锈钢、尼龙等； （2）加工件表面应光滑、平整，不得有尖角、毛刺、裂痕等明显缺陷； （3）采用分体组装结构，各要部件连接紧固，转动、滑动处应灵活顺滑； （4）表面喷漆:橘红色。 | 套 | 2 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 精密液压模组 | （1）液压油L-HM32-18L （2）高压过滤器滤芯 HX-100x5 （3）液位计 YWZ-100T （4）回油过滤器滤芯FAX-63x20 （5）电源LRS-120-24-24V5A （6）电源LRS-150-12-12V12.5A | 套 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 伺服油泵电机组 | （1）伺服电极：7.5kW （2）伺服泵：20mL/r （3）动力线：4m （4）信号线：4m （5）面板控制线：4m | 套 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 多节高压绝缘电动维护组件 | - 材质：环氧树脂 - 绝缘等级：220kV - 转速700~1000r/min - 绝缘距离≥6m - 双头维护作业 | 套 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源转换模块 | - 输入电压：0.7~12VDC - 输出电压：0~6000VDC - 隔离电压：3500VDC - 工作温度：-40℃ to +85℃ - 功率：1.5W - 封装形式：DIP - 封装尺寸(mm): 38.10*38.10*16.00 | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 激光雷达 | 线数：32 波长：905nm 测距能力0.1~100m 精度1cm 视场角：水平360°，垂直90° 帧率：5Hz/10Hz/20Hz | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 3d结构光相机 | 测距能力0.3~4m 深度精度：±1mm@60cm 视场角：72°（±3°）*50.5°（±3°） 分辨率/帧率：280*800@7fps/640*400@25fps 支持深度&彩色像素对齐 | 个 | 2 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 工控板 | CPU不低于i7-1185G7E 主板支持2×SO-DIMM DDR4 3200MHz 内存16G DDR4 512G MSATA固态硬盘 工控板尺寸≤170mm*170mm 电源输入范围9-36VDC | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 盘式电机 | (2)电压功率：24-48VDC、320W (3)扭矩：20Nm (4)额定转速：153rpm (5)通信方式：CANBUS | 个 | 3 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 步进电机1 | (2)电压：24-48VDC (3)扭矩：0.64Nm (4)尺寸：50.1*42mm (5)单出轴 | 个 | 2 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 步进电机2 | (2)电压：24-48VDC (3)扭矩：0.59Nm (4)尺寸：75.3*42mm (5)带电磁抱闸 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 步进电机3 | (2)电压：24-48VDC (3)扭矩：20Nm (4)尺寸：128.8*42mm (5)减速比：1：20 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 10AH电池 | (1)电池组电压：36V（截止电压42V） (2)容量：≥10Ah (3)尺寸：240*80*70mm (4)通信方式：RS485-BMS，带输出开关 (5)配套充电器、电池充放保护板 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 光电开关1 | (2)电压：5-24VDC (3)输出类型：PNP 引线1米 (4)尺寸：12*12*13.4mm | 个 | 10 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 光电开关2 | (2)电压：10-30VDC (3)输出类型：PNP 引线2米 (4)尺寸：32*20*12mm | 个 | 2 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 旋转辅助轴 | ZN2025GL.02.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 旋转主动轴 | ZN2025GL.12.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 旋转涨紧轴 | ZN2025GL.03.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 纤维组合管 | ZN2025GL.01-09 | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 后支撑轮组件 | ZN2025GL.04.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 后支撑组件 | ZN2025GL.05.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 空心杯电机组件 | ZN2025GL.06.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 旋转支架组件 | ZN2025GL.07.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 旋转齿盘141x2 | ZN2025GL.02-02 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 旋转架组件 | ZN2025GL.08.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 线棍旋转组件 | ZN2025GL.09.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 导向槽 | ZN2025GL.10.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 配重组件 | ZN2025GL.11.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 行走轮组件 | ZN2025GL.12.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 升降组件 | ZN2025GL.13.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 防脱落组件 | ZN2025GL.14.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 上部框架组件 | ZN2025GL.15.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制组件 | ZN2025GL.16.00 | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 4G无线通信模组 | LTE FDD:最大150Mbps（下行）/最大50Mbps（上行）//1个USB2.0高速接口1个UART接口//1.8V/3.0Vsim接口//工作温度-35~75℃//尺寸：51*30*4.9 MiniPCIE封装//供电电压：3.0~3.6V，典型值3.3V | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 5G无线通信模组 | 5G频段：5G NR/5G NR NSA/5G NR SA/MIMO//4GLTE/LTE Category/LTE-FDD/LTE-TDD//1路USB2.0//1路USB3.0//工作温度：-30~75℃//供电电压：3.3~4.4V，典型值3.8V//尺寸：30.7*50.95*5.3 | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 微型纵向加密模组 | 纵向加密认证网关（一兆型）//2路10M/100M以太网口//2路USB2.0接口//1路Console串口//52pin的Mini-PCIE接口//电力专用算法、支持SM2/3算法加密//电源：DC3.3V输入//尺寸≤51*32*4mm | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 4G异地组网路由器 | 网络类型：4G//LAN口数量：1个//eSIM:电信4G//天线接口：标准SMA-K天线接口//供电：DC9~24V//工作温度：-20~70℃ | 个 | 2 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 交换机 | 端口数量:5口//工作温度：-40~75℃//供电电源：DC9.6~60V | 个 | 3 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | USB转串口调试工具 | usb转串口//1路RS232//1路RS485//1路TTL | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 4G无线通信模组（open版） | LTE FDD//LTE TDD//工作温度：-35~75℃//工作电压：DC3.4V~4.5V，典型值3.8V//内存规格：4MB FLASH+4MB SRAM | 个 | 10 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 微型工控机 | 4核Cortex-A72//4路RS485//1路RS232//1路CAN//1路以太网//供电电压：DC8~28V//工作温度：-25~60℃ | 个 | 4 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 核心板 | 四核A55 1.8Ghz//4G+32G全国产工业级//2路RGMII/RMII接口//4路USB2.0接口//2路USB3.0接口//1路Pcie2.1//2路Pcie3.0//10路UART//3路CAN//4路SPI//工作温度：-40~85℃//5V供电 | 个 | 4 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 采集控制单元板卡 | 4层印制板//尺寸≤200*121mm//3路百兆以太网//4路隔离RS485//1路Lora//1路蓝牙5.0//支持微型纵向加密//支持4G无线通信//支持国密SM2/SM4//供电电源：AC220±20% | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据转发装置板卡 | 2层印制板//尺寸≤83*64mm//国产MCU//3路RS485//1路Lora//1路蓝牙5.0//支持国密SM4//供电电源：DC5~12V | 个 | 10 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 逆变器线束 | 数据转发装置与逆变器通信线//USB3.0三合一线束//USB3.0接口//线长1.2m | 个 | 10 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 采集控制单元外壳 | 尺寸≤240*122mm//铝合金材质//丝印黑底白字//钣金工艺 | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据转发装置外壳 | 塑壳//尺寸≤75*90*55mm//USB孔位2//SMA天线孔位1//指示灯4 | 个 | 10 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电阻盒 | 0402电阻盒//128种各300个 ±1%精度//尺寸≤27.9*21.5*4cm | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电容盒 | 0402电容盒//83种各300个//尺寸≤27.9*21.5*4cm | 个 | 1 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 吸盘天线 | 吸盘天线//SMA内螺内针//线长2m//天线长度188mm//增益3.5dbi//频率413M~453MHZ | 个 | 30 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 4G天线 | 4G全频吸盘天线//工作频段：800-960Mhz/1710Mhz-2700Mhz/辐射方向：全向//最大增益3dbi | 个 | 10 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 5G天线 | 5G吸盘天线//5G+WIFI6//线长3M//接口类型：SMA内螺内针 | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 汇集单元 | 汇集单元有线版//尺寸≤104*70*24mm//3路RS485/1路TYPEC//供电输入DC24/DC5V | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 采集单元 | 固定间距50mm//支持9个传感器模块//1路指示灯/1路状态灯/1路RS485//供电输入DC5V | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 接地铜排 | 接地铜排:紫铜//40mm×3mm//6米一根 | 个 | 5 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 36V电源模块 | 输入：90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC (通过开关选择) 240 ~ 370VDC (开关开启230VAC)//输出：DC36V 9.7A | 个 | 15 | 接到供货通知20日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。