## 采购公告附件：

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水下机器人控制、感知及作业组件物资采购项目 | 水下作业平台集成框架 | （1）尺寸：≤690mm×445mm×365mm （2）承载力：≥50kg （3）材质：超高分子聚乙烯材质 （4）外观：黑色 （5）拉伸强度：≥20MPa （6）耐压：≥400m | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1 日至投标截止日止，完成过机器人或组部件等智能终端设备业绩不少于1份，累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 水下动力推进模块 | （1）尺寸≤124mm×96mm（H×D） （2）重量：≤495g （3）材质：316L不锈钢 （4）通讯协议：支持PWM （5）工作温度：0℃～35℃ （6）螺旋桨直径：≤80mm （7）推力：≥60N （8）工作电压：20-24VDC （9）额定功率：≤355W （10）耐压：≥400m （11）提供开源二次开发sdk，具备对推进器电机转速、转向的直接控制，对控制策略参数的自主调优能力，以及对推进器推力分配策略的灵活修改能力 | 套 | 8 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下照明设备 | （1）尺寸：≤φ40mm×110mm （2）重量：≤0.25kg （3）通讯控制协议：支持RS485控制 （4）工作温度：-10℃~40℃ （5）功率：≤50W （6）亮度：≥4000lm （7）照明角度：≥110° （8）工作电压：10~32VDC （9）耐压等级：≥400m | 套 | 4 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下耐压云台 | （1）尺寸：≤φ64mm×180mm （2）耐压：≥300m （3）工作温度：-10℃~40℃ （4）重量：≤1.39kg （5）电压：24VDC （6）功率：≤12W （7）旋转角度：≥±90° （8）重复定位精度：≥0.1° （9）具备实时位置反馈功能 （10）通讯控制协议：至少支持RS485、CAN、TCP/IP通讯方式中的一种 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下相机 | （1）尺寸：≤φ62mm×110mm （2）重量：≤0.33kg （3）通讯控制协议：至少支持RS485、CAN、TCP/IP通讯方式中的一种 （4）电压：10-12VDC （5)功率：≤5W （6）工作温度：-5℃～60℃ （7)视场角(H)：≥112° （8）最近物距：≤0.3m （9）分辨率：≥1080P （10）耐压等级：≥400m | 套 | 4 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 吊放装置 | （1）尺寸：≤140mm×73mm×140mm （2）重量：≤0.3kg （3）主体材料：不锈钢 （4）承载力：≥50kg | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下导航仪 | （1）尺寸：≤105mm×39mm×30mm （2）重量：≤0.19kg （3）方向精度：0.3°~0.5° （4）横滚角测量范围：≥±180° （5）倾角分辨率：0.1° （6）倾角精度：＜0.2° （7）工作温度：-40℃~+85℃ （8）通讯控制协议：标准RS232/RS485/TTL 输出接口 （9）供电电压:3-5V （10）功率：≤1W （11）深度等级：≥300m | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下信息处理模块 | （1）尺寸≤φ165×305mm （2）重量≤7kg （3）耐压等级≥300米 （4）材质：铝合金 （5）存储≥128G （6）集成深度传感器、温湿度传感器、漏水检测、隔离宽电压输入电源、200V至400VDC输入转换器、DC/DC 模块电源、50-150W模块 （7）提供水下摄像机、水下动力装置、照明灯、水下耐压云台、云台专用摄像机、航向导引仪、水下定位装置、图传系统声学装置开源二次开发sdk，实现对以上设备的数据采集及处理 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 浮力材料 | （1）密度小于等于0.39 g/cm³ （2）力学指标：承压≥5Mpa （3）吸水率：≤1％ （4）浮体重量≥6kg （5）浮体可提供浮力≥9kg | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下耐压仓 | （1）尺寸：≤φ165×305mm （2）集成深度传感器: 精度（%）：≥0.25% 输出信号：RS485 压力量程：-100KPa~0~25MPa 供电电压：3-5VDC (电流<100mA) （3）集成温湿度传感器： 相对湿度精度：≥2%RH 相对湿度测量范围：0～100%RH 典型温度精度：≥0.3℃ 温度测量范围：-40℃～125℃ 电源电压：2.1～3.6V 平均电源电流：≤300uA 最大供电电流：≤330uA （3）集成漏水检测： 材料：合金导线+PE线架 质量：≤30g/m 断裂强度：≥60kg 线缆直径：≤5.5mm | 套 | 2 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 分线装置 | （1）尺寸：≤35mm×45mm×20mm （2）重量：≤80g （3）材质：3M硫化橡胶 | 套 | 4 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下插件 | （1）尺寸：≤φ26mm×72mm （2）重量：≤50g | 套 | 16 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下浮力控制电缆 | （1）长度：≥300米 （2）破断拉力：≥500kg （3）线缆直径：≤16mm （4）浮力：中性（淡水） （5）耐压：≥300米 （6）耐温：-10℃～40℃ | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 绞车集成器 | （1）尺寸：≤510mm×450mm×700mm （2）重量：≤65kg(含缆) （3）搭载电滑环卷线盘、绞车手柄 （4）配置四个万向轮 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下履带底盘集成框架 | （1）尺寸：≤680mm×500mm×300mm （2）重量：≤12kg （3）材质：铝合金、不锈钢 （4）耐压：≥300米 （5）工作温度：-10℃～40℃ | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下吹喷装置 | （1）尺寸：≤φ120×500mm （2）重量：≤6kg （3）喷嘴设计：扁口 （4）材料：铝合金、POM （5）喷射距离：≥200mm （6）喷射角度：≥60° （7）工作温度范围：-10℃～40℃ （8）控制方式：PWM （9）深度等级：≥300米 （10）功率：≤400W （11）工作电压:20-24VDC | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下履带动力推进模块 | （1）尺寸：≤680mm×150mm×300mm （2）重量：≤20kg （3）材质：铝合金、不锈钢 （4）负载能力：≥150kg （5）工作深度：≥300m （6）工作温度范围：-10℃～40℃ （7）通讯接口协议：PWM （8）电源与功耗：20-24V （9）最大速度：≥0.16m/s （10）履带越障高度: ≥50mm （11）爬坡角度≥30° （12）提供开源二次开发sdk，具备对推进器电机转速、转向的直接控制，对控制策略参数的自主调优能力，以及对推进器推力分配策略的灵活修改能力 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 岸基集成控制箱体 | （1）尺寸：≤530mm(长）×430mm(宽）×300mm（高） （2）处理器：核心/线程：至少4核4线程；主频：≥3.3GHz；缓存≥6MB；TDP：≥80W （3）内存：≥8G （4）硬盘：≥1T （5）重量：≤16kg （6）防护等级：≥IP68 （7）电源与功耗：工作电压200-220V，功率≤1KW （8）工作温度范围：-20℃～60℃ （9）提供岸基端开源二次开发sdk，能够自主对通信、控制接口进行扩展与定制开发，可自主编辑界面展示逻辑，对显示界面进行个性化修改 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 辅助操控箱 | （1）尺寸：≤380mm×200mm×150mm （2）重量：≤3.1kg （3）工作温度：-20℃～60℃ （4）防护等级：≥IP68 （5）通讯接口协议：以太网 （6）电源与功耗：工作电压10-12V，功率≤15W （7）具备ROV运动控制、深度锁定、照明灯亮度调节、机械手控制、摄像头聚变焦、云台仰俯控制、工作模式切换通讯接口。 （8）手持器具备总开关、推进器开关及急停开关 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下五轴机械臂 | （1）自由度：≥5 （2）本体重量：≤5kg(空气)/≤2.9kg(水中) （3）主体材质：AL6061 （4）末端控制精度：≤±5mm （5）作业深度：≥300m （6）配置作业夹爪：夹持力≥300N，最大张角≥65°，夹持范围0~100mm,额定扭矩≥1.5N·m （7）提供ROS二次开发sdk （8）标配线缆长度：≥1.5m （9）驱动方式：伺服电机 （10）峰值功率：≤234W （11）额定电压：41-51VDC （12）通讯协议：RS485/以太网 （13）配置主从臂，可采用主从控制方式 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水下定位装置 | （1）基站: 产品尺寸：≤φ87×160mm 工作频率：18~30K 定位距离：≥1000m 系统定位误差：3~5%D 1drms@采用内部IMU航向 角度分辨率：≥0.3° 工作电压：DC15~28V 发送功耗：≤12W 重量:≤1.1/0.37kg(空中/水中) （2）信标 体积:≤Φ63×250.7mm 工作频率:18~30K 换能器覆盖范围:≥±140° 重量:≤675/20g(空中/水中) 通信速率:≥200bps 通信距离:≥1000m 发送功率:≤5W 工作电压:10-12VDC | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 图传系统声学装置 | （1）尺寸：≤126mm×124mm×62mm （2）重量：≤980g （3）温度范围：-5℃~35℃ （4）控制方式：以太网 （5）耐压水深:≥300m （6）双频控制，声学频率: ≥750kHz/1.2MHz （7）最大工作范围:≥120m/40m （8）分辨率:≥4mm/2.5mm （9）角度分辨率：≥1°/0.6° （10）功率：≤25W （11）工作电压:12V~32VDC | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 高度计 | （1）尺寸：≤φ42mm×120mm （2）重量：≤128g （3）耐压水深：≥300米 （4）温度范围：-5℃~35℃ （5）通讯协议：RS485 （6）工作频率: 455KHz±1KHz （7）工作宽带: 20KHz （8）指向性开角: 8°±1° （9）最大测距:≥30米 （10）距离分辨率: ≥1cm （11）供电:直流18V 至26V | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。