附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边缘节点、成像模组等采购项目 | 边缘节点 | CPU不低于2GHz主频，不低于16核； 内存不低于32GB； 4T 机械硬盘； 2*1GE PCIE标准网卡； 配置双热插拔冗余电源； 满足电力标准机柜（2260*800*600）安装； 含智巡软件 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过辅控系统或智巡系统或组部件（包含摄像机或服务器或交换机）销售业绩不少于1份，累计金额不少于100万。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 汇聚交换机 | 千兆交换机，≥48个10/100/1000M电口 4个SFP+千兆光端口； 冗余电源、风扇； 整机转发交换容量：≥598Gbps； 转发性能：≥128Mpps。 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 接入交换机 | 千兆交换机，≥48个10/100/1000M电口 2个SFP+千兆光端口； 冗余电源、风扇； 整机转发交换容量：≥336Gbps； 转发性能：≥102Mpps。 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 路由器 | 机架式 支持防火墙 固定GE口：1GE电+1GE光+4GE NAT会话数：250000 带机量：200-400 加密性能：400Mbos IPSEC VPN隧道数：128 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频综合电源 | 输入AC220V，输出DC12V/AC24V、机架式 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 硬盘录像机 | 32路，8盘位，支持8T接入 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 硬盘 | 8T，7200转 | 块 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 机柜 | 尺寸：2260*800*600;含ATS电源切换模块、KVM | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 球型网络成像模组 | 不低于200万像素； 不小于20倍光学变焦； Smart图像增强:透雾、电子防抖、背光补偿、宽动态； 运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～ -90° | 台 | 34 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 云台网络成像模组 | 不低于200万像素； 不小于20倍光学变焦； 可设预置点不小于256个； Smart图像增强:透雾、电子防抖、背光补偿、宽动态； 云台运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～ -90° | 台 | 118 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 枪型网络成像模组 | 不低于200万像素； Smart图像增强:透雾、电子防抖、背光补偿、宽动态； | 台 | 29 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 微型（卡片机）成像模组 | 不低于200万像素； Smart图像增强:电子防抖、背光补偿、宽动态； | 台 | 52 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外热成像模组 | 可见光像素：200w；热成像红外摄像头像素：不低于640*480 运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～ -90° | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。