## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据处理单元、数字音频处理单元等采购项目 | 数据处理单元 | - 屏幕尺寸：≥86英寸，D-LED背光源 - 分辨率：≥3840×2160 - 屏体亮度：≥400cd/㎡ - 显示比例:16:9 - 屏体对比度：≥4000:1 - 最大功率：≥270.2W - 待机功率：≥0.8W - 屏体级别：A+屏（软屏） - 工作电压：AC100～240V ±30％ 50/60Hz - 整机寿命≥50000h(昼夜持续工作5.7年)，支持7×24h无间断工作 - 支持蓝牙2.1+EDR/4.2/5.0标准 - 色彩度：8Bit 色域：78％NTSC - 屏幕采用超窄金属边框设计，抗撞抗滑抗腐蚀，左右边框10mm，屏占比86％ | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成过信息化设备销售业绩不少于1份，累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 数字音频处理单元 | 采用高性能数字信号处理器，性能不低于ADI SHARC系列 专有的实用音频处理模块-AFC、AEC、ANS、AM、AGC处理模块 专有的实用音频处理模块—扩展方便、增益共享型、门限型自动混音模块可软件切换 16个模拟输入通道-数控增益0～48dB，3dB步进 +48V幻象供电 (可软件切换) 16个模拟输出通道 具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式 独立的USB声卡，可快速进行视频会议，录制及播放 提供用户订制操作界面 支持话筒发言视像自动跟踪功能 支持双机热备功能，助力扩声系统冗余备份 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 85寸液晶显示组件 | 规格：≥85英寸 能效等级：新三级能效 操作系统：64位； 屏幕分辨率：3840×2140，面板：AAA+ UHD CPU：性能不低于四核A55；GPU：性能不低于双核G52 存储：不低于3GB DDR3/32GB EMMC 支持DTMB、AVS+ 图像技术：8K解码（8K30P）、AI-SR、杜比视界；MEMC动态补偿；HDR； 音频参数：五段均衡、杜比原声、杜比解码、杜比全景声音效；扬声器2×15W； 接口配置：USB2.0×1，USB3.0×1；HDMI2.1≥2，RF×1，AV-in≥1，网口×1，蓝牙5.1，同轴×1；支持远场语音控制 全面屏，金属一体化背板，黑色外观，90°弯插头； 待机功率≤0.5W，额定功耗≤260W 开机无广告 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 两分频全频柱体扬声模组 | 扬声器类型：两分频全频柱体扬声器 频率响应：110Hz～20kHz (-10dB) 最大输入额定功率：300W（持续）,600W(节目)；49V(RMS)，98V(瞬时峰值) 灵敏度：≥99dB 最大输出声压级：≥130dB 标称阻抗：≥8Ω 指向角度(H×V)：100°×20° 驱动单元：10×3低音单元；4×1球顶高音单元 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 双通道数字功放单元 | 额定功率：2×650W/8Ω；2×1100W/4Ω；2×1870W/2Ω；1×1300W/16Ω；1×2200W/8Ω；1×3740W/4Ω；2×1100W/70V RMS输出电压：≥72.1V 最大输入电平：≥8.7Vrms（+21dBu） 输入灵敏度：≥38dB，35dB，32dB，29dB（可选择） THD+N：典型值:0.05%(10%额定输出功率,1kHz,8Ω) 串扰抑制：≥90dB(低于额定功率,20Hz～1kHz,8Ω) 频率响应：典型值:+0dB,-0.5dB(10%额定输出功率,20Hz～20kHz,8Ω) 输入阻抗：20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 阻尼系数：典型值:1000(20Hz～200Hz,8Ω) 信噪比：≥105dB(A计权,20Hz～20kHz,8Ω) 电源要求：100～240VAC，50/60Hz 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数字会议数据处理单元 | 控制面板：3.5英寸电容触控屏(480×320px) 会议单元数量：120台 频率响应：20Hz～20kHz 功耗：静态功耗：≤10W，最大功耗：≤350W 信噪比：≥97dBA 动态范围：≥100dBA 谐波失真：＜0.05% 输出阻抗：≤400Ω 音频通道：输入通道：4路6P-DIN、1路卡侬头 输出通道：4路凤凰端子分区输出、1路卡侬头混合输出 输入分区数量：4分区 输出分区数量：4分区 DSP功能：反馈抑制，增益调节功能 通信端口：RJ45×1；UPDATE×1；RS485×1；RS232×1；DSP×1 供电方式：AC 200～240V，50Hz/60Hz 音频线路：6P-DIN×4 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 有线会议模组 | 拾音头：14毫米电容式镀金膜拾音头×1 指向特性：超心型 单元音频线路：1路数字手拉手话筒 有效发言距离：40～80cm 灵敏度：≥-23dB 频率响应：20Hz～20kHz 功耗：最大功耗：＜2.5W 信噪比：≥83dBA 谐波失真：＜0.05% 输出阻抗：≤200Ω 耳机负载阻抗：32Ω～2KΩ 耳机输出功率：≤10mW 耳机输出接口：3.5mm TRS接口 等效噪声级：＜25dB SPL (A) 最大声压级：130dB (THD＜3% ) 供电方式;主机供电 音频线路；6P-DIN专用线缆+卡扣 工作温度：-10～45℃ | 套 | 19 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 会议话筒专用组件 | 6P/10，延长线 | 条 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数字自适应反馈抑制模组 | 可兼容多种应用方式，如电容麦+混音器、手拉手会议话筒、电容麦+调音器； 同等距离声压提升9～12dB；（传声增益） 同等声压拾音距离提升2～3倍； 即插即用，免调试。 采样率：48K 频率响应：20Hz～20kHz 通道噪声：<-90dBu 输入\输出接口类型：免焊接插拔式接线端口 工作电压：220V AC 50～60HZ 电源接口类型：三脚公插座（内置保险丝） 输入接口：2路平衡输入（In Put） 输出接口：2路平衡输出（Out Put） | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线手持通话单元 | 调制方式：FM调制 频率范围：615MHz～665MHz 频带宽度：50MHz 频率稳定度：±0.015% 通道数：二通道 信道数目：200个 振荡方式：PLL锁相环频率合成 接收灵敏度：≥-98dBm 发射功率：20mW 显示屏尺寸：接收机显示屏尺寸：TFT 1.77英寸；麦克风显示屏尺寸：9.1×19.6(mm) 动态范围：≥86dBA 信噪比：≥84dBA 输出阻抗：非平衡：440Ω 失真度：≤0.2%(@1kHz) 频率响应：70Hz～16kHz(±2dB) | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线领夹通话单元 | 调制方式：FM调制 频率范围：615MHz～665MHz 频带宽度：50MHz 频率稳定度：±0.015% 通道数：二通道 信道数目：200个 振荡方式：PLL锁相环频率合成 接收灵敏度：-98dBm 发射功率：20mW 显示屏尺寸：接收机显示屏尺寸：TFT 1.77英寸；麦克风显示屏尺寸：9.1×19.6(mm) 动态范围：≥85dBA 信噪比：≥84dBA 输出阻抗：非平衡：440Ω 失真度：≤0.2%(@1kHz) 频率响应：70Hz～16kHz(±2dB) 有效传输距离：空旷地方120米(实际范围与射频信号的吸收、反射、环境干扰相关) 输出接口：1路6.35非平衡混合输出+2路XLR平衡独立输出 天线类型：接收机天线类型：610～690MHz BNC胶棒天线；麦克风天线类型：弹簧天线 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 天线分配模块 | 通道数：十通道 频率范围：450MHz～970MHz 阻抗：≤50Ω 射频接口：BNC接口 供电：DC 12V/5A 安装方式：19英寸标准机柜安装 有源指向天线技术参数： 频率范围：470MHz～960MHz 增益：-6dB～+12dB（7档轻触可调） 辐射角度：70° 射频接口：BNC接口 供电：12V 由射频馈线直接供电 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 全向麦克模块 | 麦克风类型：8个MEMS麦克风 灵敏度：-35dBFS @94dB SPL@1kHz 信噪比：68dBA @94dB SPL@1kHz，A-weighted 拾音距离：≥5米半径 扬声器： 额定输出功率：≥4Ω/3W 有效频率范围：160Hz～16kHz 声道：单声道 音量：80±3dB (200～8kHz) @1W/1m 总谐波失真：≥3% | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 可视化中控单元 | 1.5U标准型智能中控，前面板带电源开关，支持110～220V供电，支持8个多功能串口（RS232/422/485）,支持8个IR红外接口，支持8个I/O接口，支持10个弱电继电器，支持双网口 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 中控编程模组 | 可根据现场实际情况进行中控定制编程 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 移动控制单元 | 屏幕尺寸不低于11.5英寸，运行内存不低于8G，不低于256G储存内存。配套保护盒。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线路由模块 | 工作模式：采用整机双频三流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 射频设计：要求投标产品提供2.4GHz和5GHz两个射频模块设计 协商速率：整机协商速率833Mbps 上行接口设计：1个10/100/1000Mbps(RJ45) 天线设计：内置天线 空口优化：支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 柜体模组 | 600×800×2000mm标准国标机柜 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 超清KVM矩阵拼接机箱模组 | 支持160路输入输出全混插、热插拔，可根据实际情况自定义为输入或输出。 单个光纤板卡≥八路3840×2160@60Hz视频信号传输。 接口参数：HDMI2.0，HDMI、DVI、SDI、DP、IP、SF输入输出四口板卡，SF输入输出八口板卡，模拟平衡音频输入输出各四路音频卡，控制卡。 支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频输出。 配置双控制卡热备、冗余电源、具备预监功能。 单个HDMI接口视频板卡≥四路3840×2160@60Hz视频信号传输。 支持输入字符叠加，方便识别输入信号源；支持底图、滚动字幕、条幅设置。 独立音频切换板卡，模拟平衡音频。 HDMI拼接输出最大开四个窗3840×2160@60Hz、图像拼接、分割、漫游。 视频预览可以通过控制卡或接收端实现。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 4K60 HDMI无缝输入模组 | 4K HDMI输入卡，单板支持4路输入，支持嵌入式音频输入 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 4K60 HDMI无缝输出模组 | 4K HDMI输出卡，支持拼接输出，单板支持4路输出，支持嵌入式音频输出，做拼接输出无音频功能 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 4K60 HDMI拼接输出模组 | 4KHDMI输出卡，单板支持4路输出，单卡共享8图层，暂不支持嵌入式音频输出，暂不支持独立音频输出 | 套 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 8路KVM光纤输入模组 | 光纤输入卡，单板支持8路光纤输入，支持嵌入式音频输入 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 8路KVM光纤输出模组 | 光纤输出卡，单板支持8路输出，支持嵌入式音频输出 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | KVM双路主机模块 | 双路4KHDMI输入接口卡，四口、双光模块传输KVM、Audio信号，支持2路4KHDMI输入，不支持环出 | 套 | 14 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | KVM双路操作模块 | 双路4KHDMI输出接口卡，四口、双光模块传输KVM、Audio信号，支持2路4KHDMI输出 | 套 | 14 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 多媒体地插模组 | HDMI接口，网口，电源口 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 分体式视频单元 | 视像分辨率：支持4K 30fps、1080p 60fps、1080p 30fps、720p 60fps、720p 30fps 视频编解码协议：H.265、H.265 SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263、H.263 音频编解码协议：OPUS、AAC-LD、G.729A、G.722、G.722.1C、G.719、G.711U、G.711A 接口： 视频输入接口：1×HT-RX, 2×HDMI 视频输出接口：2×HDMI 音频输入接口：1×HD-AI(2级), 1×卡农头, 2×HDMI(音频输入), 2×RCA 音频输出接口：4×RCA, 1×HDMI(音频输出) 其他接口：1×USB 2.0 A口, 1×USB 3.0 A口, 2×10/100/1000M LAN, 1×PoE网口(Touch), 2×RJ45串口, 1×WIFI(内置) | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清摄像组件 | 采用最高支持1080p60的815万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器，高性能快速稳定的自动聚焦镜头，12倍光学变焦，支持倒装；最大光圈：F1.8;焦距：3.85-43.06mm；视频输出格式：1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 摄像机落地支撑组件 | 摄像机落地支架 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 操作模块 | 操作系统：64位 CPU系列：≥8核，主频≥3.0GHz 内存容量：≥16GB，可扩展 硬盘容量：≥1TB固态硬盘 ≥6GB独立显卡 | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 主机采集模组 | 无损1080p，视频采集卡，带独立音频输入采集 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络接入模组 | 性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥96Mpps 表项：路由表≥1K，ARP≥1K,ACL≥512，MAC≥16K，内存≥512M，FLASH≥256M 端口：24千兆电口+4千兆SFP+ 支持POE+；POE供电功率≥370W； 最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥16G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理 路由协议支持IPv4/IPv6静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 可靠性：支持Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持DHCP client、DHCP Snooping、DHCP Server 安全：支持用户分级管理和口令保护、SSH2.0、端口隔离、 802.1X、端口安全、MAC地址认证、HTTPs | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 千兆光模块 | 千兆光模块 | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络配线模组 | 24口，含配套理线器 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 两分频全频扬声模组 | 扬声器类型：2×8两分频全频扬声器 频率响应：95Hz～20kHz(-10dB) 最大输入额定功率：100W(持续)，200W(节目)；28V(RMS)，57V(瞬时峰值) 灵敏度：≥93dB 最大输出声压级：≥119dB 标称阻抗：≥8Ω 指向角度(H×V)：120°×45°(指向角-20°) 建议信号处理：95Hz 24dB/Octave BW HPF 驱动单元：2×8低音单元；3×1高音单元 输入接口：4-Position Phoenix Connectors 箱体角度：下倾12° 箱体表面处理：涂层：黑色 安装适配螺栓规格：M6×25MM沉头螺丝 网罩：铁网(表面黑色) | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 功放单元 | 1U机身，小巧轻便,适合各类使用场景 100VAC ～240VAC宽电压适应范围 定阻输出支持2欧负载 额定功率：2×250W/8Ω；2×425W/4Ω；2×720W/2Ω；1×500W/16Ω；1×850W/8Ω；1×1440W/4Ω RMS输出电压：≥44.7V 最大输入电平：≥8.7Vrms（+21dBu） 输入灵敏度：≥35dB，32dB，29dB，26dB（可选择）； THD+N：典型值:0.05%(10%额定输出功率,1kHz,8Ω) 串扰抑制：≥90dB(低于额定功率,20Hz-1kHz,8Ω) 频率响应：典型值:+0dB,-0.5dB(10%额定输出功率,20Hz～20kHz,8Ω) 输入阻抗：≤20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 阻尼系数：典型值:1000(20Hz～200Hz,8Ω) 信噪比：≥100dB(A计权,20Hz-20kHz,8Ω) 电源要求：100～240VAC，50/60Hz 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源时序模块 | 1U机架式，最大输入电流45A,单路最大输出电流13A，工作电压：200-240V，输出电源插座后面板8个受控13A万用插座，通讯端口100M以太网1个，RS485通讯端口1个，插座标准兼容国际6A、10A、16A英标13A、美标15A、欧标G/M插头，电源净化功能，数字显示监测； | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 操作席位操作模组 | 共14个工位//定制/ 主体框架结构中主承重结构采用3.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工。主体框架结构为360框架，由冲压成形的冷轧钢构件通过上下水平横梁及左右侧窗来形成一个坚固的矩形框架结构，通过螺栓连接成型，确保钢度及方正性。控制台深度范围为1000～1050（mm），可提供足够的腿部空间(大于等于450mm)。内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架，满足用户放置不同设备的各种需求。主体框架下部采用可调整水平的固定脚支撑，其支撑脚采用高强度铝合金开模制造加工。 | 套 | 19 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 双显带鱼屏组件 | 屏幕比例：32：9,屏幕尺寸49英寸。 | 套 | 14 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 支架组件 | 配套双显带鱼屏安装于操作席位上 | 套 | 14 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 单层键盘托盘组件 | 钢制滑轨，可抽拉式，外置配置扶手，对手腕有一个自然的托举，符合人体工程学； 尺寸：660×247×25mm； 工艺：冲孔、焊接、打磨、喷塑 | 套 | 10 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | PDU组件 | 产品类型：19英寸标准安装； 插座孔形及数量：八位国标五孔； 输出线长度：2米线缆，端头为标准三孔插头； 额定电压/额定电流：220V/10A； 外壳材质：黑色铝合金。 带电源开关 432×45×45mm；外围19英寸483×45×45mm | 套 | 10 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 400万双光人车警戒定焦防暴半球网络摄像模组 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：≥400万 最大分辨率：≥2688×1520 最低照度：≥0.002lux（彩色模式）0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）3m（暖光人脸检测距离） 补光灯：2颗（红外灯）;1颗（暖光灯） 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 桌面式电源适配模组 | 能效：V5； 认证：CCC； 输入：AC180～260V； 输出：DC12V2A； 颜色：灰色 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络硬盘录像模组 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理4个事件/秒）； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理4个事件/秒）； 接入路数：4路； 分辨率：12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCIF； | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机械硬盘模组 | 单盘容量：不低于2TB； 缓存：不低于256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 7寸智能门禁单元 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：≥99.90%； 人脸识别速度：≤0.2s； 用户容量：≥20000； 人脸容量：≥20000； 卡片容量：≥50000张； 密码容量：≥20000个； | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 插墙式电源适配模组 | 输入：100～240V 50/60Hz 输出：≥12V 2.0A | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 280KG双门带锁信号磁力锁出入口执行单元 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 套 | 24 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 磁力锁支架组件 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 开门角度：90°； | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 出门按钮组件 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。