## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能会议管理模组、电子门牌组件等采购项目 | 智能会议管理模组 | - 服务器CPU性能不低于i5第13代 - 内存条：≥16G，存储：≥1T - 含配套一台显示器，24寸1080P,支持壁挂,一套无线键鼠 - 处理器操作系统windows10及上64位操作系统，本系统运行需要.net4.0环境，默认端口为TCPIP80，可根据使用需求修改，切记修改系统防火墙，开放对用端口UDP1231、云同步服务器功能 - 服务端支持windows/linux系统部署在公有云和私有云等环境，系统采用CS/BS架构 - 具备开放接口、组织架构管理、预约管理功能、终端管控、多方式签到功能 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成信息化设备销售业绩不少于1份，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 电子门牌组件 | 类型：43寸电子门牌 液晶：43寸原装A+级液晶面板 背光类型：LED背光 物理分辨率：≥1920×1080 对比度：≥5000：1 亮度：≥500 cd/m2 色彩：≥16.7M 可视角度：≥R/L/U/D 89/89/89/89 CPU：嵌入式四核Cortex-A17 1.8GHz处理器 内存：≥2GB DDR3 存储：板载8G工业级固态存储（可定制至板载32G），支持扩展TF卡存储 显卡：集成Mali-T764图形处理器，支持OpenGL ES1.1/3.0,可以实现2160P、H.265硬件解码和2160P、H.264视频编码 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁组件 | 包括RS485通讯的门禁控制器一个、开关按钮一个、电磁锁或电插锁一套 通讯方式：RS485 供电方式：AC 220V 安装方式：隐藏式壁挂安装 功能：通过RS485方式通讯，可控制继电器开关、门禁开关、串联其他485设备、对其他设备进行12V供电等功能 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 人脸识别模组 | 内置当前主流人脸算法 可适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台 设备离线应支持≥100000个人脸特征值、≥100000张卡片信息、≥150000笔记录存储 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 8路时序电源模组 | 采用单片机控制，使时间更精确性能更稳定 八路通道额定22KW电源 RFI/EMI电源滤波器，为设备提供干净而稳定的电源 用五芯三相的电源进线工业插座，两相/三相兼容 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线桌面式一拖二通话模组 | 频率范围：UHF499MHz～900MHz 调制方式：FM 可调范围：≥50MHz 信道数目：≥200 信道间隔：≤250KHz； 频率稳定度：≤±0.001%； 动态范围：≤100dB； 音频输出：独立0～400mV 混合0～300mV 综合信噪比：SNR:>60 dB； 综合失真：<0.5%@1KHz; 接收灵敏度：≤1.2/UV @S/N=12dB | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 调音模组 | 16通道调音台：最多10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX) 16通道调音台 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 金属机身 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 反馈抑制模组 | 采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口 支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量 每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 2通道开关电源功率放大模组 | 8欧姆立体声输出：2×450W 4欧姆立体声输出：2×700W 频率响应：20Hz～20KHz（-0.5dB） 总谐波失真：≤0.10% 20Hz～20KHz 阻尼系数：＞300:1 信噪比：＞100dB 灵敏度：＜0dB（0.775V） 互调失真：≤0.05% | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 8寸全频扬声模组 | 频响范围：69Hz～20KHz（-3dB） 灵敏度：≤98dB 额定功率：≥200W 峰值功率：≥800W 最大声压级：≥126dB 覆盖角度：≥90°×60° 高音单元1×1〞 低音单元1×8〞 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 音箱配件 | 2×1.5专业音箱线100m | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 卡侬跳线配件 | 1.5m卡侬跳线 | 套 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机柜模组 | 600×800×1600mm | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 广播级会议摄像模组 | 广播级一体化4K云台机器，图像传感器、机芯与整机为同一品牌 采用1英寸或3片2/3英寸CMOS成像器件，有效像素≥1420万 具有4路3G-SDI接口和1路HDMI接口，可实现4K情况下3路图像同时输出，高清模式下5路图像同时输出 支持2160/29.97P、1080/59.94P、1080/59.94I、720/59、94P、2160/25P、1080/50P、1080/50I、720/50P分辨率，方便连接后端设备 变焦:4K模式≥18倍，HD模式≥48倍 最低照度≤1.7Lx 水平视角≥64.6°； 具有轨迹跟踪功能，且摄像机可设置≥100个预置位 具有422和IP等多种控制接口 可通过IP进行固件升级，以提升摄像机性能 兼容现有会议室摄像头控制设备 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 移动摄像模组 | 成像元器件≥1/2.5英寸CMOS，传感器有效像素≥ 850万像素； 最大广角（水平视角）≥70度 视频输出支持2160/29.97P，并兼容1080/59.94P、720/59.94P高清格式输出 具有30倍4K拍摄变焦、高清模式≥80倍清晰影像变焦 4K输出水平分辨率：≥1700 TV线，2K输出水平分辨率≥1000TV线 同时具备1路3G-SDI视频输出和1路HDMI2.0和一路IP编码输出 兼容现有会议室摄像头控制设备 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 会议摄像机固定支架组件 | 会议场所定制摄像机固定支架，旨在确保摄像机稳定运行，避免图像震动 支架设计必须根据实际场地测量数据进行定制 采用稳定结构设计，所有连接部位需有防松动措施 主体结构采用不锈钢304或316 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频混合矩阵模块 | 高清混合矩阵，采用插卡式结构，矩阵规模不少于64进，64出，其中输入不少于20路SDI，24路4K-HDMI，20路输入HDBaseT，HDMI HDBaseT发送器不少于8台，HDMI HDBaseT接收器不少于12台，不少于40路4K-HDMI输出接口，24路输出HDBaseT配置卡，2块控制卡做一主控一备份，输入输出板卡型号最终以招标方实际需求为准。 输入输出延时≤1帧 输入信号自适应兼容，可以应对不标准信号的HDMI、DVI信号；输出信号强制模式，HDMI/DVI模式强制指定 支持交流双电源冗余供电；电源模块可以热插拔更换 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 会议终端视频复制模块 | 将一个 HDMI 源或DVI源拆分为两个输出 处理 4K60 4:4:4 和 HDR 视频信号 完全兼容高清1080p、超高清4K信号源和显示器 输入和输出视频状态指示 无需编程或控制系统 含电源适配器 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频信号自动选择模组 | 4×2高性能4K60 4:4:4 HDR AV切换器 提供四个HDMI输入和两个HDMI输出 包括支持HDMI输入的自动切换等 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频转换模块 | 输入：1×HDMI/3G-SDI，1×模拟音频 输出：2×3G-SDI，1×HDMI 上/下缩放和帧率转换 输入信号自动检测和配置 模拟音频嵌入 通过DIP开关和PC软件轻松控制 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 监视模块 | 显示尺寸：≥24寸 分辨率：≥1080P 亮度：≥500尼特 工作电源：220VAC 支持串口或红外控制方式 带壁装支架 | 套 | 10 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 中控主机单元 | 支持平板设备控制应用程序； 计算机应用程序及基于Web的控制界面 独立的模块化编程架构 - ≥8个IR/串口 - ≥6个COM串口，其中2个支持RS-232/422/485 带有控制总线和以太网控制端口可提供≥3个控制卡扩展插槽 支持监控和日程调度软件平台 TLS，SSL，SSH和SFTP网络安全协议，支持IPv6 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 中控平板单元 | 屏幕尺寸：≥9.7英寸 分辨率：≥2048×1536 主频：1.5GHz 处理器核心：四核心 系统内存：≥2GB 存储容量：≥32GB | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线AP模组 | 工作模式：采用整机双频三流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 射频设计：要求投标产品提供2.4GHz和5GHz两个射频模块设计 上行接口设计：1个10/100/1000Mbps(RJ45) | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 时序电源模组 | 1U机架式，最大输入电流≥45A，单路最大输出电流≥13A 工作电压：200～240V，输出电源插座后面板8个受控13A万用插座 通讯端口100M以太网1个，RS485通讯端口1个 插座标准兼容国际6A、10A、16A英标13A、美标15A、欧标G/M插头，电源净化功能，数字显示监测 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 42U机柜模组 | 42U机柜，前门单开后门双开，前后均为网孔门，带12位五孔交流PDU，带接地铜排及隔板，具体尺寸颜色、样式等参数要求以招标方需求意见为准 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 配线架组件 | 24端口，含理线器 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 音视频线缆配件 | 主要是通信线、供电线、控制线、音频线、视频线、线槽等本项目所需所有线缆辅材。包括但不限于： 话筒音频线200米 6类屏蔽网线10箱 手拉手话筒线50米 电源线400米 SDI线800米 定制多媒体地插16只 PVC20管250米 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 分布式输入节点模块 | 具备≥1路视频输入接口、≥1路视频环出接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频环出接口、≥2个USB接口、≥1路网络接口、≥1路光口、≥1个串行接口 最大支持4K30Hz分辨率采集，并向下兼容其他分辨率，无丢帧、卡顿现象 采用4:4:4全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色。经过编解码后，画质仍然保持原图像质量、色度、亮度、对比度、饱和度等，帧率不抽帧 支持光纤链路组网功能。 信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间≤20ms | 套 | 9 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 坐席设备分布式输出节点模块 | 具备≥1路视频输出接口、≥1路模拟音频输出、≥1路反向模拟音频输入、≥2个USB接口、≥1路网络接口、≥1路光口、≥1个串行接口 支持4K分辨率输出，并向下兼容其他分辨率 信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间≤20ms 支持光纤链路组网功能 设备USB数据传输接口可配置为多种模式：①仅支持键鼠传输，不支持其他USB设备传输；②可支持通过节点与远端计算机主机进行USB2.0数据透传，支持U盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱、USB摄像头、USB扫码枪等设备的使用 | 套 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 屏幕拼接分布式输出节点模块 | 具备≥1路视频输出接口、≥1路音频输出、≥1路反向音频输入、≥2个USB接口、≥1路网络接口、≥1路光口、≥1个串行接口，具有前面板显示功能 支持光纤链路组网功能 支持4K分辨率输出，并向下兼容其他分辨率 拼接功能要求：支持整屏拼接功能，可通过快捷键切换显示模式，包括单屏显示与整屏拼接显示。 信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间≤20ms | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 分布式系统信号核心传输模组 | 交换容量≥1.28Tbps 包转发率≥2000Mpps 10GE SFP+接入端口≥48个，光模块配置≥端口量的60% 交流供电，配置冗余电源模块 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 分布式系统信号接入传输模组 | 包转发率≥200Mpps GE电接口≥48个 10GE SFP+接入端口≥4个，满配光模块 交流供电，配置冗余电源模块 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 分布式系统管理控制模组 | 实现分布式节点的管理和控制，支持对系统的整理调配，提供满足本期系统的所有相关设备接入的授权，具备≥1路GE网络电接口，支持7×24小时不间断运行 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 分布式节点配电模组 | 双交流电源输入，输出回路≥24路，总容量≥32A，电源负载线 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 工作站单元 | 专业工作站，CPU核心≥10，CPU主频≥2.6GHz，内存≥32GB，独立显卡，硬盘≥2T | 套 | 9 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示模组 | 尺寸：不低于49寸 屏幕比例：32:9； HDR：HDR1000 分辨率：≥5120×1440像素 对比度：≥2500:1 类型：曲面屏 响应时间：≤1ms 屏幕刷新率：≥240Hz 售后服务：3年质保 接口： 2个HDMI2.1、1个 DP1.4、2个USB3.0、1个音频输出接口 面板：VA FreeSync，TUV爱眼认证 曲率：1000R 支持智能分屏、可实现双路信号同时连接显示、支持有线键鼠对两路设备快速切换控制 具备标准VESA接口，配置原装底座。 | 套 | 9 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 键鼠配件 | 键盘：有线键盘，薄膜键盘，兼容各种操作系统，键帽材质PBT/ABS，≥108全键，颜色多种可选 鼠标：有线鼠标，重量≤100g，回报速率501～1000，对称手型鼠标，最高DPI5001～10000，可编程键鼠≥3个，兼容做种操作系统，颜色多种可选 | 套 | 9 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 线缆配件 | 提供满足分布式节点设备连接主机、工作站等设备的音视频和光纤线缆；提供满足上述分布式系统组建的设备间互联网线、光纤等线缆；提供设备配电线缆；提供分布式节点机架安装配件（满足实际安装需求,≥14个托架）。 下述弱电线缆配置可作为材料预估参考，线缆类型、长度的调整不作为本工程合同计价变更依据： 1）3.5mm音频线缆：10根；2）3m高清HDMI2.0线缆：35根；3）双头双芯光纤尾纤：20根；4）35米8芯光纤尾缆：4根；5）六类网线：2箱 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 图形处理展示功能模块 | 实现分布式系统与现有图形处理设备的可靠连接，与图形处理设备一同配合完成视频信号在大屏上的投屏、组屏、分屏、任意开窗等展示功能。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外热成像图像采集模组 | 可见光支持自动光圈、自动聚焦、自动平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪、日夜转换，支持光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR防红外过曝技术； 支持电子罗盘、镜头除冰、镜像； 支持热成像探测器防灼伤智能躲避； 支持热成像目标检测，可见光联动跟随； 支持区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测功能； 支持智能烟火检测功能； 支持测温功能，测温范围：-20 ℃~150 ℃，测温精度：±8 ℃； 热成像分辨率：不低于640 × 512； 热成像焦距：9mm； 可见光分辨率：不低于2688 × 1520，不低于400万实时高清； 可见光焦距：6-336 mm，光学变倍56倍 ； 可见光透雾：支持光学透雾和算法透雾； 可见光补光功能：红外补光，有效距离150 m，亮度、角度根据场景智能调整； 可见光防抖功能：支持EIS陀螺仪防抖； 水平范围：360°连续旋转； 垂直范围：-20°~90°； 外壳材质：高强度铝合金； 工作温度和湿度：-40 ℃~70 ℃，＜90% RH； 防护等级：不低于IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。