采购公告附件

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期 | 质保期（不低于） | 专用资格要求 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制舱基础及路面硬化等施工项目 | A区平整场地 | 1.土壤类别 ：综合 2.弃、取土运距：投标人自行考虑 | m2 | 350 | 以甲方通知为准 | 12个月 | 1.有效的安全生产许可证：提供安全生产许可证； 2.有效的资质等级证书：具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质； 3.备注：项目经理要求： （1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书（执业工程范围应涵盖专业分包内容）。 （2）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日止，投标人具有电子与智能化工程施工业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |
|  | A区挖基坑土石方 | 1.土石类别：综合 2.挖土、石深度：综合 3.投标人自行考虑场内外中转场的 设置及相关费用 4.开挖方式：综合 5.基坑底部人工捡底发生费用由投 标人综合考虑在综合单价中 6.因工作面及放坡增加的土方量计 入清单工程量，投标时综合考虑， 结算时按实际挖填方量计算 7.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 145 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | A区土方回填 | 1.填方材料品种：满足规范要求 2.填方粒径要求：满足规范要求 3.填方来源、运距：投标人踏勘现 场现场综合考虑取土场、借土、买 土回填及场内外运距，其费用综合 考虑在综合单价中 4.场内外运输、摊铺、压实，其费 用综合考虑在综合单价中 | m3 | 64 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | A区室内电缆沟 | 1.沟截面:沟宽350mm，深350mm； 2.随打随抹光 3.120厚C25抗渗混凝土 4.素土夯实(密实度应大于93%) 5.沟盖板:成品硬塑盖板 6.其他:满足设计和现行施工验收 规范 | m | 100.00 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | A区模板安装及制作 | 1.模板安装要求：满足设计及 规范要求 2.其他：满足设计及规范要求 3.粘模面积计算 | 项 | 1 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | A区现浇构件钢筋 HRB400 12-16 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400 直径φ＞16 2.钢筋的除锈、搭接综合考虑，费 用包括在投标报价综合单价内，不 再单独计量计价 3.钢筋连接方式:（除机械连接以 外）无论采用绑扎、焊接、植筋等 由投标人按设计要求及相关规范要 求实施，其费用考虑在综合单价中 4.其他:满足设计和现行施工验收 规范 5.使用部位：钢筋混凝土地面、地圈梁 | t | 15.00 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | A区钢筋混凝土地面（场坪） | 1.混凝土强度等级：C30 细石混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足设计及 规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | ㎡ | 300.00 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | B区平整场地 | 1.土壤类别 ：综合 2.弃、取土运距：投标人自行考虑 | m2 | 600 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | B区室内电缆沟 | 1.沟截面:沟宽350mm，深350mm； 2.随打随抹光 3.120厚C25抗渗混凝土 4.素土夯实(密实度应大于93%) 5.沟盖板:成品硬塑盖板 6.其他:满足设计和现行施工验收 规范 | m | 100.00 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | B区混凝土地面（场坪） | 1.混凝土强度等级： C30 细石混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足设计及 规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 163.80 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | B区钢结构基础 | 根据设计图纸施工，满足现场使用要求 | 项 | 1.00 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | 500kV及以上变电站摄像机安装（有立杆） | 按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成500kV及以上站点摄像机安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。 | 套 | 18 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | 充电室装卸及安装 | 充电室装卸及安装（含充电室吊装费）、散水岩修砌，充电室接地铺设，含接地材料； | 项 | 2 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | 施工材料装卸及保管 | 施工材料装卸及保管、微气象系统、无线网桥及天线安装防锈处理、后台机、NVR、路由器安装； | 项 | 1 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | 通讯电缆敷设、固定及防火封堵处理 | 通讯电缆敷设、固定及防火封堵处理，含所附属所需穿线管材； | 项 | 2 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | 电缆敷设和挖掘电缆沟、疏通电缆通道、整理电缆盖板 | 电缆敷设和挖掘电缆沟（深度≥60cm，长度50米以内）、疏通电缆通道、整理电缆盖板等（含因此造成破坏的恢复工作和敷设所需管材），超出50米外工程量按照用工结算。 | 项 | 1 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |
|  | 空调台制作 | 空调台：M7砂浆砖砌、表面1:3砂浆抹灰空调平台，长*宽*高=850*400*500mm。 | 项 | 2 | 以甲方通知为准 | 12个月 |  |  |

# 具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

- 备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

- 3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。