## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令控制模块、配电模块等采购项目 | 操纵处理单元 | 1.工作电压：AC：220V；DC：110V/220V 2.6路千兆以太网口（互相隔离），8路485串口 3.采用工业级硬件设计,高性能多核多线程嵌入式CPU, 内存 8G DDR3L，存储500G 4.具备3路USB接口，支持导出 5.采用嵌入式安全操作系统,具备本体安全防护能力 6.尺寸：2U上架标准机箱,无风扇,防尘 7.全铝金结构，表面涂敷层均匀、牢靠,不溃裂，文字及符号正确、清晰、牢固 8.外形结构完好牢固,无毛刺及明显变形，表面无裂纹,划痕及污渍,能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验, 能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞试验 9.封闭式结构，防止有害的粉尘堆积，水滴滴到外壳无影响，防护等级符合IP51要求 | 个 | 19 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过变电站智能巡视系统或二次状态在线监测子站或保护信息子站销售业绩不少于1份，累计金额不少于20万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 命令控制模块 | 1.8路485 串口 2.采用工业级硬件设计,高性能多核多线程嵌入式CPU, 内存 8G DDR3L，存储500G 3.具备3路USB接口，6路千兆以太网口，具备调试、配置 4.具备IEC 61850标准通信接口或DL/T667 103等（支持定制） 5.控制指令：50ms端到端延迟（实时控制） | 个 | 20 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 讯息交流模块 | 1.工作电压：220V±10%直流电 2.6路千兆以太网口（互相隔离），具备以太网通信功能 3.具备图形化配置工具，支持cid模型文件导出 6.具备IEC 61850标准通信接口或DL/T667 103等（支持定制） 7.支持IEC61850信息模型及传输规约，具备与信息采集模块、外部应用系统内通信监视功能 | 个 | 20 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 信息传输单元 | 1.工作电压：AC：220V；DC：110V/220V 2.频率：50Hz 3.8路485串口，集成RS485串口通讯功能 4.支持标准Modbus通讯规约 5.具备与信息采集模块、外部应用系统内通信监视功能 | 个 | 15 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 配电模块 | 1.工作电压：AC：220V；DC：110V/220V 2.直流输出电压：24V 3.工作环境温度：-25℃～+55℃ 4.工作环境湿度：5%～95% RH（内部既不凝露，也不结冰） 5.大气压力：80kPa～106kPa 6.安装方式：导轨式（35mm标准导轨）、壁挂式 | 个 | 20 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。