## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能分析模块、训推一体机等采购项目 | 训推一体机 | 1、支持 GPU/NPU/DCU等异构芯片组合，GPU≥8颗，单芯片算力≥90 TFLOPS（FP16）； 2、采用x86/ARM 架构多核处理器，CPU性能≥2颗 Intel EMR6530/鲲鹏 920，核心数≥64核； 3、内存≥1T DDR5，存储 SATA SSD≥2T； 配备 RDMA 高速网络接口，带宽≥200Gb/s，延迟≤5 微秒； 4、支持 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口≥4 个。 | 台 | 1 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成信息化设备业绩不少于1份，累计金额不低于60万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 视频智能分析模块 | 1、视频分析最大接入路数：不小于100路； 2、行为识别功能：具备人体关键点检测、行为异常识别、人体姿态识别等功能； 3、适配 x86/ARM 架构，支持 Windows、Linux、Android 等多操作系统。 4、提供标准化API 接口，支持RESTful/GRPC协议，包含数据输入、参数配置、结果查询等接口。 5、工牌识别、异常离席、违规交流识别率≥90%，响应时间≤1s。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 音频智能分析模块 | 1、支持提取音频频率（20Hz~20kHz）、幅值、频谱、梅尔频率倒谱系数（MFCC）、过零率等特征。 2、支持语音内容识别（如关键词检测、语音指令识别），关键词识别准确率≥95%。 3、对检测到的异常音频、目标音频事件，自动标记事件类型、发生时间戳（精度≤10ms）、持续时长，支持关联音频片段存储。 4、支持与不同类型麦克风（动圈式、电容式、阵列麦克风）适配，兼容 4/6/8 路麦克风阵列。 5、声纹识别、语音转写、敏感词识别功能识别率≥90%。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 人员管控平台 | 1、支持基于 RBAC（角色-权限-用户）模型的分级权限管控。 2、支持人员基础信息录入、编辑、删除、查询，信息录入支持Excel批量导入，数据校验规则可自定义。 3、支持人脸采集和识别功能，采集图像分辨率≥1080P，人脸模板提取准确率≥99.5%。 4、支持自定义敏感区域（如评标室、公共活动区域），可通过电子地图标注区域范围。 5、支持违规行为分析，识别场景典型违规行为（如违规使用通讯设备、未按规定流程操作等），分析准确率≥95%； 6、自动生成行为分析报表（日报、周报、月报），包含人员出入统计、违规事件统计、行为趋势分析等内容。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、安装和调试等，使上述产品满足本项目使用需求。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。