
采购公告附件：

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	安全管理模组、堆垛机人员权限识别组件等采购项目
	安全管理模组
	1U机架式设备
ARM架构、4核CPU
内存≥4G、存储≥4G
交流冗余电源
console接口≥1个
USB接口≥2个
千兆电口≥8个
千兆SFP接口≥4个
支持扩展槽位≥1个
支持IPS、防病毒、应用控制、IPSec VPN、SSL VPN等功能
网络吞吐≥6Gbps
应用吞吐≥4.8Gbps
最大并发连接≥150万、新建连接≥7万/秒
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成信息化设备或电子元器件业绩不少于1份，累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	堆垛机人员权限识别组件
	嵌入式Linux操作系统
屏幕：7英寸触摸显示屏
屏幕比例9:16
屏幕分辨率≥600×1024
摄像头参数：需支持宽动态功能
性能不低于200万双目摄像头；
认证方式：需支持人脸、刷卡（IC卡、、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块
人脸验证：需支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%
通信方式：有线网络
防护等级：≥IP65
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	立库视觉监测组件
	支持全景细节双通道
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
支持高效补光阵列，全景白光照射距离≥30 m，细节补光照射距离≥150 m
支持两进一出报警、一进一出音频
支持512 GB MicroSD卡存储
防护等级：≥IP66
抗干扰能力强
适用于严酷的电磁环境
供电方式：DC36V±25%;28W Max.
工作温湿度：-30℃～65℃；湿度≤90%
支持恢复出厂设置
除雾方式：加热玻璃除雾
尺寸≤：222.3×252.6×398.5 mm
重量：≤6 kg
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	数据处理模组
	CPU：配置2颗高端处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥2.4 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W
内存：≥64G DDR4
内存插槽≥8根
硬盘：≥2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）
PCIE扩展：支持4个标准PCIE插槽
网口：≥2个千兆电口
需支持选配10GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：IPMI RJ-45≥1个
USB 3.0接口 ≥7个
VGA接口电源≥2个
冗余电源性能≥550W（1+1）高效铂金CRPS
机箱规格：≤87.5×446.6×700mm，不含箱耳
设备重量：≤23kg（含导轨）
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	数据存储模组
	整机搭载高性能AI处理器，需支持全路数以文搜图应用
内置图文搜索引擎，需支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
需支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
存储接口：≥8个SATA接口
8TB硬盘≥8块
视频接口：≥2个HDMI，2个VGA
网络接口：≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：≥1路DC12V 1A
串行接口：≥1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：≥2个USB 2.0，2个USB 3.0
扩展接口：≥1个eSATA
输入带宽：≥384Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：≥256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：≥32×1080P
显示能力：≥8K+1080P、2×4K异源输出
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	数据连接模组1
	交换机，机架式，≥24个千兆电口；≥1个业务扩展槽，≥1个电源模块槽位，≥1个风扇模块槽位，交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	数据连接模组2
	全网管三层交换机，机架式，≥24个千兆电口，≥8个复用的千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	物联感知模组
	产品尺寸：≤351.4×261.4×92.3mm
操作系统：嵌入式Linux操作系统
防区数量：板载8路（探测器100m以内），可扩展至256路
继电器数量：板载4路（距离50m以内），最多可扩展至64路
日志容量：≥5000条
传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输≥800米
硬件接口：RS485≥1个；RJ45≥1个；PSTN≥1个；4G模块接口≥1个
上报协议：ISAPI、ISUP、NAL2300协议
安装方式：壁挂安装
供电方式：AC220V（自带电源适配器）
设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W
工作温度：–10℃～+55℃
工作湿度：10％～90％
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	堆垛机立库安全监测管理模组
	提供AI线上自动巡检、线上人工巡检等执行手段识别立库内外安全隐患，帮助执行者在线执行、降本增效。提供AR实景一张图、AR车间、数字看板、数字月台等应用通过数据与视频的结合，构建由物到数的管理视图，实现全方位、立体化的库区综合管控，帮助管理者俯瞰全局。通过AR实景一张图、数字看板等数字手段，实时掌控机器、立库、货物的变化，监测变化过程，利用数据实现趋势分析，生成数据驾驶舱，实现全方位、立体化的库区数字空间综合管控，辅助立库管理者决策和精细化运营。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	立库安全感知组件
	接口功能：内置麦克风≥2个，内置扬声器≥1个，RS-485接口≥1个，电源反送接口≥1个，内置MicroSD/MicroSDHC/插槽，内存≥ 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出；支持一对音频输入输出
Smart录像：支持断网续传功能，保证录像不丢失
系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入
支持五码流技术，支持同时20路取流
宽动态：需支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
图像相关：支持200万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，适合各种场景需求
红外波长范围：≥850 nm
需支持多种事件检测和异常侦测，需支持智能警戒，需支持联动声音报警
网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
工作温湿度：-30℃～60℃，湿度≤95%（无凝结）
防护等级：≥IP67
	套
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	立库智能测温组件
	支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常
智能资源切换：支持测温功能与上述一种智能功能同时开启，烟雾检测支持与测温功能、火点检测
支持AI开放平台
支持双光融合、叉车去误报、太阳反光去误报等智能算法
热成像像元尺寸：≥12μm
热成像分辨率：≥256×192
热成像焦距：≥7 mm
热成像视场角：24.9°×18.7°
测温范围：-20 ℃～550℃
测温精度：≤±2℃或者读数的±2%（取最大值）
吸烟检测最远报警距离：≥10.5m
报警联动：支持1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义）
	台
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	外壳模组
	1.材质：Q235；
2.尺寸：高×宽×厚：2200mm×570mm×372mm，尺寸偏差±2mm；
3.主体为分体式，分为上下两部分组件，可通过螺钉进行连接，主体支撑结构厚度2mm，门组件结构厚度1.2mm，元器件连接件厚度1.2mm，其余尺寸按招标方要求；
4.上门组件配置3个合页（黑色）、3个门锁组件，下门配置3个合页（黑色）、2个门锁组件，门锁及合页要求牢固可靠；
5.面板为5mm厚高透亚克力，背面丝印锖色（金属效果），正面根据招标方要求显示文字；
6.主体及元器件连接件等部件喷塑RAL9003哑光，根据招标方要求进行白色LOGO丝印，装饰件根据招标方要求进行颜色喷涂。
7.结构支持移动快速部署，模块化安装维护，射频面抗刮擦穿透、支持防水、室外使用，附带安装辅料等；
8.工作环境：
工作温度：-40~75℃
存储温度：-40~85℃
相对湿度：5%~95%（无凝露）
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	热气溶胶灭火模块
	1.工作环境温度范围 －45℃~＋90℃；
2.规格尺寸（mm）≤75×106×15；
3.工作环境相对湿度 ≤95％RH；
4.启动方式：电启动或热启动；
5.喷放时间：≤3s；
6.电启动电流：≥500mA；
7.喷放滞后时间：≤2s；
8.热启动温度：175℃±15℃；
9.喷口热间距；喷口350mm处温度≤200℃；
10.反馈信号：无源开关量信号；
11.壳体表面温度 ≤200℃；
12.保护PACK空间≥0.4m³；
13.氧化剂名称及含量：硝酸锶 50％±10％；
14.有效期≥10年。
	套
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	全氟己酮灭火模块
	1.外形尺寸（mm）≤95×145×16；
2.储存容器容积（ml）≥130；
3.灭火剂充装量（g）≥200；
4.保护空间（m³）≥0.2；
5.启动方式：热引发器启动或机械式感温启动；
6.热敏线动作温度（℃） 175±15；
7.热敏线长度（m）≥1米；
8.喷放时间（s）≤10；
9.适用环境温度（℃） -45～70；
10.产品使用有效期（年）≥10。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	过滤模块
	1.尺寸106×106×22.5mm；
2.非金属材质，百叶窗包含过滤网组；
3.颜色ral7035。
	套
	16
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	标识模块
	1.板厚0.5mm镜面黑钛不锈钢，去毛刺，锐角倒钝，表面镜面光滑；
2.激光雕刻工艺，雕刻字迹清晰，表面无烧灼痕迹，保证二维码可识别；
3.产品名称及参数（红色字体）仅为示例，根据不同产品信息进行修改变更，实际加工不做颜色处理，填入产品信息字体为黑体；产品名称字高4.8mm，于logo和二维码之间居中放置；其余文字内容字高3.9mm，参数填写框内文字左对齐放置；
4.尺寸120mm×55mm。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	紧固组件
	1.材质304，总长70mm，
2.螺纹直径8mm；
3.套管长≥45mm。
	套
	24
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	理线模块
	1.尺寸25mm×25mm×1000mm；
2.安装孔中心距50mm，孔≥3.5mm；
3.硬质PVC材质，颜色灰色。
	套
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	密封模块
	1.尺寸宽×高：8mm×4mm；
2.材质为EPDM，长度单根为1000mm；
3.需带背胶。
	套
	24
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	包装模块
	1.箱体尺寸≥2200mm×700mm×400mm；
2.内部使用塑料填充物进行缓冲，与箱体贴合紧密；
3.箱体按照招标方要求进行丝印；
4.配置与箱体适配的托盘，托盘可以进行叉车搬运，托盘强度牢固可靠。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	总控模块
	1.处理器：RK3588，四核A76+四核A55；
2.内存：板贴 LPDDR4 8G内存颗粒；
3.硬盘：板贴EMMC 32G存储颗粒；
4.接口：支持SSD和TF扩展存储，HDMI和DP显示，双千兆以太网口， 板载WIFI+BT，8G内存、128G SSD,、4G模块带GPS功能，GPIO(四路输出四路输入)。 MINI PCIE扩展lora/4G，2个USB2.0，2个USB3.0，4个 COM，支持TPM/TCM加密模块；
5.系统：支持Android11，Linux ubuntu20.04；
6.电源：DC12V/3A；
7.工作温度： -20~60℃；
8.相对湿度： 5~95%(无凝结)。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	显示模块
	1.分辨率：1366×768/60Hz；
2.显示比例：16:9；
3.对比度：1000:1；
4.尺寸规格：18.5"(A规工业液晶屏，TFT LCD，WLED背光)；
5.触摸种类：电容触摸屏（G+G/G+P/G+F 结构），支持手指触摸；
6.接口配置：不小于HDMI×1、Audio1× Mic-IN、VGA×1、USB触摸方口×1；
7.电源：DC12V/3A；
8.工作环境：温度-20°C~70°C，湿度10%~90%。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	RFID超高频模块
	1.标签协议：EPC Class 1 Gen2 (ISO 18000-6C) ；
2.RF输出：5dBm-33dBm可调，+/-1.0dBm；
3.频率特性：FCC（美国）902-928MHz、ETSI（欧洲）865.6-867.6MHz、SRRC-MII（中国）920MHz-925MHz；
4.灵敏度：-86dBm，信道隔离 32dB；
5.硬件接口：15针MOLEX53261-1571连接器（含供电、通信及GPIO）
UART串口，波特率9600~921600bps，电源：5.0 VDC+/-0.25%，最大功耗：: 8.0W（峰值）, 1.6A@5V,33dBm；
6.识读距离：≥12米，使用8dBi天线，识读率≥900tags/s；
7.程序接口：支持API C, C#/.NET, Java；
8.工作环境：工作温度-20℃到+50℃，存储温度-40℃到+85℃。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	超高频接口板模块
	1.连接器接口：15针MOLEX53261-1571连接器（含供电、通信及GPIO）；
2.通讯方式：RS232（9600-460800ps）；
3.电源：供电9-24V，标配适配器12V/3A，单板工作状态0.5W； 
4.工作环境：工作温度-25℃-+65℃，存储温度-40℃-+85℃，湿度：5-95%非冷凝。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	RFID天线组件
	1.9dBi圆极化天线，不带外壳；
2.频率范围：902MHz-928MHz；
3.尺寸：260*260*30mm；
4.馈线：馈线尾端采用SMA公头、内螺纹内针，长度1米。
	个
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电池组件
	1.一组4支电池，单支电池尺寸310mm x 100mm x 140mm；
2.磷酸铁锂，宁德时代A品，单支电池容量120Ah；
3.带充电器、连接线（防水插头）。
	组
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	相机模块
	1.500万像素高清工业摄像头，像素大小2.2µm x 2.2µm；
2.USB 2.0 接口；
3.FOV（视场角）：≥120°；
4.功率：≤0.7W。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	串口继电器模块
	1.输入电压：DC7-24V；
2.输入信号：4路开关量；
3.输出信号：4路继电器常开常闭输出；
4.通讯端口：RS232（可通过跳线设置为RS485）；
5.自带线缆：带DB9母头通讯线缆。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	红外光电模块
	1.扩散反射型，NPN型，红色光；
2.检测距离：2.5m；
3.电源：电压DC10～30V ，电流小于30mA；
4.响应时间：小于1ms。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	音响模块
	1.供电方式：USB供电
2.输出功率：2x3W；
3.额定电阻：4Ω；
4.插口规格：3.5mm；
5.喇叭规格：2只，直径45喇叭；
6.音效：信噪比＞85dB，失真度0.5-1.0%。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	灯光模块
	1.DC12V供电，实心硅胶防水灯带；
2.发光颜色：蓝光；
3.固定方式：粘贴，带背胶；
4.长度:1米；
5.配件：带接头线。
	米
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	卡扣组件
	SMD型，10mm，2pin单头，带≥9cm线
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	散热模块
	1.电源：DC12V/0.19A；
2.转速：2800RPM；
3.噪音：≤40dB；
4.风量：≥0.33m³/min。
	个
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电源开关模块
	1.开关电压：DC9-12V；
2.开关电流：20A；
3.工作形式：自锁式，红色指示灯
4.防水等级：IP67；
5.安装孔径：19mm；
6.接触电阻：≤50MΩ。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	防水天线模块
	1.GPS/BD+4G蘑菇头高增益组合天线；
2.GPS增益：28dB；
3.线材：RG174/RG178；
4.接头：SMA内针
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	音频对接模块
	1.3.5mm耳机延长线；
2.公对母，有线带麦；
3.线长≥1米。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	USB延长对接模块
	1.USB3.0延长线；
2.公对母；
3.线长≥1米。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	连接器模块
	1.不锈钢防水连接器，配防护盖；
2.芯数：2芯，针脚镀金；
3.含插座、插头。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	正极端子组件
	1.额定电流：32A；
2.额定电压：450V；
3.端子颜色：橘色；
4.端子尺寸：48.2mm×6.2mm×31.3mm。
	个
	32
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	负极端子组件
	1.额定电流：32A；
2.额定电压：450V；
3.端子颜色：蓝色；
4.端子尺寸：48.2mm×6.2mm×31.3mm。
	个
	32
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	端子固定模块
	C45导轨式端子固定件，阻燃材质；
	个
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	端子连接模块
	1.CMK420端子并线专用；
2.位数：10位；
3.材质：阻燃材质。
	个
	8
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	导轨模块
	1.C45导轨，长度≥25cm；
2.金属材质，按装孔间距20.2mm。
	个
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	全向盘点模组
	水平旋转范围±10°俯仰角度调节范围25°-85°，水平旋转速度，最快可≥10°/s可调，高度4.5米。
	套
	15
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	节点电源模块
	输出电压：DC 12V；输出电流：2.5A；输出端口：10/100/1000Mbps传输速率端口；输出功率：30W。
	套
	19
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	节点控制模块
	电源DC9-36V输入；主频≥168MHz内存≥192Kbytes；ADC采样≥1路；精度≥12bit；开入≥2路；开出额定负载≥2A；≥2路、具备1路RJ45网口、2路RS232接口、1路RS-485接口、具备不低于2路供电电压≤36V直流电机调速控制功能、驱动能力≥3A。
	套
	19
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	终端控制箱组件
	外壳不锈钢材质，尺寸＜400×200×180mm（长×宽×厚），预留出线孔不小于5个，装配高度1.5米左右。
	套
	19
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	RFID射频模组
	读写器端口数量八端口，芯片Impinj E710；15pin排线，双头同向，线长≥20cm。
	套
	21
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	终端馈线
	接口一端SMA公头、一端N公头；线缆级别不低于5D-FB；单根长度小于15米。
	米
	1410
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	感知天线
	频率范围 860-940MHz；增益9dBi；馈线接口直出端子N母头。极化方式：圆极化。不带支架，丝印规定的LOGO。
	套
	101
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	万向支架
	万向支架尺寸≥162.5×97×171mm，净重＜0.5kg，表面喷砂，全向调角方式。
	套
	78
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	U型紧固组件
	螺纹规格M8×140mm，内部尺寸宽×高≥360×520mm，镀锌钢板尺寸长×宽×厚≥390×250×5mm。
	套
	30
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	天线安装板组件
	安装转接板尺寸长×宽×厚≥350×140×4mm，螺纹孔M6数量12个；螺栓长度M6×30，镀白锌。
	套
	44
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	节点控制箱组件
	尺寸600×540×200mm（宽×高×厚，含帽），箱体材质不锈钢；防水箱含固定件；断路器10A 2P断路器C特性脱扣功能，五孔开关插座额定电流不小于10A；出线孔径25mm不少于4个。
	套
	7
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	数据交换模组
	2个千兆Hi-PoE电口，6个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；端口最大供电功率：Hi-PoE端口 90W，PoE端口 30W；整机最大供电功率：230W；Hi-PoE口支持IEEE 802.3at/af/bt，PoE口支持IEEE 802.3at/af；供电方式AC220V。
	套
	10
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	设备存储组件
	四面带防尘网、顶部不开孔有防水功能，长×宽×深不小于2000×600×1000mm。
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	数据分析模组
	CPU:X86架构，主频不低于2.4GHz，内存不低于64GB DDR4； 2U双路机架式，硬盘容量不小于20T，性能不低于SATA 7.2K 企业级；网口不低于双口千兆网卡，1个管理网口；带导轨、显示器；操作系统：支持麒麟、凝思、openEuler、深度、centos7等主流国产操作系统，预装甲方指定系统centos7等。
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	过线防护组件
	过线折弯部分折弯90度，内径不小于25mm；过线直线管径内宽不小于45×45mm；结合紧密，卡箍和螺栓紧固功能;天线紧固件表面处理白色镀锌，扎带材料白色尼龙，卡箍材质不锈钢等。
	米
	660
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智慧节点模组
	节点控制模组（1）具备对分布式感知节点管理控制功能，对云台式感知节点的控制能力≥2组。（2）盘点管理支持自定义计划，感知设备管理能力数量＞10组。（3）支持对接通过标准化接口实现与上层系统的数据交互；（4）具备射频控制功能，可控制读写器的工作。（5）能准确采集多种标签信息，实时处理传输标签数据且异常时自动缓存补发。
	套
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智联调度模组
	（1）任务接收功能，支持与上层系统对接接收盘点任务。（2）任务管理功能，支持多种盘点任务，任务类型数≥3种。（3）盘点计划功能：具备多种盘点计划制定和实施功能，支持定时盘点等方式。（4）日志权限功能：具备分级权限和最小权限等功能。（5）盘点报告生成功能：支持将系统盘点结果按照相应的维度生产可视报告，并支持多种格式和定时生成。（6）智能功能：根据读取数据，支持对比上层数据进行数据分析，包括盘亏盘盈等状况。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	节点数据转换模组
	接口具备控制搭载天线盘点功能；空载运行完成通知；盘点路径数据规划功能；支持与上层系统数据交换功能。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。



