## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚终端箱、授权发卡器等采购项目 | 站端处理单元（配置智能分析） | 1）负责与地区级主站、站端设备的通信、控制； 2）具备128路视频的接入与转发能力； 3）应采用满足网络安全要求的Linux操作系统，中文界面，支持单鼠标操作； 4）每个通道均应支持QCIF、CIF、4CIF/D1、720P、1080P等各种分辨率编码方式，且最高帧率不小于25帧/秒。 5）具备至少8个硬盘，每块硬盘容量为6T及以上； 6）能以定时、报警启动、用户手动等多种方式启动录像功能，可对所有摄像机的视频进行长时间循环录像； 7）具备≥1个智能分析模块（4个GPU模块）； 8）最大支持管理128路视频； 9）支持≥8路视频流进行实时结构化分析； 10）支持≥4路仪表巡检同时分析； 11）支持≥32路（1080p视频流）作业管控； 12）支持≥48路人脸识别（1080p视频流）； 13）支持≥100万条人脸历史抓拍库； 14）支持≥128路周界防范，每路支持10条规则 ； 15）支持门禁管理功能； 16）支持环境监控管理功能。 | 套 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过智巡系统或辅控系统或组部件（包括服务器或主机或摄像机或传感器）销售业绩不少于1份，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 站端处理单元（不配置智能分析） | 1）负责与地区级主站、站端设备的通信、控制； 2）具备128路视频的接入与转发能力； 3）应采用满足网络安全要求的Linux操作系统，中文界面，支持单鼠标操作； 4）每个通道均应支持QCIF、CIF、4CIF/D1、720P、1080P等各种分辨率编码方式，且最高帧率不小于25帧/秒； 5）具备至少8个硬盘，每块硬盘容量为6T及以上； 6）能以定时、报警启动、用户手动等多种方式启动录像功能，可对所有摄像机的视频进行长时间循环录像； 7）可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP、南网PG网络协议协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机，支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP； 8）单机可支持扩容≥16盘位，≥4个千兆以太网口； 9）控制单元配置多核处理器,具有16GB内存,并可扩展到32GB。 | 台 | 21 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境采集单元 | 1）应具备16路4~20mA的标准电流环信号的接入能力，具备8路RS-485/232接口； 2）支持集中式的接入方式，集中在RPU实现。 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 站端工作站（含显示器） | 四核处理器,处理器字长≥64位，CPU主频≥ 3.0GHz，内存容量≥4GB，硬盘存储器≥250GB，独立显卡，显存≥512M（2个100M及以上以太网络接口，含操作系统（Linux、后台软件），23寸及以上液晶显示器。 | 台 | 17 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外网络高清高速球机 | 可预设预置位：≥128个； 有效像素 ：≥1920×1080； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.5，黑白：0.0005lux@F1.50； 旋转角度 ：水平360°连续，垂直0°～180°； 旋转速度 ： 水平≥220°/s，垂直≥180°/s，速度5级以上可调； 变焦倍数：光学变焦≥30倍（室外型号），数字变焦≥8倍，光学变焦≥20倍（室内型号），数字变焦≥8倍； 聚焦方式 ：可自动/手动聚焦； 红外灯照射距离：≥200m； 红外灯亮度调节：支持手动/自动调节； 防护等级：IP66； 网络接口 ：室外安装必须用光口摄像机，室内安装可用电口摄像机。 | 个 | 167 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外网络高清固定摄像机 | 有效像素：≥1920×1080； 最低照度：Lux 彩色:0.001Lx，黑白:0.0001Lx； 宽动态范围：≥128倍； 隐私遮挡区域：≥4个； 动态侦测：开/关可选，≥64个可设置区域； 红外灯照射距离： ≥60m； 红外灯亮度调节：支持手动/自动调节； 防护等级：IP66； 网络接口：室外安装必须用光口摄像机，室内安装可用电口摄像机。 | 个 | 62 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外热成像摄像头 | 成像元件：非制冷焦平面探测器； 变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥12倍； NETD：≤25mK； 测温范围 ：-20℃～+500℃； 温度分辨率：0.1； 精度：±2℃或±2%(读数范围),取大值； 热成像有效像素：≥640×512； 可见光有效像素：≥1920×1080； 旋转角度 ：水平360°连续，垂直-90°～40°，误差小于等于±0.1°； 旋转速度：水平≥60°/s，垂直≥30°/s，速度3级以上可调； 报警： 输入≥4个，输出≥2个。 | 个 | 23 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 全景凝视摄像机 | 成像元件：CMOS； 可预设预置位：≥128； 全景镜头：支持180°显示图像； 球机变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥8倍； 全景有效像素：≥4096×1800； 球机有效像素：≥1920×1080； 最低照度：彩色0.005Lux(50 IRE@F1.6)，黑白0.0005Lux(50 IRE@F1.6)； 宽动态范围： ≥128倍； 旋转角度：水平360°连续，垂直0°～180°，误差小于等于±0.1°； 旋转速度 ：水平≥220°/s，垂直≥180°/s，速度5级以上可调； 预设巡航：≥6组，预置位切换速度5级以上可调，停留时间5s～128s可调。 | 个 | 13 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 高清红外补光一体化云台网络摄像机 | 可预设预置位：≥128个； 变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥8倍； 有效像素：≥1920×1080； 最低照度：彩色0.005Lux(50 IRE@F1.6)，黑白0.0005Lux(50 IRE@F1.6)； 旋转角度：水平360°连续，垂直 - 90°～90°； 旋转速度：水平≥60°/s，垂直≥30°/s，速度3级可调； 聚焦方式：可自动/手动聚焦； 红外灯照射距离：≥60m； 防护等级：IP66。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 卡片摄像机 | 成像元件：CMOS； 水平解析度：彩色≥700线，黑白≥700线； 有效像素：≥1280×720； 最低照度：彩色0.5Lux(50 IRE@F1.2)，黑白0.1Lux(50 IRE@F1.2)； 宽动态范围： ≥100dB； 报警：输入≥1个，输出≥1个； 功耗：≤5； 防护等级：IP66； 供电方式：支持POE供电； 信噪比：≥50。 | 个 | 14 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防爆摄像机（枪机） | 成像元件：CMOS； 有效像素：≥1920×1080； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 宽动态范围 ：≥105dB； 红外灯照射距离：≥20m，支持手动/自动调节； 接口：网络：≥1个网络100M电口：具备音频输入/输出口； 防护等级 / ≥IP68； 提供CCC证明，或防爆检验报告。报告内容符合GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求及GB/T3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备中的： (1)机械检查检验项目要求； (2)绝缘介电强度试验验项目要求； (3)冲击试验验项目要求； (4)热试验验项目要求； (5)接地联系性试验验项目要求； (6)防护试验验项目要求。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 温度传感器 | 温度测量范围：-20℃～+100℃； 温度测量精度：0.5 ℃； 响应时间：≤2s； 数据传输距离：≥ 800m； 环境温度：-20 ℃～ +70 ℃； 环境湿度：10% ～ 95%RH； 输出方式：4 mA ~20mA。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 湿度传感器 | 湿度测量范围：0%～100%RH； 湿度测量精度： ±1%RH （ 25 ℃）； 响应时间：≤2s； 数据传输距离：≥ 800m； 环境温度：-20 ℃～+70 ℃； 环境湿度：10% ～ 95%RH； 输出方式：4 mA ~20mA。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 风速传感器 | 测量范围：0 m/s～100m/s； 测量精度：≤ ±0.5% 测量值； 响应时间：≤ 1S； 环境温度：-20°～ +70°； 环境湿度：10% ～ 95%RH； 输出方式：4 mA ~20mA； 传输距离：≥ 800m。 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 水浸探头 | 灵敏度：3 mm±1mm； 响应时间：≤ 1S； 误报率：≤ 0.01%； 输出方式：常开型无源输出。 | 个 | 17 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁-感应式读卡器 | 自适应韦根26/34读卡器，支持密码和刷卡。 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁-单门门禁控制器 | 单门控制器；管理门数： 1，2，4；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁-两门门禁控制器 | 两门控制器；管理门数： 1，2，4；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁-电磁锁 | 工作电压：DC12V； 安全类型：通电上锁、断电开锁； 配件：含门锁支架。 | 把 | 22 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁-电插锁 | 工作电压：DC12V； 安全类型：通电上锁、断电开锁； 配件：含门锁支架。 | 把 | 22 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁-开门按钮 | NO/COM接点；外形尺寸：86mmx86mmx25mm；产品重量：70g；产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 22 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁-爆破按钮 | NO/COM接点；外形尺寸：86mmx86mmx25mm；产品重量：70g；产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 22 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁-门禁卡 | 读卡方式：感应式；最大控制门数/控制器 ： 不低于4；MTBF：不低于44 000h；最大系统容量：不低于40000人。 | 张 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁-授权发卡器 | 支持Mifare卡（IC卡）刷卡； 支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动； 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外对射-DC24V开关电源 | 电压DC24V,电流15A。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外对射-DC12V开关电源 | 电压DC12V,电流30A。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 光纤收发器 | a)光纤接口：FC； b)光纤芯数：单纤双向传输； c)工作波长：1310nm（TX）/1550nm（RX）； d)出纤光功率LD：光源(-11～-4)dBm； e)接收灵敏度：≥-26dBm； f)网络接口：RJ45； g)传输速率：≥100Mbps； h)环境温度：-10℃～+70℃； i)环境湿度：10%～95%RH，无冷凝； j)EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。 | 个 | 70 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 柜体 | 柜体防护等级：IP30；柜体尺寸：宽800mm、深600mm、高2260mm；颜色：RAL7035。 | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 配电箱 | 304不锈钢材质，具备接地、防水、防雷功能，配置2P空开、进线电源防雷模块、接线端子、光纤熔接盒。 | 个 | 301 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 汇聚终端箱 | 尺寸：1000mm*800mm*600mm；304不锈钢材质，壁厚不低于1.2mm；前后单开门，门板厚度不低于1.5mm；散热风扇；防护等级：IP54；含：2P空开、电源避雷器、8位防雷PDU、配线端子排、理线架、层板、48口OPF架（熔纤配件满配）、电源适配器。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网线 | 超五类及以上屏蔽双绞线。 | 米 | 8495 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 4芯光纤 | 4芯单模室外铠装防鼠咬光缆。 | 米 | 35600 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 24芯光纤 | 24芯单模室外铠装防鼠咬光缆。 | 米 | 300 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 尾纤-单模单纤跳线FC-FC(3米) | 单模单纤跳线FC-FC(15米)。 | 根 | 178 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 尾纤-单模单纤跳线FC-LC(3米) | 单模单纤跳线FC-FC(30米)。 | 根 | 395 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 尾纤-单模单纤跳线FC-FC(15米) | 单模单纤跳线FC-FC(3米)。 | 根 | 171 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 尾纤-单模单纤跳线FC-FC(30米) | 单模单纤跳线FC-LC(30米)。 | 根 | 42 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 尾纤-单模单纤跳线FC-LC(30米) | 单模单纤跳线FC-LC(3米)。 | 根 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | KVM延长及切换装置 | 输入接口：4； 输出接口：2； 有效传输距离：≥20米； 支持分辨率：≥1920*1200； 音频传输：支持[A1]； 服务器接口类型：PS-2、USB； 操作系统：支持Unix 或Linux系统。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电子围栏 | 脉冲峰值：5000-10000V； 脉冲周期：≥1s； 脉冲持续时间：≤0.1s； 脉冲最大电量：≤2.5mc； 低压模式脉冲峰值：700V左右； 脉冲电流超过300mA的持续时间： ＜1.5ms； 脉冲电流峰值： ≤10A； 脉冲最大能量：≤5J； 围墙安装栏线数：6。 | 米 | 1000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 监控硬盘 | 容量：≥ 6； 转速：≥ 7200； 缓存：≥ 256。 | 个 | 171 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源配电器 | 输出DC12V2A，输入AC100~240V，温度环境-30℃~+70℃； 输出AC24V3A，输入AC220V电压供电，温度环境-20℃~+70℃。 | 只 | 248 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源避雷器 | 额定电压Un：230VAC，最大持续运行工作电压Uc：385VAC，最大放电电流Imax（8/20μs）：20kA，标称放电电流In（8/20μs）：10kA，电压保护水平Up：≤1.5kV，响应时间：≤25ns，工作温度：-40℃～+80℃，DIN导轨式安装，带NPE模块保护功能。 | 只 | 268 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频信号避雷器 | 对视频网络信号实施浪涌保护,最大放电电流(8/20μs)：24kA（网络信号）、10kA（摄像机电源），速率(bps)：100M，以太网8线带保护，DIN导轨式安装。 | 只 | 98 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据信号避雷器 | 最大冲击电流（10/350μs）（D1类）2.5kA，电压保护水平≤60V，额定工作电压6V，最大持续电压：8V，保护线数：1对线，接口型式：485接线柱。 | 只 | 41 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 拾音器 | 拾音范围≥100平方米，全方向性，音频传输距离:3000米，频率响应:100Hz ～ 18kHz，灵 敏 度:-30dB。 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源电缆 | 阻燃铠装电源线：线缆芯数量3根，线径1.5平方。 | 米 | 30700 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制电缆 | 线缆芯数量4根，线径1.0平方。 | 米 | 6100 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁专用控制电缆 | 线缆芯数量6根，线径0.75平方。 | 米 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 立杆 | 不锈钢，直径100mm，不高于4000mm，壁厚不小于1.5mm。 | 套 | 58 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 24口ODF光纤配线架 | 24口ODF光纤配线架（含2*12芯FC/PC单模束状尾纤+24*FC/PC法兰）。 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 48口ODF光纤配线架 | 48口ODF光纤配线架（含4*12芯FC/PC单模束状尾纤+48*FC/PC法兰）。 | 套 | 26 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。