附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控模组等组件采购项目 | 主控模组 | 晶振：常温漂移≤±5ppm；全温漂移≤±15ppm； 片式二极管：VR≥40V；IO≥300mA；反向恢复时间≤50ns； 片式三极管：IC≥800mA；VCE≥50V；P≥0.3W； 片式电阻：精度≤±1%；功率≥0.125W； 光耦：CTR=300-600@5mA；响应时间≤1μs；SOP4；-55～+150℃ | 个 | 7600 | 接到供货通知后60日内 | 12个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过量测开关或hplc等业绩不少于1份，累计金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 通信模组 | 晶振：频率 25MHz±10ppm；全温漂移≤±30ppm；负载电容 8pF； 片式二极管：VR≥30V；IO≥200mA；反向恢复时间≤100ns； 光耦：绝缘电压≥6KV;封装SOP4;工作温度:-55～+125℃ 片式电阻：精度等级≤±1%、≤±5%（根据电路需求选择） 耦合变压器：电感值20uH±10%;变比6:6;绝缘电压≥AC4500V; | 个 | 7600 |  |  |  |  |
|  | 监测模组 | 晶振：频率:25MHz; 片式二极管：VR≥30V；IO≥200mA；反向恢复时间≤200ns； 片式三极管：IC≥600mA；VCE≥40V；P≥0.225W；电流放大倍数 β=50-150； 测量精度：温度≤±1℃，湿度≤±2% RH；分辨率：≤温度0.1℃，湿度≤0.024% RH； 数据采集：采样频率≥1次/5秒，每15分钟推送一次，存储周期≥7天； | 个 | 7600 |  |  |  |  |
|  | 电源模组 | 额定电压：AC220V、50Hz，单相供电； 输出电压：DC5V/DC12V双路输出，电压纹波≤50mV； 输出电流：总输出电流≥3A，单路最大电流≥2A； | 个 | 7600 |  |  |  |  |
|  | 结构模组 | 色差值ΔE应≤2.0；顶部翻盖与外壳颜色统一； 最大尺寸：长 × 宽 × 高≤100×70×70mm； | 个 | 7600 |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。