附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终端通信主控模组等采购项目 | 单相通信结构模组 | 外形尺寸：70mm（长）×50mm（宽）×22.7mm（高） 外壳及其防护性能：终端的外壳或小机箱、电缆进线孔等部位≥IP51； 电气间隙和爬电距离：最小电气间隙≥3mm，最小爬电距离≥4mm； 外壳和端子排着火：端子灼热丝顶部温度≥650°C，试验时间≥30s | 个 | 200000 | 接到供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过量测开关或hplc等业绩不少于1份，累计金额不低于600万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 三相通信结构模组 | 外形尺寸：94.8mm（长）×65mm（宽）×24mm（高） 外壳及其防护性能：终端的外壳或小机箱、电缆进线孔等部位≥IP51； 电气间隙和爬电距离：最小电气间隙≥3mm，最小爬电距离≥4mm； 外壳和端子排着火：端子灼热丝顶部温度≥650°C，试验时间≥30s | 个 | 25000 |  |  |  |  |
|  | 集中器通信结构模组 | 外形尺寸：97.9mm（长）×72.9mm（宽）×25mm（高）； 外壳及其防护性能：终端的外壳或小机箱、电缆进线孔等部位≥IP51； 电气间隙和爬电距离：最小电气间隙≥3mm，最小爬电距离≥4mm； 外壳和端子排着火：端子灼热丝顶部温度≥650°C，试验时间≥30s | 个 | 1400 |  |  |  |  |
|  | 电能表通信主控模组 | 主频：≥200MHz,≥2MB Flash,≥640KB SRAM； 工作温度范围：-40～+85℃； 具备高速电力线载波通信和高速无线通信功能； HPLC工作频段范围：0.7MHz~12MHz，支持四个频段及各频段之间的切换； HRF工作频段范围：470MHz~510MHz，并支持OFDM调制方式。 | 个 | 225000 |  |  |  |  |
|  | 终端通信主控模组 | 主频:≥200MHz,≥2MB Flash,≥640KB SRAM,≥2MB SDRAM 工作温度范围:--40～+85℃ 具备高速电力线载波通信和高速无线通信功能； HPLC工作频段范围：0.7MHz~12MHz，支持四个频段及各频段之间的切换； HRF工作频段范围：470MHz~510MHz，并支持OFDM调制方式。 | 个 | 1400 |  |  |  |  |
|  | 单相通信电子模组 | 电源正常工作电压允许偏差：12±1V； 静态功耗：≤0.25W，动态功耗：≤1.5W； 能够耐受的长期过压能力，相线和零线能承受420V过压≥4小时； 电能表通信单元（STA）检测到停电事件后在30s以内上报给集中器；停电事件主动上报漏报率应≤2%，误报率为0%；上电事件模块组网完成后3分钟以内上报给集中器； 要求通信模块触发“即装即采功能”功能后30分钟内部识别模块99%以上； 所采集的过零NTB与NTB计数下的实际过零时刻的绝对偏差≤±300μs，平均抖动范围≤1μs； 无扰台区识别，快速识别（4小时内）成功率≥90%；24小时内识别成功率≥97%； CCO与STA间本地通信网络≥300个节点的分钟级用电数据采集能力。 | 个 | 200000 |  |  |  |  |
|  | 三相通信电子模组 | 电源正常工作电压允许偏差：12±1V； 静态功耗：≤0.5W，动态功耗：≤2.5W； 能够耐受的长期过压能力，相线和零线能承受420V过压≥4小时； 后备电源能够维持供电时长≥高速通信60s； 户表停电事件主动上报技术要求：电能表通信单元（STA）检测到停电事件后在30s以内上报给集中器；停电事件主动上报漏报率≤2%，误报率为0%；上电事件模块组网完成后3分钟以内上报给集中器； 台区相位自动识别：所采集的过零NTB与NTB计数下的实际过零时刻的绝对偏差≤±300μs，平均抖动范围≤1μs； 无扰台区识别，快速识别（4小时内）成功率≥90%；24小时内识别成功率≥97%； CCO与STA间本地通信网络≥300个节点的分钟级用电数据采集能力。 | 个 | 25000 |  |  |  |  |
|  | 集中器通信电子模组 | 电源正常工作电压允许偏差：12±1V； 静态功耗：≤0.8W，动态功耗：≤6W； 能够耐受的长期过压能力，相线和零线能承受420V过压≥4小时； 后备电源能够维持供电时长≥高速通信60s； 电能表通信单元（STA）检测到停电事件后在30s以内上报给集中器；停电事件主动上报漏报率应小于2%，误报率为0%；上电事件模块组网完成后3分钟以内上报给集中器； 通信模块触发“即装即采功能”功能后30分钟内部识别模块99%以上； 所采集的过零NTB与NTB计数下的实际过零时刻的绝对偏差≤±300μs，平均抖动范围≤1μs； 无扰台区识别，快速识别（4小时内）成功率≥90%；24小时内识别成功率≥97%； CCO与STA间本地通信网络≥300个节点的分钟级用电数据采集能力。 | 个 | 1400 |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。