附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆垛搬运模组、顶升移载模块等采购项目 | 堆垛搬运模组 | 型式：双立柱、单伸、双工位；额定载重：≥200kg；自重：≤7200kg；水平行走速度：≥180m/min；水平加速度：≥0.5m/s²；垂直升降速度：≥70m/min；垂直加速度：≥1m/s²；货叉伸缩速度：≥60m/min；货叉加速度：≥0.6m/s²；定位精度：±5mm；取料动作时间：≤20s；单机能力：＞70垛/小时；提升高度：≥14000mm；通讯方式：以太网/数据总线/红外光通讯；操作方式：手动/离线自动/在线自动/维护；安全装置：紧急停止、货物位置异常检测、钢绳断裂检测、力矩限制保护、视频监控功能、防行走脱轨、防升降冲顶、货叉伸缩电气保护；可维护性：提供轿厢、载货台摄像头、地面可操作控制柜 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至首次应答截止日内，具有仓储设备销售业绩不少于300万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 地轨组件 | 与堆垛机、货架配套，防尘防溅安全滑触线供电 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 天轨组件 | 与堆垛机、货架配套 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 立体存储模组 | 结构形式：轻型牛腿式组合货架；额定承重：≥100kg/储位；货架总高：≤15.0m；货位深度：≤750mm；货位宽度：≤700mm；货位高度：≤900mm；巷道数：3个；材质：Q235优质钢材或同等品质冷轧钢卷；连接件：GB8.8级镀锌螺栓；涂层厚度：60μm；抗震设防：8度烈度（0.2g加速度）；使用寿命：≥20年；加工精度：立柱弯曲度≤L/1000且≤3mm，横梁长度极限误差±0.5mm；安装精度：同层横梁高度偏差±5mm，靠堆垛机一侧高度差不大于4mm | 储位 | 7020 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 射频单元 | 识别数量：≥370个电子标签；识别方式：RFID群读；抗干扰能力：不被周围信息干扰；单次识别时间：≤20s | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 顶升移载模块 | 载重：≥100kg；输送速度：0～24m/min可设；驱动形式：电辊筒；功率：≤100W；升降行程：70mm；升降时间：3S；运行跟踪方式：光电开关；机体材质：钢制结构；控制方式：手动/单机自动/联机自动；安全措施：完整的连锁、导向保护装置 | 套 | 50 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 输送模块 | 含辊筒输送机、移载机及各楼层检定流水线接驳口（1～3层）；总长：≥440米；辊筒输送线速度：0～24m/min可调；承载能力：每个分段负载重量满载的1.5倍；分段长度：≤2.5m；辊筒材质：304不锈钢；辊筒承重：≥100kg/件；辊筒间距：周转箱底部支撑≥3件；多楔带传动负载：≥100kg；最大线速度：60m/min；输送线边框：铝型材；控制方式：手动、单机自动、联机自动；对位精度：≤±5mm | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 拆码垛模组 | 兼容箱数：2～6箱/垛；承载能力：≥100kg；拆码垛效率：≤10s/箱；最大拆码垛箱数：120型周转箱不低于6箱，200型周转箱不低于3箱；适用箱型尺寸：720×450×120mm / 720×450×200mm | 台 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 多功能身份识别模组 | 配置：RFID读写装置≥1套，周转箱条码视觉识别器≥1套；识别能力：支持整垛（6箱/垛）及单箱识别，电子群读量＞370个信息；识别成功率：≥99.5%；单箱识别时间：≤15s；功能：具备图像识别功能，支持RFID射频标签与条码信息一致性验证 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 身份识别模组 | 识别能力：支持整垛识别，识别数量≥370个；功能：回库验证，确认回库的箱/料与系统数据匹配 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 升降接驳台组件 | 型式：双工位；额定载荷：≥200kg；驱动类型：电机减速机驱动或气缸驱动；输送单元：720×450×660/576mm；控制方式：手动及联机自动；对位精度：±5mm | 套 | 18 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 拆码垛机器臂模组 | 轴数：≥6轴；工作半径：≥2600mm；腕部有效载荷：≥150kg；拆/码托效率：100次/小时；支持拆码垛层数：15层；重复定位精度：优于±0.1mm；重复循环精度：优于±0.1mm；配套传感器：识别系统并有较高自动纠正能力；夹具：含1-6箱兼容夹具、护栏 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 提升机模组 | 升降速度：＜60m/min（链条带动）；升降行程：0-1.2m；水平行程：0-2m；最大输送节拍：≤60s/次；载荷：≥100kg；控制方式：自动化操作，带变频调速功能；安全装置：多种安全装置 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 自动装卸AGV模组 | 型式：4叉齿；最大负载能力：≥1500kg；导航方式：SLAM激光或视觉导航；提升高度：≥1000mm；前进速度：≥1.0m/s；后退速度：≥0.4m/s；卸货精度：优于±50mm；安全防护：前向安全和侧向安全270度均有防护；电池容量：≥160AH，磷酸铁锂；充满电时间：≤3小时；工作时间：≥6小时；越障能力：跨越高度低于50mm的障碍物；爬坡坡度：≤5°；急停刹车距离：≤500mm；网络支持：WIFI 2.4G/5G，网络延时≤100ms；含自动充电桩、调度系统 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数字化登车模组 | 型式：剪刀式；最大净载重：≥6000kg；举升速度：≥2m/min（可调）；最大净举升高度：≥1500mm；防水等级：IP65；承载后水平误差：优于±5mm；安全装置：具备安全挡板，黄黑警示条纹，检修安全穿透式撑杆；保护功能：过载、漏电、过流保护；联动功能：与自动化装卸货单元、数字托车器自动联动 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数字化托车模组 | 最大净载重：≥20000kg；举升速度：1.2m/min（可调）；最大净举升高度：900mm（带压力感应控制）；防水等级：IP65（液压主驱电机、轨道行进电机及液压模组）；保护功能：防过载保护、防漏电接地保护、防过流保护；功能：通过视觉检测识别车辆底部大梁，托举车辆大梁实现平稳过渡 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 月台视觉模块 | 功能：检测货车停泊姿态，自动检测与告警提醒，测量车厢内径高度、内径宽度、车厢离地高度、车厢内深度，反馈车厢内物资空间坐标与排列姿态角；识别内容：车厢姿态、内廓识别，车牌号码识别，车辆司机辅助纠偏，车厢离地高度闭环测高，车厢内径及深度尺寸测量 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 平库管理模块 | 功能：周转小车暂存、运输及调度 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 人工电动搬运模组 | 载重：≥2.5t；动力：电动；用途：装卸车备用 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 栈板搬运AGV模组 | 最大负载能力：500kg；导航方式：SLAM激光或视觉导航；提升高度：≥500mm；行驶速度：前进速度1.4m/s，后退速度0.6m/s；卸货精度：±5cm；安全防护：对前向安全和侧向安全不小于270度均有防护 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 管理控制模块 | 组成：含WMS/WCS，3D可视化系统平台；WMS功能：入库管理、出库管理、库存管理、货位管理、货物盘点、信息查询、报表统计、安全管理；WCS功能：设备调度、路径规划、任务管理、实时监控、故障报警；3D可视化：实时监控设备及物料位置及动作，显示货位物料信息；接口：与智慧计量实验室（工控部分）对接，与自动装卸货系统对接；性能指标：常规操作响应＜3s，控制正确率≥99.99%，系统年可用率≥99.5% | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 管理配件 | 数据主机：2U机架服务器，安全自主可控操作系统，处理器≥2颗物理CPU（主频≥2.0GHz，每颗≥16核），内存≥128GB（DDR4以上，频率≥2666MHz），硬盘≥4TB，阵列控制器支持RAID0/1/5/10，网卡≥2口千兆；其他：工业串口、触控终端、手持终端等 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电气控制配件 | PLC：可编程控制器为核心，网络通信速率＞1Mbps，通信负荷＜60%，扫描时间≤0.2ms/K；配电方式：三级供电（配电柜→主控制柜→现场控制箱→设备电机）；控制柜：主控制柜、现场控制箱；传感器：光电开关、接近开关、行程开关等；元器件：接触器、继电器、变频器、电机等一线主流品牌 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电气控制模块 | 功能：设备控制、状态监测、故障诊断、信息查询、手动/自动控制切换；控制方式：在线控制、手动控制、半自动控制 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AGV中控调度交管模块 | 功能：库前区AGV统一调度、交通管制、路径规划、任务分配、状态监控 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 库前区综合调度模块 | 功能：调度登车桥、托车器、天眼、提升机、卷帘门、AGV调度系统、拆码垛机器人、立库库前交接辊筒线、储位货架交接等库前所有智能设备的调度与配合 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 钢平台组件 | 承载：≥1000kg/㎡等效均布荷载；材质：机械性能不低于Q235的钢材；平台铺板：≥4mm厚花纹钢板或防滑处理钢板；结构：立柱采用冷轧H型钢，全部焊接；安全设施：敞开的边缘设置安全防护栏杆，栏杆高度符合规范；功能：设计检修通道 | ㎡ | 160 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无动力周转组件 | 外形尺寸：745×495×165mm；内尺寸：720×450mm；侧壁厚度：≥3mm；承载能力：≥300kg；底部设计：平底，适合自动化小车装载使用，两个万向轮与两个定位刹车轮；功能：可拼接式（支持1-5个自由组合），防滑功能，防撞装置，可粘贴条码位置，可安装RFID电子标签位置 | 个 | 1000 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 库房控制模组 | 1、具备环境温湿度监控及短信报警功能，配备不低于8口通讯单元以保障监控与射频设备与后台通信，并配置UPS电源确保稳定运行。 2、通过嵌入式智能控制，实时采集温湿度：数字化传感器数量≥3只； LED显示盒数量≥1台；烟雾/温度越限信号（进口感温元件报警器），联动不低于4台吸顶加热器和不低于3台除湿量65L/D的吸顶除湿机实现自动调节环境，并具备声光报警功能。 3、所有施工工艺、材料及验收标准应符合相关规范要求，确保库房环境满足设备存储和管理需求。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 工器具存储模组 | 提供不低于23.9米定制碳钢货架（主梁50×30×1.5mm、辅梁30×20×1.5mm、层板1.5mm）及不低于12.96㎡碳钢侧封，满足工器具分类存储需求。具备RFID管理功能，实现出入库、工器具状态等管理功能： 1、RFID智能出入库管控终端需具备触控功能，尺寸≥43；内置RFID及天线，具备人员摄像功能；门禁终端具备人脸识别及电子闭锁功能； 2、电子标签包含一体式与挂牌式，一体式含3M背胶≥300只，挂牌式≥150只。具备工器具射频管理功能，RFID智能出入库管控终端具备触控功能，尺寸≥43寸；屏幕分辨率≥4K。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 工器具监控模组 | 具备全局监控能力，视频存储空间≥1T，实现库房实时监控与录像存储。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 库房消防及标准化模组 | 满足消防及标准化要求，配置包括灭火器≥5kg×2/组，含铁箱）、按现场需求定制制度示意牌、企业标识、文件柜等。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能充电柜模组 | 该模组为一体化无人机电池智能充电及存储设备，具备以下功能和性能： 1、结构与尺寸：柜体尺寸1310×600×1950mm（±2%），钣金厚度不低于1.0mm，底部配备4个福马轮便于移动；区域划分为智能操控区和电池充电区，开门方式为机械锁+电控锁，应急情况下可通过物理机械方式存取。 2、电气性能：输入电压220V 50-60Hz，整体设计功率5000W；配备1个220V 16A电源接口，柜内配电区设有漏电保护空开及地线漏电保护功能；具备水浸传感器，浸水时触发断电保护。 3、智能控制：搭载不低于21.5寸触摸屏（16:9），CPU配置不低于四核Cortex-A76+四核Cortex-A55，主频不低于2.4GHz，内存≥4GB，存储≥32GB；支持以太网、WiFi、4G、蓝牙等多种入网方式，多柜可通过有线或WiFi组网形成独立局域网。 4、充电管理功能：支持自动、存储、手动三种充电模式切换；最多支持8层充电模块，单个模块最多可同时为16块电池充电；兼容多种无人机电池型号（精灵4系列、御2/3系列、经纬M30/M300/M350系列、Matrice4E/T、三合一多功能充电模块、M400等）；采用抽屉式存取电池（可拉出/推进充电模块，按槽位存取）。 5、安全防护：配置可溶胶自动灭火装置；内置温湿度烟雾传感器，实时监控充电模块温度，异常时自动停止充电；烟雾浓度过高自动断电；通风散热系统采用温度感应启动式工业风扇。 6、智能化管理：主控登录支持指纹、密码、人脸识别验证；电控锁1个；可显示电池状态（当前信息、温度、SN码、循环次数、健康分数等）；支持通过微信小程序远程查看和预约取还电池。 含：充电管理软件、水浸传感检测模块。 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能充电模组 | 1、电气性能：接入电压220V 50-60Hz，最大功率600W；配备自主研发的控制主板和电源模块（非拆机件），通过串口实现数据通信。 2、充电兼容性：可同时为手机/平板、无人机遥控器及多种无人机电池充电。具体适配容量：单个PHANTOM 4模块可充15块电池；单个Mavic 2模块可充15块；单个Mavic 3模块可充16块；单个M30/M30T模块可充15块；单个M300/M350模块可充12块；单个Matrice 4E/T模块可充15块；单个多功能模块可充WB37电池8块、平板4个、遥控器4个。 3、智能充电管理：具备动态功率平衡系统，根据电池状态动态分配电流，采用优化充电曲线实现快速安全充电；实时监控充电模块温度、湿度、电流、电压，异常时自动停止充电；支持过热保护及温度传感自动断电功能。 4、状态指示：每个充电槽位对应LED指示灯，通过红、蓝、绿三种颜色显示充电状态，便于识别。 | 套 | 32 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能存储柜模组 | 1、结构与尺寸：柜体尺寸1310×600×1950mm（±2%），钣金厚度不低于1.0mm，底部配备4个福马轮便于移动；最大支持5层存储，可同时存放20台无人机设备。 2、兼容性：可容纳精灵P4、御Mavic 2/3、经纬M30/M30T/M300/M350等系列无人机。 3、智能管理功能：每个格口配备独立RFID检测，支持实时物资盘点；具备一物多签识别能力（单个物资贴多个RFID标签可正常读取）；支持一格多物（单个格口内存放多个物资）。 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 工作站模组 | 立式智能工作站设备，尺寸不低于420×350×1569mm，配备21.5寸电容触摸屏（分辨率1920×1080），支持人脸识别及刷卡开启；读取时间3-5秒，可识别不少于30件物资；通讯接口为网口。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 户外保温充电模组 | 该模组为便携式户外无人机电池充电及存储设备，采用钣金+PP材质，外箱尺寸不低于402×304×210mm，配备不低于2.4寸触摸彩屏，具备以下功能和性能： 1、充电与存储：支持6通道同时充电、4通道电池存储，可适配Mavic 3系列无人机智能电池；输入电压220V，最大功率450W，支持PD快充协议；内置风扇通风散热，具备加热保温功能，可在低温环境下预热电池。 2、智能充电管理：支持充电/存储双模式切换，存储模式自动将电池保持60%电量；充电电流采用阶梯式控制（0.5A预热→逐步提升至2.5A→电量>95%时缓降直至满电），确保安全；可实时显示每块电池的充电电流、电压、温度、循环次数、SN码、电量等信息；红、绿、蓝三色LED指示灯对应电池状态。 3、扩展功能：支持手机小程序连接查看电池状态；具备反向供电功能（USB-A/USB-C快充输出，可为遥控器、手机等设备充电）；内置语音提示；市电接入供电。 | 台 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 库房监控模组 | 实现对库房环境的实时监测、数据处理与异常报警，具备以下功能和性能： 1、传感器单元：采用RS485输出，烟雾测量范围0～10000ppm（精度±5%FS，分辨率1ppm），温度测量范围-20℃～80℃（精度±0.2℃），湿度测量范围0～100%RH（精度±2%RH），响应时间＜3秒，预热时间＜5分钟；供电DC 9V～30V，低功耗设计（电流＜0.1A）。 2、声光报警单元：防护等级IPX65，爆闪警示，支持开关量/RS485控制，工作环境温度-10℃～70℃，相对湿度10%～95%。 3、动环服务器单元：配备64位CPU、2G内存，提供2路RS232串口、两路以太网接口、两路12V输出，通讯速率1200～115200bps可调，支持TCP/IP网络协议；内置物联网智能管理软件，支持B/S与C/S混合架构，可扁平化二级结构分布式部署，具备边缘计算能力，实现对温湿度、烟雾等参数的远程监控、数据分析和异常联动报警。 4、含数据采集主机1台；烟雾、温湿度传感器3台；声光报警器1台。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 视频监控模组 | 1、硬盘：8TB监控级硬盘，3.5英寸，SATA接口（6Gb/秒），7200rpm，缓存256MB，平均无故障时间200万小时，重量300g。 2、硬盘录像机：4路视频接入，支持H.265/H.264编码，配备4个RJ45 10/100M自适应POE以太网接口。 3、摄像头：400万像素高清摄像机，支持H.265/H.264编码；可选2.8mm/4mm/6mm/8mm焦距，对应不同视场角；防护等级IP67；红外补光距离最远30m，白光补光最远20m。 4、含：硬盘录像机1台；存储硬盘1个；半球摄像机3台。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能门禁模组 | 双目识别智能门禁终端，配备4.3英寸触摸屏及200万像素摄像头，支持人脸、刷卡、指纹三种识别方式，其中人脸容量1500个、卡容量3000张、指纹容量3000枚；工作温度-30℃～60℃，相对湿度10%～90%，防护等级IP65，适用于室内外环境；供电方式为DC12V/2A集中供电，支持室外壁挂安装；设备尺寸181.3×91.3×25.4mm。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能交互显示模组 | 该模组为75英寸智能交互显示终端，采用A规LED液晶屏（D-LED背光），显示区域≥1649.7×928mm，分辨率≥3840×2160（4K），亮度≥400cd/m²，对比度≥1200:1，响应时间≤7ms，刷新率≥60Hz，色域89% NTSC，可视角度89°全视角。配备英特尔CPU（I5/I7可选）、运行内存≥8G、固态硬盘≥128G，提供POWER、MIC、AUDIO、LAN、VGA、HDMI、USB3.0×2、USB2.0×4等多种接口，支持WIFI连接。触摸采用红外触摸框，支持20点触控，响应时间≤15ms，点位精度90%以上区域±2mm。工作温度0～50℃，存储温度-20～60℃；附件包含说明书、电源线、保修卡、合格证、WIFI头及壁挂架套装。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电池健康检测与管理模组 | 1、电池健康检测：配备7英寸工控屏（配置不低于2G+16G内存，OpenHarmony操作系统），可对精灵4系列、御2/3系列、经纬M30/M300/M350系列等多种机型电池进行健康状态检测；支持单个或多个电池同时检测，检测完成后自动弹出结果，多电池时可左右滑动查看；支持按合格/不合格筛选测试结果。 2、库房综合管理：支持部门信息管理（增删改查）；员工信息管理（用户添加、密码重置、角色权限配置）；库房设备管理（存储柜、充电柜基础信息、设备容量、IP等配置）；仓储信息管理（可查看充电柜基础信息、各层适配电池型号、当前充电槽状态、电池数量、电池状态、电量、温度、SN码、循环次数、正在使用/可用电池数量等；可查看存储柜基础信息、设备在位信息及借出/在库状态）；物资管理（所有设备增删改查）；基础信息配置（无人机型号、电池型号、生产厂家信息增删改查）；预约管理（按工单需求类型配置）；电池工单（领取电池后自动生成工单，记录领取人、领取时间、电池数量、类型）。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 展示模组 | 实现对库房运行状态、物资动态及环境数据的可视化监控，具备以下功能： 1、物资管理展示：支持物资出入库统计查看；可实时查看仓库内所有物资设备信息；支持无人机、电池、充电设备的分类展示。 2、预警与安全：支持设备故障报警阈值自定义设置（如温度＞30℃报警），报警方式包括本地声光报警及后台弹窗提示。 3、人员管理：可查看近期进入库房的人员操作记录与列表。 4、环境监控：支持库房内温湿度传感器、门磁、烟雾探测器、展示屏及照明系统的远程状态监控；实时展示环境数据，温度精度±0.5℃，湿度精度±3% RH，设备运行状态在线/离线显示。 5、数据查询：支持按日、周、月筛选查看历史环境数据。 6、处理器性能不低于： 3.1GHz,8M 缓存,4C/4T/65W 7、内存性能不低于： DDR4 ECC 16GB UDIMM,3200MT/s,单列。 8、存储单元：2*4800G SSD SATA。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 工业级交换机 | 1、电源：100~240V AC。 2、端口：≥16个10/100/1000 Base-T 电口，≥2个1000Base-X SFP 端口。 3、端口交换容量≥26Mpps。支持POE+，总POE输出功率≥225W。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示控制单元 | 显卡性能不低于 RTX5060；内存不低于64GB；存储容量≥1TB固态+8T机械硬盘；显示：27英寸 2K高清显示。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无人机激光雷达电力巡线模组 | 该模组为无人机激光雷达数据处理及电力巡线专用分析平台，提供永久使用许可，内置电力行业标准（DLT 741-2010）及南方电网输电设备缺陷定级标准，具备以下功能和性能： 1、数据导入与处理：支持KML/TXT格式文件导入，自动生成铁塔位置及线路档段；支持多种飞行器（直升机、无人机等）搭载的激光雷达数据；支持多种自定义坐标系统导入导出；可在平面地图中对铁塔位置进行增删改查及编号。 2、点云分类与分析：支持完全不抽稀点云进行通道危险点检测；可自动将点云分类为杆塔、导线、地面、噪声、建筑物等类别，平均每档分类时间＜20秒，杆塔分类准确率＞90%；支持单木分割，可提取线下树木的树高、位置信息并估算棵数。 3、安全距离检测：根据地物类别安全距离自动计算并判断隐患，按一般、重大、紧急分级；支持净空安全距离检测分析，每档分析时间＜10秒；可进行交叉跨越检测并生成报告。 4、可视化与量算：支持按高程、GPS时间、强度、类别、回波、EDL、颜色等模式显示点云；提供距离、面积、点密度等量算工具；加载100公里点云后系统流畅无停滞，数据加载时间＜5秒。 5、报告与成果输出：自动生成Word版树障报告，包含缺陷明细、详细记录及图文成果报表；危险点检测报告生成时间＜10秒；支持导线、地线手动三点矢量拟合及批量自动化拟合；报告图片可添加EDL显示效果。 6、配套要求：软件采用汉化版本，符合国际标准组织制订的标准 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 精细化巡检模块 | 该模组为无人机激光雷达数据处理的电力巡线专用平台，支持精细化航线规划、点云数据处理、巡检任务管理及图像规范化整理，具备以下功能和性能： 1、数据加载与处理：支持las点云、osgb三维模型数据加载，可三维视图浏览；支持对不合格点云进行去噪、抽稀、裁剪、融合、配准等处理，支持平面和三维视图浏览；具备点云纠偏功能，通过实地测量特征点与点云对比，实现航线修正。 2巡检配置与航线生成：根据输电无人机巡检标准，提供不少于9种常见塔型的巡检配置参数，可新建非常规塔型配置文件，自定义部件点名称、数量和顺序；可根据拾取的巡检拍摄部件点和巡检配置，自动生成对应塔型的航线（包含经纬度、高程、拍摄距离、机头朝向、云台角度等）；支持同类塔型航线模板套用，批量复制生成航线。 3、航线编辑与优化：支持手动调整航点参数及拍摄照片数量，可在航点间添加辅助点并拖拽调整；支持航点名称导入导出（.csv格式），便于批量编辑和校验；支持航线整体调整；航线编辑支持右键菜单增删改查。 4、安全检查与碰撞检测：可在点云模型中根据预设安全距离对生成的航线进行碰撞检查和航点间最小距离检查，确保飞行安全。 5、航线导出与保存：支持航线文件加密处理，可导出至本地或上传至管控平台；支持导出KML、KMZ、json格式航线，并可转换为大疆Pilot可用的格式；航线保存支持数据库、本地保存、保存为模板三种模式。 6、图像规范化整理：支持按杆塔号自动新建文件夹归档对应杆塔照片，支持多基塔巡检照片自动批量重命名；可快捷将无人机照片按线路名称、电压等级、巡检人员等属性分类；具备缺陷汇总功能，自动将缺陷照片单独整理并生成缺陷汇总表。 7、通道航线绘制：支持选择相邻杆塔点，设定航点间隔后自动生成沿导线仿线飞行的通道航线。 8、点云解算：支持10个同时对应的网络基站数据、航迹解算和点云解算，实时提供观测点的三维坐标，达到厘米级高精度，含1年使用权限。 9、架构：整体流程包括精细化激光点云数据加载、交互绘制航线、拍照位置仿真审核、航线安全检查、航线上传等环节。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 竣工验收模组 | 基于激光点云数据实现杆塔、导线、引流线等关键部件的自动化参数测量与合规性检测，具备以下功能和性能： 1、数据管理与处理：支持大于200G点云数据加载，提供杆塔裁切独立显示功能，可在三维视图中查看和分类；支持标记杆塔、切档、自动分类、去噪、抽稀、配准等处理，支持平面和三维视图浏览；支持在平面地图中添加、编辑、删除铁塔位置并进行编号。 2、导线参数自动计算：支持基于导线矢量化自动计算导线的弧垂、长度、挂点弧垂点对地距及弧垂偏差；支持自动计算相邻两相导线、双回线路同一水平两相导线之间的最小距离。 3、引流线及间隔棒分析：支持基于引流线矢量化自动计算引流线的弧垂和长度；支持基于矢量化和点云两种方式计算引流线距塔身距离；支持自动计算间隔棒长度及其距小号塔距离。 4、杆塔结构参数测量：支持自动计算耐张塔转角度数（基于前后相邻杆塔中心桩连线夹角）；支持自动计算绝缘子倾斜角度；支持自动计算杆塔倾角（横线路和顺线路倾斜值），并基于此计算杆塔结构倾斜值。 5、成果定位与报告生成：支持计算分析成果在三维点云中快速定位和浏览；支持报告自动生成及合并功能；符合110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范，可针对杆塔结构倾斜、杆塔坐标定位、横担高差、耐张塔引流线弧垂高度、引流线与塔身距离、耐张塔转角度数、导地线弧垂、净空距离等8项测量项生成检测报告。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。