附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 （不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制器主板、关节模组等采购项目 | 工控板1 | （1）CPU不低于i7-1185G7E(TPD=28W/15/12W) （2）主板支持2×SO-DIMM DDR4 3200MHz （3）内存16G DDR4 （4）512G MSATA固态硬盘 （5）工控板尺寸170mm*170mm 电源输入范围9-36VDC | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过电子元器件销售业绩不少于1份，累计金额不低于130万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 全模RTK定位模组 | （1）更新频率：1~20Hz （2）单点定位精度：水平1.0cm CEP 垂直2.0CEP （3）RTK定位精度：水平1.0cm+1ppm CEP 垂直1.5cm+1ppm CEP （4）地速精度0.1m/s CEP （5）冷启动首次定位时间：28s （6）热启动定位时间：1.0s | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | GNSS基站 | （1）静态精度：水平±（2.5+0.5×10-6×D）mm 高程±( 5 + 0.5×10-6×D) mm （2）RTK精度：平面精度：±( 8 + 1.0×10-6×D) mm 高程精度：±(15 + 1.0×10-6×D) mm （3）卫星追踪：GPS + BDS + Glonass + Galileo + QZSS 支持北斗三代，支持五星二十一频 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 外置收发数传电台 | （1）频率范围：410-470Hz （2）串口波特率：支持115200bps、38400bps、19200bps、9600bps （3）空中波特率：19200bps、9600bps切换 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 组合惯导系统 | （1）水平定位精度：单点L1/L2：1.2m DGPS：0.4m RTK：1cm+1ppm （2）高程定位精度：单点L1/L2：2.5m DGPS：0.4m RTK：2cm+1ppm （3）定向精度：0.1°/2米基线 （4）测速精度：0.03m/s | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 工业自动化控制器PC | （1）CPU：i3-8100 （2）内存：8GB （3）存储：256GB （4）串行接口：2个DB9 （5）网络接口：2个Intel千兆以太网卡口 （6）USB接口：4个USB3.0端口 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重夹线器控制板PCBA | 层数：6层；尺寸：70mmx90mm；板厚：1.6mm；材质：FR4；TG值：TG150；铜厚：1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重电池转接板PCBA | 2层板, FR4, TG150，52X45mm，板厚1.6mm，铜厚：1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重无线图传板PCBA | 2层板, FR4, 方型, 60mmx60mmx1.6mm，铜厚：1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重剥线器电池转接板PCBA | 2层板, FR4, 35X24mm，板厚1.6mm，铜厚：1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重工具单驱动器合一板PCBA | 六层，尺寸：90x70mm，板厚1.6mm，材质：FR4，铜厚：1oz/0.5oz/0.5oz/0.5oz/0.5oz/1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重工具电池转接板 | 2层板, FR4, 52X45mm，板厚1.6mm，铜厚：1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重V2.0智能剥线器电路板PCBA | 4层板, FR4, 80X68mm，板厚1.6mm，铜厚：1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重缓启动电路控制板 | 层数：4，材质：FR4，尺寸：60x40mm，铜厚：1oz/0.5oz/0.5oz/1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重本体电源管理电路板 | 4层；尺寸：180mm×100mm；板厚：1.6mm；材质：FR4；TG值：TG170；铜厚：1oz/1oz/1oz/1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重工具识别电路板 | 4层；尺寸：89mm×50mm；板厚：1.6mm；材质：FR4；TG值：TG170；铜厚：1oz/0.5oz/0.5oz/1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重激光控制电路板 | 4层板，FR4，TG150，70X70mm，板厚1.6mm，铜厚：1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重机械臂转接板 | 层数：2层；尺寸：直径32mm；板厚：1.6mm；材质：FR4 Tg150℃；铜厚：1oz； | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重旋转电机控制电路板 | 4层；尺寸：110x80mm；板厚：1.6mm；材质：FR4；TG值：TG170；铜厚：1oz/1oz/1oz/1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重磁编码器电路板 | 层数：2层；尺寸：直径32mm；板厚：1.6mm；材质：FR4 Tg150℃；铜厚：1oz； | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重终端数传转接电路板PCBA | 4层；尺寸：42x30mm；板厚：0.8mm；材质：FR4；TG值：TG170；铜厚：1oz/1oz/1oz/1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重工控机转接电路板PCBA | 2层；FR4；25mm×60mm×1.6mm，铜厚：1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重工具电机驱动板PCBA | 8层；尺寸：55mm×26mm；板厚：1.6mm；材质：FR4；TG值：TG170；铜厚：1oz/1oz/1oz/1oz/1oz/1oz/1oz/1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重组合导航LS101R主机主板PCBA1 | PCB,FR-4,120*107*1.6mm,4层板，铜厚：1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重组合导航LS101R主机主板PCBA2 | PCB,FR-4,41*45*1.6mm,8层板，铜厚：1oz/1oz/1oz/1oz/1oz/1oz/1oz/1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 5G路由器 | 5G网络：支持5G SA/NSA组网，向下兼容4G/3G；支持移动/电信/联通/广电5G全网通；支持5G APN/VPDN专网接入 SIM卡：支持双SIM卡（单模双卡），可定制eSIM（C2×2封装）；支持双卡/有线/Wi-Fi多网智能备份 以太网口：1个千兆WAN/LAN口 + 3个千兆LAN口 串口：1路RS232/RS485，支持串口透传、Modbus互转、HTTPD协议 Wi-Fi：支持高通双频Wi-Fi（AP/中继/桥接模式） GNSS定位：可定制GNSS定位功能，实现资产精准定位 VPN：支持PPTP、L2TP。 安全功能：防火墙、NAT、DMZ、端口转发、访问限制 网络功能：DDNS、静态路由、ICMP保活检测、心跳包检测 云管理：支持有人云服务，可远程打开路由器内置网页，无需专网或公网IP 安装方式：导轨、挂耳、桌面放置 供电范围：DC 9-36V（宽压输入，适应工业现场波动） 外壳：钣金外壳，防尘等不低于IP30 尺寸≤125.0 × 103.0 × 45.0 mm（长×宽×高，不含导轨件及天线座） EMC等级：3级（工业级电磁兼容性，适合严苛工业环境） 工作温度 -35℃ ~ +75℃（宽温设计，适应户外/工业现场） 存储温度 -40℃ ~ +125℃（无凝露） 工作湿度 5% ~ 95%（无凝露） | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 存储器拷贝机 | 铝合金/USB3.1/Type-C/主控：ASM2362+ASM2806A/支持容量2TB/m.2接口 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 大持重工具控制板（合一版）PCBA | 6层板, FR4, TG150，110X100mm，板厚1.6mm 1oz/0.5oz/0.5oz/0.5oz/0.5oz/1oz | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导线地面立柱套件 | 高3.5m//满足张拉宽度4m要求//柱筒和底板及加强筋焊接牢固//柱筒外径≥150mm//焊接厚底板带膨胀螺栓固定孔位//表面处理无瑕疵//超长超重组件转运必要的包装保护 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导线单支撑组件 | 截面80x80mm//长度≥2.2m//拼焊后打磨齐整并补漆//适配水泥线杆固定抱箍附件//悬臂安装需配装斜拉支撑组件//现场配打安装孔位和固定孔位//满足户外使用环境的适配紧固件 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导线双支撑组件 | 双支撑担组成//截面80x80mm//长度≥1.5m//焊后打磨齐整并补漆//适配水泥线杆固定抱箍附件//悬臂安装需配装斜拉支撑组件//现场配打安装孔位和固定孔位//满足户外使用环境 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导线固定套件 | 悬式棒式//复合绝缘子硅橡胶//可固定240导线//配紧固标件 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导线便捷换线套件 | 支持导线的便捷牵引//滑轮运转顺滑满足240绝缘线缆容纳要求//手板葫芦张力≥1t//单套配备导线≥30m带绝缘/张紧夹具及附属五金件可靠 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 拉力结构组件 | 长度：≥1.5m； 厚度：≥6mm； 受力方式：顶部支撑，含安装孔 表面处理：镀锌，无毛刺 应用环境：户外型 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 支撑机构 | 高度：≥20cm 材质：瓷质或复合材料； 安装方式：螺栓或卡扣； 适配线型：≥185mm²（含装配） | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 斜拉力装置 | 拉力值：≥3吨 可伸缩长度：≥5m 应用环境：户外型 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电池 | （1）电池标称电压48V； （2）电池安时80Ah； （3）尺寸不大于540*300*100mm； （4）持续放电最大65A，瞬时放电180A； （5）具备BMS,RS485通信出线； （6）具有开关出线； （7）具备安全保护（短路，过充、均衡等）； （8）工作温度-20~60℃； （9）充电温度-10~60℃。 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 机械臂实验平台 | 尺寸为0.8米（长）×0.8米（宽）×0.8米（高）//底部配有滑轮，便于移动//设有柜体，采用两扇门设计，门体通过磁吸方式进行开合//机械臂可在平台表面任意位置移动，其底部安装孔距为120.21mm×120.21mm；//多个实验平台之间可实现相互连接与固定。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 关节模组 | 动作范围及速度： 关节1：±360°；速度120°/s 关节2：-85°~+265°；速度120°/s 关节3：±175°；速度180°/s 关节4：-85°~+265°；速度180°/s 关节5：±360°；速度180°/s 关节6：±360°；速度180°/s 温度范围：0-50℃ 湿度范围：0~90%RH，无凝结 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 铝压铸关节壳体组件 | 材质：铝合金//其余按图 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 末端法兰套件 | 配有工具I/O接口、拖拽按钮、记录点位按钮//机器人连接线缆 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 管壁 | 材质：铝合金//其余按图 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制器主板 | 控制柜I/O端口：7路端口；输入输出可配置//控制柜I/O电源：DC24V 通信标配：TCP/IP,Modbus TCP,Modbus RTU,Profinet,Ethernet/IP | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制器主机 | 输入电源：DC30-60V 输入电流：≤40A 控制柜尺寸：180*128*47mm IP等级：IP20 重量：1.7kg 材质：铝合金、钢 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 手柄 | 手柄线缆长度：6m//急停按钮、开关按钮、使能按钮、启动/停止按钮、复位按钮、暂停/恢复按钮、锁定按钮 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | PAD | 示教PAD 存储容量：8GB+128GB 网络类型：WIFI 尺寸：12.1英寸 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 工控机 | (1) CPU不低于Core i71165G7 (2) 内存16 (3) 硬盘：M.2 接口256G (4) 4路网口 (5) 端子排（含USB转RS232高速串口） (6) DC24V供电 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视觉相机 | （1）测距能力：0.1-8m （2）精度：±5mm （3）fov：120°*90° （4）角分辨率：0.5°*0.5° （5）帧率：10fps | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 工控板2 | （2）CPU：i7-1185G7E(TPD=28W/15/12W) （3）主板支持2×SO-DIMM DDR4 3200MHz （4）内存16G DDR4 （5）512G MSATA固态硬盘 （6）工控板尺寸170mm*170mm 电源输入范围9-36VDC | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 航空插头1 | （2）尺寸 D12.5mm L32.5mm （3）推入式快速锁紧 （4）外壳材料铜镀铬 （5）防护等级IP67 （6）接线方式焊接，规格3A8P，线缆外径4-5mm | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 航空插头2 | （2）尺寸 D29.5mm L62.5mm （3）卡扣连接 （4）外壳材料锌合金镀铬 （5）防护等级IP67 （6）接线方式焊接，规格5A15P，线缆外径9-10.5mm | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 户外不锈钢配电箱 | 户外304不锈钢配电箱//厚度≥0.6mm//箱体尺寸:500mmx400mmx200mm//底板尺寸:350mmx370mm//含uv印字 | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 交流电源空开断路器 | 交流空开断路器//极数:2P//额定电流:6A | 个 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 户外塑料防水配电箱 | 户外塑料防水配电箱//壳体尺寸≤330mmx233mmx95mm//内部尺寸≤290mmx225mmx84mm//含印字 | 个 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | Lora吸盘天线 | 频率不低于433Mhz//天线高17cm//增益7DBi//阻抗50欧姆//SMA内螺内针//线长：2米 | 个 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | IPEX转SMA转接线 | G款加长//SMA外螺内孔转1代IPEX//牙长13mm//线长0.15m | 个 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线采集终端外壳 | 塑壳//尺寸≤115×60×70mm//RJ45孔位2 //指示灯4//含镭射印字//接插件孔位2 | 个 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 铝合金导线卡线器1 | 适用导线LGJ1250，最大开口48，重量18kg，额定符合80kN | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 铝合金导线卡线器2 | 适用导线LGJ1000，最大开口45，重量18kg，额定符合80kN | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 铝合金导线卡线器3 | 适用导线LGJ900，最大开口42，重量14kg，额定符合70kN | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 铝合金导线卡线器4 | 适用导线LGJ720，最大开口38，重量9.2kg，额定符合60kN | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 铝合金导线卡线器5 | 适用导线LGJ300-400，最大开口32，重量4kg，额定符合40kN | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 六分裂间隔棒1 | 分裂数：6分裂 适用导线：外径约 47–49mm 子导线间距：标准 450–500mm 适用电压：500kV以上 超高压线路 | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 六分裂间隔棒2 | 分裂数：6分裂 适用导线：外径约42–44mm 子导线间距：标准 450–500mm 适用电压：500kV以上 超高压线路 | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 六分裂间隔棒3 | 分裂数：6分裂 适用导线：外径约40–42mm 子导线间距：标准 450–500mm 适用电压：500kV以上 超高压线路 | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 六分裂间隔棒4 | 1、分裂数：6分裂 2、适用导线：外径约35–37mm 3、子导线间距：标准 450–500mm 4、适用电压：500kV以上 超高压线路 | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 六分裂间隔棒5 | 1、分裂数：6分裂 2、适用导线：外径约23–25mm 3、子导线间距：标准 400–500mm 4、适用电压：500kV以上 超高压线路 | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导线1 | 1、铝线标称截面积 1250 mm²。 2、钢芯标称截面积 100 mm²/ 3、结构：84 根铝线 / 19 根钢线 4、计算外径：47.85 mm（±1%） 5、单位重量：4252 kg/km（±2%） 6、20℃直流电阻：≤ 0.0230 Ω/km 额定拉断力：≥ 330 kN/ 弹性模量：65.2 GPa 线膨胀系数：20.5×10⁻⁶ /℃ | 个 | 100 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导线2 | 1、铝线标称截面积1000 mm²。 2、钢芯标称截面积 80 mm²/ 3、结构：72 根铝线 / 19 根钢线 4、计算外径：42.8 mm（±1%） 5、单位重量：3.40 kg/m 6、20℃直流电阻：≤0.0288 Ω/km | 个 | 100 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导线3 | 1、铝线标称截面积900 mm²。 2、钢芯标称截面积 40 mm²/ 3、结构：84 根铝线 / 7 根钢线 4、计算外径：34.6 mm（±1%） 5、单位重量：2.742 kg/m 6、20℃直流电阻：≤0.0316 Ω/km | 个 | 100 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导线4 | 1、铝线标称截面积725 mm²。 2、钢芯标称截面积 50.1 mm²/ 3、结构：铝 45 根（4.53 mm），钢 7 根（3.02 mm）；45/7 同心绞合 4、计算外径：36.2 mm（±1%） 5、单位重量：2397.7 kg/km（±2%） 6、20℃直流电阻：≤ 0.03984 Ω/km 7、额定拉断力：≥ 170.6 kN 8、弹性模量：63.7 GPa（±3 GPa） 9、线膨胀系数：20.8×10⁻⁶ /℃ 10铝线材质：1350-H19 电工铝；钢芯：镀锌高强钢（G2A 级常见） | 个 | 100 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 导线5 | 1、铝线标称截面积300 mm²。 2、钢芯标称截面积 40 mm²/ 3、结构：铝 24 根（3.99 mm），钢 7 根（2.66 mm），24/7 同心绞合 4、计算外径：23.9 mm（±1%） 5、单位重量：1131 kg/km 6、20℃直流电阻：≤ 0.0961 Ω/km 7、额定拉断力：≥ 92.4 kN 8、弹性模量：73.0 GPa 9、线膨胀系数：19.6×10⁻⁶ /℃ 10材质：1350-H19 电工硬铝线；镀锌高强钢芯（G1A 级） | 个 | 100 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线采集终端电源板 | 单层板//尺寸：106*55.5//输入AC220V//输出DC12V | 个 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线采集终端采集板 | 两层板//尺寸：106*55.5//5路RS485//1路lora//1路蓝牙 | 个 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 微型纵向加密装置 | 纵向加密认证装置//供电电源：DC12~36V//1路10/100M内网口//1路10/100M外网口//1路Console调试串口//1路USBKEY接口//具备电源、运行、初始化状态、加密指示灯 | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 微型工控机 | 4核A72/1G DDR/8G EMMC//供电电源：DC8~28V//1路RS232接口//1路CAN接口//4路RS485接口//1路10/100/1000M网口//1路USB接口//1路HDMI//尺寸：102*73*35.2mm | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 交换机 | 供电电源：DC9.6~60VDC//5路10/100M网口//支持存储抓饭//交换容量：1Gbps//包转发率：0.74Mpps//工作温度：-40~75℃//尺寸：115*70*28mm | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | Lora电台 | 供电电压:DC8~28V//通信接口:RS485//默认频率：433.125M//频段范围：410.125~493.125M//信道间隔：1M//信道数量84//工作温度：-40℃~85℃//尺寸：80*28*28.5mm | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源稳压模块 | 供电电压：DC18~36V//输出电压1路:12V//隔离电压1500VDC//输出短路、过压、过流保护//工作温度-40℃~80℃//尺寸：76*31.5*21.2mm | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 4G路由器 | 频段：LTE/WCDMA/GPRS//天线接口SMA//SIM卡槽：Nano-SIM卡//网口数量：2//供电范围DC9~24V//工作温度：-20℃~70℃//尺寸：82.5*86*25mm | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SMA转接线 | SMA内螺内针转SMA外螺内孔//线长0.15m | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 4G吸盘天线 | 全频吸盘天线//全向//黑色//频段824~960Mhz/1710~2700Mhz，增益4.0DBi//阻抗50欧姆//SMA内螺内针//不带转接线//线长3m | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源适配器 | 输入电压85~264VAC//输出电压：24V//额定电流：1.5A//额定功率：36W//工作温度：-30~70℃//尺寸35*90*54.5mm | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 穿墙式端子 | 绿色//间距5.08//额定电压300V//额定电流15A//工作温度-40~105℃//线数3P | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 穿墙式端子 | 绿色//间距3.81//额定电压300V//额定电流8A//工作温度-40~105℃//线数8P | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | RJ45延长线 | 超6类千兆网线带耳朵//屏蔽结构：单屏蔽//性能等级：Cat6//传输速率：1GHz//长度0.3m//线芯材质：纯铜//网线种类：双绞线 | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | USB延长线 | USB2.0//线芯：纯铜//屏蔽：铝箔+纯铜编织网//接口：镀镍//线长0.3m | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | DC电源插头 | DC5.5*2.1圆形插头//线芯：0.5平方//额定电流3A//黑色//线长0.3m | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 采集控制单元外壳 | 电源固定板//隔板//加密装置安装板//上壳体//下壳体//插卡口盖//材料：铝合金/不锈钢//钣金//黑底白字//尺寸：330*186*71mm | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。