附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压组件、电控组件等采购项目 | 液压供油组件 | 1、切排机:≥18T 2、冲孔机:≥30T 3、弯排机:≥18T 4、额定工作压力：≥31.5MPa | 个 | 2 | 接到供货通知后60日内 | 6个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求： 2023年1月1日至投标截止日止，完成过电子元器件或器具等业绩不少于1份，累计金额不低于150万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 液压机身框架组件 | 1、弯曲范围:宽200mmx厚10mm 2、行程:切排机:45mm冲孔机:30mm,弯排机:65mm 3、喉深:≥110mm 4、整机重量：≤250kg | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 母线加工工作头组件 | 1、母线范围≤125*13mm 2、冲孔范围13-21mm 3、加工功能：冲孔、剪切、折弯 4、剪切采用平剪或冲剪，剪切加工工件平整，无毛刺，不产生废料 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 电气控制系统 | 1、制动类型：液压 2、电压:220V、50Hz 3、定位方式：机械刻度+快速定位销 4、电机功率：≥2kW | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 液压驱动单元组件 | 1、剪切力:≥14.9吨 2、电池:≥18V/5.0Ah 3、储油量:≥180ml 4、额定压力：≥700bar | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 剪切执行机构组件 | 1、行程:≥132mm 2、剪切范围:≥φ85mm以下铜铝电缆，铠装电缆 3、制动类型：液压 4、回油方式：机械式回油 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 机身壳体组件 | 1、重量:≤19kg 2、电量显示：支持 3、包装：高强度塑料箱 4、充电时间:≥2小时 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 动力系统组件 | 1、出力≥100T 2、储油量≥10L 3、汽油机动泵额定压力≥2.7/3600MPA 4、动力4冲程汽油机 | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  | 设备执行组件 | 1、活塞行程22mm 2、吐油量:低压7.5L/分 3、吐油量:高压1.2L/分 4、LGJ压接范围150,185,240,300mm² | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  | 压接机外壳组件 | 1、尺寸：长×宽×高≤650×370×500mm 2、最大外径:铜铝≤76mm 3、最大外径: 钢≤36mm 4、包装：高强度塑料箱 | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  | 液压动力单元组件 | 1、充电式-锂电技术 2、出力≥120KN 3、电池电容≥3.0Ah 4、充电时间：≤2.5h | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 破切执行机构 | 1、行程：≥32mm 2、可旋转工作头 3、剪切次数：（每饱和电压）≥120次 4、单次破切时间：3-6秒 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 设备支撑组件 | 1、剪切范围：螺母M8-M36mm 2、剪切范围：螺栓M12-M24mm 3、重量：≤6kg 4、包装：纸箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动驱动组件 | 1、转速≥1400r/min 2、电机功率≥750W 3、电压220V 4、带电磁阀脚踏开关控制 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 液压泵油组件 | 1、贮油量≥5L 2、含2米油管2根 3、回路数：双回路 4、重量≤35kg | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 控制调压组件 | 1、低压流量7L/min 2、高压流量0.7L/min 3、低压压力7Mpa 4、高压压力70Mpa | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 630kN液压驱动组件 | 1、出力:≥100T 2、行程:≥35mm 3、额定压力：700bar 4、液压形式：整体式单作用液压驱动 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 压接工作组件 | 1、类型：手动式液压钳,整体式“H”型 2、模具型式:六角式整机 3、压接范围：铜铝≥Φ60mm,钢套管≥Φ26mm 4、模具：16-1000m㎡共17付。 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 液压钳外壳组件 | 1、重量≤35kg 2、包装：木箱 3、尺寸：≥250mmX215mmX355mm 4、高强度合金壳体 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 切割执行组件1 | 1、切割力：≥120N 2、最大切割直径≤105mm 3、锯条尺寸:≤1141*13*0.65mm 4、噪声水平70dB(A) | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | 驱动动力组件 | 1、震动2.5m/s² 2、机器功率：≥1100W 3、工作电压：DC18V 4、电池形式：锂电 | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | 机身操控组件 | 1、单次切割时间：≤8 秒 2、整机重量：≤10kg 3、具备过载保护、防反弹锁定、低电量自动停机功能 4、适合电缆类型：铜/铝电力电缆、铠装电缆、通信电缆 | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | 开孔模具组件 | 1、适用范围：角铁、工字钢、钢板、铜铝排 2、冲孔直径：16-100mm 3、单次开孔效率：≤20s 4、同轴度误差：≤0.05mm | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 油缸执行组件 | 1、泄压方式：内置安全阀，自动泄压保护 2、模具材质：高强度合金钢 3、手柄操作力:≤300N 4、密封结构：采用聚氨酯+丁腈橡胶复合密封 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 动力驱动组件 | 1、出力：≥9T 2、行程：≥25mm 3、额定工作压力：30-35MPa 4、动力驱动方式：手动液压泵适配 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 牵引行走组件 | 1、采直径140mm的无缝钢管，壁厚达到10#，焊接紧密 2、车架材质：低合金高强度钢 3、制动系统：双回路液压制动+机械驻车制动 4、牵引连接装置：适配50mm 牵引销，最大牵引速度≤20km/h | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电缆盘支撑组件 | 1、线盒下面设计“辅助液压”装置 2、轮胎采用1100-20、1200-20型号的正品轮胎 3、整机重量：≤1800kg 4、线盒尺寸：内径≥Φ1200mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液压升降组件 | 1、额定承载能力：≤10t 2、液压升降行程：≥300mm 3、辅助液压装置额定压力：≥12MPa 4、转向方式：液压助力转向 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 250kN液压驱动组件 | 1、出力:≥25T 2、行程:≥25mm 3、额定压力：700bar 4、液压系统：内置安全阀，防止过载，自动泄压保护 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 压接执行组件 | 1、压接精度：压接后端子与导线同轴度误差≤0.1mm 2、压接形式:整体式“H”型六角压接 3、压接范围：铜/铝/钳压630/500/240m㎡ 4、模具：16-630m㎡共14付。 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 切刀壳体组件 | 1、外形尺寸：≤650×250×150mm 2、类型：手动式液压钳 3、整机重量：≤15kg 4、寿命：≥10000次 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 液压剪短动力组件 | 1、出力:≥120kN 2、剪断范围：铜铝电缆≤Φ105mm、钢芯铝绞线≤630mm2 3、制动类型：液压 4、液压系统：内置安全阀，具备过载保护与自动泄压功能 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 机架机身组件 | 1、最大厚度:12mm 2、宽度:200mm 3、刀头材质：高强度合金工具钢 4、整机重量：≤13kg（不含泵体） | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 剪切执行组件 | 1、额定工作压力：≥50MPa 2、噪音水平：≤70dB (A) 3、行程:≥35mm 4、单次剪断时间：≤8 秒（剪断Φ105mm 铜铝电缆） | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 动力组件 | 1.电池采用聚合物锂动力电池。 2.电池和锯子主体为分体式，采用背带式作业。 3.电池外壳为全密封，防护等级≥IP55。 4.电池上有挂扣，可以直接后背，无需其他配合材料。 5.电池本体上有数码管显示剩余电量。 6.电池电压48V。 7.电池容量≥20AH。 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 传动与连接组件 | 1.连接杆和传动轴分开独立，传动杆嵌入在外绝缘套管中。外绝缘套管和传动轴绝缘强度≥20kV。 2.为了便于作业考，杆子要符合人体工程学，最外侧绝缘管外径为26~28mm。 3.绝缘杆颜色要求符合常规带电作业绝缘设备的要求，为红色或者黄色。 4.各连接杆之间组装无需借助额外工具手动组装。 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 切割执行组件2 | 1.锯头有独立的润滑油邮箱，邮箱体积≥100ml。 2.锯头导板尺寸≥340×53mm，厚度≥5mm。 3.链条采用进口链条。 4.链条外齿数量≥22个。 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 操作与控制组件 | 1.电机安装位置应该在锯子的最底部，动力靠绝缘传动轴传动到顶部的锯头。 2.电机上的开关有锁定功能。 3.电机最大功率≥800W。 4.电机工作电压兼容直流24V、48V和60V。 5.包装箱采用ABS加铝合金材质，具有嵌入式锁具。 6.箱子需为便携式，方便户外携带，箱内须有EVA材质的内衬。箱子承重能力≥30公斤。 7.箱子尺寸为长135cm×宽35cm×高15cm。厚度≥8mm。 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 压接操作组件 | 1.开口尺寸≥38mm。 2.压接范围：铜端子16-400mm²；铝端子16-300mm²；设备线夹≤240mm²；钳压管LGJ35-95mm²；外径小于38mm的铜、铝接线管。 3.整体式C型钳头，压接形式:六角式。 4.额定压力≥450KN。 | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  | 动力与传动组件 | 1.电压容量：18V/5.0Ah。 2.充电时间：2小时。 3.压接次数：约120次（铜150mm²）。 4.行程：40mm。 | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  | 液压系统组件 | 1.压接循环:6S-8S(根据电缆直径)。 2.工作压力≥700bar。 3.工作温度-10℃～40℃。 4.工作湿度10％～90％。 | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  | 货架主体 | 1.框架材质：冷轧钢，表面防静电喷粉。 2.整体结构：全组合式，装拆简单。 3.层数：3层。 4.外形尺寸：3000*600*2000mm。 5.立柱固定：符合JB/T 14033要求。 | 套 | 20 |  |  |  |  |
|  | 流利条系统组件 | 1.流利条：辊轮铝合金，钣金。 2.货格高度可调节，可调节距采用25mm倍数。 3.层载重量：≥2000kg。 4.存取模式：人工。 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 剪切组件 | 1.切割范围Ф50mm以下的铜、铝电力电缆。 2.头部开口设计方便电缆的取放，头部可以旋转头部刀片由特种钢材经热处理加工而成。 3.外型尺寸：620×293×78mm。 4.伸缩尺寸≤815×293×78mm。 | 个 | 7 |  |  |  |  |
|  | 推进组件 | 1.电压容量：18V/5.0Ah。 2.内制高压安全阀当压力达到最大时自动泄压。 3.外设手动泄压阀可以随时泄压。 4.液压阀体采用特种钢材坚固、耐用。 | 个 | 7 |  |  |  |  |
|  | 控制组件 | 1.手持式，单手操作设计。 2.齿轮变速，传动效率≥90%。 3.设有双重安全启动装置。 4.手柄采用特种钢材、坚固、抗磨损。 | 个 | 7 |  |  |  |  |
|  | 工作组件 | 1.分离式液压冲孔机适用于L、H平板钢、铜铝排冲孔。 2.冲孔直径≤20.5mm。 3.冲孔时间2s-3s。 4.刀头牢固，喉深可调节。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液压动力组件 | 1.额定电压：220V。 2.功率：≤900W。 3.工作压力‌：≥700bar（与液压系统匹配实现高效冲压）。 4.驱动方式：电动液压系统，通过内置电机驱动液压泵完成冲压循环。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 机架与辅助组件 | 1.底座设计有平座，平稳不易倒晃。 2.模具采用高碳钨合金钢。 3.加辅助手柄，可手持操作。 4.支持更换冲头模具。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 破切工作组件 | 1.适用螺栓范围M8-M24。 2.配短刀头、长刀头、加长刀头。 3.钳头厚度≤20mm。 4.刀片采用合金钢。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液压动力系统组件 | 1.额定电压：220V。 2.额定工作压力≥700bar。 3.驱动方式：电动液压系统，通过内置电机驱动液压泵完成冲压循环。 4.工作温度：-10℃～40℃。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 工作单元组件 | 1.开口尺寸：44mm。 2.压接范围:400mm²以下的铜铝端子及中间接续管；240²mm以下设备线夹及修补管、H型、C型线夹。 3.额定压力≥130KN。 4.压角形式：六角围压。 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 动力源单元组件 | 1.工作压力：≥700bar。 2.额定电压：220V。 3.液压泵类型：采用双级柱塞泵设计，低压段快速进给，高压段自动切换。 4.液压阀配置：内置高压自动卸荷阀，当系统压力达到130kN对应压力时自动泄压。 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 连接与控制单元组件 | 1.分体式，配合电动液压泵使用。 2.配备高压软管，软管长度≥2.5米。 3.钳头部分配备人体工学防滑手柄。 4.手柄处设有防误触护板。 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 绝缘剥离器1 | 1.规格：200mm。 2.材质：优质Cr-V材质。 3.绝缘与否：绝缘。 4.型号：Y型。 | 只 | 6 |  |  |  |  |
|  | 绝缘剥离器2 | 1.规格：160mm。 2.材质：优质Cr-V材质。 3.绝缘与否：绝缘。 4.型号：Y型。 | 只 | 3 |  |  |  |  |
|  | 绝缘剥离器3 | 1.规格：180mm。 2.材质：优质Cr-V材质。 3.绝缘与否：绝缘。 4.型号：Y型。 | 只 | 4 |  |  |  |  |
|  | 塔尺 | 1.材质：铝合金。 2.结构类型：伸缩式。 3.长度：3m。 4.工艺：表面抗氧化。 | 根 | 7 |  |  |  |  |
|  | 冲击器件1 | 1.产品类型：八角锤。 2.规格：16磅。 3.材质：高碳钢材质，防脱。 4.木柄长度≥1100mm。 5.木柄光滑无毛刺。 | 只 | 6 |  |  |  |  |
|  | 冲击器件2 | 1.产品类型：圆头锤。 2.规格：2.5磅。 3.材质：高碳钢材质，防脱。 4.木柄长度≥345mm。 5.木柄光滑无毛刺。 | 只 | 6 |  |  |  |  |
|  | 冲击器件3 | 1.产品类型：圆头锤。 2.规格：8磅。 3.材质：高碳钢材质，防脱。 4.木柄长度≥1100mm。 5.木柄光滑无毛刺。 | 只 | 40 |  |  |  |  |
|  | 冲击器件4 | 1.产品类型：羊角锤。 2.规格：2磅。 3.材质：高碳钢材质，防脱。 4.木柄长度≥350mm。 5.木柄光滑无毛刺。 | 只 | 3 |  |  |  |  |
|  | 力矩旋具1 | 1.材质：S2，刀杆整体热处理，头部磷化处理，双色手柄。 2.型式：十字。 3.规格：1*80mm。 4.长度：191mm。 5.杆径：4.5mm。 6.经1000伏高压测试合格。 7.绝缘与否：绝缘。 | 把 | 30 |  |  |  |  |
|  | 力矩旋具2 | 1.材质：S2，刀杆整体热处理，头部磷化处理，双色手柄。 2.型式：十字。 3.规格：2*100mm。 4.长度：225mm。 5.杆径：6.0mm。 6.经1000伏高压测试合格。 7.绝缘与否：绝缘。 | 把 | 80 |  |  |  |  |
|  | 力矩旋具3 | 1.材质：铬钒钢，批头带强磁。 2.型式：十字。 3.规格：3*300mm。 4.长度：415mm。 5.杆径：8.0mm。 6.绝缘与否：非绝缘。 | 把 | 40 |  |  |  |  |
|  | 力矩旋具4 | 1.材质：S2，刀杆整体热处理，头部磷化处理，双色手柄。 2.型式：十字。 3.规格：3*150mm。 4.长度：285mm。 5.杆径：8.0mm。 6.经1000伏高压测试合格。 7.绝缘与否：绝缘。 | 把 | 80 |  |  |  |  |
|  | 力矩旋具5 | 1.材质：铬钒钢，批头带强磁。 2.型式：十字。 3.规格：2*200mm。 4.长度：316mm。 5.杆径：3.0mm。 6.绝缘与否：非绝缘。 | 把 | 7 |  |  |  |  |
|  | 力矩旋具6 | 1.材质：铬钒钢，批头带强磁。 2.型式：一字。 3.规格：3.0*150mm。 4.长度：255mm。 5.杆径：3mm。 绝缘与否：非绝缘。 | 把 | 80 |  |  |  |  |
|  | 力矩旋具7 | 1.材质：S2，刀杆整体热处理，头部磷化处理，双色手柄。 2.型式：一字。 3.规格：3*100mm。 4.长度：190mm。 5.杆径：3.0mm。 6.经1000伏高压测试合格。 7.绝缘与否：绝缘。 | 把 | 14 |  |  |  |  |
|  | 力矩旋具8 | 1.材质：铬钒钢，批头带强磁。 2.型式：一字。 3.规格：3*100mm。 4.长度：205mm。 5.杆径：3.0mm。 6.绝缘与否：非绝缘。 | 把 | 30 |  |  |  |  |
|  | 力矩旋具9 | 1.材质：S2，刀杆整体热处理，头部磷化处理，双色手柄。 2.型式：一字。 3.规格：6.5*150mm。 4.长度：250mm。 5.杆径：6.5mm。 6.经1000伏高压测试合格。 7.绝缘与否：绝缘。 | 把 | 32 |  |  |  |  |
|  | 动力单元组件 | 1.工作电压:AC220V。 2.钻孔直径：4-28mm。 3.额定转速时的冲击率：≥4000bpm。 4.额定转速：≥900rpm。 | 个 | 50 |  |  |  |  |
|  | 外壳组件 | 1.带原装工具箱。 2.壳体设有散热孔。 3.壳体各结合面采用精密模具成型，保证装配精度和结构强度。 4.壳体耐腐蚀，耐热，抗冲击。 | 个 | 50 |  |  |  |  |
|  | 配套组件 | 1.带快速夹头。 2.带三功能转换开关、电子无极调速开关、锁定开关。 3.带360度可旋转辅助手柄、深度尺。 4.配套的钻头≥5种，具体型号与项目单位确认。 5.配套2只防尘罩。 | 个 | 50 |  |  |  |  |
|  | 动力与控制组件 | 1.工作电压:DC36V。 2.钻孔直径：4-26mm。 3.额定转速时的冲击率：≥4260bpm。 4.额定转速：≥960rpm。 5.工业级锂电池，带原装闪充。 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 壳体组件 | 1.带原装工具箱。 2.壳体设有散热孔。 3.壳体各结合面采用精密模具成型，保证装配精度和结构强度。 4.壳体耐腐蚀，耐热，抗冲击。 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 工作配套组件 | 1.带快速夹头。 2.带三功能转换开关、电子无极调速开关、锁定开关。 3.带360度可旋转辅助手柄、深度尺。 4.配套的钻头≥5种，具体型号与项目单位确认。 5.配套2只防尘罩。 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 剪切元件1 | 1.规格：750mm。 2.材质：优质Cr-V材质，铬钒钢日式。 3.绝缘与否：绝缘。 4.设计：配有防滑手柄。 | 只 | 20 |  |  |  |  |
|  | 剪切元件2 | 1.规格：900mm。 2.材质：优质Cr-V材质，铬钒钢日式。 3.绝缘与否：非绝缘。 4.设计：配有防滑手柄。 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  | 剪切元件3 | 1.规格：300mm,省力棘轮式剪线钳。 2.材质：优质Cr-V材质，剪切32mm铜线及铝线。 3.绝缘与否：绝缘。 4.设计：配有防滑手柄。 | 只 | 26 |  |  |  |  |
|  | 剪切元件4 | 1.规格：450mm。 2.材质：优质Cr-V材质，铬钒钢日式。 3.绝缘与否：绝缘。 4.设计：配有防滑手柄。 | 只 | 2 |  |  |  |  |
|  | 剪切元件5 | 1.规格：350mm。 2.材质：优质Cr-V材质，铬钒钢日式。 3.绝缘与否：绝缘。 4.设计：配有防滑手柄。 | 只 | 3 |  |  |  |  |
|  | 橡胶带1 | 1.材质：橡胶。 2.宽度：≤5cm。 3.规格：25mm(橡胶层厚度)x0.8mm（自粘层厚度）。 4.耐电压：35kV 。 | 米 | 4267 |  |  |  |  |
|  | 橡胶带2 | 1.材质：橡胶。 2.宽度：≤3cm。 3.规格：25mm(橡胶层厚度)x0.8mm（自粘层厚度）。 4.耐电压：35kV 。 | 米 | 2720 |  |  |  |  |
|  | 斜口剪切元件1 | 1.材质：优质Cr-V材质。 2.整体R-MO钢锻造。 3.采用偏心结构全身镍化处理，防腐性强。 4.规格：200mm。 5.绝缘与否：绝缘。 | 只 | 4 |  |  |  |  |
|  | 斜口剪切元件2 | 1.材质：优质Cr-V材质。 2.整体R-MO钢锻造。 3.采用偏心结构全身镍化处理，防腐性强。 4.规格：180mm。 5.绝缘与否：绝缘。 | 只 | 6 |  |  |  |  |
|  | 斜口剪切元件3 | 1.材质：优质Cr-V材质。 2.整体R-MO钢锻造。 3.采用偏心结构全身镍化处理，防腐性强。 4.规格：160mm。 5.绝缘与否：绝缘。 | 只 | 6 |  |  |  |  |
|  | 动力控制单元组件 | 1.工作电压：60V。 2.电池容量：≥6Ah。 3.电机功率：≥1500W。 4.空载转速：≥400转/分钟。 5.使用时长：3-5小时。 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 传动与切割组件 | 1.导板长度：≥300mm。 2.切割直径：≥350mm。 3.导板链条：≥16寸。 4.导板、链条具备良好耐磨性与耐热性。 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 机体外壳组件 | 1.整机重量控制在合理范围内。 2.配风道、金属防尘网，温升≤45℃保证连续作业。 3.包胶手柄，具备操作舒适性和安全性。 4.材质确保强度、耐热、阻燃性能。 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 拉力夹持器1 | 1.形式：卡线器,地线。 2.额定负荷：≤25kN。 3.材质：铝合金材质。 4.卡线器适用钢绞线直径范围:3.18-12.7mm。 5.安全负荷≤2272kg。 | 只 | 3 |  |  |  |  |
|  | 拉力夹持器2 | 1.形式：卡线器,钢芯铝导线。 2.额定负荷：≤100kN。 3.材质：铝合金材质。 4.用于输变配电设备，工作温度-20℃-40℃。 | 只 | 37 |  |  |  |  |
|  | 拉力夹持器3 | 1.形式：卡线器,钢芯铝导线。 2.额定负荷：≤30kN。 3.材质：铝合金材质。 4.钢芯铝绞线截面积：95-120mm²。 5.适用导线直径范围:19.6-21mm。 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  | 拉力夹持器4 | 1.形式：卡线器,钢芯铝导线。 2.材质：铝合金材质。 3.钢芯铝绞线截面积：150-240mm², 4.额定负荷≤40kN。 5.适用导线直径范围:22.6-26.4mm。 | 只 | 15 |  |  |  |  |
|  | 拉力夹持器5 | 1.形式：卡线器,地线。 2.额定负荷：≤35kN。 3.材质：铝合金材质。 4.卡线器适用钢绞线直径范围:7.11-19.05mm。 5.安全负荷≤3636kg。 | 只 | 27 |  |  |  |  |
|  | 拉力夹持器6 | 1、形式：卡线器,绝缘导线。 2.额定负荷：≤150kN。 3.材质：铝合金材质。 4.适用导线截面：150-240mm²。 5.钳口张开宽度：≤25mm。 | 只 | 19 |  |  |  |  |
|  | 拉力夹持器7 | 1.形式：卡线器,绝缘导线。 2.额定负荷：≤50kN。 3.材质：铝合金材质。 4.用于输变配电设备，工作温度-20℃-40℃。 | 只 | 4 |  |  |  |  |
|  | 拉力夹持器8 | 1.形式：卡线器,绝缘导线。 2.额定负荷：≤4kN。 3.材质：铝合金材质。 4.卡线范围：16～32mm。 5.适用导线截面：150～240mm²。 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  | 主体结构组件 | 1.选用3640型环氧树脂绝缘复合材料。 2.梯长度8m。 3.有限制开度的措施。 4.上中下紧固件良好。 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 链接与安全辅助组件 | 1.横档必须满足承136kg的要求， 2.两档之间的距离≤40cm。 3.梯脚必须有防滑措施。 4.梯顶要有防止碰伤设备的保护措施。 5.是否绝缘：绝缘。 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组1 | 1.选用3640型环氧树脂绝缘复合材料。 2.梯长度3.5m，有限制开度的措施，上中下紧固件良好。 3.横档必须满足承136kg的要求，两档之间的距离不大于40cm。 4.梯脚必须有防滑措施。 5.梯顶要有防止碰伤设备的保护措施。 | 部 | 4 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组2 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度4m | 部 | 25 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组3 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:4.5m | 部 | 18 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组4 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:6m | 部 | 17 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组5 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:3.5m | 部 | 1 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组6 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:2m | 部 | 3 |  |  |  |  |
|  | 主体骨架组件 | 1.选用优质绝缘玻璃纤维材质。 2.梯子长度6m。 3.有限制开度的措施。 4.中下紧固件良好。 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 支撑与安全组件 | 1.横档必须满足承136kg的要求。 2.两档之间的距离≤40cm。 3.梯脚必须有防滑措施。 4.梯顶要有防止碰伤设备的保护措施。 5.是否绝缘：绝缘。 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 绝缘主架承载组件 | 1、横档承重≥136kg 2、选用3640型环氧树脂绝缘复合材料，梯长度5m 3、上、中、下三处紧固件需无松动、无破损 4、梯脚需配备防滑措施 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 多维力学防滑踏阶组件 | 1、梯子两档之间的距离≤40cm 2、梯脚必须有防滑措施。梯顶要有防止碰伤设备的保护措施。 3、踏阶表面需具备防滑力学设计 4、踏阶整体结构与5m梯体长度适配 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 自适应铰链锁止组件 | 1、吊梯的挂钩抗拉能力≥200kg 2、梯体整体受力，可分散侧向力≥80% 3、锁止与开合无卡滞、防锈蚀 4、锁止组件与梯体连接需无尖锐边角 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组7 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:2.5m 材质：复合材料 | 部 | 4 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组8 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:6m 材质：复合材料 | 部 | 11 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组9 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:6m 材质：玻璃钢 | 部 | 4 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组10 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:3.5m 材质：复合材料 | 部 | 5 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组11 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:4m 材质：玻璃钢 | 部 | 1 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组12 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:2m 材质：玻璃钢 | 部 | 2 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组13 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:7m 材质：复合材料 | 部 | 5 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组14 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:3m 材质：复合材料 | 部 | 14 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组15 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:2.m 材质：复合材料 | 部 | 9 |  |  |  |  |
|  | 登高辅助模组16 | 1、梯子横档承重≤136kg 2、梯子两档之间的距离≤40cm 3、吊梯的挂钩抗拉能力≤200kg 4、是否绝缘:绝缘 高度:10m 材质：复合材料 | 部 | 5 |  |  |  |  |
|  | 牵引配件1 | 1、材质尼龙 2、规格型号2T×2m 3、绳直径≥20mm 3、配备保护套 | 条 | 1 |  |  |  |  |
|  | 200mm普通台虎钳 | 1、钳口宽度:200mm 2、材质：台虎钳采用优质钢材制成，钳口采用优质Cr-V材质，钳身采用R-MO钢锻造 3、夹持力：15-20 kN 4、安装底座特征：360°旋转 | 只 | 2 |  |  |  |  |
|  | 水平尺 | 1、尺长：300mm 2、材质：铝合金 3、磁性：强磁 4、防滑且高精度 | 只 | 11 |  |  |  |  |
|  | 转向行走驱动组件 | 1、适配叉车 外形尺寸：1438mmx685mmx1224mm 2、额定载重≤3000kg 3、钢板材质：锰钢 4、转弯半径：1265/1335mm | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 液压升降动力组件 | 1、起升高度：190mm 2、阀芯采用整体件 3、配备整体密封式油泵，各部件连接处需经性能测试达标 4、在 - 20℃~40℃温度区间内，操控传动功能正常，无卡滞、锈蚀 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 人体工学操控传动组件 | 1、钢板厚度≥3mm 2、各部件连接处应经过性能测试,不漏油、耐磨损 3、有过载保护、下降速度控制 4、阀芯需采用整体件 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 智能制动安全组件 | 1、组件制动载荷≥6.0t 2、工作温度区间： -10℃～40℃ 3、紧急锁止响应时间：≤ 0.2 秒 4、制动寿命循环：≥ 50,000 次 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 高强承重链索组件 | 1、最小破断负荷：≥ 245 kN 2、验证载荷下伸长率：≤ 1.5% 3、工作湿度区间10％～90％ 4、链条公称直径：Φ12mm ± 0.2mm | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 悬浮吊装架构组件 | 1、模块化螺栓连接结构 2、6.0t 额定载荷下无焊缝开裂、连接松动 3、所有主要受力结构件设计安全系数≥ 4:1 4、手拉力最大值：满载 6.0t时，手拉链拉力≤380N | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 重物提升单元 | 1、类别：手拉链条葫芦 2、额定负荷：3t 3、起重链条行数：1 4、起重高度：1.5m | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 自锁式防松制动组件 | 1、最大锁定载荷能力：≥ 30 kN 2、棘轮/棘爪材质要求：高强度合金钢 3、工作温度：-10℃～40℃ 4、在满载工况下，反向位移量 ≤ 1 mm | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 高强链系伸缩牵引组件 | 1、适用链条直径：≥ 6 mm 2、收缩长度 ≤350 mm 3、伸展长度≤1850 mm 4、扬程≥1500mm | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 一体成型机架承力组件 | 1、结构延展度：整机最大跨度≤ 1850 mm 2、结构设计形式：一体成型结构 3、机架设计需满足静载测试≤ 30kN 4、材质：高强合金钢材，抗弯、抗扭强度达标 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 精密齿系传动变速组件 | 1、驱动手柄长度≥430 mm 2、工作湿度 ：10%～90% 3、材质:铝合金 4、齿系组件需密封防护良好，有效防止灰尘 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 拉力收紧器 | 1、材质：钢制 2、额定负荷：20kN 3、钢索直径≥5mm 4、扬程≥1500mm | 只 | 8 |  |  |  |  |
|  | 复合锚固夹持组件 | 1、钢索直径≥5mm 2、材质：钢制 3、无需额外动力源 4、锁紧后夹持结构无间隙松旷，受力不偏移 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 重载棘轮传动组件 | 1、扬程≥ 3000 mm 2、手柄每完成一次上下扳动循环，钢丝绳进给量均匀，无跳齿或空程现象 3、传动部件设计安全系数≥ 2.5 4、工作湿度：10%～90% | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 自适应制动安全组件 | 1、制动载荷能力：≤50 kN 2、制动结构与棘轮传动组件需联动精准 3、工作温度：-10℃～40℃ 4、可根据紧线载荷大小自动调节制动力度 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 钢制重载主承力组件 | 1、主体材质：全钢制结构 2、额定承载负荷≤30 kN 3、结构安全系数：≥ 2.5 4、工作湿度：10%～90% | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 传动自锁制动组件 | 1、锁定制动力矩：≥ 30 kN 2、机械式即时自锁，手柄松开瞬间立即咬合 3、在额定负荷下，连续往复操作≥ 5000 次，传动齿系无明显磨损或失效 4、传动效率：≥ 75% | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 牵引收卷导向组件 | 1、适配钢索直径：≥ 5 mm 2、扬程：≥ 3000 mm 3、导向轮/卷筒直径 D/d ≥ 15~20 倍率 4、工作温度：-10℃～40℃ | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件1 | 1、材质：合金钢锻造，表面镀硌处理 2、绝缘部位：绝缘手柄 3、绝缘耐压：1000V 4、尺寸：12" | 把 | 90 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件2 | 1、材质：合金钢锻造，表面镀硌处理 2、绝缘部位：绝缘手柄 3、绝缘耐压：1000V 4、尺寸：8" | 把 | 50 |  |  |  |  |
|  | 特种钢构旋切刀头组件 | 1、电容/电压：18V/5.0Ah 2、切割范围：630mm²的铜、铝电力电缆。 3、头部需开口设计 4、头部需可以旋转，头部刀片材质：特种钢材 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 齿轮变速动力传导组件 | 1、采用齿轮变速系统，通过多级齿轮啮合放大输出扭矩 2、机械传动效率≥ 85% 3、齿轮啮合间隙需精密控制 4、支持旋转切削功能，通过旋转头部刀片实现对电缆的螺旋式切断 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 双控液压驱动组件 | 1、内制高压安全阀，外设手动泄压阀 2、液压阀体材料：特种钢材 3、外型尺寸620×293×78 最大伸缩至815×293×78。 4、液压驱动机构能保持稳定输出，无晃动导致的压力波动。 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 250mm20kg高空吊袋 | 1、高空吊袋以布质为材质，圆柱筒状。 2、吊袋直径250mm承重20kg。 3、极限破断拉力≥200kg。 4、配备宽幅高强度魔术贴及辅助插扣双重锁定。 | 个 | 130 |  |  |  |  |
|  | 400mm20kg高空吊袋 | 1、高空吊袋以布质为材质，圆柱筒状 2、吊袋直径400mm承重20kg 3、极限破断拉力≥200kg。 4、底部配备耐磨垫板。 | 个 | 100 |  |  |  |  |
|  | 3.0t吊装带 | 1、材质：尼龙。 2、类型：两头扣扁平吊装带。 3、额定负荷 ：3t。 4、层数：4层。 | 条 | 30 |  |  |  |  |
|  | 5.0t吊装带 | 1、材质：尼龙。 2、类型：两头扣扁平吊装带。 3、额定负荷 ：3t。 4、宽度及厚度≥96x13mm。 | 条 | 20 |  |  |  |  |
|  | DN50手动球阀 | 1、螺栓孔中心距:125mm。 2、公称通径:DN50。 3、执行方式:手动。 4、材质:铜。 | 台 | 10 |  |  |  |  |
|  | DN40手动球阀 | 1、螺栓孔中心距:110mm。 2、公称通径:DN40。 3、阀体长度：180mm。 4、材质:铜。 | 台 | 20 |  |  |  |  |
|  | DN65手动球阀 | 1、密封面直径:120mm。 2、公称通径:DN65。 3、执行方式:手动。 4、材质:铜。 | 台 | 10 |  |  |  |  |
|  | DN20手动球阀 | 1、螺栓孔中心距:75mm。 2、公称通径:DN20。 3、执行方式:手动。 4、材质:铜。 | 台 | 30 |  |  |  |  |
|  | DN32手动球阀 | 1、螺栓孔中心距:100mm。 2、公称通径:DN32。 3、执行方式:手动。 4、材质:铜。 | 台 | 30 |  |  |  |  |
|  | DN100手动闸阀 | 1、类型:闸阀。 2、公称通径:DN100。 3、执行方式:手动。 4、材质:不锈钢。 | 台 | 20 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件3 | 1、形式:双口尖尾棘轮扳手。 2、规格mm:13×17mm。 3、绝缘与否:绝缘。 4、长度：225mm，板头宽度：35mm。 | 把 | 50 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件4 | 1、形式:飞轮扳手。 2、规格mm:17-19mm。 3、材质：合金钢材质。 4、长度：305mm，板头宽度：53mm。 | 把 | 50 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件5 | 1.19×24mm,绝缘 2.双口尖尾棘轮,合金钢材质 3.长度：370mm 4.板头宽度：55mm | 把 | 30 |  |  |  |  |
|  | 125mm×200mm直角尺 | 1.不锈钢材质 2.直角边长125mm×200mm 3.0级准确度 4.适用温度.- 25℃~40℃ | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件6 | 1.材质：铬钒钢 2.抛光电镀 3.长度：201mm 4.开口：29、35mm | 把 | 10 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件7 | 1.材质：铬钒钢，抛光电镀 2.长度：228mm 3.开口：35、39.7mm 4.非绝缘 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件8 | 1.材质：铬钒钢，抛光电镀 2.长度：87mm 3.开口：25、29mm 4.非绝缘 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件9 | 1.材质：铬钒钢，抛光电镀 2.长度：201mm 3.开口：33.4、35.5mm 4.非绝缘 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 1轮放线滑轮 | 1.座挂两用式，轮数1轮 2.铝合金轮 3.轮径160mm 4.承载力（≥kN）20kN | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  | 动力驱动主轴组件 | 1、额定电压：380V。 2、电动机额定功率：750W。 3、钻孔直径范围：1-25mm。 4、主轴最大行程：125mm。 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 多档调速传动控制组件 | 1、主轴转速范围：295-1350 r/min。 2、调速档位数量：4档。 3、夹头类型:通用夹头。 4、覆冰厚度≥10mm。 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 稳固承托工作台架组件 | 1、工作台面尺寸：≥ 250×250 mm。 2、底座台面尺寸≥280×230mm。 3、表面平面度误差≤0.03mm/100mm 4、机架垂直度误差≤0.1mm/m | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 高压精压钳头组件 | 1、压接范围:25-150mm 2、模具合模间隙≤0.05mm 3、对边距偏差≤0.1mm 4、刃口经淬火硬化处理，洛氏硬度≥58HRC | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 便携力控传动组件 | 1、传动效率≥95%。 2、具备自锁或保压功能 3、应有明确的止点或泄力机制，防止损坏导线或工具。 4、在 35m/s 的高空风速环境下，传动连杆无异常晃动或卡滞，力传递路径稳定。 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 长柄一体式握把组件 | 1、外形尺寸长度:650mm。 2、整体无尖锐边角，外露部位需圆滑打磨处理。 3、握持部位采用防滑绝缘橡胶包裹，表面做凹凸纹人体工学设计。 4、长柄采用一体式结构 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | DS125电动砂轮机 | 1.额定电压220V 2.额定功率750W 3.转速 转/分钟 5600 4.长度 590mm | 台 | 10 |  |  |  |  |
|  | 高能效动力驱动钻轴组件 | 1、额定电压 ：220V。 2、额定输入功率：1150W。 3、最大钻孔直径:钢材 23mm。 4、最大钻孔直径:木材 50mm。 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 调速扭矩控制组件 | 1、空载转速：900r/min。 2、电源线长度：≥2.5。 3、扭矩：35N·m。 4、调速方式：无极变速。 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 抗摔防滑握持操控组件 | 1、外壳材质特性：采用高强度工程塑料。 2、手柄包覆高摩擦系数软胶或设计有深层防滑纹理。 3、抵御覆冰厚度≥10mm。 4、有效防滑，持握需舒适。 | 个 | 60 |  |  |  |  |
|  | 7吋绝缘冷压钳 | 1.180mm,压线钳 2.自调式欧式端子 3.绝缘材料 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件10 | 1.材质：SVCM+,镀铬全抛光 2.组件：9件套，蝶形插套 3.规格：1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 450mm3#半圆锉 | 1.粗齿半圆锉12" 2.碳钢材质 3.长度：450mm 4.温度范围：-25℃~45℃ | 只 | 20 |  |  |  |  |
|  | 150mm4#三角锉 | 1.中齿 2.三角锉6" 3.碳钢材质 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 200mm4#方锉 | 1.中齿方锉8" 2.碳钢材质 3.长度：200mm 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 450mm4#圆锉 | 1.中齿圆锉12" 2.碳钢材质 3.长度：450mm 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 手锯 | 1.类型手锯 2.锯片长约270mm 3.材质SK5钢 4.工作湿度 ≤90%，无凝露 | 把 | 100 |  |  |  |  |
|  | 组合工具 | 1.新型数字万用表 1个； 2.新型胶柄螺丝刀十字6个：1×75,1×150,2×45,2×100，2×200，3×300mm 3.新型胶柄螺丝刀一字4个：1×80，3×100，4.5×125，6×125mm， 4.新型卷尺3M 1个 5.割刀 1个 6.6"尖嘴钳 1个 7.8"钢丝钳 1个 8.迷你钢锯 1个 9.10"活动扳手 1个 10.9"压线钳 1个 11.内六角扳:1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10mm 10个 12.6.3mm系列旋柄、旋具头1套 13.6.3mm系列套筒：4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm 13个 14.精密钟表螺丝刀1套。 包装箱1个。 | 套 | 340 |  |  |  |  |
|  | 多维扭矩传动组件 | 1、工作电压：AC220V 2、适用标准螺栓：M12-M20 3、高强度螺栓：M12-M16 4、电池容量：4Ah | 个 | 70 |  |  |  |  |
|  | 安全离合传动组件 | 1、冲击数：2600ipm 2、回转数：2200rpm 3、方榫公称尺寸：12.7(1/2")mm 4、适配多种不同规格螺栓能精准触发 | 个 | 70 |  |  |  |  |
|  | 灵敏感知智控组件 | 1、需配备大风槽散热口 2、设备需配备正反转机械开关 3、组件启动/停止响应时间≤0.05s 4、需采用双重绝缘设计 | 个 | 70 |  |  |  |  |
|  | 双把式手动拉铆枪 | 1.不锈钢材质 2.总长度不小于400mm 3.可拉铆ф2.4mm-6.0mm的铝质铆钉 4.拉铆螺母,瞬间拉帽 | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 5吋绝缘拔销钳 | 1.130mm, 2.优质Cr-V材质 3.绝缘耐压为 ≥500V 4.塑胶手柄 | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 执行破切子系统组件 | 1.出力≥ 10T； 2.六角螺帽 10-19mm； 3.刀头硬度 HRC60； 4.适配狭窄空间径向切削； | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 动力传力子系统组件 | 1.输出推力≥100kN； 2.传动方式：螺旋机械传动； 3.有效行程≥20mm； 4.输入扭矩≥80N・m | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 定位夹持子系统组件 | 1.适配螺栓尺寸 M8-M16； 2.夹持开口度≥8mm； 3.定位精度 ±0.5mm； 4.U 型侧开式结构 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件11 | 1.工业预置式扭力扳手5nm，长228mm 2.铝合金滚花材质 3.扭力：1-5Nm，分度：0.1 4.精度要求：符合ENSO6789:2003国际标准，正向精度优于+/-3% | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件12 | 1.工业预置式扭力扳手100nm，，长472mm，，分度：0.5 2.铝合金滚花材质 3.扭力：20-100Nm 4.精度要求：符合ENSO6789:2003国际标准，正向精度优于+/-3% | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 力矩施力组件 | 1.额定扭矩范围：110–550 N・m 2.输入扭矩：≥550 N・m 3.材质：铝合金滚花手柄 4.长度：864 mm（力臂长度，影响施力手感） 5.精度：符合 EN ISO 6789:2003，正向精度 ±3% | 块 | 20 |  |  |  |  |
|  | 扭矩调节组件 | 1.分度值：≥2.5 N・m 2.调节方式：预置式机械调节 3.扭矩锁定：机械锁定机构 4.精度：±3%（正向） | 块 | 20 |  |  |  |  |
|  | 头部工作组件 | 1.套筒规格：19 mm（六角） 2.绝缘等级：非绝缘（金属接触式） 3.接口形式：方驱接口（适配 19mm 套筒） 4.适用场景：工业级螺栓紧固，无带电作业要求 | 块 | 20 |  |  |  |  |
|  | 油壶 | 1.不锈钢材质 2.圆桶型250cc 3.手动压力出油 4.灰白色 | 只 | 20 |  |  |  |  |
|  | 牵引配件2 | 1.材质： 尼龙 2.直径：Φ8mm 3.海拔高度 <1000（m） 4.工作温度：-20℃～40℃ | 米 | 19370 |  |  |  |  |
|  | 防火橡胶带 | 1.材质 防火橡胶 2.宽3cm 3.防火等级为 V-0 4.适用温度：-20~200℃ | 米 | 2970 |  |  |  |  |
|  | 方形锹 | 1.锹头形状：方形 2.锹头材质：不锈钢 3.锹头尺寸：宽：16.5cm,长：23cm 4.锹把材质：不锈钢 5.锹把长度：1米，后端配以马蹄形把手 | 把 | 110 |  |  |  |  |
|  | 切割执行组件3 | 1.切割深度：450 mm 2.锯链速度：≥800 m/s 3.锯木最大直径：4450 mm 4.适用范围：切割圆木、树枝等 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 加长操控组件 | 1.伸缩长度2.03~2.52m 2.材质：高强度铝合金 / 碳纤维 3.操控方式：双手握持 4.带防滑手柄 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 动力传动组件 | 1.额定输入功率：1800（W） 2.额定电压：220V 3.传动方式：链传动 / 齿轮传动 4.油箱容量≥60ml | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 鸭嘴夹持器 | 1.190mm 2.7.5寸 3.优质Cr-V材质 4.塑胶手柄，绝缘 | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 铲 | 1.铲头形状：尖圆形或方形 2.铲头材质：钢制 3.铲面尺寸：背宽:15cm, 长:21cm 4.铲把材质：硬杂木 5.铲把长度：1.3米，后端配以马蹄形把手 6.总 长 度：1.5米 | 把 | 90 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件13 | 1.材质：铬钒钢，雾面镀铬，球头 2.组件：12件套，蝶形插套 3.温度范围：- 25℃~45℃ 4.规格：1/16"、5/64"、3/32"、7/64"、1/8"、9/64"、5/32"、3/16"、7/32"、1/4"、5/16"、3/8" | 套 | 90 |  |  |  |  |
|  | XK-30D型卸扣 | 1.类型：D型 2.材质：铸铁 3.额定载荷：30吨 4.工作湿度：10％～90％ | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | XK-14D型卸扣 | 1.额定载荷：14吨 2.直型卸扣 3.工作温度：-10℃～40℃ 4.工作湿度：10％～90％ | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 绝缘断线元件1 | 1.150mm 2.优质Cr-V材质 3.铬钒钢日式,绝缘 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 绝缘断线元件2 | 1.190mm 2.优质Cr-V材质 3.铬钒钢日式,绝缘 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 绝缘断线元件3 | 1.200mm 2.优质Cr-V材质 3.铬钒钢日式，绝缘 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 20 |  |  |  |  |
|  | 尖圆形锹 | 1.锹头形状：尖圆形 2.锹头材质：不锈钢 3.锹头尺寸：背宽：16.5cm,长：23cm 4.锹把材质：不锈钢 5.锹把长度：1米，后端配以马蹄形把手 | 把 | 140 |  |  |  |  |
|  | 管道夹持器1 | 1.尺寸：900mm 2.钳口材质：优质Cr-V材质 3.钳身材质：用R-MO钢锻造 硬度HRC58-60度 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 把 | 10 |  |  |  |  |
|  | 管道夹持器2 | 1.尺寸：450mm 2.钳口材质：优质Cr-V材质 3.钳身材质：用R-MO钢锻造，硬度HRC58-60度 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 把 | 10 |  |  |  |  |
|  | 管道夹持器3 | 1.尺寸：600mm 2.钳口材质：优质Cr-V材质 3.钳身材质：用R-MO钢锻造，硬度HRC58-60度 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 把 | 10 |  |  |  |  |
|  | 壁纸刀 | 1.碳钢材质，旋转锁钮 2.刀片宽25mm，7″，长180mm 3.人体工程学手柄 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 把 | 90 |  |  |  |  |
|  | 电工刀 | 1.直刃或弯刃 2.硬质钢材质，特殊热处理 3.弯刃，长≥200mm 4.刃口硬度大于HRC54，红木手柄 | 把 | 60 |  |  |  |  |
|  | 动力总成组件 | 1.功率 ≥3.5 匹（约2.57kW）； 2.排量≥ 47.9cc； 3.燃油箱容积 ≥600ml； 4.燃油混合比 1:25 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 锯切工作组件 | 1.导板长度 18 英寸（457mm） 2.覆冰 ≥10mm 环境下切割无卡滞 3.- 25℃~45℃温度 4.适配 600ml 燃油箱的续航作业 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 机体操控组件 | 1.机身材质为高强度工程塑料+铝合金； 2.握持处防滑橡胶包裹 3.35m/s 大风速下操作无打滑 4.整机重量:≤5.2kg | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 动力输出单元 | 1.额定功率：≥4.5kW 2.燃油容量：573 cc 3.燃油混合比：二冲程专业机油与90# 4.汽油容积比例为 1:25 | 个 | 100 |  |  |  |  |
|  | 切削作业单元 | 1.导板长度：≥24 英寸（约610mm） 2.锯链材质：高碳钢淬火链齿， 3.锯切效率：≥58，cm2/s 4.适用场景：适配大直径圆木、粗枝切割，可在最大覆冰厚度 10mm 的环境下正常作业 | 个 | 100 |  |  |  |  |
|  | 机体支撑单元 | 1.机身材质：高强度工程塑料+铝合金框架，抗紫外线辐射 2.适配太阳辐射强度：0.11W/cm² 环境 3.握持设计：防滑橡胶手柄，在 35m/s 大风速下操作无打滑 4.防护等级：≥IP54，防尘防溅水，适应户外复杂气象条件 | 个 | 100 |  |  |  |  |
|  | 镐 | 1.镐头形状：一端为尖状,一端为扁状 2.镐头材质：钢质 3.镐头长度：45cm 4.镐把材质：硬杂木 5.镐把长度：85cm | 把 | 60 |  |  |  |  |
|  | 组合工具箱 | 1.新型数字万用表 1个； 2.新型胶柄螺丝刀十字6个：1×75,1×150,2×45,2×100，2×200，3×300mm新型卷尺3M 1个 3.新型胶柄螺丝刀一字4个：1×80，3×100，4.5×125，6×125mm 4.割刀 1个 5.6"尖嘴钳 1个 6.8"钢丝钳 1个 7.6"斜口钳 1个 8.剥线钳,6",绝缘1个 9.数显式电笔1个 10.迷你钢锯 1个 11.10"活动扳手 1个 12.9"压线钳 1个 13.内六角扳:1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10mm 10个 14.6.3mm系列旋柄、旋具头1套， 15.6.3mm系列套筒：4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm 13个 16.精密钟表螺丝刀1套。 17.羊角锤,0.25磅1个 18.电洛铁40W1个 19.焊锡丝1盘 20.包装箱1个。 | 套 | 130 |  |  |  |  |
|  | 牵引配件3 | 1.材质：蚕丝 2.直径Φ（12mm） 3.抗拉强度≥30kN 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 米 | 400 |  |  |  |  |
|  | 30kN4轮绝缘滑车 | 1.额定负荷：≥30kN 2.滑轮数量：4轮 3.环氧绝缘护板+尼龙滑轮 4.温度范围：- 20℃~40℃ | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 5kN1轮绝缘滑车 | 1.额定负荷：≥5kN 2.滑轮数量：1轮 3.环氧绝缘侧板+尼龙滑轮 4.温度范围：- 20℃~40℃ | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 20kN1轮绝缘滑车 | 1.额定负荷;≥20kN 2.滑轮数量；1轮 3.环氧绝缘护板+尼龙滑轮 4.温度范围：- 20℃~40℃ | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 力矩旋具10 | 1.空载转速 rpm 0-250 2.最大扭矩(硬拧紧应用) Nm 7 3.最大扭矩(软拧紧应用) Nm 3 4.最大螺钉直径5mm | 把 | 240 |  |  |  |  |
|  | 钢丝切断元件1 | 1.尺寸：250mm 2.优质Cr-V材质 3.铬钒钢日式,绝缘 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 40 |  |  |  |  |
|  | 钢丝切断元件2 | 1.尺寸：200mm 2.优质Cr-V材质 3.铬钒钢日式,绝缘 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 80 |  |  |  |  |
|  | 300mm电链锯条 | 1.高枝锯条，可切割木材、树枝等 2.尺寸：300mm 3.材料为硬质合金，高耐磨性 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 条 | 30 |  |  |  |  |
|  | 压实固定元件1 | 1.尺寸：200mm 2.优质Cr-V材质 3.铬钒钢日式 4.绝缘：耐压1000V | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 压实固定元件2 | 1.尺寸：250mm 2.优质Cr-V材质 3.铬钒钢日式 4.绝缘：耐压1000V | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 压实固定元件3 | 1.尺寸：150mm 2.优质Cr-V材质 3.铬钒钢日式 4.绝缘：耐压1000V | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 尖嘴固定元件1 | 1.尺寸：200mm 2.优质Cr-V材质 3.铬钒钢日式 4.绝缘：VDE 认证双色绝缘手柄，耐压1000V | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 尖嘴固定元件2 | 1.尺寸：150mm 2.优质Cr-V材质 3.铬钒钢日式, 4.绝缘：VDE 认证双色绝缘手柄，耐压1000V | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 起重器件 | 1.起重量 ：5t-10t 2.净重：约 8.5kg 3.工作温度：-10℃～40℃ 4.工作湿度：10%～90% | 台 | 10 |  |  |  |  |
|  | 电缆剪 | 1.材质：合金钢材质 2.驱动方式：手动 3.尺寸：长216mm 4.切割材质：可割多股铜、铝心电缆 | 把 | 20 |  |  |  |  |
|  | 405mm电链锯条 | 1.形式 ：汽油链锯条 2.尺寸 ：405mm 3.材料 ：硬质合金，高耐磨性 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 条 | 30 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件14 | 1.材质：合金钢锻造表面镀硌处理 2.尺寸：12"，长度：300mm 3.最大开口：38.1mm 4.表面处理方式：镀硌处理 | 把 | 20 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件15 | 1.合金钢锻造，表面镀硌处理 2.尺寸：8"，长度：200mm 3.最大开口：28.5mm 4.表面处理方式：镀硌处理 | 把 | 50 |  |  |  |  |
|  | 牵引配件4 | 1.直径：Φ20mm 2.材质：尼龙 3.海拔高度：<1000m 4.工作温度：-20℃～40℃ | 米 | 800 |  |  |  |  |
|  | 电动驱动单元 | 1.工作电压：48V 2.电池容量：≥6Ah 3.电机功率：≥800W 4.空载转速：≥400转/分钟 | 块 | 20 |  |  |  |  |
|  | 链锯切削单元 | 1.切割直径：≥350mm 2.导板长度：405mm 3.适配电机功率≥800W的切割效率 4.适配空载转速≥400转/分钟的切割精度 | 块 | 20 |  |  |  |  |
|  | 机身防护单元 | 1.适配使用时长3-5小时的散热设计 2.海拔<1000m 3.温度-25℃~45℃ 4.最大风速不小于 27m/s | 块 | 20 |  |  |  |  |
|  | 电笔 | 1.显示方式：感应式探测 2.测量范围：交流电50-600V； 3.性能：声光提示,快速判断带电电缆的断路； 4.结构：笔形结构,便于携； 5.尺寸:140*24*20mm | 只 | 270 |  |  |  |  |
|  | 手推垃圾车 | 1.两轮斗式，把手有塑料或橡胶质横杆，可拖拽。 2.采用钢管骨架，安装可载物塑料或铁皮斗 3.铁皮斗尺寸1580mmX910mmX670mm，载重100kg。 4.工作温度 -10℃～40℃ | 辆 | 10 |  |  |  |  |
|  | 尼龙带 | 1.材质：尼龙 2.尺寸:宽30mm， 3.断裂拉力：≥15kN 4.厚度（≥2mm） | 米 | 2500 |  |  |  |  |
|  | 粘鼠板 | 1.尺寸：展开后大于220mm×350mm 2.材质; 纸 3.胶层厚度：≥1.5mm 4.适用场景：室内、配电室、电缆沟、仓库等防鼠作业 | 只 | 720 |  |  |  |  |
|  | 电机驱动单元 | 1.电源类型：充电式-锂电技术 2.电源电压：7.2V 3.额定转速：≥1800 r/min 4.电钻是否可调速：无级调速 | 块 | 100 |  |  |  |  |
|  | 旋转作业单元 | 1.最大钻孔直径：钢材：≥10mm 2.最大钻孔直径：木材：≥25mm 3.适配额定转速 1800r/min的钻孔效率 4.钻头夹持方式：通用夹头 | 块 | 100 |  |  |  |  |
|  | 握持控制单元 | 1.手柄结构：直筒式人体工学结构 2.材质：ABS绝缘塑料 3.外形尺寸: 27*21*7.8cm 4.控制正反转 | 块 | 100 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件16 | 1.材质：铬钒钢，表面抛光镀铬 2.件数：11件套 3.规格：8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24，23*26,24*27,30*32mm 4.非绝缘 | 套 | 110 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件17 | 1.材质：铬钒钢，表面抛光镀铬 2.件数：9件套 3.规格：6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24mm 4.非绝缘 | 套 | 90 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件18 | 1.材质：铬钒钢，表面抛光镀铬 2.件数：6件套 3.规格：4*5,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14mm 4.非绝缘 | 套 | 10 |  |  |  |  |
|  | 玻璃胶枪 | 1.规格：15寸，手动 2.手柄材质：优质铝合金省力型设计 3.使用范围：主要用于结构胶、玻璃胶等胶体的注射 4.筒身材质;铝合金筒身，轻巧方便 5.功能：打胶均匀省力，不易溢胶，不易打滑，可挤压高粘度胶 | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 压接成型模块 | 1.适用材料：铜、铝 2.压接范围：16–1440mm² 3.模具套数：19套 4.适配工作温度 - 10℃～40℃的成型稳定性 | 块 | 3 |  |  |  |  |
|  | 对位校准模块 | 1.定位精度：±0.02mm 2.导体夹持力：5–50kN 可调 3.模具快速更换锁止机构 4.防呆式规格标识 | 块 | 3 |  |  |  |  |
|  | 基座固定模块 | 1.额定抗倾覆力矩：≥500kN・m 2.安装平面度公差：≤0.05mm/1000mm 3.地脚调节范围：±20mm 4.防腐等级：C5M（ISO 12944） | 块 | 3 |  |  |  |  |
|  | 扁嘴固定元件1 | 1.尺寸：160mm 2.优质Cr-V材质，塑胶手柄，绝缘 3.钳嘴类型：扁嘴钳 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 40 |  |  |  |  |
|  | 扁嘴固定元件2 | 1.尺寸：180mm 2.优质Cr-V材质，塑胶手柄，绝缘 3.钳嘴类型：扁嘴钳 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 只 | 20 |  |  |  |  |
|  | 1轮200kN铝合金 | 1.材质 ：铝合金 2.滑轮数量：1轮 3.额定负荷：≥200kN 4.工作温度 -10℃～40℃ | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  | 钢丝刷 | 1.钢丝表面镀铜 2.木手柄长度：约120mm 3.用途：除锈、去毛刺、清理焊缝、打磨金属 / 木材表面，适用于电力施工、设备检修等场景 4.刷面尺寸：约100mm × 50mm | 把 | 180 |  |  |  |  |
|  | 热风枪 | 1.额定电压：220V 2.输入功率：2000W 3.电源线长度 ≥1.5m 4.第一档：温度 度 50 第二档：温度 度 50-630 第三档：温度 度 50-630 | 把 | 10 |  |  |  |  |
|  | 组合器具 | 1.新型胶柄螺丝刀十字4个：1×75,2×45,2×100，3×300mm 2.新型卷尺3M 1个 3.新型胶柄螺丝刀一字3个：1×80，3×100，6×125mm 4.割刀 1个 5.6"尖嘴钳 1个 6.8"钢丝钳 1个 7.6"斜口钳 1个 8.剥线钳,6",绝缘1个 9.10"活动扳手 1个 10.6.3mm系列旋柄、旋具头1套， 11.6.3mm系列套筒：4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm 13个 12.包装箱1个。 | 套 | 60 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢桶 | 1.材质：不锈钢材质 2.结构;圆桶型结构 3.颜色：灰白色 4.厚度;加厚型 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件19 | 1.材质：铬钒钢，表面抛光镀铬 2.组件：共58件 3.17件12.5mm系列六角套筒：10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23， 24， 27， 30， 32mm 4.8件12.5mm系列六角长套筒：10, 12, 13, 14, 15, 17,18，19mm 5.25件8mm系列30mm长旋具头： 6.一字（8、10、12mm） 7.十字（#1、#2、#3、#4）*2 8.花型（T-20-55） 9.六角（4.5-14mm) 10.1件12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手 11.2件12.5mm系列转向接杆（5"、10"） 12.2件12.5mm系列火花塞套筒（16、21mm） 13.1件12.5mm系列万向接头 14.1件12.5mm系列三用接头（12.5mm方孔*10mm方头） 15.1件12.5mm系列选举头接头 | 套 | 20 |  |  |  |  |
|  | 导线铝股剥除器 | 1.适用导线：钢芯铝绞线 2.材质：合金钢 3.模具规格:LGJ120、150、185、240、300、400、630 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 台 | 10 |  |  |  |  |
|  | 16mm手电钻 | 1.额定电压：220 V 2.额定输入功率：800 W 3.空载转速： 550r/min 4.最大钻孔直径:钢材 16mm 5.最大钻孔直径:木材 36mm 6.电源线长度 ：≥2.5m | 只 | 20 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件20 | 1.材质：铬钒钢，表面抛光镀铬 2.组件：共46件 3.20件12.5mm系列六角套筒：8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,27,30,32mm 4.7件12.5mm系列六角长套筒：10,12,13,14,15,17,19mm 5.11件12.5mm系列六角英制套筒：21,22,24,27,30,32,34,36,38,41,46mm 6.1件12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手 7.1件12.5mm系列转向手柄 8.2件12.5mm系列转向接杆（5"、10"） 9.2件12.5mm系列火花塞套筒（16、21mm） 10.1件12.5mm系列万向接头 11.1件12.5mm系列三用接头（12.5mm方孔*10mm方头） | 套 | 30 |  |  |  |  |
|  | 6吋绝缘弯嘴钳 | 1.规格：150mm。 2.材质：优质Cr-V材质，铬钒钢日式。 3.型号：窄头。 4.绝缘与否：绝缘。 | 只 | 5 |  |  |  |  |
|  | 吸盘 | 1.材质：铝合金材质。 2.吸力：≥100kg。 3.尺寸：92×62×69mm。 4.吸盘支柱牢固。 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 塑料500V绝缘胶布 | 1.电压等级：≤600V。 2.材质：PVC。 3.尺寸：宽≥18mm，厚≥0.13mm。 4.长度：20米/每卷。 5.颜色：黄、绿、红、蓝、黑、白可选。 | 卷 | 20000 |  |  |  |  |
|  | 50m220V电源盘 | 1.额定电压：220V。 2.额定电流：16A。 3.电线长度：50m。 4.电线线径：3*2.5mm²。 5.插座位数：4只。 6.插座型号：国标。 7.保护功能：带漏电保护，带过流保护装置，带过热保护，高性能阻燃。 8.支架材质：高强度无缝钢管支架。 9.壳体材质：工程塑料。 | 个 | 50 |  |  |  |  |
|  | 100m380V电源盘 | 1.额定电压：380V。 2.额定电流：25A。 3.电线长度：100m。 4.电线线径：4*4mm²。 5.380V插座位数：4只。 6.插座型号：工业圆插头。 7.保护功能：带漏电保护，带过流保护装置，带过热保护，高性能阻。 8.支架材质：高强度无缝钢管支架，带滚轮。 9.壳体材质：工程塑料。 | 个 | 50 |  |  |  |  |
|  | 100m220V电源盘 | 1.额定电压：220V。 2.额定电流：16A。 3.电线长度：100m。 4.电线线径：3*2.5mm²。 5.插座位数：4只。 6.插座型号：国标。 7.保护功能：带漏电保护，带过流保护装置，带过热保护，高性能阻燃。 8.支架材质：高强度无缝钢管支架。 9.壳体材质：工程塑料。 | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  | 50m380V电源盘 | 1.额定电压：380V。 2.额定电流：32A。 3.电线长度：50m。 4.电线线径：4*4mm²。 5.插座位数：4只。 6.插座型号：工业圆插头。 7.保护功能：带漏电保护，带过流保护装置，带过热保护，高性能阻燃。 8.支架材质：高强度无缝钢管支架。 9.壳体材质：工程塑料。 | 个 | 40 |  |  |  |  |
|  | 橡胶10kV绝缘胶布 | 1.绝缘与否：绝缘。 2.是否防水：防水自粘带。 3.规格：25mm(宽)×5m(长)×0.7mm(厚)。 4.用于10千伏及以下电缆绝缘防护。 | 卷 | 27100 |  |  |  |  |
|  | 热熔胶枪 | 1.型号规格：19V，胶枪-锂电。 2.产品净重量：≤0.5kg。 3.其他：滴胶控制；高温设置(195°)；硅胶喷嘴头装置；折叠立架装置。 4.出胶量：≥18 克/分钟。 5.配合11/12毫米胶棒。 6.预热时间：≤5分钟。 7.包装清单：热熔胶枪940x1；胶棒x3。 8.包装尺寸:265*200*60mm。 | 只 | 5 |  |  |  |  |
|  | 塑料桶 | 1.材质：塑料材质。 2.结构：圆桶型结构。 3.颜色：红色。 4.容量：20L。 | 个 | 10 |  |  |  |  |
|  | 9吋非绝缘大力钳 | 1.规格:220mm。 2.绝缘与否:非绝缘。 3.钳口型式由项目单位确定。 4.弹簧强度高，耐拉伸。 | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  | 测距杆 | 1.测距杆长度≥10m。 2.材质：绝缘玻璃材质，抗弯能力大。 3.工艺精致,结构轻巧,操作方便,定位准确，适合各种高压工况条件下使用。 4.表层刻度清晰,其测量误差不大于1cm | 根 | 5 |  |  |  |  |
|  | 牵引配件5 | 1.材质：棉。 2.长度:≥100m/根。 3.颜色：白色。 4.直径≥φ18mm。 | 米 | 120 |  |  |  |  |
|  | 旋调元件21 | 1.材质：铬钒钢，全抛光镀铬。 2.形状：双头梅花。 3.组件：10件套。 4.规格：6x7,8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,17x19,19x21,24x27,30x32mm。 | 套 | 15 |  |  |  |  |
|  | 绝缘导线剥除器 | 1.适用绝缘导线直径φ10-32mm之间剥除用。 2.绝缘层厚度:1.5-5mm。 3.长度:≥210mm。 4.进刀深度可连续任意调节，从端部或中间均可作业。 | 台 | 40 |  |  |  |  |
|  | 手推平板车 | 1.四轮地盘式小推车采用铁板制载重面，。 2.把手为钢管制可折放，有锁止销子 3.转向功能：安装四个小轮，把手端的两个轮子 4.载重面尺寸1000mmX600mm，载重300kg。 | 辆 | 10 |  |  |  |  |
|  | 离合保护模块 | 1.安全离合功能 2.适配标准螺栓 M10–M16 的离合阈值 3.适配高强度螺栓 M10–M14 的过载保护 4.机械结构需保持灵活可靠 | 块 | 15 |  |  |  |  |
|  | 扭力输出模块 | 1.工作电压：DC18V 2.方形传动螺杆：12.7 3.冲击数：≥3200 ipm 4.回转数：≥2100 rpm | 块 | 15 |  |  |  |  |
|  | 机壳集成模块 | 1.主体材质：高强度工程塑料 2.防护等级：IP54 3.手柄握持直径：38mm 4.整机外形尺寸：285mm（长）× 88mm（宽）× 195mm（高） | 块 | 15 |  |  |  |  |
|  | 液压顶升机构 | 1.额定荷载：100kN 2.材质：钢制 3.适配线盘直径≤4000mm 的顶升行程 4.适配工作湿度 10%～90% 的密封性能 | 块 | 10 |  |  |  |  |
|  | 线盘承载机构 | 1.线盘盘经≤3200盘宽≤1900 2.旋转阻力系数：≤0.05 3.线盘夹持方式：双侧抱箍式 4.材质：Q235 优质碳素结构钢 | 块 | 10 |  |  |  |  |
|  | 机架稳定机构 | 1.底座展开宽度：≥2500mm 2.抗倾覆力矩：≥200kN・m 3.支腿调节范围：±150mm 4.整机重心高度：≤1200mm | 块 | 10 |  |  |  |  |
|  | 高强度牵引配件 | 1.材质：超高分子量聚乙烯 2.直径：14mm 3.特点：耐磨、强拉力，可用于电力牵引、高空作业 4.温度范围：- 25℃~45℃ | 米 | 1200 |  |  |  |  |
|  | 手推推雪板 | 1.材质：钢质 2.尺寸：板高450*宽740 3.带身宽度：3-4cm 4.类型：手推式，带轮子 5.把柄：手推杆1.5米以上，带横把手，钢质 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 200mm塞尺 | 1.材质：不锈钢 2.尺寸：200mm 3.规格：20片，0.02-1.0mm 4.单片宽度：单片标准宽度通常为 10–13mm | 只 | 2 |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。