## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断股修补组件等采购项目 | 视觉辅助记录组件 | 1、图像传输距离：≥500米； 2、图像延迟≤1秒； 3、像素要求：≥500万； 4、防尘防水等级：≥IP53； 5、广角要求：120度； | 套 | 2 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过线路作业机器装置等销售业绩不少于1份，累计金额不少于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 驱动控制组件 | 1、爬坡能力：≥30度； 2、行进距离：连续行进距离≥180米； 3、动力要求：驱动力≥200牛，驱动过程中不出现打滑现象； 4、防尘防水等级：≥IP53； 5、适用线径：可在50-150mm2不同型号的地线上作业 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 电源管理组件 | 1、结构要求：电池可快速插卸； 2、工作时间：连续工作时间≥2小时； 3、电压要求：≤30伏； 4、防尘防水等级：≥IP53 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 断股修补组件 | 1、升降能力：可遥控带动修补组件上下升降，升降行程≥20厘米； 2、作业方式：连续作业修补≥12个卡扣或≥一处断股； 3、防尘防水等级：≥IP53； 4、可快速拆卸，更换修补材料 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 地面操作监控箱 | 1、外壳材质：塑料； 2、防尘防水等级：≥IP53； 3、尺寸要求：≤60*45*15厘米； 4、通信距离；≥500米； 5、功能要求：可远程遥控驱动和修补组件作业；可查看作业视频 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 充电器 | 1、外壳材质：塑料； 2、防尘防水等级：≥IP53； 3、充电电压：220伏交流电； 4、长度要求：≥1米 5、功能要求：散热性强，充电时外壳温度≤60摄氏度，接头处抗弯折能力强 | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 备用电池 | 1、外壳要求：塑料； 2、防尘防水等级：≥IP53； 3、续航时间：≥2小时； 4、电池材质：锂电池 5、功能要求：插卸简易，用于现场替换，以增强连续作业能力。电池电量数据可以被电源管理组件读取，两年内电池衰减≤20% | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 专用修补线夹和修补铝条 | 1、材质要求：铝合金 2、外观要求：无毛刺； 3、尺寸要求：单个修补线夹宽度≥2厘米，厚度≥1.5毫米。单条修补铝条长度≥20厘米，直径≥2毫米。 4、包装要求：有专用储存箱，易于拿取； 5、功能要求：在0~95%湿度的特殊环境下，不发生松扣、断裂的情况 | 套 | 80 |  |  |  |  |
|  | 运输包装箱 | 1、功能要求：内部结构牢固、布局合理，可以放置各类组件； 2、尺寸要求：≤160*90*60厘米； 3、材质要求：铝合金框架，面板涂有防火层 4、防尘防水等级：≥IP53； 5、外形要求：带轮子和拉杆，易于现场运输，带防撞角，可定制Logo | 套 | 2 |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。