附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能搬运模组等采购项目 | 智能搬运模组 | DC48V 供电；电池容量≥35AH；磷酸铁锂电池；满电续航时间≥5h；电池循环寿命≥2000 次；支持双向行走；地面二维码导航；可自动插入充电桩充电；满载行走速度≥1.5m/s；可抱取单货箱承重≥30kg；具有障碍物检测及避障保护功能，与障碍物碰撞触发安全保护模式；具备急停按钮；具有声光告警提示功能；支持库内 WCS 系统接入。含智能充电桩。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有仓储设备销售业绩不少于 70 万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 承重货架单元 | 搁板货架；货架材质：镀锌钢材，加工厚度 ≥3mm 钢板； | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 地面定位二维码组件 | PVC 材质 + 3M 背胶；尺寸 ≥50mm×50mm | 个 | 300 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 货箱二维码组件 | PVC 材质 + 3M 背胶；尺寸 ≥120mm×38mm | 个 | 800 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 货架二维码组件 | PVC 材质 + 3M 背胶；尺寸 ≥120mm×38mm | 个 | 400 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 货箱一维码组件 | PVC 材质 + 3M 背胶；尺寸 ≥87.5mm×55mm | 个 | 800 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 缓存货架单元 | 搁板货架；货架材质：镀锌钢材，加工厚度 3mm 以内钢板； | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 一体化工作站单元 | AC220V 供电，16G 内存，1T 硬盘，支持 1 路千兆以太网通信接口、1 路 USB3.0 和 4 路 USB2.0 接口，实现库内数据汇总、处理，支持接入智慧交互大屏，实现仓库管理及 RFID 操作。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 料箱组件 | 尺寸 L500mm× W400mm× H300mm，负载≥30kg | 个 | 400 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 监控摄像模组 | DC12V 供电；半球监控；像素 ≥800 万；移动侦测；红外夜视≥ 20 米；3D 数字降噪；网口通讯；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95% RH；进行视频实时监控；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。 | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 硬盘录像存储模组 | ≥6 路 POE；含 ≥4T 硬盘；对监控录像进行存储；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 门禁控制模组 | DC12V 供电；嵌入式 Linux 操作系统；7 英寸触摸液晶屏，屏幕比例 16:9，分辨率 ≥1024*600；≥200 万像素 1080P 宽动态摄像头；红外人体感应，活体检测，自动补光；人脸对比时间≤0.2S / 人，≥6000 张人脸容量；支持人脸、刷卡、密码、二维码授权；以太网通讯；≥IP65；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95% RH；人员身份鉴定，开门授权；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电磁锁 | ≤280kg；信号反馈；防水；断电自动解锁；对库房门进行闭锁，具备紧急逃生功能，支持从内部快速打开库房门。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 边缘计算终端模组 | 本地化部署的小型工业物联网终端，构建系统的融合管理平台，综合接入仓库所有设备控制系统数据，组态化呈现各设施的运行状态，为设备进行 KQL 健康模型设计，为所有设备提供运维策略和功能，提供现场作业数据和设备数据的统计及呈现 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 环境监控单元 | 性能不低于2G 内存 、8G 硬盘；Linux 系统；12.1 寸全贴合电容触摸显示屏；支持一路隔离 RS485 通信，一路非隔离 485；支持 1 路百兆以太网通信接口；主控板宽电压直流供电范围 10V~26VDC；实现环境数据汇总、处理，对空调、除湿机等进行自动控制；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 温湿度传感组件 | AC220V 输入；温度检测：范围 - 40℃～125℃，精度 ≤±0.3℃；湿度检测：范围 0% RH～100% RH，精度 ≤±2% RH；RS485 通信；实现温度、湿度采集；支持接入环境控制主机，实现数据采集和设备控制。 | 个 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 烟雾报警组件 | DC12V 供电；烟雾测量范围 0~2000ppm，最大允许误差 ±7%；灵敏度：≥0.09dB/M；支持声光报警，报警声：≥80 分贝，报警灯光：红色闪烁；RS485 通信；实现烟雾报警；支持接入环境控制主机，实现数据采集和设备控制。 | 个 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 除湿模组 | AC220V 供电：压缩机式除湿；日除湿量 ≥50L；水箱≥8L / 外接排水管；支持接入环境控制主机，实现数据采集和设备控制。含智能插座。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智慧交互大屏组件 | ≥60 寸；屏幕刷新率：≥60Hz；屏幕比例：16:9；特性：节能认证，内置音箱；接口：HDMI，USB 扩展 / 充电；可壁挂安装；支持接入一体化工作站，实现数据采集和设备控制。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源组件 | 220V 输入；12V 输出；≥350W | 个 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 配电箱组件 | 含：箱体，漏电保护开关，数量根据用电设备合理配置，满足库房内用电设备复合要求。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机柜组件 | 材质：钢板喷涂；42U；立式；用于放置边缘计算终端、硬盘录像机及集成控制主机等主控设备。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID 电子标签组件 | PET 材质；读距＞5 米；频率：902-928MHz；EPC：128bits；≥IP65；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95% RH；加装到检测仪器上，实现唯一身份识别。 | 个 | 600 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID 检测终端组件 | 频率：902-928MHz；增益：9dBi，圆极化，驻波比≤1.4，波瓣宽度：Hor：70°，Ver：70°，前后比≥20；最大输入功率 50W；直流接地；读距≥5 米；≥IP65；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95% RH；用于检测捆绑在检测仪器上的 RFID 标签；支持接入一体化工作站，实现数据采集和设备控制。 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID 发卡器组件 | USB 供电，USB 通讯；频率 902-928MHZ；读取距离≥20cm；写入距离≥10cm；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95% RH；实现电子标签码值写入、修改；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID 控制单元 | ISO18000-6B/C；以太网通讯；四路 TNC 反极性射频接头；端口输出功率：0～33dBm；工作频率：902MHz～ 928MHz；工作温度：-20～70℃，工作湿度：0～95% RH；用于控制 RFID 检测终端；支持接入仓储成套设备业务一体机，实现数据采集和设备控制。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 安全围网组件 | 含检修门，材质：工艺不低于低碳冷拔钢丝 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线 AP组件 | 无线速率 ≥3000 Mbps (2.4G:22MIMO5G:22MIMO)；12V、1.5A DC 供电；吸顶安装 | 个 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 仓库标准化组件 | 库内制度牌 ≥8 个，尺寸：≥5070mm；亚克力材质。分区指示牌≥ 6 个，尺寸：≥3012mm；亚克力材质；具备灯光指示功能。仓库库内总配电箱至负一层总配电室连接线缆。各设备内部连接及与外部连接的线缆，满足系统安装、调试、运行等要求所需的相关配件，保证整个系统完整性和正常运行要求。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机房模组 | 石膏板隔断；防静电地板≥ 9㎡；门 2 套；空调 2 台，一级能耗，≥1.5P。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 不间断电源组件 | 10KVA 半小时 UPS | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 调度控制模块 | 可实现库内自动化设备控制、实时数据采集、库存管理、任务分配和优化以及系统集成功能。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 读写器模组 | 工作频段：840～960MHz； 盘存标签峰值速度：＞900张/秒； 射频输出功率：0～33dBm，可调； 天线接口：≥4个； 通信接口：RS232、以太网、GPIO； 工作电压：DC 12～24V。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制板组件 | 主控芯片：性能不弱于ARM Cortex-M7； 红外传感器接口：2路； 存储：2MB Flash，512KB RAM； 外设接口：USB、CAN、RS485； 电源管理：宽压输入（DC 9-30V），过压/过流保护； 工作温度：-20℃～+70℃。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 读写器外壳组件 | 防护等级：IP54； 材质：铝合金+工业级密封条； 尺寸：约200mm×150mm×50mm； 安装方式：壁挂式或支架安装； 散热设计：被动散热片结构； 接口开孔：防水接头。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。