附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领料指引模组等采购项目 | 人脸门禁模组 | 3D人脸识别； 基于视频流实现动态人脸检测、人脸跟踪、人脸识别； 摄像机分辨率：≥200W像素，保证人像清晰； 工作温度：-10℃～60℃； 工作湿度：10％～90％； 同库门做信号联动，智能门禁终端安装在库门侧墙面上。 | 台 | 9 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有仓储设备销售业绩不少于 50 万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图 |
|  | RFID标签打印模组 | 标准接口：USB和网口； 打印精度：300dpi； 打印宽度：110mm； 打印长度：4000mm； 打印速度：100～300 mm/s（4–12 ips）；纸张探测方式：可移动的反射式和固定穿透式； RFID功能：集成高性能RFID读写器/编码器，支持与UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C等兼容的标签及二维条码。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 物资盘点模组 | 额定负载：≥50kg； 最大行走速度：≥1m/s； 旋转半径：≤350mm（围绕机器人中心）； 天线升降范围：0～2.2m； RFID识别距离：4～6m； 对货架顶层RFID模组的物资盘点全局定位精度：±50mm/±3°； 最大爬坡角度：5°； 额定电压：24V； 容量：≥40Ah； 电池工作时间：≥8h； 充电时间：≤2h； 环境温度：5～40℃； 通信：WAPI； 数据存储量：＞8G； 读写速度：一次读写＜10ms; 安全防护：前端配置进口激光雷达，前端深度摄像头及急停按钮，前后端与两侧超声波传感器，前端220°检测范围，另有车灯和扬声器预警。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 卷帘门及电动平移门门禁控制模组 | 通讯方式：TCP/IP； 国际标准Wiegand26bit34bit读卡器输入格式； 具备反潜回、防尾随功能；门长时间未关闭、非法闯入、胁迫报警； 具备定时常开门，远程开门功能； 具备门禁权限控制功能。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 双开门门禁控制模组 | 磁吸锁控，与二次库门禁联动； 通讯方式：TCP/IP； 具备门长时间未关闭报警功能； 具备定时常开门，远程开门功能； 具备门禁权限控制功能。 | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 55寸人机交互模组 | 55寸触控； 具备人机交互功能、人脸识别功能、订单查询和自助结算功能； RK3288,4G内存，32G硬盘。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 32寸人机交互模组 | 32寸触控； 具备人机交互功能、人脸识别功能、订单查询和自助结算功能； RK3288,4G内存，32G硬盘。 | 台 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 语音播报模组 | 数字解码终端与音柱一体功能； 铝合金防水防锈外壳结构； 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 网络接口：标准RJ45； 输出功率：60W； 电源：AC220V±10%/50Hz； 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 工作环境温度：-10℃～+40℃。 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 工业语音声光报警模组 | 支持仓库门未关闭时自动报警，异常情况下后台控制报警，远程控制报警； 频闪发光声音：30db～120db。 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 天线模组 | 工作频段：840～960MHz； 增益：≥5dBi； 接口类型：SMA-K； 数量：4个； 驻波比：≤1.5； 防护等级：IP67。 | 套 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 读写器模组 | 工作频段：840～960MHz； 盘存标签峰值速度：＞900张/秒； 射频输出功率：0～33dBm，可调； 天线接口：≥4个； 通信接口：RS232、以太网、GPIO； 工作电压：DC 12～24V。 | 套 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制板组件 | 主控芯片：性能不弱于ARM Cortex-M7； 红外传感器接口：2路； 存储：2MB Flash，512KB RAM； 外设接口：USB、CAN、RS485； 电源管理：宽压输入（DC 9-30V），过压/过流保护； 工作温度：-20℃～+70℃。 | 套 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 读写器外壳组件 | 防护等级：IP54； 材质：铝合金+工业级密封条； 尺寸：约200mm×150mm×50mm； 安装方式：壁挂式或支架安装； 散热设计：被动散热片结构； 接口开孔：防水接头。 | 套 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID边缘计算单元 | 处理器：不低于四核ARM Cortex-A55，主频不低于1.8GHz； 内存：2GB LPDDR4； 存储：16GB eMMC； 算法支持：内置出入库行为判断、标签数据过滤、本地盘存任务调度； 系统：Linux； 网络：双频Wi-Fi、千兆以太网、4G可选； 接口：与读写器通过USB/以太网连接，与控制板通过GPIO/UART交互。 | 套 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 温湿度传感模组 | 温度测量范围：-20℃～+70℃； 温度测量精度：≤±0.3℃； 湿度测量范围：0%～100%RH； 湿度测量精度：≤±3%RH； 响应时间：温度≤15秒，湿度≤8秒； 物理接口：标准RJ45 以太网接口，支持10/100Mbps自适应； 通讯协议：支持标准Modbus TCP协议，同时需兼容HTTP/HTTPS协议进行数据主动上报； 数据上报频率：最小间隔≤5秒，最大间隔≥24小时； 供电方式：支持标准PoE（802.3af）供电，同时具备DC 12V～24V辅助供电接口； 外壳材质：阻燃ABS或金属材质。 | 个 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID无线手持模组 | 用于盘点库存、领料、入库上架； 支持4G、WIFI、WAPI通讯协议； 工作频率：840MH～845MHz/920MH～925MHz； 读取距离：0m～3m（取决于标签与工作环境)。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 二维码货位标签组件 | 定制PET标签，90×50mm，扫描货位上的二维码，可展示货位物资卡片信息。 | 张 | 2000 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能灯光领料引领控制模组 | 领料员进入一、二次仓库后，后台读取领料员本次的领料明细，分布在预领取物料所在货架巷道指示灯、货架指示灯将亮起，引导领料员快速、准确领料。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 领料指引模组 | 包含指示灯、控制基站、信号布线； 光源类型：发光二极管； 发光强度：≥2000mcd； 控制基站处理器：工业级ARM Cortex-A系列或同等性能处理器，主频≥800MHz，内存≥512MB DDR3； 通讯线缆：采用 RVSP复合缆或采用超六类双屏蔽网线。 | 个 | 482 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能钥匙存储模组 | 箱体材质：冷轧钢板，厚度≥1.5mm，表面喷塑防锈处理； 防护等级≥IP31； 人脸识别传感器：双目高清摄像头，分辨率≥200万像素，支持活体检测； 开启方式：身份验证通过后，门体执行机构自动弹开，无需手动按压把手； 驱动机构：采用静音直流无刷电机或电磁推杆，推力≥50N，工作噪音≤45dB； 关门方式：手动关门，门体闭合需通过物理按压或磁吸辅助到位； 具备异常蜂鸣告警功能； 钥匙与存储位绑定。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 一体式工控机模组 | 配置不低于4核8线程，8G内存，256G硬盘； 支持无线蓝牙。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 服务器机柜模组 | 标准42U机柜。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 壁挂式机柜模组 | 标准6U机柜。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 双开门开合控制模组 | 单扇门最大承重：≥100kg； 驱动电机类型：24V DC无刷伺服； 启闭行程：0°～110°（可调）； 机械寿命：在额定负载下，无故障启闭次数不低于100000次； 运行速度：开启速度0.2m/s～0.6m/s可调；关闭速度0.1m/s～0.4m/s可调； 接口类型：提供无源干接点（继电器）接口及光电隔离输入接口； 二次库门信号联动。 | 套 | 11 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 卷帘门(30㎡） | 尺寸：5m×6m； 可与门禁联动； 开启速度：每秒0.8～1.5m可调； 门板≥0.7mm厚铝板，中间聚氨酯发泡，门板总厚度为≥40mm； 抗风等级≥12级； 支持大门检测，实时反馈大门打开、关闭以及急停状态。 | 个 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 露天库电动平移门 | 最大可通行宽度≥8m； 电动门可遥控开闭，并对接WCS系统实现门禁与业务联动自动开闭。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 露天库围栏组件 | 材质:304不锈钢； 高度：≥1.5m。 | 米 | 150 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 仓库控制系统模组 | 开发仓库控制系统（WCS）并实现数据查询、收货上架、移库、出入库、盘点等仓库作业各项功能，实现寄存物资快捷出入库管理，可与电网管理平台对接，满足南方电网公司国产信创要求，同步配套仓库控制系统部署的国产中间件、国产数据库等，相关软硬件具体要求以南方电网公司信息化管理，并网管控要求为准，通过入网评测和软件安评。与智能设备开展联调及运行测试。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品，设备安装施工改造费用。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。