附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 射频读取模组等采购项目 | 射频读取模组 | 组网式RFID读写装置：1.协议标准：符合EPC-CLASS1-G2（ISO18000-6C）；工作频率：902～928MHz；2.天线增益：8dBi；3.极化：圆极化；4.接口与通讯协议：支持以太网、WiFi、RS232； 读写距离：读取距离不低于8米；发射功率：最大支持33 dBm，可调；5.外接天线数量不少于4个；6.输入输出接口：支持不少于4路的数字量输入输出接口（DI和DO接口）；7.功能特性：支持多标签/批量读取功能；8.支持动态参数调整功能；9.支持据现场情况的变化自主动态调整设备自身功率、频率参数，降低环境变化对识别准确率的影响；操作指示：10.支持声光一体提醒，用于结果状态指示。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有仓储设备销售业绩不少于 300 万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 智能仓控终端模块 | 采用4×Cortex-A76+4×Cortex-A55架构；A76 主频 2.4GHz； A55 核主频 1.8GHz；支持 8K编解码； NPU算力6TOPS； 支持算力卡拓展，可以插装 Hailo-8 26TOPS M.2 算力卡； 支持LTE、WIFI、CAN总线、RS485、M-BUS等多种通讯方式； 可集成RFID数据读取设备，并对采集数据自动进行剔重处理，同时同库存物资账目进行自动比对，生产盘点报表； 如遇内网断网情况，可本地化离线作业，网络恢复通讯后自动上传作业数据。 | 台 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能安防模组 | 1.功能具备视频监控、红外报警监、人脸识别、车辆识别门禁和人工及自动开闭控制等功能；2.结构组成包括卷帘机构、视频监控模块、垂直升降模块等；3.参数包括：（1）出入库卷帘机构2扇共36㎡；（2）视频监控：视频监控摄像头≥20路；视频清晰度≥720P；显示器≥寸。具备接入省侧统一视频管理平台，满足远程监控需求。（3）红外报警：≥10对，300mm12V投光器电源；5.电动移门装置：1道共14m，宽度×高14000×1600mm，防撞杆直径150mm高度1000mm；（4）车辆门禁装置采用先进的RFID识别技术和高速的视频图像存储比较相结合，车辆出入大门不必停车；（5）人脸识别门禁规格为1200mm×1020mm×980mm，材质外壳304，断电可通行，开闸时间≤0.5S，含人脸、指纹、授权、刷卡、遥控、远程6种通行方式；设置红外6对红外防夹；（6）数字员工控制机构含室内外消防装置；（7）含RCS机器人管控机构；（8）垂直往复升降机构：重型钢制框架（槽钢焊接），底部安装聚氨酯万向轮4个；液压调平支腿（4点支撑）：举升前自动伸展，确保平台水平（倾斜度≤3°）。可折叠护栏：平台四周设1.2m高护栏，作业时展开，移动时折叠；升降驱动系统动力单元电机：伺服电机≥7.5kW。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 一体化生态处理模组 | 环保性：采用微生物降解、免水冲等先进技术，有效减少水资源消耗和污染物排放。配备生态过滤系统，进一步净化处理废物，确保环境友好。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 一键盘点模块 | 具备控制和射频扫描及识别分析，具有业务线上办理功能：（1）业务功能一体机数量1套集成控制面板、RFID扫描装置工作频率：840～960MHz，满足库内物资出、入库、盘点等业务全线上办理需求的软件功能，满足自动识别、RFID扫描等多种出库需要。（2）能够对接省侧实物资源管理平台、支持库房整库电子仓位规划、物资到货检验、签名确认、出入库、物资贴标赋码、组盘解盘、仓位规划调配、物资全盘、物资抽盘等日常业务办理、自动化设备控制和数据实时传输，可实现远程一键盘点功能；（3）本地仓储管理系统满足断网离线等应急情况下仓库实际业务办理需求，不得中断业务开展。 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 信息分析交互模组 | 具备局域信息收集、处理分析和安全上传功能：（1）网络安全接入功能：满足国网公司、省公司网络安全要求，具有安全接入网关、WAPI网络部署、数据处理和数据交互功能，UPS电池功能等，具备库房设备网络覆盖功能；（2）本地仓储管理系统服务器通过边缘代理网关含物联网卡、加密卡、数字证书，专用VPN通道接入内网，保证安全的前提下支撑业务数据稳定传输。（3）网络硬件可支撑实物资源业务流、数据流、信息流“三流同步”。 | 套 | 7 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 现场操作终端模组 | 具备扫码和交互功能：（1）通过手持扫码枪实现与WMS系统的互联互通，用户依据岗位、权限、业务等模式,可以通过现场终端完成人工组盘、入库收货、领料确认、仓库盘点、余料退库，移库、拣选等业务。支持安卓系统。（2）优于双核2GHz处理器，支持一维条码、二维条码扫描。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 钢制托盘 | 外型尺寸：1200mm×1200mm×150mm； 材质：Q235。载重＞1吨。 | 个 | 363 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据通讯模组 | 具备无线覆盖和控制功能：（1）无线AP≥4，支持 802.11 a/n/ac wave2 2×2，4×4，全内置天线，2 个千兆以太网接口；（2）无线组网和管理控制功能：无线组网控制器数量1，无线AP管理控制功能；（3）具备接口与上层省实物资源管理平台对接功能。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 手持终端模块 | 1.坠地抗震高度：工作温度范围内能承受1.6m高度跌落冲击； 2.续航能力：待机≥12小时，连续扫码≥6小时； 3.支持二维码、RFID等多种标签形式识读功能； 4.可自动调节功率，内嵌仓储管理功能，支持库房整库电子仓位规划、物资到货检验、签名确认、出入库、物资贴标赋码、组盘解盘、仓位规划调配、物资全盘、物资抽盘等日常业务办理、自动化设备控制和数据实时传输功能。 | 个 | 16 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 便携标签打印模块 | 1.打印方式：热转印、热敏；2.分辨率：二维码≥300DPI；3.条码支持：电子标签含Data Matrix；4.连接方式:USB和Wi-Fi；5.电池：≥1500mAh，满电打印≥500张；6.支持与本地仓储管理系统数据贯通，根据现场物资种类定制电子标签，满足全量物资移动式贴标赋码要求。 | 个 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 手持PDA模块 | 1.处理器：双核2GHz及以上处理器；2.内存+存储：不低于RAM：3GB ROM：32GB，支持256G，Micro SD 卡扩展；3.显示屏：5.7及以上英寸彩色显示屏（带有彩色和背光）；4.扫描功能：支持一维条码、二维条码扫描；5.拍照功能：前置500W 像素、顶置1300W摄像头、闪光灯；6.RFID模块功能：超高频RFID模块，协议IS018000-6C/EPC Class1 Gen2、频率：902～928MHz、输出功率：8～33dbm，识读距离：大于5m、识读速率：可达700tags/s及以上；7.定位功能：GPS、北斗定位模块；8.网络制式：支持WIFI、蓝牙、4G（移动、电信、联通）制式；9.防护等级：IP65防水防尘；包含充电座、电源适配器、数据线。 | 台 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 摄像组件 | 1.枪型类摄像机；2.供电方式：网线+电源供电；3.功能：高清成像、红外侦测锁定；4.接入协议：满足国网B接口接入协议；5.优于400万像素工业级枪机。 | 套 | 48 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 起重模组 | 门式起重类型：1.主起吊重量：10t；2.跨度：14m；3.起升高度：8m；4.操作方式：操作室操作；5.工作级别：A5；6.静载测试倍率：1.25；7.动载测试倍率：1.1；8.工作场所：室外； 9.起吊重量：10t；10.工作级别：M5；11.起升部分：起升速度：0.8～8m/min；卷筒直径：Φ450mm；制动器：YWZ9-300/E80；钢丝绳尺寸：Φ12mm；钢丝绳类型：6×29Fi+FC；14.小车运行部分：运行速度：20m/min；车轮直径：300mm；15.大车运行部分：运行速度：20m/min； 车轮直径：400mm；16.电源：380V/50HZ/3P；17.电缆：起重机专用电缆；18.轴承：优于哈、瓦、洛轴承；19.起重机颜色：桔红/桔黄。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 录像存储组件 | 功能：配置内网IP，接入内网统一视频平台，16路并配置大容量硬盘。1.视频解码格式：H.265/Smart 265/H.264/Smart 264；2.存储：6TB监控硬盘；3.PoE接口16个，RJ4510M/100M自适应以太网口；网络视频输入16路。 | 套 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 感应馈线 | 频率范围：860～960MHz；特性阻抗：50欧姆；功能要求：连接读写模块与天线，支持数据安全可靠传输。 | 套 | 428 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据交换模组 | 传输速度≥1000Mbps，包含交换机和路由器组件功能，内网接入和稳定运行。 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 存储封闭组件 | 1.尺寸≥23.2×13.1×5.5米（长×宽×高）。2.材质：彩钢板封闭；3.入门1扇通风7扇共468㎡。 | ㎡ | 468 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 倾角传感模块 | 1.角度量程 X轴：-30°至+30° Y轴：-30°至+30°；2.传感器 陀螺仪和加速度计；3.通讯方式 RS485/蓝牙 5.0；4.精度 0.1°及以下；5.采用频率 可达到0.5～10Hz；6.电池工作时长 3年以上（无线通讯）；7.防护等级 IP67。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 横梁式货架组件一 | 1.货架尺寸：2500×1000×4500mm，每个货格2个托盘位；2.货格承重≥2500kg；3.货架层数：4层（含底）。整体采用框架组合式，并采用两排背靠背布局。货架立柱及附件浅蓝色PANTONE3015C，横梁采用桔红色PANTONE1655C。 | 货位 | 120 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 横梁式货架组件二 | 1.货架尺寸：1200mm×1200mm×1350mm（最大承载物资外型尺寸）；2.单货位承重≥1000kg；3.货架层数：4层。 | 货位 | 352 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 自动堆高模组 | 电力驱动；额定载荷为1.5T；货叉载荷中心距为600mm，垂直1200mm方向进叉；提升高度大于等于5000mm；跨货叉宽度需要适配现场托盘；车体满载速度需要≥1.0m/s；采用激光导航导航方式；具备前进后退转弯等运行方式；定位精度满足±10mm；车体在亏点情况下具备自动充电的功能，充满电用时≤2小时，满电情况下可连续运行8小时。电池采用磷酸铁锂。安全装置方面行驶方向安全激光扫描仪+货叉传感器。通讯方式：无线以太网/5G。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 标签感应模块 | 1.显示：7~10英寸工业级LCD，阳光下可视亮度≥1000cd/m2；2.通信：双模通信：4G Cat.1 + LoRa（远程+本地组网）；3.处理器：四核Cortex-A53，主频≥1.2GHz；4.电源：宽压输入（9~36VDC），支持断电续传72小时；5.安装方式：磁吸式/导轨安装，厚度≤50mm。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 称重模组 | 1.磅台尺寸：3×16m；2.分度值：10～20kg；3.分度数：1/10000；4.传感器容量：40T；5.传感器：8个；6.传感器结构：钢球桥式数字传感器；7.稳定时间：5秒；8.准确度等级：OIMLII；9.称量方式：采用动静结合整车计量；10.安全过载能力：125%；11.极限超载：＜150%FS；12.工作环境 称重显示仪表:-25℃～+70℃传感器:-35℃~+75℃；13.工作电压：AC220V士10%频率50HZ；14.电脑：3.2GHZ、8核，DDR3、2GB内存；15.1TB硬盘,独显,RJ45接口；16.票据针式打印机 双向逻辑查找，24针，360x1800DPI、ESC/P-K、IBM2390+仿真、OK15530SC仿真；17.防作弊数字仪表：用 RS845 标准接口与数字式传感器通讯；最大信号传输距离高达 1200米，断电时数据保护时间>5000H；18.数字式传感器：采用先进的A/D转换技术和智能滤波补偿算法；可稳定输出100万码(内部分辨码为1600万码)；零点输出:士0.1%F.S，安全过载:150%F.S。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 仓位标识模块 | 具备库区存储区电子网格化功能、整库区标准化、数字化管理功能：厂房铭牌（材质：不锈钢 厚度：1.0~3.0mm）；内部展示图（分辨率≥300DPI 成品厚度：1.0~3.0mm）；区域标识牌、警示标识、货架编码牌、制度流程、安消防设施标识、区域隔离带标牌（分辨率≥300DPI，表面均附防反光膜），满足标识标牌要求。 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示组件 | （1）整屏显示无拼缝，图像显示支持高清、4K；（2）相邻像素间隔小于0.25mm，屏幕亮度≤550cd/㎡；（3）对比度≥80000：1；（4）投影距离≤2.8mm,整屏厚度50mm；（5）像素填充系数：≥90%；（6）大屏不伤眼，“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于2.0；（7）消除蓝光伤害；（8）消除80%以上的摩尔纹现象，特定环境下可消除100%；（9）响应时间:白-黑不高于6.5ms；色域覆盖率大于120 %；（10）使用寿命≥10万小时，（11）平均功率：屏体运行3小时，平均功率：270W/㎡，发热量：在环境温度21℃时，屏体运行3小时，屏体表面升温不超过3℃，通过箱体结构自身进行散热；（13）投影屏幕：表面由连续的点阵式颗粒状半球形光学硬屏构成，开标时提供小样品；（14）静音设计：噪音0db，屏体无风扇。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 便携式终端模组 | （1）处理器不低于MTK6582 四核 ARM Cortex A7；主频1.3Ghz；（2）存储器不小于1G LPDDR2 RAM+4G EMMC ROM；（3）操作系统4.2.2；（4）屏幕7英寸高清显示屏，分辨率1280*720；（5）输入法 手写、笔画、拼音输入法；（6）接口Micro USB2.0接口，支持OTG；（7）存储接口TF卡槽（Micro SD卡）；（8）wifi功能支持802.11b/g/n模式，支持WEP\WPA\WPA2-PSK\WAPI PSK\802.1x EAP加密协议；（9）电池容量 1800mAh 锂离子电池；（10）解码能力:一维、二维。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 仓储监控组件 | 具备监控和存储、上传联接功能：（1）不低于400万像素，工业级枪式监控探头，支持统一视频接入；（2）机架式工业级高清硬盘录像机，支持32路高清视频接入，8硬盘位，支持统一视频接入；（3）工业级24路全千兆非网管机架式交换。（4）存储能力4T监控硬盘。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数据分析模组 | CPU：配置1颗不低于intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz；内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘；阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10；PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽；网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)；2U双路标准机架式。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 辅助计算模组 | 工业级，处理器不低于i5-10500T，内存不低于16G，存储不低于512G固态。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 供电通讯模组 | 供电功能：220V 50Hz，具有UPS不间断供电功能；存放：42u机柜，尺寸600×1000×2000mm、米网孔门、托盘数量3、风机数量2，6口PDU数量2；数据功能：交换支持网口POE供电、24个；10/100/1000Base-T电口（支持802.3af/802.3at 供电标准），其中包含4个combo口,4个万兆SFP+光口，双电源插槽，含光模块。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 一体式标签打印模组 | 打印方式：支持热转印和热敏打印；打印分辨率：不低于203dpi；打印速度：不低于14 ips/每秒；接口配置：以太网接口、串行接口、USB接口、双USB主机端口和蓝牙4.1；标签尺寸：打印并编码最小尺寸为 0.6 英寸/16 毫米的标签；协议：支持与以下协议兼容的标签：UHF EPC Gen 2 V2、ISO/IEC 18000-63 以及 RAIN RFID 协议，含无源RFID标签。具备原厂3C证书。 | 台 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 天线模组 | 1.天线增益：最大不小于6dBi；2.工作频率：840-960MHz；3.极化方式：圆极化；4.工作温度：-40～+70℃；5.频率容限：不大于20ppm；6.占用带宽：不大于250kHz。 | 套 | 464 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 读写器模组 | 工作频段:840～960MHz;盘存标签峰值速度:>900张/秒;射频输出功率:0~33dBm.可调;天线接口:4个;通信接口:RS232、以太网、GPIO;工作电压:DC12～24V。 | 套 | 58 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制板组件 | 主控芯片:性能不弱于ARM Cortex-M7;红外传感器接口:2路;存储:2MB Flash.512KB RAM;外设接口:USB、CAN、RS485;电源管理:宽压输入(DC9-30V).过压/过流保护;工作温度-20～+70℃。 | 套 | 58 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 读写器外壳组件 | 防护等级:IP54;材质:金属外壳+工业级密封条;尺寸:厚度大于150mm;安装方式:壁挂式或支架安装;散热设计:被动散热片结构;接口开孔:防水接头 | 套 | 58 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 储位桥架组件 | 材质不锈钢，RFID设备标准化安装，不影响货架、库区物资的正常装卸，安全可靠；圆极化化天线工作频率902～928MHz、8dBi。 | 套 | 484 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | RFID边缘计算单元 | 1.CPU：主频≥2.4GHz；2.内存：≥16GB；3.具备 10/100/1000 兆网口,支持双频 WIFI6，系统Linux,网络接口；4.边缘计算智能网关长度小于≤142mm；内存DDR3 标配32MB可选128MB，SDRAM256MB；系统：linux。 | 套 | 29 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品，及整体设备的安装调试。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。