附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 | 专用资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清多媒体控制单元等采购项目 | 智能网络电源管理模组 | 多功能一体化设计； 设备RS232控制，RS485控制，TCP/UDP控制； 支持Android平板或手机控制； 支持墙面板控制； 支持Windows调试； 支持串口指令独立控制以及串口独立控制； 具备电源滤波功能； 支持通道间延时可调，最大支持180秒； 工作电压：176V～265V； 工作频率：50～60Hz； 有线网络：100M Network； 控制协议：RS232、RS485、UDP、TCP； APP 软件：Android； 功能接口：RJ45×4，RS-232×1 ； 工作电压：AC220V/50～60HZ； 最大负载：<7000W（阻性负载）； 单路负载：<4000W； 可控路数：8 路； 弱电开关启动； 1.5米4平方电源线； 安装方式：机架式安装； 安装尺寸：270×483×44mm； 安装空间 1U。 | 台 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有电视电话会议设备销售业绩不少于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 | 检测报告：提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告。 |
|  | 高清多媒体控制单元 | 含SUIM/混合高清矩阵，SUIM/高清输入板卡，SUIM/高清输出板卡各1台； 支持高清信号输出输入切换，支持不同信号源的同步输入； 支持 DVI、HDMI、USB信号输入；支持 4096×2160@60Hz超高清信号采集，780万像素带载，12网口输出； 支持可视化预监功能，可在不增加外部设备的情况下，实现控制人员在电脑、PAD端的可视化操作； 可以直接将USB存储设备中的文件进行显示，包括图片文件、视频文件、音频文件等； 支持一路HDMI2.0视频信号输入； 支持接口扩展功能； 支持增加OSD显示功能。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 多媒体国产中控单元 | 含中控主机1台，编程软件1台，红外棒10根，国产系统授权1台，控制终端平板电脑1台，无线路由器1台，无线投屏器1台； 双备份原理设计，主机采用32位ARM7以上内核处理器； 接口与控制核心板分离设计，控制核心板采用抽拉式板卡式设计，方便更换； 前面板内置4.3寸可编程液晶触摸屏； 支持WIFI平台有苹果IOS、安桌Android、WindowsCE等操作系统的手机或平板电脑； 支持远程对周边设备的重启，比如投影机或电视机等。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 监控单元 | 视频采集采用≥1/2.8英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 支持1080p/60,1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25,720p/60,720p/50, 720p/30,720p/25，SD:480i, 576i多种信号制式； 镜头焦距≥12×光学变焦, f3.5mm～42.3mm, F1.8～F2.8； 数字变焦≥16×； 快门速度1/30s～1/10000s； 支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 信噪比≥ 55dB； 水平视场角：72.5°～ 6.9°、垂直视场角：44.8°～ 3.9°； 存储采用存储接口：1个SATA接口，含8TB硬盘； 视频接口：1×HDMI，1×VGA； 网络接口：1×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口+4个10M/100MbpsPoE网口； USB接口：2×USB 2.0； 机箱规格：1U 260系列机箱，265mm（宽）×225mm（深）×48mm（高）。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 录播云台模组 | 成像器件：1/2.8 Exmor ； CMOS镜头：20倍光学（f=4.7 mm to 94.0 mm ）； 水平视角：55.8°； 预置位：256个； 宽动态：支持支持图像翻转功能（桌面安装/吊装）； 视频输出格式：1080P/60，1080P/50，1080P/30 1080P/25，1080i/60，720p/60； 云台：水平: ±175º ，垂直: -30º ～ +90º ； 视频输出：3G-SDI，HDMI，IP，CVBS（高清标清4个接口可同时输出）真双输出PTZ摄像机，SDI和IP视频格式可以独立设置； 控制方式：RS-232，RS-422 （RS-485），IP，红外遥控； 控制协议：SONY VISCA，PELCO P/D协议自适应； 支持RTMP和RTSPPOE+供电TALLY灯3.5mm音频输入、输出遥控器通过菜单调整分辩率制式，方便安装调试。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 音频单元 | 音箱类型不低于线性音柱； 音箱箱体构成不低于木夹板； 频率响应下限≤120Hz，上限≥20KHz； 灵敏度≥99dB ； 内置不小于6路220V电源时序输出插座； 功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； 不少于2个日期时间参数设置按钮； 网络音频通道：≥16通道发送，≥16通道接收； 国产ARM芯片，安全可控，提供智能算力； 具有USB2.0接口，支持插U盘录音和播放，USB-B声卡接口，≥2×2通道,可连接Windows、安卓、鸿蒙、IOS等系统的设备双向传输音频。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 辅助显示模组 | 辅助‌显示屏幕采用‌65英寸‌LCD直下式背光（D-LED）面板，配转动支架，视频切换器等设备，分辨率为‌3840×2160（4K）‌，支持HDR显示； ‌‌性能不低于‌四核Cortex-A55处理器‌（主频1.3GHz），配备≥‌2GB运行内存（RAM）‌和‌32GB存储空间（ROM）‌，支持2TB USB扩展存储； ‌‌‌音频系统‌：内置‌25W输出功率‌扬声器，采用‌JBL全音域音响组合‌（JBL音响+JBL黄金眼）并支持杜比解码； ‌连接与接口‌：‌无线连接‌：支持‌WiFi6‌（802.11ax）和蓝牙5.2，网络延迟低至20ms，数据传输速度提升38%； ‌‌有线接口‌：提供‌2个HDMI2.0接口‌、‌2个USB2.0接口‌、1个网络接口、1个AV输入接口、1个RF输入接口和1个同轴输出接口。‌‌ | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 综合线缆 | SDI线： 3G-SDI，400米； 音箱线：250芯×2，800米； 音频线：RVVP2×0.5，200米； 天线延长线：SYV50-5，50米； 网线箱：CAT6，200米； HDMI线：20mHDMI光纤线，20米； HDMI光纤线：25mHDMI光纤线，20米； HDMI光纤线：30mHDMI光纤线，20米； 电源线：RVV3×2.5mm，400米； 光纤：24芯单模光纤，200米； 光纤跳线：单模双芯跳线/2m，10米； 管材：JDG25，800米。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训桌面式发言模组 | 含主机； 满足会议发言基本功能； 具备抗干扰、平衡音频输出特性。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训台式鹅颈发言模组 | 金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 驻极体超心形指向性话筒； 话筒头部带发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色； 超强抗手机干扰能力； 低阻抗的平衡音频输出； 可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合； 频率响应：20Hz～20kHz； 供电方式：48V 幻象供电； 待机电流：2.4mA； 工作电流：6.6mA； 底座：184×124×52mm； 鹅颈咪管：420mm； 底座重量：0.6 kg； 鹅颈咪管重量：0.12kg。 | 只 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训无线手持发言模组 | 功能菜单含通道音量、频率、扫频设置及一键锁定/解锁功能； H系列流线设计，双向防摔，高保真动圈式音头或单指向性电容咪芯； LCD 显示屏，支持 SYNC 轻触一键对频； 拾音距离：30～50CM，接收机背面设 2/4 条橡胶接收天线； 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出； 使用距离：空旷环境80～100 米，复杂环境 50～80 米； 频率范围：640～695MHz； 可调范围：50MHz； 信道数目：200； 信道间隔：270KHZ； 频率稳定度：±0.005% ； 最大频偏：±45KHZ； 综合信噪比＞105dB； 综合失真≤0.5%； 工作温度：-10℃～40℃。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训全频音箱模组 | 额定功率：250W； 阻抗：8Ohms； 频率范围：40Hz～20KHz（-10dB）； 频率响应：45Hz～20KHz（±3dB）； 灵敏度：96dB； 覆盖角度：H90°×V60°； 最大声压级：122dB4； 高频单元：1″×1 (34mm)； 低频单元：10″×1 (65mm)； 表面处理：黑色水性环保漆。 | 只 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训数字音频处理单元 | 96KHz 采样处理，32-bit 高精度 DSP 处理器，24-bit A/D 及 D/A 转换器； - 可灵活组合各类型音频系统； - 每路输入31段图示均衡 GEQ+10 段 PEQ，输出10段 PEQ； - 输入输出通道含增益、相位、延时、静音功能，支持全路由及参数拷贝； - 可变高/低通滤波器，斜率可选，每个输出通道可设压缩器； - 最多存储 12 种用户程序，设面板操作锁； - 支持 USB、RS485 和 RS232 控制，可级联； - 输入阻抗平衡：20KΩ，输出阻抗平衡：100Ω； - 输入范围≤17dBu； - 频率响应：20Hz～20KHz (0～-0.5dB)； - 信噪比：＞110dB； - 失真度：＜0.01%。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训反馈抑制模组 | - 2寸TFT 彩屏，中英文可选，反馈加移频设计，移频4档可选； - 每通道12个陷波器，自动扫描啸叫点，具备噪声门、输入压缩功能； - 响应时间快中慢 3 速可定，支持 PC 调试软件，USB 免驱动； - 模拟输入：2CH-XLR 和 1/4“TRS (母)； - 输入阻抗平衡：47Ω、不平衡：20KΩ； - 模拟输出：2CH-XLR 和 1/4“TRS (母)； - 输出阻抗平衡：>120Ω、不平衡：> 60Ω； - 频率响应：20Hz～20KHz（±0.3dB）； - 信噪比：>105dB (A)； - 动态范围：103dB。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训模拟调音模组 | - 6 路平衡式话筒输入，2 组立体声输入，2 编组输出，2 母线输出，1 组 AUX 辅助输出； - 高品质低噪音前置放大，+48V幻像电源，3段英国风格EQ； - 内置16种混响延时效果器，4 组高精度三色电平柱； - 电路板双面SMT贴片，MP3播放器，60MM行程推子； - 内置净化开关电源，电压范围：交流 90～250V。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训功率放大模组 | - 自带关机吸附剩余电流能量装置及温控自动调速风扇冷却系统； - 开机软启动，设备开机音量渐大扩声系统保护； - 输出功率：8Ω 2250w，4Ω 2400w，2Ω 2×700w，8Ω 桥接 800w，4Ω 桥接 1000w； - 频响：20～20kHz(-0.5dB)； - 总谐波失真：＜0.05； - 信噪比：＞95dB5。 | 台 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训智能数字会议一体机 | - 功能菜单含通道音量、频率、扫频设置及一键锁定 / 解锁功能； - H 系列流线设计，双向防摔，高保真动圈式音头或单指向性电容咪芯； - LCD 显示屏，支持 SYNC 轻触一键对频； - 采用 UHF 超高频段，DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术； - 55MHz 频率带宽内，270KHz 信道间隔，提供 200 个信道选择； - 先进的自动对频技术，各通道配备独有的 ID 号，支持 10 台同时使用； - 拾音距离 30～50CM，接收机背面设 2/4 条橡胶接收天线 - 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出技术规格同培训无线手持话筒核心参数。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训激光投影模组 | - 3LCD 技术，亮度 4300ISO 流明，对比度25000:1，20000 小时超长灯泡寿命； - 多种梯形校正功能，具备 HDMI、VGA、RJ-45、RS-232、USB 等丰富接口； - USB-A 2.0 支持供电、U 盘直读及无线投影； - 自动信号搜索、梯形校正、识别正投/吊顶状态，100/200/300 小时滤网清洁提醒； - 投影比：1.48～1.78：1，镜头缩放比：1.2×手动，投影尺寸 30"～300"； - 噪音节能模式：31dB、标准模式： 38dB，投影比例 16:10（标准）/16:9。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训电动投影幕布 | - 150 寸 16:9，含遥控器，电动控制升降。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训86寸电子黑板 | - 整机采用全金属外壳设计，三拼接平面一体化设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起;屏幕采用86英寸液晶面板（对角线），显示比例16:9，分辨率3840×2160； - 整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失； - 整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示； - 整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%； - 整机前置不少于3路USB输入接口,前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备。 | 套 | 3 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训无线投屏模组 | - 支持 1～4 画面自定义及 11 种预设布局，鼠标延时＜20 毫秒； - IOS、Android 设备无需 APP 直接投屏，Windows、Mac 设备多方式投屏； - 接口含 USB 2.0、USB 3.0、Type-C、HDMI 2.0、3.5mm 音频、RJ45、RS232； - 输出分辨率支持1920×1080、1920×1200、3840×2160、4920×2160； - 支持桌面扩展、白板批注、反向控制，最大预览 64 个预备投屏设备； - 2.4G 和 5G 双频，3+1 级安全设定，支持同步立体声音频输出； - 支持设备自动睡眠及唤醒，Web 端统一管理控制。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训HDBaseT分配模组 | - 输入1路 HDMI-A 接口，输出 1 路 RJ45 接口（支持 HDBaseT 协议）； - HDMI信号通过单根 Cat5e/6 类网线传输，4K×2K@60Hz4:2:0 传输 35 米； - 无延时、无压缩传输，支持 POC 单端供电。 | 台 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训HDBaseT接收模组 | - 输入1路 RJ45 接口（支持 HDBaseT 协议），输出 1 路 HDMI-A 接口； - HDMI 信号通过单根 Cat5e/6 类网线传输，1920×1080@60Hz 传输 70 米； - 无延时、无压缩传输，支持 POC 单端供电。 | 台 | 30 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训媒体控制一体机 | - 支持界面状态反馈，RTC 实时时钟模块，多平台控制（IPAD、安卓平板等）； - 主机含6个串口、6个红外口、4 个Relays 继电器口、4个IO口 - 万能网口，支持 TCP 和 UDP 方式，内置红外学习器，支持电脑脚本语言； - 前面板带蓝光液晶显示屏及功能 LED 灯，内置万年历电路； - 32 位 ARM 处理器，大容量 FLASH 存储器（≥6000 条控制指令）； - 黑色金属外壳，国际自适应电源，1U 标准机柜安装； - 平均故障间隔时间 MTBF≥38000 小时。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训集中控制模组 | - 一次设计界面可运行于多平台，支持任意字体，5 分钟学会编程； - 支持 3D 按钮、图片按钮，具备自锁、互锁、连续发码等功能； - 无需专职人员及程序代码，可实现复杂控制功能。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |
|  | 培训POE 交换机 | - 实配固化千兆电接口≥9 个，千兆光电复用口≥1 个，最大可用端口≥10 个； - 交换容量≥192Gbps，包转发率≥40Mpps，支持 PoE/PoE+； - 支持高效节能以太网（EEE），多种端口管理功能（Web 界面配置）； - 支持网管平台和手机 APP 集中管理，具备告警推送功能； - 工作温度：0℃～45℃。 | 只 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。