附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热成像模组、控制分析模组等采购项目 | 测温模组（Ⅰ型） | 红外探测器分辨率不低于640×480 UltraMax分辨率不低于1228800 测温范围： -20℃～+100℃ 0℃～+650℃ +300℃～+1500℃（可选） 红外镜头：24°镜头 数字缩放：1-8X连续数字缩放 图像稳定：8轴图像稳定系统 探测器类型和像元间距：非制冷微热量探测器，12μm 热灵敏度/NETD：小于0.03℃ 响应波长：7.5～14μm 图像帧频30Hz 镜头识别：自动 变焦：具有激光测距仪的连续变焦，触发性LDM，触发型对比变焦，手动变焦 最小焦距 24°镜头：0.15m 微距模式 ：24°镜头可选/50μm有效像素点尺寸 可编程按钮：2 精度：±2℃或读书的±2% | 台 | 7 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过热成像设备销售业绩不少于1份，累计金额不低于150万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 测温模组（Ⅱ型） | 探测器像素（分辨率） ≥640×480 镜头视角：标配镜头（25º±2º) 响应波长：7.5-14μm 空间分辨率 <0.70mrad 热灵敏度（噪声等效温差，NETD，是指在环境温度在23℃±5℃，50mm焦距，相对孔径为1时的NETD测试值） K（或℃） ≤0.1 帧频 Hz ≥25 (非插值法) 手动聚焦功能：具备 自动聚焦功能：具备 数码变焦功能（最大数码变焦倍数）≥8倍 镜头适配性（可更换长焦或广角镜头，且自动识别）倍满足要求 测温范围下限 -20℃ 测温范围上限 +350℃ 测温准确度（100℃以下）（取绝对值） ≤2℃ 测温准确度（100℃及以上）（取绝对值） ≤2% 特征测温范围：特征测温范围的准确度不超过±2℃/±2%读数，取绝对值大者 连续稳定工作时间（标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）（取绝对值） ≤2 ℃ 测温一致性（0~100℃）（取绝对值）≤2℃ | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 测温模组（Ⅲ型） | 探测器类型：非制冷焦平面微热型 红外探测器分辨率不低于640×480 4倍像素提升：支持 探测器帧频：50Hz 像元间距：17μm 波长范围：7.5μm～14 μm 视场角（FOV）：最小焦距 25°×19°/0.2m，可选镜头：50°×37.3°、12°×9°、8°×6° 空间分辨率：0.68mrad 热灵敏度 < 0.03 °C (30 mK) @ 25 °C (77 °F) ，F# = 1.0 帧频 50Hz 对焦方式：连续自动、自动、激光辅助、触控聚焦、手动 聚焦速度：约1 s 电子变焦：1.x~12.x 连续； 测温范围：-40℃～+150℃/0℃～+650℃ 测温精度： -40°C~0℃：±2°C或±2% （取最大值） 0~150℃：±1°C或±1% （取最大值） 150°C~650℃：±2°C或±2% （取最大值） | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 测温模组（Ⅳ型） | 探测器像素（分辨率）≥640×480 镜头视角：标配镜头（25º±2º) 响应波长：7.5-14μm 空间分辨率 mrad <0.70 热灵敏度（噪声等效温差，NETD，是指在环境温度在23℃±5℃，50mm焦距，相对孔径为1时的NETD测试值）≤0.1K（或℃） 帧频≥25Hz (非插值法) 手动聚焦功能：具备 自动聚焦功能：具备 数码变焦功能（最大数码变焦倍数）≥8倍 镜头适配性（可更换长焦或广角镜头，且自动识别）：满足要求 测温范围下限： -20 ℃ 测温范围上限 ：+350 ℃ 测温准确度（100℃以下）（取绝对值）≤2 ℃ 测温准确度（100℃及以上）（取绝对值） ≤2% 特征测温范围：特征测温范围的准确度不超过±2℃/±2%读数，取绝对值大者 连续稳定工作时间（标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）（取绝对值）≤2℃ 测温一致性（0~100℃）（取绝对值）≤2℃ | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 测温模组（Ⅴ型） | 红外探测器分辨率≥640×480； AI超分：有效像素不低于1280×960； 测温范围：-20℃~650℃； 红外镜头：41.9°×33.3； 数字缩放：1-8X连续数字缩放； 图像稳定：8轴图像稳定系统； 非制冷型探测器； 热灵敏度＜35mk（@25℃，F#=1.0）； 响应波长：7～15μm； 图像帧率：25Hz； 镜头识别：自动 最小焦距：24°镜头0.15m 可编程按钮：2 ±2℃或读数的±2% | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 测温模组（Ⅵ型） | 探测器像素（分辨率）≥640×480 镜头视角：标配镜头（25º±2º) 响应波长：7.5-14μm 空间分辨率 <0.70 mrad 手动聚焦功能：具备 自动聚焦功能：具备 数码变焦功能（最大数码变焦倍数）≥6倍 镜头适配性（可更换长焦或广角镜头，且自动识别）：满足要求 测温范围下限： -20 ℃ 测温范围上限 ：+350 ℃ 测温准确度（100℃以下）（取绝对值）≤2.1℃ 测温准确度（100℃及以上）（取绝对值） ≤2.1% 特征测温范围：特征测温范围的准确度不超过±2℃/±2%读数，取绝对值大者 连续稳定工作时间（标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）（取绝对值）≤2.1℃ 测温一致性（0~100℃）（取绝对值）≤2℃ | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 测温模组（Ⅶ型） | 探测器像素（分辨率）≥640×480 镜头视角：标配镜头（25º±2º) 响应波长：7.5-14μm 空间分辨率 <0.70 mrad 热灵敏度（噪声等效温差，NETD，是指在环境温度在23℃±5℃，50mm焦距，相对孔径为1时的NETD测试值）≤0.1K（或℃） 帧频≥20Hz (非插值法) 手动聚焦功能：具备 自动聚焦功能：具备 数码变焦功能（最大数码变焦倍数）≥8倍 镜头适配性（可更换长焦或广角镜头，且自动识别）：满足要求 测温范围下限： -20 ℃ 测温范围上限 ：+350 ℃ 测温准确度（100℃以下）（取绝对值）≤2 ℃ 测温准确度（100℃及以上）（取绝对值） ≤2% 特征测温范围：特征测温范围的准确度不超过±2℃/±2%读数，取绝对值大者 连续稳定工作时间（标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）（取绝对值）≤2℃ 测温一致性（0~100℃）（取绝对值）≤2℃ | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 测温模组（Ⅷ型） | 红外探测器分辨率≥640×480 UltraMax分辨率不低于1228800 测温范围： -20℃～+100℃ 0℃～+650℃ +300℃～+1500℃（可选） 红外镜头：24°镜头 数字缩放：1-8X连续数字缩放 图像稳定：8轴图像稳定系统 探测器类型和像元间距 ：非制冷微热量探测器，12μm 热灵敏度/NETD ：小于0.03℃ 响应波长：7.5～12μm 图像帧频：30Hz 镜头识别：自动 变焦：具有激光测距仪的连续变焦，触发性LDM，触发型对比变焦，手动变焦 最小焦距：24°镜头-0.15m 微距模式：24°镜头可选/50μm有效像素点尺寸 可编程按钮：2 精度：±2℃或读书的±2% | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅰ型） | 调色板：北极、灰白、铁红、彩虹、高彩虹 图像模式：红外图像、可见光图像、热叠加、画中画、MSX、UltraMax； 画中画：画中画在可见光图像上显示红外图像区域（可调校区域大小）； UltraMax：四倍像素数；在菜单中激活，由FLIR TOOLS处理； 测温点/区域：5个测温点和区域，实时影响 测量预设值：无测量，中心的，最高温点，最低温点，用户预设值1，用户预设值2； 激光对位：有； 非辐射红外视频流：经过WIFI传输的H.264或MPEG-4格式， MJPEG格式经过 UVC 或 Wi-Fi传输； 数据传输： USB 2.0, 蓝牙, Wi-Fi； 视频输出：经USB Type-C 的显示端口； 具备专业红外图谱分析功能。 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅱ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点 影像存储 - 仪器内可存储影像并传输至记忆卡内； 大气穿透率校正：根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 环境温度校正功能：具备 测温距离校正功能：具备 激光指示器：带安全激光，夜间指示观测目标 数据传输接口：支持USB，wifi或HDMI视频输出 语音注释：进行语音注释，随图像一同存储 文本注释 ：能选择预设文本，与图像一起存储 报警功能（对设置的温度值/之上/之下/自动进行声音或颜色报警）：具备 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅲ型） | 图像显示：热成像、可见光、融合、画中画、Blending 调色板：8种调色板可选（白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨 、蓝红，支持高温聚焦等两段式伪彩和颜色凸显功能、低温潮湿检测） 图像调整：设备支持一键AGC功能和两段式伪彩功能； 测温规则：支持10个点、5个框、5个圆、1条线测温 智能识别：具备自动识别电气端子和PCB器件的功能，辅助提升检测效率 辐射率校正：0.01至1.0辐射率可调（增量为0.01）和从材料清单中选择； 语音注释：支持，60秒语音记录，随图：支持，可选择预设文本和自定义输入，随图像一同存储 激光指示器：支持 激光测距功能：支持 支持屏幕90°旋转，镜头180°旋转 数据输出：USB Type-C、SD卡、HDMI、蓝牙、WIFI、热点 4G通讯：设备支持4G功能，支持所有图片支持叠加GPS等位置数据，支持远程和手机客户端实时画面通讯； 自动/手动休眠、关机，屏幕亮度0%～100%可调 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅳ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点； 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 环境温度校正功能：具备 测温距离校正功能：具备 激光指示器：带安全激光，夜间指示观测目标 数据传输接口：支持USB，wifi或HDMI视频输出 红外图像数据格式（标准JPEG格式，满足国网红外热像仪数据格式校验要求）：满足要求 可见光文件格式：标准JPEG格式，与对应的红外图像自动关联/可进行标识 外壳防护等级：IP54 报警功能（对设置的温度值/之上/之下/自动进行声音或颜色报警）：具备 具备专业红外图谱分析功能。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅴ型） | 调色板：支持白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨、蓝红8种伪彩模式，同时支持高温聚焦等两段式伪彩功能； 图像模式：红外图像、可见光图像、热叠加、画中画、混合； 画中画：画中画在可见光图像上显示红外图像区域（可调校区域大小）； 测温点/区域：5个测温点和区域，实时影响； 具备专业红外图谱分析功能； 测量预设值：无测量，中心的，最高温点，最低温点，用户预设值1，用户预设值2； 激光指示：有； 文本：预定义列表或触屏键盘； 数据传输：USB 2.0, 蓝牙, Wi-Fi； 视频输出：经USB Type-C 的显示端口； 图像数据传出：具备远程无线传输。 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅵ型） | 菜单控制：中文操作界面，根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 大气穿透率校正：根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 环境温度校正功能 - 具备 测温距离校正功能 - 具备 内置数码相机 ≥300万像素、自动对焦、内置目标照明灯 激光指示器 ：带安全激光，夜间指示观测目标 数据传输接口：支持USB，wifi或HDMI视频输出 红外图像数据格式（标准JPEG格式，满足国网红外热像仪数据格式校验要求）：满足要求 可见光文件格式：标准JPEG格式，与对应的红外图像自动关联/可进行标识 语音注释：进行语音注释，随图像一同存储 文本注释：能选择预设文本，与图像一起存储 报警功能（对设置的温度值/之上/之下/自动进行声音或颜色报警）：具备； 具备专业红外图谱分析功能。 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅶ型） | 调色板 8种调色板可选（白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨 、蓝红，支持高温聚焦等两段式伪彩和颜色凸显功能、低温潮湿检测） *图像调整 设备支持一键AGC功能和两段式伪彩功能 测温范围 -40℃～+150℃/0℃～+650℃ 测温精度 -40°C~0℃：±2°C或±2% （取最大值） 0~150℃：±1°C或±1% （取最大值） 150°C~650℃：±2°C或±2% （取最大值） 测温规则 支持10个点、5个框、5个圆、1条线测温 *智能识别 具备自动识别电气端子和PCB器件的功能，辅助提升检测效率 辐射率校正 0.01至1.0辐射率可调（增量为0.01）和从材料清单中选择 存储类型 高速128G SD卡，最高支持1T SD卡 红外图像格式 jpeg/thm.jpeg 视频文件格式 MP4/rv 语音注释 支持，60秒语音记录，随图像一同存储 文本注释 支持，可选择预设文本和自定义输入，随图像一同存储 激光指示器 支持 激光测距功能 支持； 支持屏幕90°旋转，镜头180°旋转 数据输出 ：USB Type-C、SD卡、HDMI、蓝牙、WIFI、热点 4G通讯：设备支持4G功能，支持所有图片支持叠加GPS等位置数据，支持远程和手机客户端实时画面通讯； | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅷ型） | 画中画：画中画在可见光图像上显示红外图像区域（可调校区域大小） UltraMax：四倍像素数；在菜单中激活，由FLIR TOOLS处理 测温点/区域：5个测温点和区域，实时影响 精度 % ±2℃或读书的±2% 测量预设值：无测量，中心的，最高温点，最低温点，用户预设值1，用户预设值2 激光对位：有 激光测距仪：有，专用按钮 音频：经过内置MIC（有扬声器）或经过蓝牙向图像或视频中添加时长60秒得录音 文本：预定义列表或触屏键盘 图像草图：由触屏绘制，只在红外图像上有效 距离与面积测量：有，计算测量框中的区域面积，单位为平方米或平方英尺 GPS：自动图像标记 METERLINK：有 缩时摄影（红外）：10秒至24小时 辐射红外录影：实时辐射视频录制 非辐射红外或可见光录影：H．264格式储存到储存卡上 数据传输：USB 2.0, 蓝牙, Wi-Fi 视频输出：经USB Type-C 的显示端口； 具备专业红外图谱分析功能。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅸ型） | 调色板 8种调色板可选（白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨 、蓝红，支持高温聚焦等两段式伪彩和颜色凸显功能、低温潮湿检测） 图像调整 设备支持一键AGC功能和两段式伪彩功能 测温规则 支持10个点、5个框、5个圆、1条线测温 智能识别 具备自动识别电气端子和PCB器件的功能，辅助提升检测效率 辐射率校正 0.01至1.0辐射率可调（增量为0.01）和从材料清单中选择 存储类型 高速128G SD卡，最高支持1T SD卡 红外图像格式 jpeg/thm.jpeg 视频文件格式 MP4/rv 语音注释 支持，60秒语音记录，随图像一同存储 文本注释 支持，可选择预设文本和自定义输入，随图像一同存储 激光指示器 支持 激光测距功能 支持 支持屏幕90°旋转，镜头180°旋转 数据输出 USB Type-C、SD卡、HDMI、蓝牙、WIFI、热点 4G通讯 设备支持4G功能，支持所有图片支持叠加GPS等位置数据，支持远程和手机客户端实时画面通讯； | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅹ型） | 调色板：北极、灰白、铁红、彩虹、高彩虹 图像模式：红外图像、可见光图像、热叠加、画中画、MSX、UltraMax； 画中画：画中画在可见光图像上显示红外图像区域（可调校区域大小）； UltraMax：四倍像素数；在菜单中激活，由FLIR TOOLS处理； 测温点/区域：5个测温点和区域，实时影响 测量预设值：无测量，中心的，最高温点，最低温点，用户预设值1，用户预设值2； 激光对位：有； 激光测距仪：有，专用按钮； 音频：经过内置MIC（有扬声器）或经过蓝牙向图像或视频中添加时长60秒得录音； 文本：预定义列表或触屏键盘； 图像草图：由触屏绘制，只在红外图像上有效 距离与面积测量：有，计算测量框中的区域面积，单位为平方米或平方英尺； GPS：自动图像标记； METERLINK：有； 辐射红外视频流：有，经过UVC或WIfi传输 非辐射红外视频流：经过WIFI传输的H.264或MPEG-4格式， MJPEG格式经过 UVC 或 Wi-Fi传输； 数据传输： USB 2.0, 蓝牙, Wi-Fi； 视频输出：经USB Type-C 的显示端口； 具备专业红外图谱分析功能。 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（ⅩⅠ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点； 环境温度校正功能：具备 测温距离校正功能：具备 激光指示器：带安全激光，夜间指示观测目标 数据传输接口：支持USB，wifi或HDMI视频输出 红外图像数据格式（标准JPEG格式，满足国网红外热像仪数据格式校验要求）：满足要求 可见光文件格式：标准JPEG格式，与对应的红外图像自动关联/可进行标识 外壳防护等级：IP54 语音注释：进行语音注释，随图像一同存储 文本注释：能选择预设文本，与图像一起存储 报警功能（对设置的温度值/之上/之下/自动进行声音或颜色报警）：具备 具备专业红外图谱分析功能。 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（ⅩⅡ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个可移动点、区域， 大气穿透率校正：根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 环境温度校正功能：具备 测温距离校正功能：具备 激光指示器：带安全激光，夜间指示观测目标 红外图像数据格式（标准JPEG格式，满足国网红外热像仪数据格式校验要求）：满足要求 可见光文件格式：标准JPEG格式，与对应的红外图像自动关联/可进行标识 外壳防护等级：IP54 语音注释：进行语音注释，随图像一同存储 文本注释：能选择预设文本，与图像一起存储 报警功能（对设置的温度值/之上/之下/自动进行声音或颜色报警）：具备 具备专业红外图谱分析功能。 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可见光模组（Ⅰ型） | 不低于5百万像素，内置LED闪光灯 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可见光模组（Ⅱ型） | ≥300万像素、自动对焦、内置目标照明灯 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可见光模组（Ⅲ型） | ≥3264×2448 (8 MP)像素 内置LED补光灯 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示模组（Ⅰ型） | 3.5英寸，不低于640×480像素，可旋转触摸屏LCD | 个 | 28 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示模组（Ⅱ型） | 图像显示：图象数字处理DDE显示技术 内置取景器：高分辨率彩色取景器，像素≥800×480 外部显示器：外置≥5"的LCD液晶显示屏，角度可调节。像素不低于1024×768 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示模组（Ⅲ型） | 5"高亮液晶电容触摸屏，支持触屏聚焦；支持高清彩色OLED，不低于分辨率1024 × 768； | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SD读卡器 | USB-C型口 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SD卡（Ⅰ型） | ≥64G带有wifi功能的存储器或存储卡； 红外图像数据格式（标准JPEG格式，满足国网红外热像仪数据格式校验要求）； 标准JPEG格式，与对应的红外图像自动关联/可进行标识； | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SD卡（Ⅱ型） | 抽取式SD卡（≥128G） 图像文件格式：标准JPEG，包括测量数据 | 个 | 32 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 标配镜头（25º±2º) | 标配镜头（25º±2º) | 个 | 16 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可充电锂电池 | 锂离子电池, 在热像仪上或充电器上进行充电；约4小时，周围环境温度25°C，常规使用 | 个 | 100 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 长焦镜头（7º±2º） | 长焦镜头（7º±2º） | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。