附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示配件、数字音频处理器等采购项目 | LED显示屏配件 | 1、显示屏可显示面积为5.4m×2.025m，整屏分辨率≥5760X2160； 2、显示屏点间距≤0.9375mm，像素密度≥1137777点/㎡； 3、显示单元分辨率≥640×360，显示单元显示比例为16:9； | 套 | 1 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过采集器、传感器或视频监拍设备等业绩不少于1份，累计金额不低于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 控制软件配件 | 1、统一管理LED显示系统的信号和LED屏幕、配电箱PLC模块、视频拼接处理器，可深度整合各种类型视频源，通过控制主机管理和调用； 2、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示； | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 发送系统 | 带载能力≥230万；输入接口：≥DVI*1、HDMI*1；输出接口：≥6个千兆网口 | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  | 接收系统 | 数据组数：并行32组、串行128组；最大带载：≥512×384 | 块 | 54 |  |  |  |  |
|  | 配电箱配件 | 1、配电箱容量≥10kW； 2、配电箱应抗震，防潮，防腐等； 3、配电箱内电气元件布局合理，非带电金属外壳须可靠接地，须具有明显的安全警告标识； | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 无线投屏器套装 | 1. 手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示。 2. 输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60的视频输出；同时也支持双屏异显，一路画面分辨率为4K，一路画面为1080p的视频输出。 3. 支持同时32个无线传屏器，画面分别投屏到同一个传屏盒子，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 音柱音箱配件 | 1、 ≥12个全频单元，支持多个设备组成纵向阵列。 2、每个阵列≥ 2 个独立波束，并支持单独的电平和 EQ 控制。 3、额定功率：单个模块≥12 x 50 W | 只 | 2 |  |  |  |  |
|  | 吸顶音箱配件 | 1、低频：≥ 5.25英寸低频单元。 2、高频：≥1英寸钕磁同轴高音。 3、功率：≥50W 。 4、最大声压级：≥110dB 。 | 只 | 6 |  |  |  |  |
|  | 吸顶音箱功放 | 1、功放功率：≥4×100W ；每通道最大400W。 2、频率响应：不劣于20Hz -20kHz； 3、信噪比：≥100dB。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 数字音频处理器 | 1、 模拟通道：≥12路模拟输入×8路模拟输出 2、 数字通道：≥8路数字输出和64×64路Dante 3、通信端口：本机自带 VoIP、 PSTN 和 USB 音视频编解码器 4、 ≥12路AEC回声消除 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 数字调音台 | 1、≥17个电动推子，3个层切换； 2、≥16个单声道，≥3组立体声输入，≥12路线路输出； 3、≥4个内置效果引擎； 4、≥4组内置效果发送/返回； | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 红外会议主机 | 1、单台主机可控不劣于200个无线单元和100手拉手单元；支持级联最多可控不劣于500个单元 2、会议方式：自由发言，请求发言和远程控制 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 发言单元 | 1、配备两个多功能按键，可根据用户的用途进行更改 2、可由一枚或两枚锂电池供电，单电池约6.5小时或双电约13小时 | 台 | 16 |  |  |  |  |
|  | 鹅颈话筒 | 1、灵敏度：≥-34 dB 2、最大输入声压级：≥128 dB 3、信噪比：≥70 dB | 台 | 16 |  |  |  |  |
|  | 收发器 | 1、可安装与顶棚或墙壁 2、可通过LED指示电源状态，以防安装错误 3、带宽：≥1MHz ~ 10MHz 4、有效工作距离：≥6 米 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 锂电池 | 1、专用锂电池 2、电压3.7V/11.1V，2000–6000mAh 3、续航8–12h | 台 | 16 |  |  |  |  |
|  | 充电箱 | 1、同时可充电数量：≥10块电池 2、最大充电时间：≥5.5小时 3、充电位数：≥10位 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 无线双手持麦克风配件 | 1、每频段可同时使用≥40通道 2、工作带宽：≥60MHz 3、射频功率输出：≥30mW | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 时序电源(12路) | 1、 输出12：路通道控制，SET，KEY，ON/OFF 按键 2、 面板控制：EMG DC24V 紧急启动接口 3、 控制接口：DC5~24V 电压信号启动接口，标准RS232，RS485，状态输出 4、 功能：支持行为学习方式编程，单路键控，串口控制 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 42U设备机柜 | 1、 2000*600*800mm（42U）19英寸 2、 机柜非承重部件板厚1.2mm/mm及承重部件方孔条板厚2.0mm。 3、 内部配置：含托盘3块，风扇一组4个，螺丝配件一盒，30套，支撑地脚4只。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 监听耳机配件 | 1、最大声压级：≥113 dB 2、转换器类型：Dynamic 3、接口：有线 4、连接插头：3.5mm | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  | 监听音箱配件 | 1、频率响应‌：54Hz–30kHz（-10dB）；2、‌单元配置‌：低音：5英寸锥形单元；高音：1英寸半球形单元；‌‌ | 对 | 1 |  |  |  |  |
|  | 办公机 | CPU：多核多线程单核主频≥4.5GH；显卡：显存≥16GB，显存位宽≥256bit；散热：360度水冷；电源：850W高功率规格电；内存：64G（32G*2）；固态存储：1TB；显示屏：27英寸； | 套 | 2 |  |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。