附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地环流检测模组、语音终端等采购项目 | 运动控制单元 | 标准速度 ≥0.6m/s 最大速度 ≥1m/s 满电标速行进距离 800m～1000m 充电时长：1.5h～2h 有效负载≥20kg 工作环境温度 -20℃～+50℃ 环境相对湿度 5%～95% 外壳防护等级 ≥IP66 行走方式：四足独立驱动 导航方式：3D激光导航 越障功能：具备不低于20cm高度的越障能力 爬坡能力：具备爬坡能力，爬坡能力应不小于30° 防跌落功能：具备防跌落功能，防止跌落高度 10cm 爬楼梯能力：具备不小于18cm台阶的爬楼梯能力 防碰撞：具有障碍物检测功能，在行走过程中如遇到障碍物应及时停止、匍匐前进或绕行，无法逾越的障碍物在移除后应能恢复行走。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过机器人或组部件（摄像机或服务器或网络设备）或电流监测装置销售业绩不少于1份，累计金额不低于150万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 能量供给模组 | 满电续航：2h～2.5h 满电巡视加检测续航：约1.6h | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 通讯模组 | 外接通讯接口 支持5G、 WiFi 外接电源接口 5V、12V、24V、72V(BAT) | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 双光云台模组 | 通信参数 外接通讯接口 Ethernet、RS485或RS232 外接电源接口 5V、12V 云台参数 水平方向 360° 垂直方向 -90°～+90° 可见光相机 图像清晰度 最大分辨率不低于2688*1520，并可实际要求调整。拍照时采用1080p、720p等高分辨率模式拍照，实时视频时使用720p等低分辨率模式传输 最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)； 黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON) 补光功能 白光灯补光照射距离30m 热成像相机 图像清晰度 热成像仪分辨率不低于 640*512 对焦 具备自动对焦功能 测温范围 -20℃～150℃ 热灵敏度 ±0.05℃ | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 机械臂 | 工作半径 900mm 最大臂展 1000mm 重量 10kg 综合功耗 ≤100W 最大功耗 ≤200W 自由度 6 有效负载 3kg 重复定位精度 ±0.05mm | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 充电装置 | 充电电压 220V 输入 AC 220V/4.9A 输出 DC 84V/8A 外接通讯协议 Wifi | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 接地环流检测模组 | 额定电流 100.250.400.630.800.1000.1500,2500。3000.4000.5000.6000A(可选) 额定输出 DC4-20mA.D00-20mA.D00-5V.00-10 RS485(可选) 供电电源 DC12V 10%-100%线性 士0.5% 绝缘电阻 DC500V/100MQ 使用条件 -40°C~75°C | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 气体传感模组 | 检测气体 氧气（O2)、一氧化碳（CO）、硫化氢（H2S）、甲烷(CH₄)、温度、湿度。 测量范围 氧气（O2）:0-30%VOL；一氧化（CO）:0-1000ppm； 硫化氢（H2S）:0-100 ppm； 甲烷(CH₄):0-100%LEL； 温度:-40-120°C；湿度:0-100%RH。 精度 ≤±2%FS 防水等级 IP65 温度精度 精度±0.2℃ 湿度精度 精度±2℃ 传感器寿命 3年以上 通讯方式 以太网（网口连接），支持设定静态IP。 响应时间 ≤10s 工作电源 DC12V-24V 通讯协议 http上报 数据格式 json格式 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | AI（温度）识别模块 | 包含视频流处理功能、电缆图像分割模型、图 像分割结果着色的快速算法 、基于主轴与互信息的二值图像配准算法 、基于特征点匹配的红外图像配准算法等。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能知识库模块 | 融合DeepSeek和BGA本地化大模型，实现多模态知识融合、增强式语义检索等 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 语音终端 | 基本功能 自动应答 对讲功能 支持外部电源供电 壁挂式安装 对讲功能、音频特性 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样 窄带编码: G.711a/u, G.729AB, iLBC 宽带编码: G.722, Opus 全双工回声消除(AEC) 语音活动检测（VAD）/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪生检测(BNE) 丢包补偿 (Packet Loss Concealment ) 动态自适应抖动缓存最高达 300ms 相关协议 SIP2.0 over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 网络电话机 | 20条SIP线路 高清语音 支持视频来电 支持鹅颈麦克风 以太网供电 手柄 / 免提 / 耳机模式 通话记录 (未接来电/来电/去电, 1000 条) 内置蓝牙2.1模块: 连接蓝牙耳机 支持Wi-Fi Dongle 拨出 / 接听 / 拒接 静音 / 取消静音 (麦克风) 通话保持 / 恢复 对讲功能 重拨 自动应答 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线网络设备 | 核心交换机 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,150W交流电源模块。 接口板卡 8端口10GE SFP+或2端口25GE SFP28接口板。 无线基站 802.11A/N 5.8Ghz 300M，集成一体化18dBi 25°双极化定向天线，发射功率1000mw；外置4级信号、电源、网络指示灯，外置透气阀/复位孔； 内置浪涌(4级)/静电保护（16Kv） 1000Mbps网口；防护等级IP68；默认24V供电；配件含防水箱体及POE供电模块。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 中控平台服务单元 | CPU：至强4216（16核心）×2或同等性能处理器；GPU：RTX3090 ×2或同等性能处理器；内存：不低于128G；硬盘：不低于4T×3+256G；阵列卡：不低于H330；不低于电源：1100W ×2。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 护层电流监测装置 | IP68防护，防爆，监测量程为0～300A，测量精确度为±2%，测量通道数≥7，按甲方要求安装设备，接入内部信息网络和甲方要求的监控平台，可实时监控电缆接地环流。 | 套 | 70 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。