附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主手装置、3D控制模块等采购项目 | 龙门架 | 内宽：1.5米 内高：2米 整体龙门电动遥控升降：2-2.6 m/s 载重能力≥200kg 起吊方式 ：电动葫芦 起吊控制方式 ：无线控制 承重构件：Q235A 钢管壁厚 ≥3mm 钢板厚度≥5mm 导轨架长细比≤150 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过机器人或组部件（摄像机或作业工具）销售业绩不少于1份，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 运动模组 | 最大载重≥500kg 最高行驶速度≥50km/h 最大爬坡度≥20° 电机、电池、电控系统≥IP67 激光雷达≥4台；探测距离≥150m，角分辨率≤0.2° 毫米波雷达≥6台，覆盖前后左右盲区，探测距离≥100m 双目/单目摄像头≥8通道，含前视双目、环视4路、后视2路；支持红绿灯识别、车道线检测、行人识别等功能 超声波雷达≥12个，用于低速泊车与近距离障碍物检测 定位系统 / 高精度组合导航：RTK+ IMU + 视觉/点云匹配定位，定位精度≤5cm（动态）； 仅接收或仅处理北斗卫星导航信号； | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 壳体（Ⅰ型） | 外形尺寸2000mm≤长度≤2800mm； 900mm≤宽度≤1100mm； 1500mm≤高度≤2000mm 有效运载柜体容积≥3m³ 防护等级≥IP55 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 通讯组件 | 支持4G/5G全网通通信，主备链路切换时间 < 2秒；支持Wi-Fi、蓝牙辅助连接；数据上传频率 ≥1Hz（位置、状态、告警等）；支持高精定位 + 视觉/点云定位； | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 能量供给模组 | 续航里程≥100km 充电方式：支持交流慢充（AC）和直流快充（DC） | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制模组 | 自动驾驶等级：符合 SAE J3016 L4 级别，在限定区域内实现全程无人驾驶（无安全员）； 产品自动驾驶及功能安全性能须满足公安部相关技术要求；防数据篡改、防远程攻击符合《汽车整车信息安全技术要求》（GB/T 44468-2024）； 包含远程监控，自主巡航，自动避障、自动驾驶系统（支持OTA升级）等功能 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 一体化升降平台 | 运行平稳无抖动；升降定位误差 ≤±3 mm，支持自动调平；配备过载保护、防夹感应（红外/压力检测）；异物检测自动停止；断电自锁装置，防止意外下坠；升降到位声光提示；可在雨天、小坡度不平路面正常工作，防护等级IP65以上；控制方式为自动、远程、应急模式 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 专用机械臂 | 臂展：1-4m 自重≤55kg 额定负载≥10kg 最大抗扭≥300Nm 重复定位精度≤5mm | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 抓线器 | 捞线范围：0-5cm 抱爪握力：100-500N 夹爪握力：1000-3000N | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 引流剪线器 | 剪切力：5000-10000N 夹持力：1000-3000N | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 引流整线器 | 整形长度：0-500cm 适用线径：70-240mm2 夹持力：1000-3000N | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 引流线剥线器 | 剥线长度：0-20cm 剥皮速度：1-5mm/s | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 母线剥线器 | 剥线长度：0-20cm 剥皮速度：1-5mm/s | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 接火工器具 | 恒定拧紧力矩10-30Nm 拧紧速度：60-300rpm 关键结构屈服强度：≥505MPa | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 相机组件 | 分辨率≥ 3840×2160 水平视场角：360° 垂直视场角：-90°（俯视）~ +90° | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 三维动态模型搭建用硬件 | 兼容主流三维建模与渲染软件Blender、 Unreal Engine 5、unity ：支持 同步采集与动态建模：支持 专用采集设备分辨率≥ 2000万像素 帧数≥ 60帧 续航时间≥ 30min 图像分辨率≥ 1920×1080 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | AR遥操作视觉设备 | AR 眼镜单眼分辨率≥ 1920×1080 视场角≥ 40° AR 端到端闭环时延≤ 100ms 空间定位精度≤±0.5mm（0.5-2m） | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 主手装置 | 操作自由度≥6个 定位精度≤±0.05mm 重复定位精度≤±0.01mm 主从控制闭环时延≤10ms 数据刷新率≥1000Hz | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视觉伺服控制系统 | 视觉 - 伺服闭环端到端时延≤ 100ms 机械臂末端定位精度≤ ±0.5mm（视觉闭环下） | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 壳体（Ⅱ型） | 缺口冲击强度：400 - 700J/m 洛氏硬度：108-118 注塑压力≥120MPa | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 3D控制模块 | 位置误差≤±0.1mm 姿态角误差≤±0.1° 全链路时延≤100ms 轨迹指令刷新频率≥500Hz | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 定位模块 | IMU零偏稳定性≤2.5°/h 角速度精度≤0.1°/s 深度相机测距误差≤1mm 双目相机基线50-100mm 像素精度≤0.01 像素 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 避障模块 | 检测距离：0.1–5m 最小检测尺寸≤10mm 响应时延≤50ms | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 机械臂快接结构 | 抗拉性能≥2000N 精度≤0.05mm 屈服强度≥505MPa | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 本体底座 | 重量：15kg-100kg 夹紧力：1000-3000N 适配车型：适配3种以上斗臂车 屈服强度≥505MPa | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 三合一作业工具 | 完成单回线路典型作业场景三相带电接引流线作业：支持 机器人剥线步骤时间（单相）≤10min 机器人接线步骤时间（单相）≤5min 支持主导线截面范围：70~240mm2 支持引线截面范围：70~240mm2 完成单回线路典型作业场景三相带电接引流线作业：支持 机器人剥线步骤时间（单相）≤10min | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 带电断引流线工器具 | 剪切力：5000-10000N 夹持力：1000-3000N 断引流线完成时间＜10min | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安装接地环工器具 | 安装接地环时间：＜15min 恒定拧紧力矩：10-30Nm 拧紧速度：60-300rpm | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安装驱鸟器工器具 | 支持一次性搭载数目≥2 末端调整范围：200-1000mm 安装驱鸟器时间＜15min | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 安装故障指示器工器具 | 安装故障指示器时间＜15min 支持一次性搭载数目≥3 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 修剪树枝工器具 | 修剪树枝完成时间＜10min 剪切力：5000-10000N 断树枝夹持力：1000-3000N | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。