附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测温模组、镜头等采购项目 | 测温模组（Ⅰ型） | 探测器像素：640 x 480 分辨率可提高到1280×960（UltraMax） 探测器类型：非制冷微测热辐射计 探测器像元间距：12 µm 镜头：标配双视场14°+24°镜头，可同时满足常规及远距离拍摄需求(选配广角及长焦镜头) 响应波长：7.5-14μm 热灵敏度： ＜0.04℃(30℃时) 帧频：≥30hz (非插值法) 调焦：采用激光辅助自动对焦技术 电动连续激光引导调焦(LDM)， 电动单次激光引导调焦(LDM)， 电动单次对比调焦， 手动调焦 镜头变焦：具备1-8倍的数码变焦 镜头识别：镜头能够自动识别，不需要额外校正 测温精度：±2°C或读数的±2% 测温范围：-20°C至120°C 0°C至650°C | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过热成像设备销售业绩不少于1份，累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 可见光模组（Ⅰ型） | 不低于500万像素、自动对焦、内置目标照明灯 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅰ型） | 测量预设：无测量、中心点、热点、冷点、用户预设1、用户预设2 测量工具：配置单触式电平/跨度 检测模式：可内置检测路线模式，便于快速调用 菜单控制 中文操作界面 大气穿透率校正：根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 环境温度校正：能根据输入的温度校正 辐射率校正：0.0 1-1.0可调（0.01步长），同时可从材料清单中选择 调色板：铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比 视频录制与传输：辐射红外视频录制:实时红外视频录制(.csq) 非辐射红外或可见光视频:以H.264格式存储至记忆卡中 辐射红外视频传输:支持，通过UVC或WiFi 非辐射红外视频传输:H.264或MPEG-4通过WiFi传输MJPEG 通过UVC或WiFi传输 激光指示器：支持；专用按钮，位置自动显示在红外图像上 数据传输接口：支持USB、蓝牙、Wi-Fi 红外图像文件格式：标准JPEG格式，含测量数据 可见光文件格式：标准JPEG格式，对对应的红外图像自动关联/可进行标识 湿度（工作及存放）：IEC 60068-2-30/24小时，95%相对湿度，25–40°C/2次循环 电磁兼容性：ETSI EN 301 489-1（无线电），ETSI EN 301 489-17，EN 61000-6-2（抗干扰），EN 61000-6-3（抗辐射），FCC 47 CFR第15部分B类（抗辐射） 安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1 语音注释：可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释 文本注释：预定义列表或触摸屏键盘 定位：自动图像标记 分析功能：具备 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示单元（Ⅰ型） | 外置不小于4"的LCD液晶显触摸示屏，光学结合PCAP，可 180° 旋转，像素不低于640×480； 图像显示：红外图像、可见光图像、MSX ® 、画中画 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 充电器 | 与锂电池配套 | 套 | 72 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可充电锂电池 | 锂电池，可现场更换、可充电，在25℃下单个电池连续工作时间≥ 4 小时,支持充电器座充；支持 车载DC 12V 直充 | 套 | 108 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 64G SD卡 | ≥64G带有wifi功能的存储器或存储卡 尺寸：15mm × 11mm × 1.0mm 工作电压：2.7V～3.6V 待机电流：＜1mA；工作电流：＜200mA 接口：SD 3.0 / 4.0 规范 SD 速度等级：Class 10（C10）（最低写入≥10MB/s） | 套 | 72 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | SD读卡器 | 接口引脚： UHS-I：9 针（SD）/8 针（microSD）； UHS-II：17 针 / 16 针，支持双倍带宽； SD Express 7.1：17–27 针，基于 PCIe/NVMe，最高 985+ MB/s。 速率等级兼容：Class 10、U1/U3、V30/V60/V90、A1/A2、SDR104/DDR50 全档。 | 套 | 36 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 长焦镜头（12°±2º） | 长焦镜头（12°±2º） | 套 | 36 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 广角镜头（46°±2º） | 广角镜头（46°±2º） | 套 | 36 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 标配镜头（25º±2º） | 标配镜头（25º±2º） | 套 | 36 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 测温模组（Ⅱ型） | 探测器像素（分辨率）：大于等于384×288 镜头视角 ：标配镜头（25º±2º），长焦镜头（12°±2º），广角镜头（46°±2º） 响应波长 7.5~14μm 空间分辨率：小于1.4 热灵敏度：小于等于0.04 帧频 ：大于等于25Hz 手动聚焦功能：具备 自动聚焦功能：自动调焦，手动调焦 测温范围下限：-20℃ 测温范围上限：550℃ 测温准确度（100℃以下）：小于等于2℃ 测温准确度（100℃及以上）：小于等于2% 连续稳定工作3小时的最大测温误差：小于等于2 ℃ 测温一致性（0~100℃）：小于等于2℃ | 套 | 34 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可见光模组（Ⅱ型） | 800万像素，内置LED拍照/视频灯 | 套 | 34 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅱ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点 辐射率校正：可设定，0.01-1.0可调，或者从预设菜单中选择 测温距离校正功能：具备 环境温度校正功能：具备 影像存储：仪器内可存储影像并传输至记忆卡内,支持可供分析的热像视频录制 数据传输接口：支持 wifi；支持BT4.2 LE低功耗蓝牙；支持usb有线连接 红外图像数据格式：标准JPEG格式，满足国网红外热像仪数据格式校验要求 外壳防护等级：IP54 语音注释：语音注释，随图像一同存储 文本注释：支持文本注释，标签注释，收藏注释，随图像一同存储 报警功能（对设置的温度值/之上/之下/自动进行声音或颜色报警）：具备 信号输出：视频输出 激光指示器：2级，0.05–40m测量距离的±1%；具备激光辅助自动调焦功能；激光指示位置自动显示在红外图像上 菜单控制：中文操作界面，根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度，支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口（温度和透过率）修正，支持区域发射率修正 数码变焦功能：大于等于12倍 镜头适配性：可更换长焦或广角镜头，且自动识别 分析功能：具备 | 套 | 34 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示单元（Ⅱ型） | 内置取景器：高分辨率彩色取景器，像素≥800×480 外部显示器：外置≥4"640×480的LCD触摸显示屏 图像显示：热成像、可见光、融合、画中画、混合 | 套 | 34 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。