附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视觉引导单元、作业环境感知模组等采购项目 | 电力专用手臂 | 自由度：6； 额定负载：20kg； 负载/自重比：达到1:3； 末端最大速度：0.3m/s； 位置重复性：≤0.050mm）； 适应温度：-20~50℃。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过机器人或组部件（机械臂或加工件或摄像机）销售业绩不少于1份，累计金额不低于80万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 控制管理单元 | 智能终端控制管理单元作为智能终端主体结构，应集成安装在斗臂车斗内。实现控制、通信、任务管理和结构支撑等功能。 智能终端主控系统应可通过控制终端进行操作智能终端作业，人机界面清晰友好，准确执行各类动作指令，响应迅速、及时，运动应平稳、正常。 智能终端设有急停按钮，在智能终端工作的各流程阶段按下急停按钮，智能终端系统立即停止动作，保持停止锁定状态直至急停解除；解除急停后再次启动智能终端工作流程，智能终端能继续完成待进行工作。 主控系统中智能终端本体与操作终端间控制信号和图像传输应采用高速率、低延时的无线通信方式。配网带电作业智能终端控制系统通过无线局域网结构配合5G网关，实现上位机远程操作终端、本地操作终端对协作机械臂、户外专用机械臂的控制及数据传输，以及协作机械臂和各种智能工具之间的互联控制，同时实现网络远程操作。 同时智能终端本体与智能工具端也采用2.4G无线通信方式，更便捷更稳定。 智能终端电源系统包含蓄电池、电源控制模块、电源充电器、散热系统、电源箱等，其中电池采用铁锂电池48V65AH，支持智能终端本体续航时间≥4h。 智能终端结构平台可架构于斗臂车车斗上，整体采用高强度铝合金材质，内置智能终端底座平台用于手臂安装。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 作业环境感知模组 | 环境感知系统包括智能终端气象环境感知系统和视频监控系统，集成视频监控、气象传感器、数据采集器、传输系统为一体，实时、精准监测带电作业现场的多种气象参数，包括风速、风向、气温、湿度、气压等信息，不满气象条件发出报警信息。 智能终端感知系统主要技术参数： 监控摄像头像素：400万； 风速感知：0~40m/s，启动风速为0.5m/s ±0.5+2%FS； 风向感知：0~359°, ±3°； 湿度感知：0%RH~99%RH, ±3%RH； 温度感知：-40℃~+80℃, ±0.5℃； 大气压力感知：0-130kPa, ±0.15kPa； 噪声感知：30dB~120dB, ±0.5dB； PM2.5感知：0-1000μg/m3； 光照强度感知：0~20万Lux, ±7%。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 视觉引导单元 | 智能终端采用机器引导视觉，无须雷达建模。引导系统包含高清视觉模组和视觉识别算法系统，可精确识别电线的线径、空间坐标和角度姿态，能够自主识别导线位置，判断导线空间姿态，自主选择作业位置，引导智能终端进行定点作业。 智能终端视觉引导系统技术参数： 电压：21V锂电池； 额定电流：0.5A； 摄像头像素：600W； 识别特征类型：识别特定作业场景比如绝缘子、螺丝位置定位等； 导线定位精度：≤13mm角度±2度； 智能终端控制方式：无线； 模组通讯方式：lora无线通讯。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 斗臂车导航单元 | 斗臂车导航系统主要实现智能终端所在绝缘车斗的位置自动导航及控制，实现斗车自动作业位控制。系统以视觉引导，自动空间坐标，提供三维坐标。系统实时提供作业参考位置，并可以切换平板电脑和液压操作杆控制。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 集成智能工具组 | 集成工具组安装在作业工具盘上，与专用手臂之间采用负压吸附进行连接，可方便切换。 （1）剥皮器工具 剥皮器工具预置验电功能，全过程对各相导线进行验电操作。剥皮器自带夹爪，可自主夹持导线，并自动行走，无需预置参数，实现对主导线自主无损剥皮。。 剥皮器工具技术参数： 电压：21V锂电池； 额定电流：0.5A； 转速：63转/分钟; 额定力矩：22kg·cm; 堵转力矩：52kg·cm; 支持线径：70~240mm²; 控制方式：无线； 通讯方式：lora无线通讯。 （2）引流线安装工具 引流线安装工具可抓线、线夹安装、螺丝紧固等多功能为一体。支持绝缘自恢复安装引流线。 线夹安装工具技术参数： 电压：21V锂电池； 额定电流：0.5A； 夹紧力：>20N/m 紧固力：>40 N/m 支持线夹类型：并沟线夹（如：XHXJ01） 控制方式：无线； 通讯方式：lora无线通讯。 （3）剪钳工具 剪钳刀头最大剪断截面积300mm²钢芯铝绞线；并带夹持功能，时夹持导线到指定位置。并能对线路下方树枝等障碍进行修剪。 断线剪钳技术参数： 电压：21V锂电池； 额定电流：0.5A； 支持断线线径：包含50~240mm²钢芯线缆； 控制方式：无线； 通讯方式：lora无线通讯。 （4）夹爪工具 夹爪工具采用气动方式，可实现夹紧抓住和放松松开制定设备或物体，通过驱鸟器（如磁吸式语音驱鸟器CZ321）、绝缘遮蔽、旁路支线等外设可以实现驱鸟器安装作业、绝缘遮蔽安装或拆除作业、旁路作业等，还可清除导线异物。整体气动控制，无需电源，更高效，更节能。 （5）外挂装置安装工具 外挂装置带电安装导线外挂设备，可夹紧抓住和放松外挂设备，结合气动装置卡扣等，无需电源，即可实现卡扣式外挂装置安装。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。