附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 （不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋转模组、供电模组等采购项目 | 可见光检测模组 | 1)视频分辨率不小于高清1080P； 2)最小光学变焦倍数30倍； 3)可见光摄像机具备遥控手动或自动对焦功能； | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过机器人或组部件（摄像机或工控机）销售业绩不少于1份，累计金额不低于30万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 红外检测模组 | 1)红外检测设备成像分辨率不低于384×288； 2)红外检测设备测温精度不低于±2℃； 3)红外检测设备测温范围–20～+550℃； | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 旋转模组 | 1)垂直范围-90度～+90度； 2)水平范围±360度。 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 运动控制模组 | 1)最大水平速度应不小于1m/s； 2)最小转弯直径应不大于0.3m； 3)垂直方向有效行程不小于1.5米； 4)局放检测组件有效伸缩距离不小于200mm 5）定位精度：±5mm | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 外壳组件 | 1）有保护涂层或防腐设计； 2）外表应光洁、均匀，不应有伤痕、毛刺等缺陷，标识清晰； 4）防护等级：不低于IP55。 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 供电模组 | 锂电池、滑触线或者轨道取电等 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 轨道 | 1）轨道材质：铝合金； 2）安装方式：导轨式； 3）长度根据现场需求定制。 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。