## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 | 专用资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞行电池等组件采购项目 | 4G模块及固定架 | 接入4G网络，实现联网、增强图传、网络RTK等多项功能,并带固定支架； 适配Cellular支架； 颜色要求：黑； 图传：支持4G网络协作。 | 个 | 6 | 接到供货通知后60日内 | 6个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过无人机或无人机配件等销售业绩不少于1份，累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 | 备注： 具备《民用无人驾驶航空器运营合格证》。 |
|  | 桨叶保护罩 | A装后外形尺寸≥630mm×540mm×108mm； 直径≥150mm； 重量≥200g（4个）； PVC材质； 数量：1套4个。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机电池1 | 容量≥5800mAh； 循环充放电次数≥400； 充电功率≥200W； 电池类型：Li-ion。 | 个 | 190 |  |  |  |  |  |
|  | 飞行追踪定位仪 | 颜色要求：黑色、灰色； 整机重量≤100g； 定位精度半径范围＜5m； 感应到机身姿态异常后，设备开伞响应时间≤2.5s。 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 喊话器 | 尺寸要求≤ 150×100×80mm（长×宽×高）； 颜色要求：黑； 重量≤350g； 连续播放时间≥5h； 分贝≥140dB。 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机照明灯 | 尺寸要求≤ 166×110×137mm（长×宽×高）； 重量≤760g； 中心光照度100m≥7.5° 28Lux； 亮度≥4000流明。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 机场充电器1 | 输入：100 V至 240 V（交流电），50/60 Hz，2.5A； 输出功率：100W； 输出≤输出功率 100W；同时使用时，电源适配器会根据负载功率动态分配两个接口的输出功率，其中一个接口输出功率≤82W。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机桨叶1 | 尺寸要求≤ 240mm×135mm（直径×螺距）； 颜色要求：黑； 单个重量≤9 g； 材质要求；塑料。 | 个 | 105 |  |  |  |  |  |
|  | 机场充电器2 | 输入：100V至 240 伏（交流电），50/60 Hz，3 A； 输出功率：240 W； 输出：最大输出功率 240 W；USB-C 接口：最大输出功率 65 W；两个接口同时充电时，USB-C 接口最大输出功率为 45 W； 3 块电池轮充，支持标准模式（100% SOC）与待命模式（90% SOC） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机电池2 | 容量≥5800mAh； 额定电压：26.1V±0.1V； 重量≥680g； 充电功率≥200W。 | 个 | 51 |  |  |  |  |  |
|  | 电池充电站 | 尺寸要求≤ 180×150×70mm（长×宽×高）； 材质要求：锂离子电芯； 容量≥ 10000mAh(5V,2A)； 重量≤ 1000g。 | 个 | 125 |  |  |  |  |  |
|  | 遥控器移动电源 | 尺寸要求≤ 160×45×40mm（长×宽×高）； 额定容量≥8000mAh(5V,3A)； 产品重量≤400g； 电量提醒配置≥4颗LED指示灯，均衡代表电量剩余值。 | 个 | 55 |  |  |  |  |  |
|  | 遥控器 | 最大信号有效距离≥15 km(FCC)； 发射功率(EIRP)：≤8 dBm； 分辨率≥1920x1080； 充电时间≤2 小时(使用规格为 12V的 USB 充电器)、1.5 小时(使用规格为 15V的 USB 充电器) 续航时间≥3小时 | 个 | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机电池3 | 容量≥5000mAh； 充电限制电压≤17.6V； 重量≥330g； 充电功率≥200W。 | 个 | 41 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机电池4 | 容量≥38000mAh； 最高充放循环次数≥1500次； 最大充电功率≥5700W； 整体尺寸：316*152*279mm | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机桨叶2 | 直径≥53cm； 螺距≥30cm； 数量：1套共4片。 | 个 | 170 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机桨叶3 | 尺寸要求≤ 220mm×110mm（直径×螺距）； 材质要求：塑料； 单个重量≤8 g； 颜色要求：黑。 | 个 | 170 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机电池5 | 尺寸要求≤ 85×60×117mm（长×宽×高）； 颜色要求：白； 电压≥ 15.2V； 容量≥ 5870mAh。 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 无人机桨叶4 | 直径≥23cm； 螺距≥13cm； 重量：单片≥8.5g； 数量：1套共4片。 | 个 | 91 |  |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。