## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自主分析模块等组件采购项目 | 微气象采集模块 | 1.功能：支持风速、风向、气温、湿度、气压和雨量六要素气象数据监测； 2.测量范围：大气温度：-55℃～50℃，相对湿度：0～100%RH，风向：0～360°，风速：0～60m/s，气压：500～1060hPa，雨强：0～4mm/min； 3.分辨率:大气温度：0.1℃,相对湿度：1%RH 风向：3°,风速：0.1m/s,气压：0.1hPa,雨强：0.2mm; 4.准确度:大气温度 ±0.5℃,相对湿度 ±4% RH（湿度<80%RH）±8% RH（湿度≥80%RH）,风向 ±5 º,风速 ±(0.5+0.03V) V为标准风速，启动风速：＜0.5m/s,气压 ±0.3hPa,雨强：±0.4mm(≤10mm时)；±4%（＞10mm） 5.工作周期：支持24小时工作，可根据需求修改工作周期。 | 个 | 27 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过在线监测装置或视频监拍设备等销售业绩不少于1份，累计金额不低于25万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 太阳能供电模块 | 1.电池:电池容量≥220Wh，锂电池，具备电池级联接口; 2.太阳能电池板:太阳能电池板功率≥30W | 个 | 27 |  |  |  |  |
|  | 外壳结构模块 | 1.工作环境：工作温度-25℃～70℃或-40℃～70℃（根据地区最低温度情况选择合适的设备电源），相对湿度5%～95%RH， 2.主机壳材质：铸铝； 3.防护等级：≥IP66； 4.重量（含电源）：≤35kg； 5.主机重量：主机质量≤7.5kg； 6.安装形式：电池单元与主机分体式安装； 7.多样性：能适应角钢塔、水泥杆、钢管杆（塔）等不同类型的杆塔 | 个 | 27 |  |  |  |  |
|  | 自主分析模块 | 1.算力：芯片内置NPU硬件神经网络加速引擎，算力不低于3Tops； 2.自身状态监测：能够将信号强度、工作温度、电池电量、充电状态等状态信息上传； 3.存储：存储容量≥8GB； 4.定位功能：支持GPS定位 | 个 | 27 |  |  |  |  |
|  | 无线通信模块 | 1.通信方式：采用4G网络传输，可支持电信、联通、移动运营商网络； 2.通讯要求：采用蒙东APN专网SIM卡； 3.接入要求：需满足接入蒙东互联网大区 | 个 | 27 |  |  |  |  |
|  | 传感器接入模块 | 1.接口：≥3路RS485接口，≥3路以太网，10M/100M自适应，支持蓝牙、WiFi通信，可提供1路DC12V的外部供电电源； 2.传感器接入：支持微气象监测装置、图像监拍装置、杆塔倾斜监测装置、舞动监测装置、导线温度监测装置、导线弧垂监测装置、风偏监测装置、金具温度监测装置传感器的接入； 3.升级：支持远程升级； 4.通信接口：RS485接口 | 个 | 27 |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。