## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控单元、采集单元等采购项目 | 外壳 | 1.尺寸：（长*宽*高）112*62*70mm； 2.色卡号：PANTONE：Cool Gray1U，色差值ΔE≤2.0； 3.封印：翻盖应支持封印，防止未授权人打开翻盖而触及单元内部； 4.机械强度：外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形应不影响其正常工作； 5.阻燃性能：非金属外壳应符合 GB/T 5169.11规定的V0级的阻燃要求； 6.防护性能：防护性能应符合 GB/T 4208—2017规定的IP51级要求，即防尘和防滴水。 | 个 | 3850 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过规约转换器或HPLC等销售业绩不少于1份，累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 通信单元 | 1.通信单元接口支持热插拔； 2.通信速率可设置，默认 115200bps，校验方式可设置，校验方式默认为偶校验，数据位为8位，停止位为1位； 3.符合Q/GDW 10374.3—2024《用电信息采集系统技术规范 第3部分：通信单元》相关技术要求。 | 个 | 3850 |  |  |  |  |
|  | 主控单元 | 1.额定电压：AC220V，允许偏差-20%～+50%； 2.非通信状态视在功率：≤5VA； 3.交流电压采集准确度：1.0级； 4.通信状态有功功率：≤3W； 5.CPU主频≥32MHz，内存≥32kByte，数据存储容量≥8MByte。 | 个 | 3850 |  |  |  |  |
|  | 采集单元 | 1.上行通信方式支持双模（HPLC+HRF），并支持热拔插； 2.下行通信方式支持采用RS-485；维护通道支持采用蓝牙、RS-485，蓝牙应满足BLE 5.0或以上； 3.配置ESAM芯片，兼容硬加密及软加密两种数据加密方式，支持通过软件远程及本地升级方式支持通信数据加密。 | 个 | 3850 |  |  |  |  |
|  | 逆变器转接线 | 1.规格ZR-RVVPS,2×0.8mm²，阻燃,2芯带外护套,双绞屏蔽软线； 2.含逆变器、接入单元接线端子≥25米。 | 个 | 3850 |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。