## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感知探测、机电控制作业组件采购项目 | 支撑机构 | （1）材质：铝合金+ABS+环氧树脂+碳纤维 （2）外观：铝合金件氧化黑色，ABS亮光红色+亮光白色 （3）含弧形连板组件、导向条组件、吊装组件、伸缩调节组件。 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过电子元器件或机加工件业绩不少于1份，累计金额不低于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 检测机构 | （1）材质：ABS+弹簧+铝合金 （2）外观：白色+氧化银色，弹簧镀镍 （3）尺寸：弹簧长度180mm | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 异形齿同步带 | （1）内齿3M，外齿草纹，宽度30mm，长度882mm,内含增强纤维。 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 隔离式放大器 | （1）主要功能：隔离运算放大器 （2）供电电压：+15V， （3）隔离电压:1500V， （4）最大非线性度:0.025%, （5）可调增益范围:1至100 V/V, （6）共模抑制:130dB， （7）双极性输出：±5V, （8）立式DIP封装 | 套 | 10 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 纳安级高精度电流传感器 | （1）支持最小电流：≤1nA （2）支持最大电流：≥10A （3）最高采样率：≥100K （4）支持最小电压：≤100uV （5）支持最大电压：≥60V （6）功能特点：继电器保护、支持交直流输入、支持自动量程和手动量程、硬件隔离、硬件滤波 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 嵌入型双频侧扫声呐 | （1）工作频率：≤100kHz或≥450kHz，双频同步工作 （2）信号类型： LFM(线性调频)/CW （3）最大量程：≥500m @100kHz;≥150m @450kHz （4）波束开角：垂直≥50°水平≤0.6°@100kHz,≤0.2°@450kHz; （5）航迹分辨率：≥0.01h(量程)@100kHz,≥0.003h(量程)@450kHz; （6）分辨率：垂直航分辨率低频≥2.5cm；高频≥1.25cm （7）最大工作深度: ≥2000m （8）换能器尺寸:/重量(空气中) ≤995mm×54mm×30mm/≤4.5kg （9）密封电子仓尺寸/重量 ≤374mm×105mm(长×直径)/≤4.5kg 供电动耗 18-36V DC,35-40W （10）声呐软件OTech:可实时进行图像请嵌拼接，可实时在线加载地图影像可同时保存OTSS,XTF两种格式数据；支持SDK开发；支持实时输出原始数据 （11）数据类型：数据接口 高速以太网通讯，可实时输入控制命令；具备422同步接口信号 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 多普勒测速仪 | （1）设备直径：≤66mm （2）设备高度：≤25mm （3）空气中重量：≤170g （4）水中重量≤105g （5）使用深度：≥300m （6）材料： PEEK(外壳) 316不锈钢 （7）工作温度： -5~+60℃ （8）供电电压： 10~30VDC （9）功耗： ≤0.25A@12V （10）上电浪涌： ≤1.25A@12V （11）物理接口：具备电源/串行/以太网接口模块 （12）指示标识： LED状态指示(电源、锁定) （13）通信方式：串口(波特率115200, 3.3V) 以太网 （14）换能器频率：≥1MHz （15）换能器布局： 4波束Janus阵型结构 （16）传感器波束角： ≥22.5° （17）脉冲发射频率: 4-26Hz （18）辅助传感器: 集成AHRS/IMU （19）最小工作高度: ≤5cm （20）最大工作高度： ≥50m （21）最大测量速度： ≥3.75m/s （22）速度分辨率： ≤0.1mm/s （23）长时间使用精度：≥±1.01% | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线通讯操控台 | （1）屏幕尺寸：≥15寸 （2）屏幕数量：≥2块 （3）充电适配器电源：200-220V （4）无线通讯距离：≥3km （5）数据带宽：≥20Mbps （6） 收纳尺寸：≥500mm×400mm×230mm （7）重量：≤12kg （8）防护等级：≥IP65 （9）工作温度：-20℃—45℃ （10）电池工作时间：≥2h | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 声纳控制模块 | （1）升降行程：≥500mm （2）尺寸：≤700mm×400mm×200mm （3）材质：铝合金（表面硬质阳极化） （4）承载重量：≥15kg （5）重量：≤25kg （6）防护等级：≥IP67 （7）工作温度：-20℃—45℃ （8）工作方式：电动控制 （9）功率：≤300W （10）信号接口：RS485 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 双体船转运平台 | （1）尺寸：≥6500mm×3500mm×600mm （2）重量：≥350kg （2）载重：≥2000kg （3）移动方式：轮式 （4）可拖车牵引 （5）具备≥自重20%的正浮力 （6）带减震悬挂 （7）滚轮方式对船体保护 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 海缆捕捉夹爪 | （1）捕捉海缆直径尺寸：100mm—140mm （2）自重：≤10kg （3）捕捉重量：≥25kg （4）尺寸：≤400mm×300mm×200mm （5）具备自重1%-%5的正浮力 （6）防水等级：≥水下300米 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 旋转连接组件 | （1）7075铝合金结构； （2）铝合金银色氧化； （3）尺寸：≤150×100×80mm； （4）重量：≤1.5kg | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 视觉定位安装组件 | （1）7075铝合金结构； （2）铝合金银色氧化； （3）尺寸：≤180×120×60mm； （4）重量：≤1.0kg | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 传感器安装组件 | （1）铝合金钣金件； （2）铝合金银色氧化； （3）尺寸：≤60×80×120mm； （4）重量：≤0.5kg | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 塑胶公母端 | （1）8PIN+8PIN （2）弹簧弹针 （3）垂直型 （4）塑胶公母端 （5）尺寸：≤80×24×15mm | 套 | 5 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 继电器排 | （1）控制电压：20-24V （2）触点电压：250VAC/30VDC （3）持续电流：≥5A （4）数量：至少4路常开 （5）尺寸：≤35×‌75×‌40mm | 套 | 4 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 数字化激光雷达 | （1）线数：≥96 （2）测距能力：≥80m@10% （3）最远测距：≥150m （4）测距精度：≥0.5cm（1σ） （5）视场角：≥360°×32° （6）最远测距距离≥70m （7）尺寸：≤Φ75×H70mm （8）重量：≤400g （9）工作电压：9-32V （10）防护等级：≥IP67 （11）功耗：≤10W （12）水平角分辨率：≤0.3° （13）垂直角分辨率：≤0.4° （14）帧率：≥10Hz （15）数据传输接口：以太网 （16）工作温度：-40-60℃ | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 底盘支撑组件 | （1）材质：铝合金方管 （2）截面尺寸：≥30×30mm （3）方管厚度：≥1.5mm （4）型材数量：4根 （5）连接标准件：不锈钢 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机器人驱动连接组件 | （1）材质：6061 （2）承重能力≥30Kg （3）表面氧化处理 （4）外形尺寸（长宽高）≤800×6000×6000mm （5）连接标准件：不锈钢 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电池快拆固定组件 | （1）材质：6061 （2）型材：铝合金方管+C型铝合金 （3）具备快速缩紧功能 （4）具有间隙可调功能 | 套 | 2 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机械臂旋转运动组件 | （1）包括支撑轨道、滑座、传动齿轮齿条 （2）整体重量≤3.5kg （3）轨道材质：硬铝合金 （4）滑座材质：铝合金+工程塑料滚轮 （5）齿圈：材质POM，1.5模，386齿，D580 （6）齿轮：材质POM，1.5模15齿 | 套 | 2 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 末端摆臂机构组件 | （1）材质：6061+碳纤维 （2）运动范围：≥270° （3）重量≤3kg （4）摆动速度：≥2弧度/s （5）连接标准件：不锈钢 | 套 | 4 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 末端夹紧组件 | （1）材质：6061+POM （2）夹紧方式：水平同步对开 （3）重量≤3kg （4）连接标准件：不锈钢 （5）夹持力≥5Kg | 套 | 2 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机器人调试支架组件 | （1）底座材质：角钢焊接 （2）具备角度调节功能 （3）倾斜角度0-30°（垂直面基准） （4）底座脚轮：4个 （5）连接标准件：不锈钢 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 开关电源 | （1）输入：85V-277VAC （2）输出电压：48V （3）输出电流：≥40A （4）功率：≥2000W （5）尺寸：≤290130×50mm | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 水泵供给模块 | （1）电压：220V （2）功率：≥190W （3）额定电流：≥0.8A （4）扬程：≥50m （5）流量：≥7L/min （6）控制方式：压力开关全自动启停 （7）重量≤4Kg | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电机传动模块 | （1）额定扭矩：4Nm （2）减速比：12:1 （3）额定转速≥200rpm （4）重量：≤400g | 套 | 2 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 夹持支撑板 | （1）材质：6061 （2）表面喷砂处理，银色 （3）尺寸：≥300×500×30mm （4）厚度：≥4mm | 套 | 4 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制板防水外壳 | （1）材质：6061+POM （2）内嵌防水垫圈/防水条 （3）防水垫圈材质：丁晴橡胶 （4）防水条尺寸：≥6×8mm | 套 | 3 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 驱动电机固定组件 | （1）材质：6061+POM （2）表面喷砂处理，银色 （3）电机连接：不锈钢标准件 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制器支架及防水外壳 | （1）支架材质：6061 （2）支架表面处理：阳极氧化，银色 （3）外壳材质：ABS+POM （4）内嵌防水垫圈/防水条 （5）防水垫圈材质：丁晴橡胶 | 套 | 2 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 机器人运输箱 | （1）运输箱材质：EPP聚丙烯 （2）硬质发泡体 （3）合页材质：不锈钢 （4）具有波浪线提手 （5）塑胶锁扣 （6）尺寸：≥400×800×600mm | 套 | 2 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线图传系统岸基端 | （1）尺寸:主机≤26×26×11cm 天线≤70×15.5×6.5cm （2）重量:≤6.9kg （3）通信方式:以太网 （4）功率:≤25W （5）供电:POE （6）通讯距离≥1km （7）通讯距离内带宽≥60Mbps | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 无线图传系统移动端 | （1）尺寸：主机≤25.4×17.3×7cm 天线≤60×2.2cm （2）重量≤3.5kg （3）通信方式:以太网 （4）功率:≤25W （5）供电:POE （6）通讯距离≥1km （7）通讯距离内带宽≥60Mbps | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 激光标尺 | （1）尺寸≤66×200mm （2）重量≤2kg （3）供电电压5V （4）功耗≤1W （5）波长510-660nm （6）频率：10-40Hz （7）基准间距：60mm/75mm （8）水下有效量程：≥3m （9）测量精度：≥±1cm （10）工作水深：≥50m （11）工作温度：-10-40℃ （12）防护等级：≥IP68 （13）数据接口：串口/USB/网络 （14）软件功能：具备对缺陷的长度、面积的测量能力；机器人运动过程，后台实时标注判断；生成带有标注的报告 | 套 | 1 | 接到供货通知90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。