招标公告附件

分标一：充电设备交流接触器采购项目

分标编号：CY0626SWWK39FZ01

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备交流接触器采购项目（包一） | 交流接触器 | 详见技术规范书 | 个 | 3358 | 接到供货 通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告；3.3C认证证书：强制性认证产品符合性自我声明证书（3C认证证书）；4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 2023年1月1日至招标公告发布日内，具有交流接触器类产品累计销售业绩不少于600万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 6.4 |
| 充电设备交流接触器采购项目（包二） | 交流接触器 | 详见技术规范书 | 个 | 2608 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告；3.3C认证证书：强制性认证产品符合性自我声明证书（3C认证证书）；4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 2023年1月1日至招标公告发布日内，具有交流接触器类产品累计销售业绩不少于600万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 5 |
| 充电设备交流接触器采购项目（包三） | 交流接触器 | 详见技术规范书 | 个 | 1539 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告；3.3C认证证书：强制性认证产品符合性自我声明证书（3C认证证书）；4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 2023年1月1日至招标公告发布日内，具有交流接触器类产品累计销售业绩不少于600万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二：充电设备直流接触器采购项目

分标编号：CY0626SWWK39FZ02

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备直流接触器采购项目（包一） | 50A 直流接触器 | 50A直流接触器额定电流50A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 48 | 接到供货通知后15日内 | 60个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的产品有效检测报告；3.3C认证证书：强制性认证产品符合性自我声明证书（3C认证）；4.备注：代理商需提供制造商授权函及质保函 | 2023年1月1日至招标公告发布日内,具有直流接触器相关产品产品累计销售业绩不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.4 |
|  | 100A直流接触器(单触点) | 100A直流接触器额定电流100A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150A直流接触器 | 150A直流接触器额定电流150A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250A直流接触器1 | 250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性、主触头要求M10螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250A直流接触器2 | 250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A直流接触器1 | 300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头有无极性都可、主触头要求M10螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A直流接触器2 | 300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 8400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A陶瓷结构直流接触器3 | 300A陶瓷型直流接触器额定电流300A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400A直流接触器 | 400A直流接触器额定电流400A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 480 |  |  |  |  |  |  |
|  | 600A直流接触器 | 600A直流接触器额定电流600A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。 | 个 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000A直流接触器 | 1000A直流接触器额定电流1000A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。 | 个 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | A型开关器件 | 四进二出开关器件输入特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 75A；输出特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 250A。备注：需提供配套的输入接口插座、输出接口插座及信号转接板，且信号转接板需与输入接口插座焊接一起供货。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | B型开关器件 | 一进四出开关器件输入特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 75A；输出特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 75A。备注：需提供配套的接口插座及信号转接板，且信号转接板需与接口插座焊接一起供货。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 充电设备直流接触器采购项目（包二） | 50A 直流接触器 | 50A直流接触器额定电流50A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 32 | 接到供货通知后15日内 | 60个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的产品有效检测报告；3.3C认证证书：强制性认证产品符合性自我声明证书（3C认证）；4.备注：代理商需提供制造商授权函及质保函 | 2023年1月1日至招标公告发布日内,具有直流接触器相关产品产品累计销售业绩不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 1.6 |
|  | 100A直流接触器(单触点) | 100A直流接触器额定电流100A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150A直流接触器 | 150A直流接触器额定电流150A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250A直流接触器1 | 250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性、主触头要求M10螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250A直流接触器2 | 250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A直流接触器1 | 300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头有无极性都可、主触头要求M10螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A直流接触器2 | 300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 5600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A陶瓷结构直流接触器3 | 300A陶瓷型直流接触器额定电流300A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400A直流接触器 | 400A直流接触器额定电流400A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | 600A直流接触器 | 600A直流接触器额定电流600A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。 | 个 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000A直流接触器 | 1000A直流接触器额定电流1000A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。 | 个 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | A型开关器件 | 四进二出开关器件输入特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 75A；输出特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 250A。备注：需提供配套的输入接口插座、输出接口插座及信号转接板，且信号转接板需与输入接口插座焊接一起供货。 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | B型开关器件 | 一进四出开关器件输入特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 75A；输出特性：额定电压：DC 1000V，工作电压范围：DC 200 V～ 1000 V，额定工作电流：DC 75A。备注：需提供配套的接口插座及信号转接板，且信号转接板需与接口插座焊接一起供货。 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三：充电设备液冷源采购项目

分标编号：CY0626SWWK39FZ03

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备液冷源采购项目（包一） | 充电设备机柜液冷源（侧进顶出风模式） | 换热功率：≥48kW;流量：≥144L/min；系统压力：≤2bar；噪音：25℃环温下噪音≤60dB，40℃环温下≤65dB；水泵采用静音水泵；含液冷充电模块分水管，材质304不锈钢，满配每个直通接头G3/8堵头；液冷模块进出水管，材质（PU管），需满配（依据尺寸热定型）；主管路冷源通讯方式：RS485；环境温度：-25℃~50℃；外壳要求：前后可掀，带气弹簧。冷源模组（含外壳）尺寸（mm）：≤2050*850*500。 支持：显示屏操作。 通讯协议：中标后提供，中标方需根据招标方要求进行匹配。 厂商提供冷却介质：乙二醇冷却液，华清高科、统一石化、壳牌等同等级别，颜色：红色，冰点：-36℃；比例：50%：50%。 防护等级:IP55 | 套 | 155 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 2023年1月1日至招标公告发布日内，具有液冷源产品累计销售业绩不少于400万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 6.7 |
|  | 分体式充电终端液冷源1 | 换热功率：≥2.4kW; 输入电压：DC24V；厂商提供冷却介质：碳氢混合物（浸没式热管理液），统一石化、壳牌、上海置彩等同等级别，具备两路出液及两路回液接口；冷源通讯方式：RS485；噪音：40℃环温下≤65dB；冷源模组（含外壳）尺寸（mm）：≤258*200*492 通讯协议：中标后提供，中标方需根据招标方要求进行匹配。 | 套 | 275 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分体式充电终端液冷源2 | 换热功率：≥9kW; 输入电压：DC24V；厂商提供冷却介质：碳氢混合物（浸没式热管理液），统一石化、壳牌、上海置彩等同等级别，具备两路出液及四路回液接口；冷源通讯方式：RS485；噪音：40℃环温下≤70dB；冷源模组（含外壳）尺寸（mm）：≤ 宽（W）380*高（H）545*深（D）335mm 通讯协议：中标后提供，中标方需根据招标方要求进行匹配。 | 套 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 充电设备液冷源采购项目（包二） | 充电设备机柜液冷源（侧进顶出风模式） | 换热功率：≥48kW;流量：≥144L/min；系统压力：≤2bar；噪音：25℃环温下噪音≤60dB，40℃环温下≤65dB；水泵采用静音水泵；含液冷充电模块分水管，材质304不锈钢，满配每个直通接头G3/8堵头；液冷模块进出水管，材质（PU管），需满配（依据尺寸热定型）；主管路冷源通讯方式：RS485；环境温度：-25℃~50℃；外壳要求：前后可掀，带气弹簧。冷源模组（含外壳）尺寸（mm）：≤2050*850*500。 支持：显示屏操作。 通讯协议：中标后提供，中标方需根据招标方要求进行匹配。 厂商提供冷却介质：乙二醇冷却液，华清高科、统一石化、壳牌等同等级别，颜色：红色，冰点：-36℃；比例：50%：50%。 防护等级:IP55 | 套 | 145 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 2023年1月1日至招标公告发布日内，具有液冷源产品累计销售业绩不少于400万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 6 |
|  | 分体式充电终端液冷源1 | 换热功率：≥2.4kW; 输入电压：DC24V；厂商提供冷却介质：碳氢混合物（浸没式热管理液），统一石化、壳牌、上海置彩等同等级别，具备两路出液及两路回液接口；冷源通讯方式：RS485；噪音：40℃环温下≤65dB；冷源模组（含外壳）尺寸（mm）：≤258*200*492 通讯协议：中标后提供，中标方需根据招标方要求进行匹配。 | 套 | 225 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分体式充电终端液冷源2 | 换热功率：≥9kW; 输入电压：DC24V；厂商提供冷却介质：碳氢混合物（浸没式热管理液），统一石化、壳牌、上海置彩等同等级别，具备两路出液及四路回液接口；冷源通讯方式：RS485；噪音：40℃环温下≤70dB；冷源模组（含外壳）尺寸（mm）：≤ 宽（W）380*高（H）545*深（D）335mm 通讯协议：中标后提供，中标方需根据招标方要求进行匹配。 | 套 | 22 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四：高性能功率转换单元采购项目

分标编号：CY0626SWWK13FZ05

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高性能功率转换单元采购项目 | 高性能功率转换单元 | 额定输出功率：40kW；输出电压范围：50 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。尺寸满足最新行标要求，含交流输入、直流输出等附件。 | 个 | 2900 | 接到供货通知后15 日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有充电模块累计销售业绩不小于300万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 10 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。