招标公告附件
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用业绩要求

	智能压接与检测装置组件等采购项目
	压紧电机
	（1）额定电压：48V；
（2）逻辑电压：24V；
（3）额定功率：≥200W；
（4）额定电流：≥6A；
（5）额定转矩：≥0.64N·m；
（6）额定转速：≥3000rpm；
（7）最大电流：≥18Arms；
（8）防护等级：≥IP65。
	台
	3
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31 日，完成电子元器件类或机械零部件加工类销售业绩累计不低于15万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	牵引电机
	（1）额定电压：48V；
（2）逻辑电压：24V；
（3）额定功率：≥400W；
（4）额定电流：≥10A；
（5）额定转矩：≥1.27N·m；
（6）额定转速：≥3000rpm；
（7）最大电流：≥32Arms；
（8）减速比：1:35；
（9）整机重量：≤2.1kg；
（10）防护等级：≥IP54。
	台
	3
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	电源控制继电器
	（1）触点形式：一组常开；
（2）线圈电压：DCDC24V；
（3）最大连续电流：≥150A(23℃长期)；
（4）防护等级：≥IP67；
（5）电气寿命：≥5万次。
	个
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	电源开关
	（1）自锁式按键；
（2）带绿色灯，9~24V供电；
（3）开控制间22mm；
（4）不锈钢材质；
（5）灌胶出线。
	个
	5
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	无线网桥
	（1）无线标准：IEEE802.11ax/ac/n/a（2.4G）+802.11ax/n/g/b（2.4G）；
（2）2.4GHz无线速率：574Mbps；
（3）5GHz无线速率：2402Mbps；
（4）天线配置：外置2根双频可拆装3dBi全向天线，覆盖360°；
（5）发射功率（典型标称最大值口径）：2.4GHz约25.5dBm；5GHz约25dBm；
（6）LAN/端口：3×10/100/1000Bps；
（7）串口接口：1路RS232/485（3Pin接线端子）；
（8）供电电压范围：9–48VDC（宽压DC端子供电口径）；
（9）管理与集中管控：Web本地管理+AC集中管理；
（10）尺寸：≤120×80×30mm。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	作业控制板
	（1）具备单路24V/3A，共6路的可控电源输出功能；
（2）具备2路隔离型RS485通信功能；
（3）具备2路隔离型CAN总线通信功能；
（4）具备3路RS232通信功能；
（5）支持DAP-Link调试功能。
	个
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	射频天线
	（1）SMA接口；
（2）内螺纹内孔转外螺纹内针；
（3）0.3米。
	条
	6
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	检测系统电池
	（1）三元锂电池组，额定电压：36V；
（2）电池输出线：电池正(+)为红色，电池负（-）为黑色，长度0.5m；
（3）电池充电线：电池正(+)为红色，电池负（-）为黑色，长度0.5m；
（4）电池组容量：≥4.85Ah；
（5）最大输出电流：≥30A；
（6）瞬间放电电流：≥60A；
（7）最大充电电流：≥20A；
（8）BMS：接口为RS485，线径：0.3平，RS485正为红色，RS485负为黑色，长度0.5m；
（9）电池输出控制功能：接口为两根线径0.3平线缆，两根线连通电池有电压输出，两根线断开，电池停止向外输出（但此时充电线仍能充电）；
（10）防止过冲保护功能；
（11）防止过放保护功能；
（12）短路保护功能；
（13）过流保护功能，过流时间≤20ms；
（14）带有均衡功能；
（15）尺寸：≤200×60×70mm（长×宽×高）；
（16）配2A充电器。
	台
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	3芯防水航插
	（1）连接器芯数：3芯；
（2）连接器电流：≤5A；
（3）连接器电压：≤250V；
（4）防护等级：≥IP68；
（5）公母一对。
	套
	6
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	5芯防水航插
	（1）连接器芯数：5芯；
（2）连接器电流：≤5A；
（3）连接器电压：≤250V；
（4）防护等级：≥IP68；
（5）公母一对。
	套
	6
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	36V/48V转19V降压模块
	（1）输入电压：30-60V；
（2）输出电压：19V；
（3）输出功率：≥500W；
（4）静态电流：≤45mA。
	台
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	三防终端
	（1）显示屏不小于12英寸；
（2）12G内存，512G存储
（3）具备RJ45、HDMI、USB、Type-C、COM等常用接口，具备Wifi、蓝牙功能；
（4）Win10操作系统；
（5）防护等级不低于IP67；
（6）电池容量≥8000mAh。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	全景监控摄像机
	（1）水平视场角180°，垂直视场角180°；
（2）支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测等事件检测；
（3）支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、OTAP、E-HOME等协议接入；
（4）内置MIC及扬声器；
（5）具备红外补光功能；
（6）重量≤750g；
（7）防护等级不低于IP67；
（8）DC12V输入，支持Poe供电，最大功耗≤14W。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	声光报警灯
	（1）24V电压；
（2）公正/共负通用；
（3）铝合金外壳；
（4）内置蜂鸣器，音量≥80分贝；
（5）直杆。
	个
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	障碍物检测雷达
	（1）扫描原理：TOF（飞行时间测距）；
（2）线数：单线；
（3）扫描频率：≥14HZ；
（4）测程：≥25M(8M@10%)；
（5）测距准度：±10MM(0.5-5M)；±30MM(全测程)；
（6）水平视场角：360°；
（7）水平角分辨率：0.25°；
（8）工作电压：12~24VDC；
（9）净重：≤0.2kg；
（10）功耗：≤3.7W；
（11）尺寸：58.3×51.3×42.9mm；
（12）防护等级：IP65。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	脚踏控制器
	（1）触点形式：二开二闭；
（2）额定电流：≥15A；
（3）额定电压：≥250V；
（4）重量：≤3kg。
	套
	3
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	手持遥控器
	（1）供电电压：DC12V-DC30V；
（2）通讯方式：RS485接口；
（3）通讯协议：MODBUSRTU从站；
（4）无线通讯频率：433MHz；
（5）按键数量：20个；
（6）接收端尺寸：≤80mm×55mm×30mm；
（7）按键刻字：支持。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	工业级无线AP
	（1）额定电压：DC12V~55V；
（2）额定功率：18W；
（3）wifi频率：2.4G/5G双频；
（4）供电方式：接线端子；
（5）安装方式：壁挂式；
（6）LAN口数量：7个；
（7）串口服务器：RS232×1,、RS485×1；
（8）尺寸：≤144×94×50mm。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	防水开关电源-1
	（1）输入电压：180~260VAC；
（2）输出电压：24V；
（3）输出电流：≥42A；
（4）额定功率：≥1000W；
（5）产品尺寸：≤270×120×60mm。
	台
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	防水开关电源-2
	（1）输入电压：180~260VAC；
（2）输出电压：48V；
（3）输出电流：≥21A；
（4）额定功率：≥1000W；
（5）产品尺寸：≤270×120×60mm。
	台
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	36V/48V转24V隔离型降压模块
	（1）输入电压：30-60V；
（2）输出电压：24V；
（3）输出功率：≥240W；
（4）静态电流：≤15mA；
（5）隔离型。
	台
	4
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	36V/48V转12V隔离型降压模块
	（1）输入电压：30-60V；
（2）输出电压：12V；
（3）输出功率：≥120W；
（4）静态电流：≤15mA；
（5）隔离型。
	台
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	电源负载开关
	（1）负载电流：≥32A；
（2）开断路数：2路；
（3）开断形式：旋钮式；
（4）手柄与本体可分离。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	电源指示灯
	（1）额定电压：220VAC；
（2）颜色：红色；
（3）安尺寸：22mm；
（4）头部防护等级：不低于IP65。
	个
	4
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	线缆压接器
	（1）最大出力：≥100T；

（2）活塞行程：≥60mm；

（3）压接形式：六角；

（4）配针对截面积150、300、400、630mm2的钢芯铝绞线模具，包括切断、剥切、铝管压接模具各1套；

（5）单模压模宽度：40-60mm；

（6）供电电压AC220V；

（7）提供线控接口；

（8）额定压力：≥70MPa；

（9）液压油容量：≥1.5L；

（10）高压输出流量≥0.6L/min；

（11）低压输出流量≥2.5L/min；

（12）液压接口全部为快插式；

（13）配备压力传感器；

（14）液压泵站重量：≤11kg；

（15）液压泵站尺寸：≤400×200×250mm；

（16）压头重量：≤45kg；

（17）压头尺寸：≤220  ×185  × 400 mm；

（18）泵站功率：≥1.5KW；

 （19）泵站电机转速≥3500rpm；

（20）增加模具开合机构，确保开模时，上模具不下落。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	信号控制继电器
	（1）额定电压：24V；
（2）线圈电流：≤7mA；
（3）触点数量：4路；
（4）输入回路：4路独立输入；
（5）触点回路：4路独立输出。
	个
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	照明灯
	（1）额定功率：≥150W；
（2）光色：正白色；
（3）照明面积：≥150平方米；
（4）升降杆调节范围：0.7m~1.6m
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	压接装置供电电池
	（1）额定电压：48V；

（2）电池容量：≥60ah;

（3）充电电流：≥10h；

（4）整机重量：≤30kg；

（5）整机尺寸：≤50×40×40cm。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	电源通信二合一线
	（1）线缆规格：两芯双绞线+2芯电源线；
（2）双绞线规格：2×0.5平方；
（3）电源线规格：2×2.5平方；
（4）双绞线带金属屏蔽。
	米
	20
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	接线端子
	（1）规格型号：二进四出；
（2）线径范围：0.1~4.0mm2；
（3）最大电流：≥32A。
	盒
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	9芯防水航插
	（1）连接器芯数：9芯；
（2）连接器电流：≤5A；
（3）连接器电压：≤250V；
（4）防护等级：≥IP68；
（5）公母一对。
	套
	6
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	14芯防水航插
	（1）连接器芯数：14芯；
（2）连接器电流：≤5A；
（3）连接器电压：≤250V；
（4）防护等级：≥IP68；
（5）公母一对。
	套
	6
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	接续管
	（1）适用导线：LGJ-400/35；
（2）铝管外径：45mm±2mm；；
（3）铝管内径：28.5mm±2mm；；
（4）握力：≥99kN。
	套
	10
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	耐张线夹
	（1）适用导线：LGJ-400/35；
（2）铝管外径：45mm±2mm；
（3）铝管内径：28.5mm±2mm；
（4）握力：≥99kN。
	套
	10
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	钢芯铝绞线
	（1）标称截面（铝/钢）​：400/35mm2；
（2）标称外径：28mm≤D≤30mm；
（3）额定拉断力：≥103kN。
	米
	20
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	电动升降杆-1
	（1）配驱动器和限；

（2）驱动器485双控；

（3）控制器48V供电，限位24V供电；

（4）单个重量：≤7kg；

（5）最大承载：≥30kg；

（6）行程：≥320mm；

（7）最大速度：≥20mm/s。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	检测装置驱动电机
	（1）输入电压：24V；
（2）额定扭矩≥10Nm；
（3）电机减速比≥36:1；
（4）额定转速≥80RPM；
（5）径向载荷≥1.5kN；
（6）重量≤0.5kg。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	安全紧急解锁装置
	（1）材质：6061铝合金+304不锈钢；
（2）解锁形式:圆柱锁销解锁+解锁绳；
（3）整体尺寸:≤500mm×500mm×400mm；
（4）整体重量：≤8kg。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	安全紧急解锁工具
	（1）材质：6061铝合金+304不锈钢+玻璃纤维；
（2）工具载具:自动移动小车或无人机；
（3）作业半径:≤1500mm；
（4）解锁头形式：电加热。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	伸缩支架
	（1）材质：6061铝合金+304不锈钢
（2）连接形式:多节拼接；
（3）最大高度:≥3000mm；
（4）重量：≤4kg。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	轻载升降平台
	（1）材质：6061铝合金；
（2）连接形式：螺纹连接；
（3）表面处理：亮白色氧化处理；
（4）整体尺寸；≤500mm×500mm×600mm；
（5）整体重量：≤30kg。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	重载检测平台
	（1）材质：6061铝合金；
（2）连接形式：螺纹连接或焊接；
（3）表面处理：亮白色氧化处理；
（4）整体尺寸；≤1000mm×1000mm×1500mm；
（5）整体重量：≤30kg。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	重载检测移动装置
	（1）材质：6061铝合金+橡胶；
（2）连接形式：螺纹连接；
（3）表面处理：亮白色氧化处理；
（4）整体尺寸；≤150mm×150mm×100mm；
（5）整体重量：≤3kg。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	总控制箱
	（1）材质：6061铝合金；
（2）连接形式：螺纹连接或焊接；
（3）整体尺寸；≤400mm×400mm×500mm；
（4）整体重量：≤5kg。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	电动升降杆-2
	（1）配驱动器和限位；
（2）驱动器485双控；
（3）控制器48V供电，限位24V供电；
（4）单个重量不超过10kg；
（5）最大承载不低于50kg；
（6）行程不小于100mm；
（7）最大速度不低于20mm/s。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	主牵引轮组件
	（1）材质：6061铝合金+304不锈钢；
（2）连接形式：螺纹连接；
（3）表面处理：亮白色氧化处理+哑光黑漆；
（4）整体尺寸；≤450mm×300mm×300mm；
（5）含主体框架基座、若干主动牵引轮、传动机构、对称导轨组件、防护罩等。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	副牵引轮组件
	（1）材质：6061铝合金+304不锈钢；
（2）连接形式：螺纹连接；
（3）表面处理：亮白色氧化处理+哑光黑漆；
（4）整体尺寸；≤450mm×300mm×220mm；
（5）含安装底座、若干从动牵引轮、传动轴、局部防护罩等。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	牵引机构外壳
	（1）材质：304不锈钢；
（2）连接形式：螺纹连接；
（3）表面处理：哑光黑漆；
（4）整体尺寸；≤400mm×370mm×350mm；
（5）含分体钣金外壳、螺柱等。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	推杆底座组件
	（1）材质：6061铝合金；
（2）连接形式：螺纹连接；
（3）表面处理：亮白色氧化处理+哑光黑漆；
（4）整体尺寸；≤320mm×180mm×250mm；
（5）含底板、型材、角码等。
	套
	2
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	底座框架组件
	（1）材质：型材+6061铝合金+钣金；
（2）连接形式：焊接+螺纹连接；
（3）表面处理：喷塑+氧化；
（4）整体尺寸；≤2500mm×1300mm×1800mm；
（5）含型材底座框架、吊环、防护栅栏、侧面防护遮板、防滑网纹板及把手等，带万向刹车轮，含调平机构，防护栅栏可拆卸。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	水平移动模组
	（1）材质：304不锈钢+6061铝合金；
（2）连接形式：齿轮齿条+螺纹+滑轨；
（3）表面处理：喷塑+氧化；
（4）整体尺寸；≤1600mm×800mm×600mm；
（5）含对称滑轨、齿轮齿条、电机支撑架、安装框架、平面底板等，整体安装平行度≤0.1，平面度≤0.5mm，含机械限位机构。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	边缘计算模块
	（1）AI性能：≥2070TFLOPS
（2）GPU最大主频：≥1.57GHz
（3）CPU：14核ARM架构，最大主频≥2.6GHz
（4）视觉加速器：集成1路PVA v3
（5）显存：128GB 256位，内存带宽≥2773GB/s
（6）存储：≥1TB 固态硬盘
（7）视频编码解码能力：2组硬件编码单元，最高支持6路4K@60fps；2组硬件解码单元，最高支持4路8K@30fps或4路4K@60fps
（8）外部接口：至少2个USB-A、2个USB-C接口、1个HDMI2.0b,1个DisplayPort 1.4a、1个5Gbe RJ45以太网接口、2路13针CAN接口、2组5针JTAG调试接口
（9）功率：40W-130W
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	机器人起降模块
	（1）起吊高度≥1.9m
（2）载重≥200kg
（3）电动遥控操作
（4）电压：220V
（5）功率≥600W
（6）采用防旋转钢丝绳，绳长≥12m
（7）采用旋转轴承，吊臂可360°旋转
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	

	
	电源模块
	（1）电池类型：磷酸铁锂电池
（2）电池容量：≥1070Wh
（3）输出功率：USB-A输出≥18W；220VAC输出≥1500W；USB-C输出≥100W
（4）重量≤11kg
（5）支持电量数字显示。
	套
	1
	接到供货通知30日内
	1年
	买方指定地点地面交货
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
     


